Bedienerhandbuch

PC-DMIS – Q-DAS Konverter Version 1.3.2

Copyright  2002-2010 Hexagon Metrology - Germany

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Hinweise	3

1.1.	Softwareziele	3

1.2.	Softwarevoraussetzungen	3

1.3.	Softwaregarantie und Support	3

2.	Installationsanweisung	4

2.1.	Lieferungsumfang	4

2.2.	Installation	4

2.3.	Deinstallieren der Software	4

3.	Handhabung der Software	5

3.1.	Spracheinstellung	5

3.2.	Erstellung des Messprogramms	5

3.3.	Starten der Software PC-DMIS – Q-DAS Konverter	6

3.4.	Bedieneroberfläche der Software PC-DMIS – Q-DAS Konverter	6

3.5.	Konfiguration des Konverters	7

3.6.	Offline Konvertierung	9

3.7.	ONLINE Konvertierung	9

3.8.	Liste von verfügbaren Shortcuts	9

3.9.	Liste der unterstützten Q-DAS K-Felder	10

3.10.	Wo kommen die Inhalte der K-Felder her?	11

3.11.	Ausschnitt aus einem PC-DMIS Beispielprogramm	12

3.12.	Namen der Überwachungsfelder in den verfügbaren Sprachen	13

Hinweis: 	Trotz aller Bemühungen können wir Fehler in der Dokumentation nicht vollständig ausschließen. Für Hinweise und Anregungen sind wir Ihnen dankbar.

Unser besonderer Dank gilt der Firma Q-DAS für die gute Zusammenarbeit während der Entwicklung dieses Konverters. Ebenfalls möchten wir uns bei den Firmen WEBASTO und BENTELER bedanken, welche uns durch Ihre Tests und Hinweise während der Entwicklung sehr gut unterstützt haben.

Q-DAS

Gesellschaft für Datenverarbeitung und Systemtechnik mbH

Eisleber Strasse 2

D-69469 Weinheim

WEBASTO Karosseriesysteme GmbH

Industriestrasse 12

D-86919 Utting

BENTELER Automobiltechnik GmbH

An der Talle 27

D- 33102 Paderborn

# Allgemeine Hinweise

## Softwareziele

Diese Software wurde entwickelt, um die Generierung von qs-STAT Daten unter der Software PC-DMIS Version 3.2 und höher  zu ermöglichen.
 
Der Konverter ermöglicht die manuelle Konvertierung (OFFLINE) oder die automatische Konvertierung aus dem Teileprogramm (ONLINE).

## Softwarevoraussetzungen

Die Software wurde für das Betriebssystem Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP entwickelt. Es wurde keine Softwaretests unter anderen Betriebssystemen durchgeführt.

Die Tests bezüglich der Kompatibilität der erzeugten Daten mit qs-STAT wurden mit der Version qs-STAT Millennium durchgeführt. Laut Aussage von Q-DAS® kann das Format aber auch für ältere Versionen verwendet werden.

Um die Software sinnvoll einsetzen zu können, ist eine Installation von PC-DMIS Version 3.2, 3.25 oder 3.5 auf dem selben Rechner Voraussetzung.

## Softwaregarantie und Support

Dieses Produkt unterliegt keiner Softwaregarantie. Es wird keine Haftung für evtl. Schäden am benutzten Rechner oder anderer installierter Hard- oder Software übernommen. Es besteht keine Gewährleistung für fehlerfreie Funktion des Programms. Weiterhin besteht kein Anspruch auf Beseitigung von Fehlern und Mängeln, sowie auf Weiterentwicklung des Programms. Kein Anspruch auf Richtigkeit und Aktualität der mitgelieferten Dokumentation.

Es besteht kein Anspruch auf Software Support seitens des Herstellers. Verbesserungsvorschläge können an folgende Emailadresse gesendet werden:

fherr@de.dea.it

Durch die Installation der Software akzeptieren Sie automatisch diese Vereinbarung. Alle abweichende Vereinbarungen sind in schriftlicher Form mit dem Hersteller festzulegen.

# Installationsanweisung

## Lieferungsumfang

Die Software steht auf dem Hexagon Metrology ftp-Server zur Verfügung.

ftp://ftp.dea3d.de oder http://ftp.dea3d.de

Die Dokumentation befindet sich ebenfalls als Word-Dokument und im PDF-Format auf diesem Server.

## Installation

Zur Installation starten Sie die Datei Setup.exe. Folgen Sie im Anschluss den Anweisungen der Installationsroutine.

Nach dem Starten der Software wird überprüft, ob eine Lizenz vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch ein Dialog geöffnet, mit dessen Hilfe Sie eine Lizenzanforderung (license request) erzeugen können.



Mittels des Menüs Language / Sprache können Sie in diesem Menü die Sprache dieses Dialogs zwischen Englisch und Deutsch umschalten.

Nach Zusendung der Lizenz kopieren Sie diese Datei (KundenLizenz.dat) in das Installationsverzeichnis der Software. Sollten Sie nicht im Besitz dieser Datei sein, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten der Software. Dieser Vorgang ist bei allen Lizenzarten (auch Werks- oder Konzernlizenzen) erforderlich.

## Deinstallieren der Software

Sollte eine Deinstallation der Software zu einem späteren Zeitpunkt erwünscht sein, kann dies durch die Uninstall Routine in der Programmstartgruppe erfolgen.

# Handhabung der Software

## Spracheinstellung

Im Menü Einstellungen – Sprache können Sie die gewünschte Sprache auswählen. Sollten Sie eine Sprache benötigen, welche nicht angeboten wird, wenden Sie sich an Ihren Softwarelieferanten.

## Erstellung des Messprogramms

Erstellen Sie Ihr Messprogramm wie gewohnt unter der Software PC-DMIS Version 3.2x. Während der Erzeugung der Auswertung ist folgendes zu beachten:

a) Bei Auswertungen, welche in die Statistik einfließen sollen, muss die Ausgabeoption auf „Statistik“ oder „Beide“ festgelegt sein.

b) Das Kommando „Statistik ein“ hat keinen Einfluss auf die Konvertierung.

c) Überwachungsfelder werden bei der Konvertierung unterstützt. Es werden folgende Feldnamen unterstützt:

| KEY | Feldname (diese Namen sind abhängig von der gewählten Landessprache) | Länge | Typ | DFD (konstant) | DFD (pro Merkmal) | DFX (variabel zur Laufzeit) | Beispiel | Q-DAS Katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0005 | EREIGNISS | [---] | I |  |  | X | 5,6,8 | X |
| K0006 | CHARGE | [14] | A |  |  | X | #5 |  |
| K0007 | NEST | [5] | I |  |  | X | 7 | X |
| K0008 | PRUEFER | [5] | I |  |  | X | 1 | X |
| K0010 | MASCHINE | [5] | I |  |  | X | 356 | X |
| K0012 | PRÜFMITTELNR | [5] | I |  |  | X | 123 | X |
| K0053 | AUFTRAG | [20] | A |  |  | X | 1A234 |  |
| K1007 | TEILENR KURZ | [20] | A | X |  |  | A123CD |  |
| K1011 | VARIANTE | [20] | A | X |  |  | 1A23 |  |
| K1101 | ABTEILUNG | [40] | A | X |  |  | D234 |  |
| K1303 | WERK | [20] | A | X |  |  | ABC |  |
| K2005 | MERKMALKLASSE | [1] | I |  | X |  | 0 |  |
| K2022 | NACHKOMMA | [1] | I |  | X |  | 3 |  |
| K2060 | KATALOG | [5] | I |  | X |  | 2 | X |
| K2404 | PRÜFMITTELAUFL | [22] | F | X |  |  | 0.0002 |  |

Mögliche Werte für Merkmalklasse K2005

| Wert | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 0 | Unwichtig |
| 1 | wenig wichtig |
| 2 | Wichtig |
| 3 | signifikant |
| 4 | kritisch |

Wird das Überwachungsfeld KATALOG nicht gesetzt, wird automatisch der Wert 0 (Hauptkatalog) verwendet.

Die Überwachungsfelder die es für jedes Merkmal gibt, müssen im PC-DMIS Programm vor dem Merkmal stehen.

d) Mit der Einstellung „Merkmalskommentare berücksichtigen“, können Sie vor jedem Merkmal einen Protokollkommentar einfügen. Dieser wird dann im Schlüsselfeld K2900 hinterlegt. Er kann zur Laufzeit nicht verändert werden.

Speichern Sie Ihr Messprogramm anschließend, ohne es zu verlassen, ab.

## Starten der Software PC-DMIS – Q-DAS Konverter

Die Software kann standardmäßig über die Programmgruppe DEA-Software --PC-DMIS – Q-DAS Konverter gestartet werden.

## Bedieneroberfläche der Software PC-DMIS – Q-DAS Konverter

Die Bedieneroberfläche der Software teilt sich in 3 wesentliche Segmente ein. Segment 1 ist eine “Menüleiste“. Segment 2 besteht aus Kommandoschaltflächen. In Segment 3 wird eine Fortschrittanzeige während der Konvertierung dargestellt.

1

3

2

## Konfiguration des Konverters

Um den Konverter an die jeweiligen Anwendungsanforderungen anzupassen, starten Sie im Menü „Einstellungen“ den Menüpunkt „Konfiguration“. Dies kann auch durch Verwendung des Shortcuts <STrg><K> erfolgen.

Es erscheint folgendes Fenster:

In diesem Fenster können Sie das Verzeichnis auswählen, in dem Ihre DFD-und DFX- Dateien abgelegt werden sollen.

Die Einstellung „Merkmalskommentare berücksichtigen“ setzt voraus, dass im PC-DMIS Programm vor jedem Merkmal ein Protokollkommentar steht. Ist dies der Fall wird in der DFD- bzw. DFQ-Datei ein Schlüsselfeld (K2092) erstellt.

Der Schalter „DFQ – Datei anstelle von DFD + DFX – Datei“ legt fest, ob eine Datei im DFQ – Format angelegt wird. Standardmäßig erstellt der PC-DMIS – Q-DAS Konverter zwei Dateien (DFD – und DFX – Format).

Die Einstellung „Einzeldatei pro Messung“ zwingt den Konverter pro Messlauf eine DFD- und DFX – Datei anzulegen. Der Name setzt sich dann wie folgt zusammen:

Programmname + “_“ + Änderungsstand + “_“ + Datum + “_“ + Uhrzeit

Bsp.: Test_A01_19.06.2003_17.20.35.dfd

Der Änderungsstand (A01) ist hierbei optional.

Mit Hilfe der Einstellung „Kurzer Dateiname für qs-STAT 3.x (16bit)“ kann der Dateiname automatisch vom Konverter auf 8 Zeichen beschränkt werden. Bitte beachten Sie, dass der Name innerhalb dieser 8 Zeichen eindeutig sein muss. Sie können den Namen innerhalb des PC-DMIS Programms editieren (ohne den Dateinamen zu beeinflussen). Verschiedene Funktionen dürfen in Verbindung mit diesem Schalter nicht verwendet werden. Sie werden automatisch deaktiviert.

Der Schalter „Alle Positionsachsen konvertieren“ bewirkt, dass nicht nur die Positionsauswertung an sich, sondern auch die vorgestellten Achs- bzw. Durchmesserauswertungen konvertiert werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Achsen selbst keine Toleranz beinhalten. Der Toleranzwert wird als ±0.0000 übergeben.

Der Schalter „Q-DAS Positionsauswertung“ muss gemeinsam mit dem Schalter „Alle Positionsachsen konvertieren“ verwendet werden. Er bewirkt, dass die K-Felder K2008, K2030 und K2031 verwendet werden. Die Positionsberechnung erfolgt dann durch qs-STAT®.

Mit dem Schalter „Q-DAS Dateien in WS-Programmverzeichnis speichern“ können Sie entscheiden, ob die Q-DAS Dateien im Standardverzeichnis oder im WS - Programmverzeichnis abgelegt werden sollen.

Der Dateiname der Ausgabedateien wird standardmäßig aus dem Werkstücknamen des PC-DMIS Programms gebildet. Alternativ kann aber auch die Seriennummer aus dem PC-DMIS Programm verwendet werden. Um dies zu erreichen aktivieren Sie den Schalter „Dateiname aus Seriennummer“.

Mit der Einstellung „Änderungsstand im Q-DAS Dateinamen berücksichtigen“ wird festgelegt, das der Änderungsstand des Messprogramms in den Dateinamen eingeht.

## Offline Konvertierung

Nach Ablauf des Messprogramms starten Sie den Konverter wie in Punkt 3.2 beschrieben.

Um den Konvertierungsvorgang zu starten bestätigen Sie die Schaltfläche <Q-DAS Datei>.

Der Konvertierungsvorgang ist beendet, wenn die Fortschrittsanzeige erlischt.

## ONLINE Konvertierung

Um die Konvertierung ONLINE auszuführen, fügen Sie in Ihrem Programm einen externen Befehl ein:

Der komplette Befehl lautet:
D:\Programme\PC-DMIS – Q-DAS Konverter\PCDMIS_QDAS_Konverter.exe /a
Hierbei steht „D:\Programme\PC-DMIS – Q-DAS Konverter\“ für das Installationsverzeichnis der Software. Dies kann von Fall zu Fall abweichen.

Der Parameter „/a“ bewirkt, dass die Konvertierung automatisch gestartet und beendet wird.

Mit der Option „Keine Anzeige“ oder „Anzeige“ können Sie entscheiden, ob das Messprogramm pausiert, bis der Konvertierungsvorgang abgeschlossen ist.

## Liste von verfügbaren Shortcuts

| Shortcut | Funktion |
| --- | --- |
| <Strg><Q> | Startet den Konvertierungsvorgang |
| <Strg><B> | Beendet das Programm |
| <Strg><K> | Öffnet das Konfigurationsfenster |
| <Strg><I> | Öffnet das Fenster mit der Produktinformation |

## Liste der unterstützten Q-DAS K-Felder

| Schlüssel | PC-DMIS Feldbezeichnung |
| --- | --- |
| K0001 | Messwert |
| K0002 | Attribut |
| K0004 | Zeit |
| K0005 | Ereignis |
| K0006 | Chargennummer |
| K0007 | Nestnummer |
| K0008 | Prüfername |
| K0010 | Maschinennummer |
| K0012 | Prüfmittelnummer |
| K0053 | Auftrag |
| K0100 | Gesamtanzahl der Merkmale in der Datei |
| K1001 | Teilenummer |
| K1002 | Teilebezeichnung |
| K1004 | Änderungsstand des Teils |
| K1007 | Teilenummer Kurzbezeichnung |
| K1011 | Variante |
| K1101 | Abteilung |
| K1303 | Werk |
| K1900 | Bemerkung (wird automatisch vergeben) |
| K2001 | Merkmalnummer |
| K2002 | Merkmalbezeichnung |
| K2005 | Merkmalklasse |
| K2008 | Merkmal Gruppen Typ |
| K2022 | Nachkommastellen |
| K2030 | Gruppen-Nummer |
| K2031 | Gruppenelement-Nummer |
| K2060 | Ereigniskatalog |
| K2101 | Nennmaß |
| K2112 | Unteres Abmaß |
| K2113 | Oberes Abmaß |
| K2120 | Untere natürliche Grenze |
| K2121 | Obere natürliche Grenze |
| K2142 | Einheit |
| K2404 | Prüfmittelauflösung |
| K2900 | Bemerkung (optional) |

Gesamtanzahl von K-Feldern: 35

## Wo kommen die Inhalte der K-Felder her?

| Schlüssel | Feldbezeichnung | Merkmal | Trace | Automatisch | PC-DMIS Programm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0001 | Messwert | X |  |  |  |
| K0002 | Attribut |  |  | X |  |
| K0004 | Zeit |  |  | X |  |
| K0005 | Ereignis |  | X |  |  |
| K0006 | Chargennummer |  | X |  |  |
| K0007 | Nestnummer |  | X |  |  |
| K0008 | Prüfername |  | X |  |  |
| K0010 | Maschinennummer |  | X |  |  |
| K0012 | Prüfmittelnummer |  | X |  |  |
| K0053 | Auftrag |  | X |  |  |
| K0100 | Gesamtanzahl der Merkmale in der Datei |  |  | X |  |
| K1001 | Teilenummer |  |  |  | X |
| K1002 | Teilebezeichnung |  |  |  | X |
| K1004 | Änderungsstand des Teils |  |  |  | X |
| K1007 | Teilenummer Kurzbezeichnung |  | X |  |  |
| K1011 | Variante |  | X |  |  |
| K1101 | Abteilung |  | X |  |  |
| K1303 | Werk |  | X |  |  |
| K1900 | Bemerkung |  |  | X |  |
| K2001 | Merkmalnummer | X |  |  |  |
| K2002 | Merkmalbezeichnung | X |  |  |  |
| K2005 | Merkmalklasse |  | X |  |  |
| K2008 | Merkmal Gruppen Typ |  |  | X |  |
| K2022 | Nachkommastellen |  | X |  |  |
| K2030 | Gruppen-Nummer |  |  | X |  |
| K2031 | Gruppenelement-Nummer |  |  | X |  |
| K2060 | Ereigniskatalog |  | X |  |  |
| K2101 | Nennmaß | X |  |  |  |
| K2112 | Unteres Abmaß | X |  |  |  |
| K2113 | Oberes Abmaß | X |  |  |  |
| K2120 | Untere natürliche Grenze |  |  | X |  |
| K2121 | Obere natürliche Grenze |  |  | X |  |
| K2142 | Einheit | X |  |  |  |
| K2404 | Prüfmittelauflösung |  | X |  |  |
| K2900 | Bemerkung |  |  |  | X |

## Ausschnitt aus einem PC-DMIS Beispielprogramm

KOMMENTAR/DOKUMENTATION;NEIN;------------------------------------------------------------------------------

, Eingabe Kommentare für Bediener, es können auch Zuweisungen verwendet werden

,------------------------------------------------------------------------------

K0008      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;PRUEFER

K1101      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;ABTEILUNG

K0012      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;RUEFMITTELNUMMER

K0053      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;AUFTRAG

K0006      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;CHARGENNUMMER

K0007      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;NEST

K0010      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;MASCHINE

K1007      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;TEILENR KURZBEZEICHNUNG

K1303      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;WERK

K2404      =KOMMENTAR/EINGABE;NEIN;PRÜFMITTELAUFLÖSUNG

KOMMENTAR/DOKUMENTATION;NEIN;------------------------------------------------------------------------------

,Globale Überwachungsfelder (gelten für alle Merkmale)

,------------------------------------------------------------------------------

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; CHARGE : K0006.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; NEST : K0007.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; PRUEFER : K0008.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; MASCHINE : K0010.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; PRÜFMITTELNR : K0012.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; AUFTRAG : K0053.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; ABTEILUNG : K1101.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; WERK : K1303.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; PRÜFMITTELAUFL : K2404.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; TEILENR KURZ : K1007.INPUT

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; VARIANTE : 1234A56

KOMMENTAR/DOKUMENTATION;NEIN;------------------------------------------------------------------------------

,Überwachungsfelder, welche pro Merkmal unterschiedlich sein können

,------------------------------------------------------------------------------

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; MERKMALKLASSE : 2

KOMMENTAR/DOKUMENTATION;NEIN;------------------------------------------------------------------------------

,Überwachungsfelder, welche pro Merkmal unterschiedlich sein können und pro

,Messung unterschiedliche Werte erhalten können

,------------------------------------------------------------------------------

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; KATALOG : 0

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; EREIGNISS : 2,3,8

MERK LAGE1= LAGE VON KREIS KREIS1  EINHEITEN=MM ;$

GRAF=AUS  TEXT=AUS  MULT=10.00  AUSGABE=BEIDES

ACH  NENNWERT     OTOL       UTOL       MESS        MAX        MIN        ABW

X      25.399      0.100     -0.100     25.399     36.599     14.199      0.000 ----#----

Y      25.400      0.100     -0.100     25.400     36.600     14.200      0.000 ----#----

Z       0.000      0.100     -0.100      0.000     -2.000     -6.000      0.000 ----#----

D      25.400      0.200     -0.200     25.400     25.400     25.400      0.000 ----#----

ENDE DER ABMESSUNG LAGE1

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; MERKMALKLASSE : 1

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; KATALOG : 1

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; EREIGNISS : 7

MERK LAGE2= LAGE VON PUNKT PKT2  EINHEITEN=MM ;$

GRAF=AUS  TEXT=AUS  MULT=1.00  AUSGABE=BEIDES

ACH  NENNWERT     OTOL       UTOL       MESS        MAX        MIN        ABW

X      50.755      0.100     -0.100     50.755     50.755     50.755      0.000 ----#----

Y      93.546      0.100     -0.100     93.546     93.546     93.546      0.000 ----#----

Z       0.000      0.100     -0.100      0.000      0.000      0.000      0.000 ----#----

T       0.000      0.200     -0.200      0.000      0.000      0.000      0.000 ----#----

ENDE DER ABMESSUNG LAGE2

ÜBERWACHUNGSFELD/KEINE_ANZEIGE;LIMIT=15 ; MERKMALKLASSE : 1

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; KATALOG : 0

ÜBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE;LIMIT=15 ; EREIGNISS : 28,30

MERK LAGE3=POSITION VON LANGLOCH LLOCH1  EINHEITEN=MM ;$

GRAF=AUS  TEXT=AUS  MULT=1.00  AUSGABE=BEIDES  ABW RECHTW ZUR MITTELLINIE=AUS  ANZEIGE=DURCHM.

ACH  NENNWERT     OTOL       UTOL       BONUS      MESS        ABW      ABWINK

X      60.451                                      60.451      0.000

Y      47.562                                      47.562      0.000

LF     60.326      0.020     -0.200                60.326      0.000            --------#

WF     19.052      0.020     -0.200                19.052      0.000            --------#

TP        RFS      0.020                 0.000                 0.000      0.000 #--------

ENDE DER ABMESSUNG LAGE3

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; C:\PROGRAMME\PC-DMIS - Q-DAS KONVERTER\PCDMIS_QDAS_KONVERTER.EXE /a

## Namen der Überwachungsfelder in den verfügbaren Sprachen

| KEY | Deutsch | Englisch | Tschechisch | Spanisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2060 | KATALOG | CATALOG | KATALOG | Catálogo |
| K0005 | EREIGNISS | EVENT | VYSKYT | Acontecimientos |
| K0006 | CHARGE | BATCH NUMBER | SARZE | Carga |
| K0007 | NEST | CAVITY NUMBER | HNIZDO | Nido |
| K0008 | PRUEFER | OPERATOR | KONTROLOR | Verificador |
| K0010 | MASCHINE | MACHINE | STROJ | Máquina |
| K1001 | TEILENUMMER | TEILENUMMER | CISLO DILU | Número pieza |
| K0053 | AUFTRAG | ORDER | ZAKAZKA | Solicitud |
| K0012 | PRÜFMITTELNR | GAGE | CISLO MERIDLA | Nº medio ctrol. |
| K1007 | TEILENR KURZ | PART NR SHORT | CISLO DILU ZKR | Nº pza. abrev. |
| K1101 | ABTEILUNG | DEPARTMENT | ODDELENI | Departamento |
| K1303 | WERK | PLANT | ZAVOD | Planta |
| K2005 | MERKMALKLASSE | CHARACTER CLASS | TRIDA ZNAKU | Clase carácter. |
| K2022 | NACHKOMMA | DECIMAL PLACES | DESETINY | Dígts tras coma |
| K2404 | PRÜFMITTELAUFL | GAGE RESOLUTION | ROZLISENI MER | Aprec.med.ctrol |
| K1011 | VARIANTE | VARIANT | VARIANTA | Variante |

| KEY | Portugiesisch | Französisch | Italienisch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2060 | Catálogo | Catalogue | Catalogo |  |
| K0005 | Acontecimentos | Evenements | Evento |  |
| K0006 | Carga | Charge | Lotto |  |
| K0007 | Nó | Nid | Conchiglia |  |
| K0008 | Verificador | Vérificateur | Collaudatore |  |
| K0010 | Máquina | Machine | Machina |  |
| K1001 | Número peça | Numéro pièce | Numero pezzo |  |
| K0053 | Solicitude | Sollicitude | Ordine |  |
| K0012 | Nº medio ctrol. | Nºmoyen cntrôle | Nr. strum.coll. |  |
| K1007 | Nª peça abrev. | Nºpièce abregé | N. pezzo breve |  |
| K1101 | Departamento | Département | Reparto |  |
| K1303 | Planta | Site | Stabilimento |  |
| K2005 | Clase carácter. | Class.caractér. | Classe elemento |  |
| K2022 | Dígts dep.bírgo | Dígts apr.virgu | cifre decimali |  |
| K2404 | Aprec.med.ctrol | Appréc.m.cntrôl | Ris.strum.coll. |  |
| K1011 | Variante | Variante | Variante |  |