Table des matières

Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants	1

Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants : Introduction	1

Construction d'un élément à partir de la fenêtre d'Édition	3

Construction d'un élément à l'aide des boîtes de dialogue de construction:	3

Présentation du format de commande général	4

Accès à la boîte de dialogue Construire [élément] à partir d'un élément construit	5

Conventions de position décimale	5

Présentation des constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE)	6

Indication des valeurs théoriques des éléments	9

Construction d'un élément Point	11

Construction automatique d'un point	14

Construction d'un point d'intersection	16

Construction d'un point à l'origine	18

Construction d'un point de rejet	19

Construction d'un point de dérivation	20

Construction d'un point central	20

Construction d'un point de coin	21

Construction d'un point de projection	22

Construction d'un point de perçage	22

Construction d'un point de distance de vecteur	24

Construction d'un point de décalage	24

Construction d'un point de référence tertiaire	25

Construction d'un point d'arête extrait	28

Construction d'un point de surface extrait	34

Construction d'un point extrême	38

Construction d'un élément Droite	41

Construction automatique d'une droite	48

Construction d'une droite d'alignement	50

Construction d'une droite Best Fit, avec ou sans recompensation	51

Construction d'une droite de dérivation	54

Construction d'une droite d'intersection	55

Construction d'une droite médiane	56

Construction d'une droite parallèle	57

Construction d'une droite perpendiculaire	58

Construction d'une droite de projection	59

Modification de la direction d'une droite	60

Construction d'une droite à partir d'une portion de scanning	60

Construction d'une droite de décalage	62

Construction d'une droite de référence secondaire	69

Variations	71

Construction d'un élément Plan	71

Utilisation de la zone d'affichage	78

Construction automatique d'un plan	80

Construction d'un plan à partir d'un alignement	81

Construction d'un plan Best Fit, avec ou sans recompensation	82

Construction d'un plan de dérivation	85

Construction d'un plan médian	86

Construction d'un plan perpendiculaire	87

Construction d'un plan parallèle	88

Modification de la direction d'un plan	89

Construction d'un plan de référence primaire	90

Construction d'un plan de décalage	95

Construction d'un plan translaté	98

Construction d'un plan extrait	100

Construction d'un élément Cercle	103

Cercle int / ext	110

Cercle 2D / 3D	110

Construction automatique d'un cercle	110

Construction d'un cercle Best Fit, avec ou sans recompensation	112

Construction d'un cercle d'intersection	115

Construction d'un cercle de dérivation	116

Construction d'un cercle projeté	117

Modification de la direction d'un cercle	118

Construction d'un cercle tangent	118

Construction d'un arc à partir d'une portion de scanning	122

Construction d'un cercle à un point minimum du scanning	123

Construction d'un cercle à partir d'un cône	131

Construction d'un cercle à partir d'une sphère	133

Construction d'un cercle à partir d'un cylindre	135

Construction d'un cercle extrait	136

Construction d'un élément d'ellipse	140

Ellipse int / ext	145

Ellipse 2D / 3D	145

Construction automatique d'une ellipse	145

Construction d'une ellipse Best Fit, avec ou sans recompensation	146

Construction d'une ellipse d'intersection	148

Construction d'une ellipse de dérivation	148

Construction d'une ellipse de projection	149

Modification de la direction d'une ellipse	150

Construction d'un élément logement oblong	150

Lumière int / ext	156

Logement 2D / 3D	156

Construction d'une logement de cercle	156

Construction d'une logement Best Fit, avec ou sans recompensation	157

Construction d'un orifice de projection	158

Construction d'un Logement Oblong de dérivation	158

Construction d'un logement oblong extrait	159

Construction d'un élément Logement Carré	164

Logement carré int / ext	171

Logement carré 2D / 3D	171

Construction d'un logement carré Best Fit, avec ou sans recompensation	171

Construction d'un Logement Carré de projection	175

Construction d'un Logement Carré de dérivation	175

Construction d'un logement carré extrait	176

Construction d'une courbe	180

Construction d'une courbe dépendante / indépendante	182

Détermination de la longueur entre deux points d'un scanning	184

Construction d'un élément Cylindre	185

Cylindre int / ext	192

Construction automatique d'un cylindre	192

Construction d'un cylindre Best Fit, avec ou sans recompensation	193

Construction d'un cylindre de projection	195

Construction d'un cylindre de dérivation	195

Modification de la direction d'un cylindre	196

Construction d'un cylindre extrait	196

Construction d'un élément de Cône	201

Cône int / ext	206

Construction automatique d'un cône	207

Construction d'un cône Best Fit, avec ou sans recompensation	207

Construction d'un cône de projection	209

Construction d'un cône de dérivation	209

Modification de la direction d'un cône	210

Construction d'un cône extrait	210

Variations	215

Construction d'un élément Sphère	215

Sphère int / ext	221

Construction automatique d'une sphère	221

Construction d'une sphère Best Fit, avec ou sans recompensation	222

Construction d'une sphère de projection	224

Construction d'une sphère de dérivation	225

Modification de la direction d'une sphère	226

Construction d'une sphère extraite	226

Construction d'une surface	229

Construction d'une surface dépendante/indépendante	232

Construction d'une surface extraite	236

Construction d'une série d'éléments	240

Erreur de profil à partir d'une série	242

Valeurs moyennes à partir d'une série	242

Utilisation d'une gamme de palpages à partir d'un scanning comme entrées	242

Utilisation du bouton Sélectionner tous les palpages pour construire une série d'éléments	243

Construction d'une série de filtres	246

Option Linéaire	247

Option Polaire	247

Case à cocher Appliquer filtre	248

Liste Méthode	248

Zone Largeur filtre	257

Zone de longueur d'onde critique	258

Zone de fréquence de coupure	258

Zone Paramètre de lissage	258

Case à cocher Supprimer déviations	259

Zone multiple de déviation standard	259

Construction d'un filtre ajusté	259

Construction d'un élément Largeur	261

# Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants

## Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants : Introduction

Utilisez le sous-menu Insérer | Élément | Construit pour construire des éléments lorsque le palpage d'un élément requis s'avère impossible (par exemple, le point d'intersection de deux arêtes).

Les options de ce menu vous permettent de créer des éléments (points, droites, cercles, et d'autres éléments) à partir d'éléments existants (déjà palpés ou construits). Le chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur » décrit différentes méthodes qui vous permettent de spécifier le ou les éléments entrés. Voir la rubrique « Sélection d'éléments dans la fenêtre d'affichage graphique » au chapitre « Modification de l'affichage CAO » pour connaître les différentes façons d'indiquer les éléments entrés.

Une fois que l'élément est construit, PC-DMIS dessine le nouvel élément à l'écran. Pour des éléments en 3D (Cylindre, Sphère et Cône) et pour un plan en 2D, PC-DMIS dessine l'élément avec une surface ombrée.

Exemple de cylindre (CYL1) tracé avec des surfaces ombrées et construit à partir de deux cercles (CIR1 et CIR2)

Vous pouvez utiliser des ensembles de palpages pour définir les entrées pour les éléments construits. Pour des détails, voir la section « Utilisation d'ensembles de palpages pour définir des entrées d'éléments construits » dans la rubrique d'aide « Ensembles de palpages » au chapitre « Utilisation d'expressions et de variables » de la documentation PC-DMIS Core.

Masquage des plans ombrés

Pour masquer des plans ombrés, définissez l'option Aucun dans la zone Affichage de la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan). Pour masquer globalement tous les futurs plans ombrés, cochez la case Ne pas afficher plan, dans la boîte de dialogue Options de configuration.

Changement de la couleur de l'élément

Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'onglet Configuration d'ID de la boîte de dialogue Options de configuration pour modifier la couleur de l'élément utilisé pendant la création de cet élément. Voir la case à cocher Couleur qui apparaît après avoir choisi Éléments sous l'élément Étiquettes pour.

Vous pouvez construire un élément en sélectionnant des éléments dans les boîtes de dialogue ou la fenêtre de modification (voir « Construction d'un élément à partir de la fenêtre de modification » et « Construction d'un élément à l'aide des boîtes de dialogue de construction : », ci-dessous). Vous trouverez dans les rubriques ci-dessous des règles spécifiques pour construire un élément à partir d'autres éléments. Ces règles s'appliquent à n'importe quelle méthode de construction.

La méthode par défaut pour la construction d'un élément est Auto. Dans ce cas, PC-DMIS détermine automatiquement le meilleur type de construction en fonction des éléments entrés. L'ordre de sélection n'est généralement pas important, sauf indication contraire. Vous devez seulement choisir le ou les types d'éléments corrects. Par exemple, pour construire un point d'intersection entre une droite et un logement, sélectionnez simplement la droite et le logement requis. PC-DMIS crée le point d'intersection de la droite et du logement.

Il est important de noter que les conventions documentées constituent simplement des outils vous permettant de vous familiariser avec les règles régissant la fenêtre de modification. Le rapport de modification en cours s'affiche en majuscules.

Ci-après des exemples de ligne de commande montrant un point construit dans la fenêtre de modification :

CONSTR/POINT, INTOF, line_id, slot_id

ou

CONSTR/POINT, INTOF, slot_id, line_id

Les rubriques principales de ce chapitre sont :

- Présentation du format de commande général

- Présentation des constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE)

- Indication des valeurs théoriques des éléments

- Construction d'un élément Point

- Construction d'un élément Droite

- Construction d'un élément de Plan

- Construction d'un élément Cercle

- Construction d'un élément d'ellipse

- Construction d'un élément logement oblong

- Construction d'un élément Logement Carré

- Construction d'une courbe

- Construction d'un élément de Cylindre

- Construction d'un élément de Cône

- Construction d'un élément de Sphère

- Construction d'une surface

- Construction d'une série d'éléments

- Construction d'une série de filtres

- Construction d'un filtre ajusté

- Construction d'un élément Largeur

### Construction d'un élément à partir de la fenêtre d'Édition

- Ouvrez la fenêtre d'Édition (Afficher | Fenêtre d'Édition).

- Placez le curseur à l'endroit où vous voulez construire l'élément dans la fenêtre de modification.

- Entrez la commande CONST et appuyez sur la touche Tab.

- Recherchez la ligne de commande CONSTR/, dans la fenêtre de modification.

- Cliquez sur cette ligne et appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que le type d'élément soit mis en évidence du côté droit de la barre oblique.

- Appuyez sur F7 et F8 et choisissez le type d'élément à construire. (Pour un exemple de ligne de commande pour un point construit, voir « Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants : Introduction », ci-dessus).

### Construction d'un élément à l'aide des boîtes de dialogue de construction:

- Sélectionnez le menu Insérer | Élément | Construit.

- Dans le menu Construit, sélectionnez le type d'élément à construire.

- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les éléments entrés.

Vous pouvez aussi utiliser la méthode de sélection de palpage graphique pour sélectionner des entrées pour votre construction. Pour des détails, voir « Méthode de sélection de palpage graphique ».

- Dans la boîte de dialogue, choisissez d'autres options si nécessaire. Pour des informations concernant les options disponibles, consultez le type d'élément construit spécifique.

- Cliquez sur le bouton Créer.

PC-DMIS construit l'élément puis l'affiche à l'écran. Il affiche également le centre de l'élément dans la fenêtre de modification. PC-DMIS construit ensuite l'élément demandé, laisse la boîte de dialogue ouverte et ajoute le nouvel élément construit dans celle-ci. Ceci vous permet de construire plusieurs éléments sur la base de nouveaux éléments construits.

## Présentation du format de commande général

Dans la fenêtre de modification, tous les éléments construits s'affichent dans le format suivant. De légères variations sont expliquées plus en détail aux sections suivantes.

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

Par exemple :

nom_élément=FEAT/TYPE OF FEATURE,TOG1,.....

THEO /x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,......

ACTL /x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,......

CONSTR/TOG2,TOG3,......

nom_élément - nom de l'élément. Il s'agit d'une zone modifiable.

TYPE OF FEATURE - Cette zone indique le type d'élément. Ce type d'élément est le même que TOG2 mais il n'est pas modifiable et il ne s'agit pas d'une zone à bascule.

...... : indique que ce qui suit est propre à chaque élément. Cette option est expliquée en détails dans les rubriques appropriées.

TOG1 - Cette zone est présente dans tous les éléments et bascule entre CART et POLR. Si l'élément est CART, tous les points sont représentés dans le système cartésien (x, y, z). Si le champ est POLR, tous les points s'affichent dans le système polaire (rayon_x, angle_y, hauteur_z). Les vecteurs ne changent pas.

TOG2 - Cette zone est présente dans tous les éléments et peut basculer entre les différents types d'éléments en adoptant les valeurs suivantes :

CIRCLE / CONE / CYLINDER / LINE / PLANE / POINT / SPHERE / CURVE / SURFACE / SET /

POINT est le type d'élément par défaut à la première ouverture de la ligne de commande de construction dans une routine de mesure. Le type d'élément par défaut devient alors le dernier type d'élément construit.

TOG3 - Cette zone est également présente dans tous les éléments, mais elle adopte des valeurs uniques en fonction du type d'élément. (Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives aux types d'éléments spécifiques.)

### Accès à la boîte de dialogue Construire [élément] à partir d'un élément construit

Pour ouvrir la boîte de dialogue de construction correspondante à partir de laquelle l'élément de la fenêtre de modification a été créé :

- Assurez-vous que la fenêtre de modification est ouverte.

- Dans la fenêtre de modification, cliquez sur le nom de l'élément.

- Appuyez sur la touche F9 key pour ouvrir la boîte de dialogue de construction.

Utilisez cette boîte de dialogue pour faire des modifications. Quand vous cliquez sur le bouton Créer, les modifications actualisées sont appliquées à la fenêtre de modification.

### Conventions de position décimale

Les instructions suivantes font référence aux mesures métriques dont le nombre maximum de décimales est de 6. Pour des mesures standard (en pouces), le nombres maximum de décimales est de sept.

Notez les informations suivantes concernant les conventions relatives au nombre de chiffres après le séparateur décimal pour les éléments construits :

- Tous les vecteurs (vect_i, vect_j, vect_k) sont représentés par 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.

- Toutes les longueurs et distances (coord_x, coord_y, coord_z, diamètre, hauteur, longueur, etc.) sont représentées par 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.

- Tous les angles sont représentés par 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.

- En l'absence de décimale (aucun chiffre après le séparateur), le nombre est un entier.

Vous pouvez modifier le nombre de décimales dans l'onglet Dimension (F5), dans la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configuration). Si vous paramétrez la limite décimale, PC-DMIS insère une commande DISPLAYPRECISION, dans la fenêtre de modification. Tous les éléments suivant cette commande se conforment au nombre de décimales spécifié.

## Présentation des constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE)

La recompensation Best fit (BFRE) est uniquement précise quand vous construisez un élément avec des données de surface réelles.

Si les entrées pour la construction combinent des éléments avec des données de surface et des éléments qui n'en ont pas, vous devez utiliser la méthode de calcul Best Fit (BF).

Si aucune des entrées pour la construction ne possède de données de surface et que vous choisissez BFRE, PC-DMIS utilise à la place la méthode de calcul Best Fit en interne.

Le tableau ci-dessous montre la liste des types d'éléments avec des données de surface réelles (gauche) et des types d'éléments sans données de surface (droite).

| Éléments contenant des données de surface réelles | Éléments ne contenant pas de données de surface réelles |
| --- | --- |
| Points mesurés | Éléments génériques (Tous les types) |
| Palpages directement référencés de droites mesurées | Points de vecteur auto – Stratégie de point de centrage automatique |
| Palpages directement référencés de plans mesurés | Points d'arête auto (Tous les types de capteurs) |
| Palpages directement référencés de cercles mesurés | Points d'angle auto (Tous les types de capteurs) |
| Palpages directement référencés de cylindres mesurés | Points de coin auto (Tous les types de capteurs) |
| Palpages directement référencés de cônes mesurés | Points élevés auto (Tous les types de capteurs) |
| Palpages directement référencés de sphères mesurées | Points de surface Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés de tores mesurés | Droites Vision auto |
| Palpages directement référencés de jeux mesurés | Plans Laser auto |
| Points de vecteur auto palpés | Cercles Laser/Vision auto |
| Points de surface auto palpés | Cylindres Laser auto |
| Palpages directement référencés de droites auto palpées (Toutes les stratégies) | Cônes Laser auto |
| Palpages directement référencés de plans auto palpés (Toutes les stratégies) | Sphères Laser auto |
| Palpages directement référencés de cercles auto palpés (Toutes les stratégies) | Ellipses Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés de logements oblongs auto palpés (Toutes les stratégies) | Polygones Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés de logements carrés auto palpés (Toutes les stratégies) | Logements oblongs Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés d'encoches auto palpées (Toutes les stratégies) | Logements carrés Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés de cylindres auto palpés (Toutes les stratégies) | Encoches Laser/Vision auto |
| Palpages directement référencés de sphères auto palpées | Niveaux et écarts Laser Auto |
| Palpages directement référencés d'ellipses auto palpées | Profils 2D Vision auto |
| Palpages directement référencés de polygones auto palpés | Données de nuage de points Laser |
| Palpages directement référencés de scannings palpés (à l'exception des scannings de centre de base) | Données de maillage Laser |
|  | Gabarits (Tous les types) |
|  | Éléments construits (Tous les types) |
|  | Scannings de centre de base |
|  | Scannings UniScan |
|  | Scannings effectués avec un capteur laser |

La méthode de construction Best Fit prend les points mesurés réels dans leur état avant compensation. La méthode Best Fit Recompensate prend le centre de la boule et applique une recompensation après l'ajustement de l'élément. Dans les deux cas, l'erreur carrée moyenne est réduite dans la méthode moindres carrés et l'erreur maximale est réduite dans la méthode min/max. Vous pouvez également supprimer des déviations ou appliquer un filtre gaussien à une droite construite, un plan construit ou un cercle construit.

- L'option Best Fit utilise les données du centre de la boule décalées d'un rayon de contact dans la direction du vecteur de palpage en négatif afin d'effectuer la compensation avant l'ajustement.

- L'option Best Fit Recompensate utilise les données du centre de la boule et la compensation du contact lors du processus d'ajustement.

Prenez l'exemple suivant dans lequel le palpeur n'approche pas la surface de façon perpendiculaire. Les palpages obtenus sont alors compensés dans le sens du déplacement (A), ce qui donne une certaine erreur de mesure.

Cet exemple est un cas extrême; choisi délibérément à des fins d'illustration uniquement.

Si vous construisez une droite BF à partir des points, elle donnera aussi une erreur car elle passe par les emplacements de palpage pré-compensés.

Exemple de palpeur n'approchant pas de façon perpendiculaire la surface à l'aide de la méthode BF

- Direction du palpeur

- Points compensés

- Droite Best Fit construite passant par les deux points pré-compensés

Toutefois, si vous construisez une droite BFRE, elle corrige cette erreur car PC-DMIS lui applique la compensation de rayon APRÈS le premier ajustement via les centres des boules.

Exemple montrant le palpeur n'approchant pas de façon perpendiculaire la surface à l'aide de la méthode BFRE

- Direction du palpeur

- Droite BFRE, compensation appliquée de façon perpendiculaire à la droite

- Droite initiale ajustée via les centres des boules

## Indication des valeurs théoriques des éléments

PC-DMIS permet d'entrer des informations théoriques pour la plupart des types d'éléments construits disponibles. PC-DMIS se sert normalement des valeurs théoriques des éléments d'entrée pour calculer une valeur théorique pour l'élément construit. Dans certains cas toutefois, ce résultat peut ne pas vous intéresser. Pour rendre les éléments construits plus flexibles, vous pouvez éviter le comportement traditionnel et indiquer vos propres valeurs théoriques.

La zone Valeurs théoriques éléments est en bas à droite de la boîte de dialogue des éléments construits (Insérer | Élément | Construit). Cette zone n'est pas disponible tant que vous ne cochez pas la case Indiquer valeurs théoriques. Les autres options de la zone deviennent alors actives et vous pouvez remplacer les valeurs théoriques calculées à partir des éléments d'entrée par des valeurs théoriques spécifiques.

Exemple de la zone Valeurs théoriques éléments pour un cercle construit

Les options qui apparaissent dans la zone Valeurs théoriques éléments changent en fonction de l'élément que vous construisez. Chaque élément affiche au moins les zones X, Y et Z (l'emplacement) et les zones I, J et K (l'orientation). Pour les éléments de taille spéciale, comme les cercles, les logements et les cônes, d'autres options apparaissent dans cette zone.

Remplacement des valeurs théoriques élément

Pour remplacer un élément existant avec la méthode traditionnelle par de nouvelles valeurs théoriques :

- Dans la fenêtre de modification, appuyez sur F9 pour ouvrir la boîte de dialogue de cet élément construit.

- Cochez la case Indiquer valeurs théoriques pour activer la zone Valeurs théoriques élément.

- Changez les valeurs théoriques en :

  - Modifiant manuellement les éléments disponibles

  - Cochez la case Sélectionner la CAO et cliquez sur l'élément correspondant sur le modèle CAO.

- Une fois terminé, cliquez sur le bouton Créer.

Vous pouvez également modifier l'élément dans la fenêtre de modification. Pour ce faire, en mode commande, définissez la dernière zone sur la première ligne de l'élément à YES, puis entrez manuellement les valeurs à la ligne THEO.

Exemple d'élément construit en mode commande

Pour que PC-DMIS calcule automatiquement les informations de l'élément en fonction des éléments d'entrée (méthode traditionnelle), décochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la boîte de dialogue ou changez la valeur appropriée dans la fenêtre de modification. Les éléments sont mis à jour en conséquence.

Comme vous modifiez les valeurs théoriques de l'élément, PC-DMIS demande de confirmer la mise à jour de vos valeurs mesurées, ainsi que des valeurs théoriques de dimensions associées. Il s'agit du comportement standard de PC-DMIS.

Tous les éléments construits ont cette capacité, sauf :

| Indiquer valeurs théoriques | Sélectionner CAO |
| --- | --- |
| Ajuster le filtre | Ajuster le filtre |
| Courbe | Courbe |
| Filtre | Filtre |
| Série | Droite |
| Surface | Point |
|  | Série |
|  | Surface |
|  | Largeur |

## Construction d'un élément Point

Boîte de dialogue Construction de point

Il existe plusieurs manières de construire un point à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant répertorie les divers types de points construits, ainsi que leurs entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins trois. Dans le tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans l'ordre de votre choix.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Élément tertiaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point auto | - | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'un point ». |
| Point d'intersection | INTOF | 2 | Voir la rubrique ci-dessous pour connaître les fonctions valides. | Voir la rubrique ci-dessous pour connaître les fonctions valides. | - | Construit un point à l'intersection de l'attribut linéaire de deux éléments. |
| Point à l'origine | ORIGIN | 0 | - | - | - | Construit un point à l'origine de l'alignement. |
| Point de rejet | DROP | 2 | Tout | Cône, Cylindre Droite, logement | - | Le premier élément est rejeté sur l'élément de la deuxième droite. |
| Point de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | - | Construit un point au barycentre de l'élément entré. |
| Point central | MID | 2 | Tout | Tout | - | Construit un point central entre les barycentres des entrées. |
| Point de coin | COIN | 3 | Plan | Plan | Plan | Construit un point à l'intersection de trois plans. |
| Point de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | - | Un élément entré projette le point sur le plan de travail. |
| Point de perçage | PIERCE | 2 | Voir la rubrique ci-dessous pour connaître les fonctions valides. | Voir la rubrique ci-dessous pour connaître les fonctions valides. | - | Construit un point à l'endroit où un élément perce la surface d'un autre élément. |
| Point de distance de vecteur | VECT_DIST | 2 | Tout | Tout | - | Construit un point à une certaine distance du second élément le long de la droite, à partir des deux éléments entrés. |
| Point de décalage | OFFSET | 1 | Tout | - | - | Requiert trois décalages correspondant à X, Y et Z. |
| Point de référence tertiaire | TERTIARY_DATUM | 1 | Point, Plan, Droite, Ensemble de points | (Points supplémentaires si le premier élément est un point) | (Points supplémentaires si le premier élément est un point) | Construit un point qui simule une référence tertiaire externe au matériau. |
| Point d'arête extrait | EXTRACTED_EDGE_POINT | 1 | NDP ou maillage | - | - | Extrait ou construit un point à partir de la commande NDP ou Maillage. |
| Point de surface extrait | EXTRACTED_SURFACE_POINT | 1 | NDP ou maillage | - | - | Extrait ou construit un point de surface à partir de la commande NDP ou Maillage. |

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un point, procédez comme suit :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point (Insérer | Élément | Construit | Point).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez le type d'élément à construire.

- Dans la liste Selection d'élément, sélectionnez les éléments à employer pour créer le point construit. Si le type d'élément requiert la sélection de plusieurs éléments, sélectionnez-les dans l'ordre où PC-DMIS doit les traiter : Primaire, Secondaire et Tertiaire.

- Dans la zone Paramètres, sélectionnez et entrez les valeurs que vous voulez appliquer à la méthode choisie. Les paramètres disponibles dépendent de la méthode. Par exemple, si vous choisissez Auto dans la liste Méthode, vous pouvez cocher la case Indiquer valeurs théoriques dans la zone Valeurs théoriques éléments et entrer les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour un exemple de construction de point est :

feature_name=FEAT/POINT,TOG1

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

CONSTR/TOG2,TOG3,......

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1 = POLR ou RECT

TOG2 = POINT

TOG3 = CAST / CORNER / DROP / INTOF / MID / OFFSET / ORIG / PIERCE / PROJ / TERTIARY_DATUM

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour tous les plans construits. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type de points à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 ou F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

AUTO est la méthode de construction par défaut. Cette option détermine automatiquement la meilleure façon de construire un point à l'aide des éléments entrés. Voir « Construction automatique d'un point ».

Les rubriques suivantes décrivent les options pour construire un point.

### Construction automatique d'un point

La liste ci-dessous indique le type de point que le logiciel construit quand vous sélectionnez certaines entrées avec l'option Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Auto dans la liste Méthode.

- Sélectionnez le ou les éléments de votre choix d'après les informations ci-dessous.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la section Valeurs théoriques éléments et mettez si besoin est à jour les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

Outre le tableau ci-dessous, ce qui suit énumère chaque élément entré et ce qu'il peut construire :

- 3 Points = Point de coin

- 1 élément quelconque = Point de dérivation

|  | Cercle | Cône | Cylindre | Ellipse | Droite | Plan | Point | Série | Logement | Sphère |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cercle | Point central | Point de rejet |  | Point central | Point de perçage | Point de projection | Point central |  |  |  |
| Cône | Point de rejet | Point d'intersection |  | Point de rejet | Point d'intersection | Point de perçage | Point de rejet |  | Point d'intersection | Point de rejet |
| Cylindre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ellipse | Point central | Point de rejet |  | Point central | Point de rejet | Point de projection | Point central |  |  |  |
| Droite | Point de perçage | Point d'intersection |  | Point de rejet | Point d'intersection | Point de perçage | Point de rejet |  | Point d'intersection | Point de rejet |
| Plan | Point de projection | Point de perçage |  | Point de projection | Point de perçage | Point de projection |  |  |  |  |
| Point | Point central | Point de rejet |  | Point central | Point de rejet | Point de projection | Point central |  |  |  |
| Série |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logement |  | Point d'intersection |  |  | Point d'intersection |  | Point central |  | Point d'intersection | Point central |
| Sphère |  | Point de rejet |  |  | Point de rejet |  | Point central |  |  |  |

Liste d'éléments de maillage et de nuage de points

- Vous pouvez extraire et construire un point d'arête à partir d'une commande de NDP ou de maillage. Pour des détails, voir « Construction d'un point d'arête extrait » dans ce document.

- Vous pouvez extraire et construire un point de surface à partir d'une commande de NDP ou de maillage. Pour des détails, voir « Construction d'un point de surface extrait » dans ce document.

### Construction d'un point d'intersection

Vous pouvez construire un point entre deux éléments valides :

| Premier élément valide | Deuxième élément valide |
| --- | --- |
| Plan | Droite cylindre, cône ou courbe |
| Droite | Plan, sphère, cône, cylindre, courbe, droite, cercle ou orifice |
| Cylindre | Plan, droite, cône, cylindre, cercle ou orifice |
| Cône | Plan, droite, cône, cylindre, cercle ou orifice |
| Courbe | Plan, droite |
| Sphère | Droite |
| Cercle | Droite, cône, cylindre, cercle ou orifice |

Le point est créé à l'endroit où les droites (droites centrales) des deux éléments se coupent ou à l'endroit où un élément linéaire perce un élément plat

Construction d'un point d'intersection à partir de deux droites

A - Point construit à partir de deux droites (LINE1 et LINE2).

Si vous souhaitez qu'une droite coupe ou perce un cercle, voir « Construction d'un point de perçage ».

Pour construire un point d'intersection :

- Sélectionnez Insérer | Élément | Construit | Point pour ouvrir la boîte de dialogue Construction de point.

- Sélectionnez l'option Intersection dans la liste Méthode.

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner le premier et le second type d'élément valide.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la section Valeurs théoriques éléments et mettez si besoin est à jour les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,INTOF,feat_1,feat_2

Si les deux éléments ne se coupent pas, le point est construit à mi-distance entre les deux, à l'intersection apparente. En d'autres termes, le point d'intersection constitue le point central de la droite la plus courte reliant les deux éléments entrés.

Dans cet exemple, A indique où le point d'intersection est construit entre LINE1 et LINE2 :

Exemple de point d'intersection construit à partir de deux droites qui ne se coupent pas

Vous pouvez créer l'intersection de deux cercles : tant qu'ils ont des vecteurs identiques (ou très semblables), PC-DMIS génère un point construit à l'un des points d'intersection. Si vous inversez l'ordre des éléments sélectionnés dans la boîte de dialogue Construction de point , PC-DMIS construit un point à l'autre point d'intersection.

Vous pouvez créer une intersection entre une droite et une courbe construite. La droite et la courbe sont d'abord projetées sur le plan de travail en cours, où l'intersection est calculée. S'il n'y a pas d'intersection, un message d'erreur s'affiche. Même s'il existe de nombreux points d'intersection, PC-DMIS signale seulement seul celui le plus proche du début de la courbe. Pour obtenir les autres points d'intersection, il est possible de diviser la courbe et de calculer les intersections sur les sous-courbes.

Si vous sélectionnez un logement comme l’un des points entrés, PC-DMIS en utilise le vecteur central pour construire ce point et non son vecteur perpendiculaire. Pour utiliser l'ancien vecteur perpendiculaire du logement, vous devez modifier la valeur de l’entrée UseLegacySlotVector, dans l’éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des informations sur la modification de la valeur, voir la rubrique « Modification des entrées de registre » dans la documentation de PC-DMIS Core.

### Construction d'un point à l'origine

Vous pouvez construire un point à l'origine de l'alignement en cours.

Pour construire un point à l'origine :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option À l'origine.

- Ne sélectionnez aucun élément.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,ORIG

Exemple d'un point construit à l'origine

A - Point construit à l'origine (0,0,0)

### Construction d'un point de rejet

Un point peut être construit à partir de tout élément et d'une ligne (cône, cylindre ou logement). PC-DMIS rejette le barycentre du premier élément sur le deuxième élément. Le point « rejeté » est placé sur une ligne perpendiculaire à la ligne, à la ligne centrale ou au plan. Si deux éléments d'une ligne sont sélectionnés, PC-DMIS rejette le barycentre du premier élément sur le second.

Cette méthode de construction suppose la sélection des types d'éléments dans l'ordre correct.

Pour construire un point de rejet :

- Sélectionnez Insérer | Élément | Construit | Point pour ouvrir la boîte de dialogue Construction de point.

- Sélectionnez l'option Point de rejet dans la liste d'options.

- Sélectionnez le premier élément. Il peut être de tout type.

- Sélectionnez le second élément. Il doit s'agir d'un cône, d'un cylindre, d'une droite ou d'un logement.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,DROP,élément_1,élément_2

A - Point construit par un cercle CIR1 se projetant normalement (point désigné) sur la droite LINE1.

Exemple montrant un point de rejet construit à partir d'un cercle et d'une droite

Si vous sélectionnez un logement comme l’un des points entrés, PC-DMIS en utilise le vecteur central pour construire ce point et non son vecteur perpendiculaire. Pour utiliser l'ancien vecteur perpendiculaire du logement, vous devez modifier la valeur de l’entrée UseLegacySlotVector, dans l’éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des informations sur la façon de procéder, voir la rubrique « Modification des entrées de réglages ».

### Construction d'un point de dérivation

Vous pouvez construire un point en transformant n'importe quel élément donné en un point. PC-DMIS construit le point au barycentre de l'élément d'entrée.

Pour construire un point de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Dérivation dans la liste d'options.

- Sélectionnez un élément.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,CAST,feat_1

Construction d'un point de dérivation à partir d'un cercle

### Construction d'un point central

Vous pouvez construire un point à partir de deux éléments sans direction. PC-DMIS crée un point médian entre les barycentres des deux éléments entrés.

Pour construire un point central :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Point médian dans la liste d'options.

- Sélectionnez deux éléments.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,MID,feat_1,feat_2

Exemple montrant un point médian construit à partir de deux cercles

A - Point construit à mi-chemin entre deux cercles CIR1 et CIR2.

### Construction d'un point de coin

Vous pouvez construire un point à partir de trois plans. PC-DMIS crée un point à leur intersection. Le vecteur du point de coin construit est le produit du second vecteur entré par le troisième vecteur entré.

Pour construire un point de coin :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Point de coin dans la liste d'options.

- Sélectionnez trois plans différents.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,CORNER,élém_1,élém_2,élém_3

A - Point construit à l'intersection de trois plans (PLN1, PLN2 et PLN3).

Construction d'un point de coin à partir de 3 plans

### Construction d'un point de projection

Vous pouvez construire un point à partir de n'importe quel élément et d'un plan. PC-DMIS projette le point à l'intersection du plan et du point. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail.

Pour construire un point de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Projection dans la liste d'options.

- Sélectionnez un élément à partir duquel créer le point projeté.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,PROJ,feat_1,(feat_2)

Exemple de plan construit à partir d'un point et d'un plan

A - Point de projection construit à partir d'un point, PNT1, et d'un plan, PLN1

### Construction d'un point de perçage

Vous pouvez construire un point à l'endroit où un élément perce la surface d'un autre élément :

| Premier élément valide | Deuxième élément valide |
| --- | --- |
| Droite | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône ou ellipse |
| Logement | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône ou ellipse |
| Cône | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône, ellipse, droite ou orifice |
| Cylindre | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône, ellipse, droite ou orifice |
| Cercle | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône, ellipse, droite ou orifice |
| Ellipse | Plan, sphère, cylindre, cercle, cône, ellipse, droite ou orifice |
| Plan | Droite, orifice, cône ou cylindre |
| Sphère | Droite, orifice, cône ou cylindre |

En règle générale, le premier élément sélectionné serait la surface à percer, hormis ces exceptions :

- Si l'une des entrées est un plan, une sphère, un cercle ou une ellipse, quel que soit l'ordre d'entrée, cet élément devient la surface percée.

- Si le deuxième élément est un cylindre et la première entrée n'est pas un cylindre, un cercle, un cône ou une droite (ce sont tous des éléments réductibles de droite), le cylindre devient alors l'élément réductible de droite et le premier élément devient la surface percée.

- Si le deuxième élément est un cône et le premier élément n'est pas un cylindre, un cercle, un cône, une droite ou un logement, le cône devient alors l'élément réductible de droite et perce la surface de la première entrée.

Pour construire un point de perçage :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Perçage dans la liste d'options.

- Sélectionnez un premier élément valide.

- Sélectionnez un deuxième élément valide.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,PIERCE,élément_1,élément_2

Construction d'un point de perçage à partir d'une droite et d'une sphère

A - Point construit à l'intersection d'une droite et d'une sphère

B - Sphère

C - Droite (notez la direction)

Remarques supplémentaires :

- Si l'élément percé est un cercle ou une ellipse, PC-DMIS crée une circonférence cylindrique autour de la ligne centrale du cercle et construit le point de perçage. Dans le cas de deux éléments similaires (deux cylindres, par exemple), PC-DMIS perce le second élément à l'aide du premier.

- Si l'élément percé est une sphère, un cercle, un cône ou un cylindre, le point de perçage est le premier point d'intersection entre l'élément de perçage et la surface de l'élément percé. Le premier point d'intersection est déterminé par la direction de la droite. Il est important de savoir la direction dans laquelle la droite a été définie. Si le mauvais point est construit, créez une nouvelle droite projetée (voir « Modifier la direction d'une droite ») et utilisez-la pour construire le point.

### Construction d'un point de distance de vecteur

Vous pouvez construire un point à une distance déterminée le long d'une droite imaginaire créée à partir de deux éléments entrés. PC-DMIS construit le point le long de la droite, allant de la première entrée à la deuxième, à une distance indiquée de la seconde entrée.

Par exemple, si vos deux entrées sont dans l'ordre PNT1 et PNT2 et que vous avez défini une distance de 10 mm, PC-DMIS construit le point (PNT3) comme suit :

Exemple de point de distance de vecteur construit (PNT3) créé à partir d'éléments d'entrée (PNT1 et PNT2)

Pour construire un point de distance de vecteur :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Distance vecteur dans la liste Méthode.

- Sélectionnez le premier élément.

- Sélectionnez le second élément.

- Indiquez une distance dans la zone Distance. Vous pouvez entrer une valeur négative pour construire le point entre les deux éléments entrés.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la section Valeurs théoriques éléments et mettez si besoin est à jour les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS construit un point à la distance indiquée depuis le second élément entré, le long de la droite allant du premier élément au second.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,VECT_DIST,feat_1,feat_2,distance

### Construction d'un point de décalage

Vous pouvez construire un point à une distance spécifique de tout élément entré.

Pour construire un point de décalage :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Point de décalage dans la liste Méthode.

- Sélectionnez un élément à partir duquel créer le point de décalage.

- Entrez les valeurs de décalages dans les zones Décalage X, Décalage Y et Décalage Z comme requis pour créer un décalage depuis l'origine. Pour créer un point de décalage par rapport à un élément particulier, sélectionnez l'élément de votre choix et tapez les valeurs dans les zones Décalage X, Décalage Y et Décalage Z.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la section Valeurs théoriques éléments et mettez si besoin est à jour les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer.

#### Décalage XYZ

Ces zones vous permettent d'entrer les distances de décalage pour les axes X, Y et Z. Ces options ne sont pas disponibles tant que vous ne sélectionnez pas l'option Point de décalage dans la liste Méthode.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/POINT,DÉCALAGE,élém_1,dx,dy,dz

### Construction d'un point de référence tertiaire

Vous pouvez construire un point de référence tertiaire à partir d'un plan, d'une droite ou d'un ensemble de points. L'ensemble de points peut inclure plusieurs points sélectionnés, un ensemble construit de points ou un élément de scanning contenant divers points.

Cette construction de référence tertiaire utilise les points dans le ou les éléments d'entrée, ainsi que les références principale et secondaire indiquées afin de créer un point avec une « orientation contrainte » et « externe au matériau ». Vous pouvez utiliser ce point dans des alignements pour simuler une référence tertiaire.

- « Orientation contrainte » signifie que le point obtenu est résolu avec une orientation nominale par rapport aux références primaire et secondaire.

- « Externe au matériau » signifie que le point obtenu touche le point le plus élevé du ou des éléments d'entrée, en fonction de la contrainte d'orientation et du type math sélectionné.

PC-DMIS construit le point de référence tertiaire au point le plus élevé le long d'un vecteur orienté perpendiculaire à la référence primaire indiquée, et à l'angle saisi de la référence secondaire indiquée. PC-DMIS place le point sur la droite de référence secondaire dans le plan de référence primaire pour simplifier l'utilisation dans la commande d'alignement.

Exemples

Les exemples ci-dessous présentent deux angles distincts. Le premier angle est orthogonal, le second ne l'est pas :

Cas 1 : 90 degrés (Orthogonal)

Le point de référence tertiaire jaune ci-dessous est construit à partir du point d'entrée le plus élevé (où la ligne jaune touche la ligne pointillée bleue) par rapport à l'angle de base (90 degrés) de la droite de référence secondaire indiquée dans le plan de travail du plan de référence primaire.

Point de référence tertiaire construit d'un angle de base de 90 degrés

Cas 2 : 70 degrés (Non orthogonal)

Comme dans le cas 1, le point de référence tertiaire jaune est là aussi construit à partir du point d'entrée le plus élevé par rapport aux références indiquées. Cet exemple montre comment une référence tertiaire non orthogonale est créée.

Point de référence tertiaire construit d'un angle de base de 70 degrés

Comment construire un point de référence tertiaire

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

- Sélectionnez l'option Référence tertiaire dans la liste Méthode.

- Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments d'entrée. Pour des types d'éléments valides, voir le tableau dans la rubrique « Construction d'un point ». Les éléments sélectionnés déterminent la valeur Angle de base secondaire-tertiaire initiale.

- Dans la liste Référence primaire, sélectionnez la référence primaire. L'élément doit être un plan ou un plan de travail relatifs à l'alignement.

- Dans la zone Référence secondaire, sélectionnez la référence secondaire. L'élément doit être une droite.

- Dans la zone Type de compensation, dans la seconde liste déroulante, sélectionnez une option de compensation de palpeur. Les options disponibles sont BF pour Best Fit ou BFRE Best Fit avec recompensation.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

- Si vous avez besoin d'un angle de base différent, entrez-le dans la zone Angle de base secondaire-tertiaire.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Indiquer valeurs théoriques dans la section Valeurs théoriques éléments et mettez si besoin est à jour les valeurs X, Y, Z, I, J et K.

- Cliquez sur le bouton Créer pour insérer le point construit dans votre routine de mesure.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option est :

CONSTR/POINT,TERTIARY_DATUM,feat_1,feat_2, …

MATH_TYPE/BFRE

PRIMARY DATUM PLANE/FEATURE,PLN1

SECONDARY DATUM PLANE/FEATURE,LIN1

SECONDARY TERTIARY BASIC ANGLE/<angle>

<angle> = Il s'agit de l'angle de base entre les références secondaire et tertiaire.

### Construction d'un point d'arête extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un point d'arête extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

Boîte de dialogue Construction de point - option Point d'arête extrait

- Sélectionnez l'option Point d'arête extrait dans la liste Méthode. La boîte de dialogue Construction de point montre alors les options pour créer le point extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale (ou dans la zone Propriétés éléments, dans les cases X, Y et Z, entrez l'emplacement nominal). Une ligne noire indique le vecteur d'arête actuel. Le centre de cette ligne correspond à l'emplacement nominal.

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone d'extraction que PC-DMIS utilise pour l'extraction du point d'arête. Le rectangle jaune correspond à la surface. Le rectangle jaune est la zone horizontale et le rectangle vert la zone verticale. Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

- Dans les zones I, J et K, définissez les vecteurs Surface et Arête. La ligne noire, le vecteur d'arête, doit être dans la même direction que l'arête de votre pièce.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Rechercher l'élément CAO le plus proche

Aligner à la grille

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Dans la zone Propriétés mesures, définissez la profondeur à laquelle vous voulez évaluer. Utilisez les valeurs Creux et Espacement pour déterminer le plan et l'arête. Pour des informations sur ces propriétés, voir la sous-rubrique « Options de la boîte de dialogue » ci-dessous.

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal, Vertical Haut/Bas et Vertical. Les dimensions sont ainsi définies pour la région de zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

PNT1 =FEAT/POINT,CARTESIAN

THEO/emplacement,vec_arête,vec_surf

ACTL/emplacement2,vec_arête2,vec_surf2

DEPTH=n1,INDENT=n2,SPACER=n3,

HORIZONTAL CLIPPING=n4,VERTICAL CLIPPING=n5,

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=tog1,n6

CONSTR/POINT,EXTRACTED_EDGE_POINT,réf_1

emplacement - Correspond à l'emplacement nominal XYZ.

vec_arête - Correspond au vecteur d'arête I, J, K.

vec_surf - Correspond au vecteur de surface I,J,K.

emplacement2, vec_arête2, vec_surf2 - Identiques aux éléments ci-dessus mais avec les valeurs mesurées réelles.

n1 à n6 - Ces nombres correspondent aux valeurs pour les différentes propriétés. n6 est uniquement visible quand tog1 équivaut à YES.

tog1 - Sa valeur est YES ou NO en fonction de l'état de la case à cocher.

réf_1 - Il s'agit de la référence au nuage de points (à savoir NDP1).

Pour un exemple de commande, voir l'exemple ci-dessous.

Options de la boîte de dialogue

ID - Définit l'étiquette de l'élément de point extrait.

Référence - Sélectionnez les ou les objets de nuage de points ou de maillage dans cette liste et que PC-DMIS utilisera dans l'extraction.

Propriétés éléments - Cette zone définit l'emplacement pour le point et les vecteurs de surface et d'arête.

Point 1 - Les zones X, Y et Z déterminent l'emplacement du point. PC-DMIS trace une ligne noire pour le vecteur d'arête dans la fenêtre d'affichage graphique. Le centre de la ligne noire correspond à l'emplacement du point.

Surface - Les zones I, J et K déterminent le vecteur de surface. PC-DMIS utilise ce vecteur avec la valeur d'espacement pour calculer la surface. PC-DMIS trace la surface sous forme de plan jaune dans la fenêtre d'affichage graphique. Quand PC-DMIS crée le point extrait, il le projette sur cette surface.

Arête - Les zones I, J, K déterminent le vecteur d'arête. PC-DMIS trace le vecteur d'arête sous forme de ligne noire dans la fenêtre d'affichage graphique.

Propriétés de mesure - Cette zone détermine les propriétés que PC-DMIS utilise pour extraire le point.

Profondeur - Indique la profondeur. PC-DMIS extrait le point des points considérés à cette profondeur jusqu'à l'arête. Il calcule ensuite le meilleur point et le projette sur le plan. PC-DMIS montre un T bleu à l'envers pour indiquer la profondeur. Une ligne bleue s'étend vers le bas jusqu'au plan de référence. Une autre ligne bleue est tracée parallèle à celle de cette profondeur. La valeur Profondeur doit être comprise entre la valeur Vertical de la zone Coupe basée sur l'élément.

Creux - Détermine à quelle distance de l'arête tracer le centre de l'espacement. PC-DMIS montre une ligne rouge pour indiquer la distance de creux.

Espacement - Détermine la taille de la zone circulaire (un rayon) que PC-DMIS utilise pour calculer la surface. PC-DMIS trace un cercle violet pour indiquer l'espacement.

Coupe basée sur l'élément - Cette zone définit les limites de la zone d'extraction. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

Horizontal - Détermine la largeur de la zone d'extraction (rectangle jaune).

Vertical - Détermine la hauteur de la zone d'extraction (rectangle vert). Si vous entrez une valeur Profondeur supérieure à cette valeur, PC-DMIS l'augmente pour qu'elle corresponde à la profondeur.

Filtres - Cette zone inclut une case à cocher et une zone d'angle pour filtrer les points au-delà d'un angle d'incidence défini. Elle est utile si vous avez des pièces fines (en tôle par exemple), et la zone d'extraction peut inclure des données de scanning des deux côtés de la pièce. Vous pouvez utiliser la zone Angle d'incidence max pour définir un angle. Si vous cochez cette case, PC-DMIS compare la normale estimée de chaque point scanné à la normale théorique de l'élément. Les points au-delà de cet angle ne sont pas pris en compte.

Exemple

Imaginez que vous avez un scanning de nuage de points du bloc de démo Hexagon nommé COP1 et que ces valeurs figurent dans la boîte de dialogue Construction de point :

Le résultat dans la fenêtre d'affichage graphique lorsque la boîte de dialogue est ouverte est le suivant :

Exemple d'un point d'arête construit affiché dans une vue avec zoom arrière (gauche) et dans une vue pivotée avec zoom avant (droite)

Ci-après une vue sans les points candidats organes pour offrir un exemple plus explicite :

- La zone verte détermine la zone d'extraction. Le plan jaune définit la surface.

- La ligne noire correspond au vecteur d'arête.

- Le centre de la ligne noire, le point noir, indique l'emplacement central du cube. Ce point apparaît quand vous avez créé le point. Il est défini à partir de l'emplacement XYZ.

- La ligne rouge illustre le creux. Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir qu'elle s'étend depuis l'arête dans la direction Y plus. La distance de l'espacement est ainsi définie depuis l'arête.

- L'ellipse violette montre l'espacement.

- La ligne bleue illustre la profondeur.

Quand vous cliquez sur Créer, PC-DMIS ajoute ce point dans la fenêtre de modification :

PNT1=FEAT/POINT,CARTESIAN

THEO/<20,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>

ACTL/<20,-0.064,0.054>,<0.0000197,-1,0.0002969>,<0.0042823,0.000297,0.9999908>

DEPTH=2,INDENT=1.5,SPACER=1,

HORIZONTAL

CLIPPING=2,VERTICAL CLIPPING=4,

REMOVE POINTS

WITH NORMALS OUTSIDE=YES,0

CONSTR/POINT,EXTRACTED_EDGE_POINT,COP1

### Construction d'un point de surface extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un point de surface extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Point.

Boîte de dialogue Construction de point - option Point de surface extrait

- Sélectionnez l'option Point de surface extrait dans la liste Méthode. La boîte de dialogue Construction de point montre alors les options pour créer le point extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale (ou dans la zone Propriétés éléments, dans les cases X, Y et Z, entrez l'emplacement nominal).

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone cylindrique que PC-DMIS utilise pour l'extraction du point de surface. Le cylindre jaune est la surface. Le cylindre jaune est aussi la zone horizontale et le cylindre vert la zone verticale. Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

Exemple montrant un point de surface construit avec un maillage montrant les points candidats

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Rechercher l'élément CAO le plus proche

Aligner à la grille

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Dans la zone Propriétés de mesure, sélectionnez la méthode de mesure appropriée dans la liste Type de calcul.

Les options sont :

  - PLAN

  - SPHÉRIQUE

  - ÉTENDU

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal, Vertical Haut/Bas et Vertical. Les dimensions sont ainsi définies pour la région de zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

PNT1 =FEAT/POINT,CARTESIAN,PLANAR

THEO/<78.752,27.187,0>,<0,0,1>

ACTL/<78.752,27.187,0>,<-0.002493,-0.0020317,0.9999948>

THEO_THICKNESS,0,

HORIZONTAL CLIPPING=1,VERTICAL CLIPPING=2,

USE OUTLIER REMOVAL=YES,0.1,

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=YES,5,

CONSTR/POINT,EXTRACTED_SURFACE_POINT,REF=COP1

### Construction d'un point extrême

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un point extrême à partir d'un élément mesuré, d'un objet scanné ou d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande d'élément mesuré, d'objet scanné, de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de point (Insérer | Élément | Construit | Point.

Boîte de dialogue Construction de point - option Point extrême

- Sélectionnez l'option Point extrême dans la liste Méthode. La boîte de dialogue Construction de point montre alors les options pour créer un point extrême.

- Dans la zone Liste d’éléments, sélectionnez l'élément souhaité.

- La zone Options compte trois zones combo et la zone Valeurs théoriques éléments. Dans la première zone combo, sélectionnez MAXIMUM ou MINIMUM.

- Dans la deuxième zone combo, sélectionnez la direction (XPLUS, XMOINS, YPLUS, YMOINS, ZPLUS ou ZMOINS) pour le calcul du point extrême. Il s'agit de la direction prise par PC-DMIS pour rechercher le point extrême.

  - Si vous avez choisi MAXIMUM à l'étape 5, PC-DMIS définit le point extrême comme :

    - Si vous avez choisi XPLUS, XMOINS, YPLUS, YMOINS, ZPLUS ou ZMOINS, la valeur la plus élevée depuis l'origine le long de l'axe sélectionné par rapport au point de départ.

    - Si vous avez sélectionné 2D_PR ou 3D_PR, le rayon polaire le plus long depuis l'origine par rapport au point de départ.

  - Si vous avez choisi MINIMUM à l'étape 5, PC-DMIS définit le point extrême comme :

    - Si vous avez choisi XPLUS, XMOINS, YPLUS, YMOINS, ZPLUS ou ZMOINS, la valeur la plus basse depuis l'origine le long de l'axe sélectionné par rapport au point de départ.

    - Si vous avez sélectionné 2D_PR ou 3D_PR, le rayon polaire le plus court depuis l'origine par rapport au point de départ.

Si vous choisissez l'option 2D_PR (Rayon polaire 2D), PC-DMIS active une autre zone combo juste en dessous de la deuxième. Elle sert à choisir le plan de travail (ZPLUS, XPLUS, YPLUS, ZMOINS, XMOINS ou YMOINS) dans lequel appliquer le rayon polaire 2D.

Choisissez l'option 3D_PR (Rayon polaire 3D) pour définir une direction de rayon polaire 3D.

- Utilisez la troisième zone combo pour définir le point de départ que PC-DMIS utilise pour calculer le point extrême.

  - CURRENT_ALIGNMENT - Sélectionnez cette option pour préciser l'origine (0, 0, 0) et l'orientation de l'alignement actuellement actif.

  - USER_DEFINED - Sélectionnez cette option pour indiquer un nouveau point de départ et un vecteur d'axe de départ pour le barycentre. Si vous choisissez l'un des calculs de rayons polaires dans la deuxième zone combo (2D_PR ou 3D_PR), vous pouvez uniquement indiquer le nouveau point de départ du barycentre.

Quand vous choisissez l'option USER_DEFINED dans la troisième zone combo, PC-DMIS crée un alignement local en prenant les valeurs X, Y et Z fournies en tant qu'origine et le plan de travail actuel comme l'axe, puis il fait pivoter l'axe principal avec les valeurs I, J et K fournies. Vous pouvez saisir les valeurs dans les zones X, Y et Z ou cliquer dans l'une des zones, puis sur un élément pour utiliser son barycentre. De la même façon, vous pouvez saisir les valeurs dans les zones I, J et K ou cliquer dans l'une des zones, puis appuyer sur Alt et cliquer sur un élément pour utiliser sa direction.

- Dans la zone Valeurs théoriques éléments, vous pouvez cocher la case Indiquer valeurs théoriques. Vous pouvez alors définir les valeurs théoriques X, Y, Z et I, J, K pour le point extrême construit.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS renvoie le point extrême calculé.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

PNT1=FEAT/POINT,CARTESIAN,tog1

THEO/<theoXyz>,<theoIjk>

ACTL/<actXyz>,<actIjk>

CONSTR/POINT,EXTREME,feat1,tog2,tog3,optTog,tog4,udXyz,udIjk

Où :

tog1 – Valeur YES ou NO en fonction des valeurs saisies pour l'option Indiquer valeurs théoriques.

feat1 – Élément d'entrée sélectionné à l'étape 4 et que PC-DMIS utilise pour rechercher le point extrême.

tog2 – Valeur MAXIMUM ou MINIMUM choisie à l'étape 5.

tog3 – Valeur XPLUS, XMOINS, YPLUS, YMOINS, ZPLUS, ZMOINS, 2D_PR (Rayon polaire 2D) ou 3D_PR (Rayon polaire 3D). Elle indique la direction pour rechercher le point extrême.

optTog – Uniquement disponible quand tog3 = 2D_PR. Il peut s'agir de ZPLUS, XPLUS, YPLUS, ZMOINS, XMOINS ou YMOINS.

tog4 – CURRENT_ALIGNMENT ou USER_DEFINED. Quand vous choisissez CURRENT_ALIGNMENT, PC-DMIS calcule tous les points extrêmes depuis l'origine (0, 0, 0). Si vous choisissez USER_DEFINED, vous pouvez indiquer un nouveau point de départ et une nouvelle direction depuis lesquels faire le calcul. Ceci permet de créer un alignement temporaire pour le calcul du point extrême.

udXyz – Il s'agit du point X, Y, Z défini par l'utilisateur et dont PC-DMIS se sert pour calculer le point extrême.

udIjk – Il s'agit du vecteur de direction I, J, K défini par l'utilisateur. Ceci vous permet d'indiquer un nouvel axe de direction de départ.

## Construction d'un élément Droite

Boîte de dialogue Construire droite

Il existe plusieurs méthodes pour construire une droite à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant répertorie les divers types de droites construites, ainsi que les entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins trois. Dans le tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter n'importe quel type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans n'importe quel ordre.

| TYPE D'ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION | SYMBOLE DANS FENÊTRE DE MODIFICATION | # D'ÉLÉMENTS D'ENTRÉE REQUIS | ÉLÉMENT #1 : | ÉLÉMENT #2 : | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droite automatique | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'une ligne ». |
| Droite d'alignement | ALIGN | 0 | - | - | Construit une droite sur l'origine de l'alignement. |
| Droite Best Fit | CO | Au moins 2 entrées nécessaires. | - | - | Construit une droite Best Fit à l'aide des éléments entrés. |
| Droite Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 2 entrées nécessaires. (L'une d'elles doit être un point.) | - | - | Construit une droite Best Fit à l'aide des éléments entrés. |
| Droite de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit une droite au barycentre de l'élément entré. |
| Ligne d'intersection | INTOF | 2 | Plan | Plan | Construit une droite à l'intersection de 2 plans. |
| Droite médiane | MID | 2 | Droite, Cône, Cylindre, Logement, Plan | Droite, Cône, Cylindre, Logement, Plan | Construit une droite médiane entre les éléments entrés. |
| Droite de décalage | OFFSET | Au moins 2 entrées nécessaires. | Tout | Tout | Construit une droite passant par le premier élément et le décale du second d'après un écart spécifié. |
| Droite parallèle | PLTO | 2 | Tout | Tout | Construit une droite parallèle au premier élément et passant par le second élément. |
| Droite perpendiculaire | PRTO | 2 | Tout | Tout | Construit une droite perpendiculaire au premier élément et passant par le second élément. |
| Droite de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | Utilisation d'un élément entré pour projeter la droite sur le plan de travail. |
| Droite inversée | VERSION | 1 | Droite | - | Construit une droite passant par l'élément entré avec un vecteur inversé. |
| Droite de segment de scanning | SCANNING_SEGMENT | 1 | Scanning | - | Construit une droite à partir d'une portion d'un scanning linéaire ouvert ou linéaire fermé. |
| Droite de référence secondaire | SECONDARY_DATUM | 1 | Point, Plan, Droite, Ensemble de points | (Points supplémentaires si le premier élément est un point) | Construit une droite qui simule une référence secondaire externe au matériau. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une droite:

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Sélectionnez les éléments souhaités dans la liste Élément.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode de droite construite. Les options disponibles sont :

  - Auto

  - Alignement

  - Best Fit

  - Recomp BF

  - Brut de fonderie

  - Intersection

  - Médian

  - Parallèle

  - Perpendiculaire

  - Projection / Plan

  - Inverser

  - Segment de scanning

  - Décal.

  - Référence secondaire

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Pour la liste Élément, utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option 2D ou 3D.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

nom_élément=FEAT/LINE,TOG1,TOG4

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,length

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,length

CONSTR/TOG2,TOG3,...

If TOG2 = LIGNE et TOG3 = BF ou BFRE, le format de la commande est comme suit :

nom_élément=FEAT/LINE,TOG1,TOG4

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,length

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,length

CONSTR/LINE,TOG3

OUTLIER_REMOVAL/TOG5, stdDevMultiplier

FILTER/TOG5, WAVELENGTH=cutoffWavelength

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1 = POLR ou RECT

TOG2 = LINE

TOG3 = ALIGN / BF / BFRE / CAST / INTOF / MID / OFFSET / PLTO / PROJ / PRTO / REV / SCANNING_SEGMENT / SECONDARY DATUM

TOG4 = BND / UNBND

TOG5 = OFF / ON

Length = Cette valeur représente la longueur théorique ou réelle de la droite.

stdDevMultiplier = Cette valeur de multiplicateur détermine si un point mesuré est un écart. Si le point de la droite est supérieur l'écart type multiplié par cette valeur, il s'agit d'une déviation qui est supprimée si vous sélectionnez l'option Supprimer déviations.

cutoffWavelength = Cette valeur contrôle la quantité de lissage de données. Plus la longueur d'onde est importante, plus le lissage l'est aussi.

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour les droites construites. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type de droite à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 ou F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

AUTO est la méthode de construction par défaut. Voir « Construction automatique d'une ligne ».

Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'une droite :

### Construction automatique d'une droite

La liste ci-dessous indique le type de droite que le logiciel construit quand vous sélectionnez certains éléments d'entrée avec l'option Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 3 éléments minimum | Droite Best Fit |
| 1 élément quelconque (sauf droite ou série) | Droite de dérivation |
| 1 série quelconque | Droite Best Fit |
| 2 éléments quelconques + valeur de décalage | Droite de décalage |
| Cercle + cercle | Droite Best Fit |
| Cercle + ellipse = | Droite Best Fit |
| Cercle + point = | Droite Best Fit |
| Cercle + série | Droite Best Fit |
| Cercle + logement | Droite Best Fit |
| Cercle + sphère | Droite Best Fit |
| Cône + cercle | Parallèle à la droite |
| Cône + cône | Droite médiane |
| Cône + cylindre | Droite médiane |
| Cône + ellipse = | Parallèle à la droite |
| Cône + point | Parallèle à la droite |
| Cône + série | Parallèle à la droite |
| Cône + sphère | Parallèle à la droite |
| Cylindre + cercle | Parallèle à la droite |
| Cylindre + cylindre | Droite médiane |
| Cylindre + ellipse = | Parallèle à la droite |
| Cylindre + point | Parallèle à la droite |
| Cylindre + série | Parallèle à la droite |
| Cylindre + sphère | Parallèle à la droite |
| Ellipse + ellipse = | Droite Best Fit |
| Ellipse + série = | Droite Best Fit |
| Ellipse + sphère = | Droite Best Fit |
| Droite | Droite inversée |
| Droite + cercle | Parallèle à la droite |
| Droite + cône | Droite médiane |
| Droite + cylindre | Droite médiane |
| Droite + ellipse = | Parallèle à la droite |
| Droite + droite | Droite médiane |
| Droite + point | Parallèle à la droite |
| Droite + série | Parallèle à la droite |
| Droite + logement | Droite médiane |
| Droite + sphère | Parallèle à la droite |
| Point + ellipse = | Droite Best Fit |
| Point + point = | Droite Best Fit |
| Point + sphère = | Droite Best Fit |
| Point + lumière = | Droite Best Fit |
| Point + série = | Droite Best Fit |
| Plan + élément quelconque (sauf plan) | Droite de projection |
| Plan + plan | Droite d'intersection |
| Logement + cône | Droite médiane |
| Logement + cylindre | Droite médiane |
| Logement + ellipse = | Parallèle à la droite |
| Logement + logement | Droite Best Fit |

### Construction d'une droite d'alignement

Vous pouvez construire une droite passant par l'origine en cours, perpendiculaire au plan de travail actuel. (Aucun élément d'entrée n'est requis.)

Pour construire une droite d'alignement :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Alignement.

- Ne sélectionnez aucun élément.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,ALIGN,length

Construction d'une droite perpendiculaire au plan de travail

- Droite passant par l'origine en cours, perpendiculaire au plan de travail actuel

- Plan de travail actuel

- Origine

### Construction d'une droite Best Fit, avec ou sans recompensation

La recompensation Best fit est uniquement précise quand vous utilisez des points pour construire une droite.

Vous pouvez construire une droite bidimensionnelle ou tridimensionnelle « best fit » à partir d’au moins deux éléments. L'erreur carrée moyenne est réduite dans la méthode moindres carrés et l'erreur maximale est réduite dans la méthode min/max. Vous pouvez également supprimer des déviations ou appliquer un filtre gaussien à la droite construite.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

- L'option Best fit compense avant l'ajustement à l'aide des données du centre de la bille décalées d'un rayon du contact dans le sens du vecteur de palpage annulé.

- L'option BF Recomp utilise les données du centre de la bille et la compensation du contact fait partie du processus d'ajustement.

Pour construire une droite Best Fit, avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins deux éléments.

- Sélectionnez l'option 2D ou 3D.

- Si besoin est, cochez la case Supprimer déviations et indiquez une valeur dans la zone Multiple déviation standard.

- Si vous le souhaitez, cochez la case Appliquer filtre gaussien et indiquez une valeur dans la zone Longueur d'onde critique.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour la méthode Best Fit serait :

CONSTR/LINE,BF, élém_1,élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/(ON | OFF), stdDevMultiple

FILTER/(ON | OFF),WAVELENGTH=ctfoffWavelength

(Cette méthode utilise les points mesurés réels pour la construction.)

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour la méthode Best Fit avec recompensation serait :

CONSTR/LINE,BFRE,élém_1,élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/(ON | OFF), stdDevMultiple

FILTER/(ON | OFF),WAVELENGTH=cutoffWavelength

(Cette méthode utilise le centre du palpeur pour la mesure, avec recompensation une fois les éléments mesurés.)

A - Niveau

B - Droite

Construction d'une droite à partir de deux éléments ou plus

#### Suppression de déviations/Multiple de déviation standard

Pour une droite best fit (BF) ou best fit avec recompensation (BFRE), vous pouvez supprimer des déviations en fonction de la distance depuis l'élément best fit. De cette façon, vous éliminez des anomalies survenant lors du processus de mesure.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

PC-DMIS adapte d'abord une droite aux données, puis détermine les points correspondant à des déviations par rapport à la valeur de la zone Multiple écart-type. Il procède ensuite comme suit :

- Il recalcule la droite best fit avec les déviations supprimées.

- Il vérifie à nouveau les déviations.

- Il recalcule la droite best fit.

- Il continue de répéter ce processus jusqu'à ce qu'il n'existe plus de déviations ou que PC-DMIS ne puisse plus calculer la droite. (PC-DMIS ne peut calculer la droite s'il y a moins de trois points de données.

Pour des droites 2D, la déviation est calculée dans un plan parallèle au plan de travail.

Pour des droites 3D, la déviation est calculée en tant que distance d'un point mesuré au point le plus proche le long de la droite.

#### Application d'un filtre gaussien/d'une longueur d'onde critique

Les lignes construites best fit (BF) et best fit avec recompensation (BFRE) peuvent filtrer les déviations de points de données mesurées à partir de la ligne best fit calculée selon les données mesurées.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Appliquer filtre gaussien - Si vous cochez cette case, PC-DMIS applique un filtre gaussien contrôlant le lissage avec une longueur d'onde critique. En général, une longueur d'onde critique supérieure produit des données filtrées plus souples.

Supprimer déviations - Si vous cochez cette case et filtrez les données, les données de déviation sont supprimées avant le filtrage.

Pour des droites 2D, PC-DMIS filtre les déviations dans un plan parallèle au plan de travail.

Pour des droites 3D, PC-DMIS filtre les déviations dans deux plans perpendiculaires, les deux contenant la ligne. PC-DMIS filtre ces déviations en 3D.

### Construction d'une droite de dérivation

Vous pouvez construire une droite en transformant n'importe quel élément donné en une droite. PC-DMIS construit la droite au barycentre de l'élément d'entrée.

Vous pouvez modifier la longueur de la droite, ce qui la change de DÉPENDANT à INDÉPENDANT. Lorsque la droite est exécutée, la longueur ne change pas en fonction de l'élément entré mais est indépendante de celui-ci, alors que la position et le vecteur dépendent toujours de cet élément. Vous pouvez ainsi contrôler la longueur de la droite lorsque l'élément entré n'en possède pas vraiment une (un point, par exemple). La zone DÉPENDANT/INDÉPENDANT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

Pour modifier la longueur d'une droite :

- Ouvrez la fenêtre de modification.

- Cliquez sur l'élément de droite.

- Appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que la zone de longueur soit sélectionnée.

- Tapez une nouvelle longueur.

- Appuyez sur la touche TAB. PC-DMIS actualise la longueur.

PC-DMIS utilise cette valeur de longueur pour tous les calculs au lieu d'utiliser une longueur par défaut.

Pour construire une droite de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,CAST,feat_1,length,(DEPENDENT | INDEPENDENT)

Construction d'une droite à partir d'un cylindre

### Construction d'une droite d'intersection

Vous pouvez construire une droite à l'intersection de deux plans.

Pour construire une droite d'intersection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Intersection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le premier élément. Il doit s'agir d'un plan.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le deuxième élément. Il doit s'agir d'un plan.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,INTOF,feat_1,feat_2,length

Construction d'une droite à partir de deux plans

A - Droite construite à l'intersection des deux plans (PLN1 et PLN2).

### Construction d'une droite médiane

Vous pouvez construire une droite médiane entre deux droites (cônes, logements, cylindres ou plans). PC-DMIS crée une droite (médiane) de façon à ce que chaque point se trouve à une distance égale des deux droites d'entrée. Vous pouvez construire des droites centrales parallèles, ainsi que des droites avec n'importe quel angle entre elles. Les droites ne doivent pas créer d'intersection.

Le barycentre de la droite médiane est un point sur le segment de droite, entre les barycentres des droites d'entrées et à distance égale des deux droites (il ne s'agit pas forcément du point médian du segment de droite).

La direction du vecteur de droite médiane dépend de l'emplacement du barycentre de cette droite et des deux vecteurs d'entrée, le sens du vecteur de la droite médiane étant déterminé par le premier vecteur de droite. Sous une forme mathématique, si le premier vecteur de droite est V1 et le second V2, la direction du vecteur de la droite médiane est généralement V1 + V2 ou V1 - V2.

Pour construire une droite médiane :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Médian.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le premier élément. Il doit s'agir d'une droite, d'un cône, d'un cylindre ou d'un logement.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le deuxième élément. Il doit s'agir d'une droite, d'un cône, d'un cylindre ou d'un logement.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,MID,feat_1,feat_2,length

A - Droite construite (droite médiane) à égale distance entre deux droites (AVANT et ARRIÈRE)
B - AVANT
C - ARRIÈRE

Construction d'une droite médiane à partir de 2 droites

### Construction d'une droite parallèle

Vous pouvez construire une droite parallèlement à deux éléments quelconques. PC-DMIS crée une droite parallèle au premier élément entré et passant par le centre du second.

Pour construire une droite parallèle :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Parallèle.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments quelconques.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,PLTO,feat_1,feat_2,length

Construction d'une droite parallèle

A - Droite construite parallèle au premier élément et passant par le second

B - Premier élément

C - Second élément

D - AVANT

### Construction d'une droite perpendiculaire

Vous pouvez construire une droite perpendiculaire au premier élément entré et passant par le barycentre du second élément.

Pour construire une droite perpendiculaire :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Perpendiculaire.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments quelconques.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,PRTO,feat_1,feat_2,length

Construction d'une droite perpendiculaire

A - Droite construire perpendiculaire au premier élément et passant par le centre du second

B - Premier élément

C - Second élément

D - AVANT

### Construction d'une droite de projection

Vous pouvez construire une droite à partir de n'importe quel élément et d'un plan. PC-DMIS projette la droite à l'intersection du plan et de cette droite. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail actuel.

Pour construire une droite de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un ou deux éléments. Le premier élément peut être de tout type. Si vous sélectionnez deux éléments, le second doit être un plan.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,PROJ,feat_1,(feat_2),length

Exemple de droite construite à partir d'une droite et d'un plan

A - Droite construite projetée depuis une droite (LIN1) sur un plan (PLN1)

### Modification de la direction d'une droite

Vous pouvez construire une droite à partir d'un vecteur inversé.

Pour construire une droite inversée :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'une droite ou d'un élément axial.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS inverse le vecteur de la droite, ainsi que les points de départ et de fin.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LIGNE,INV,élém_1,longueur

### Construction d'une droite à partir d'une portion de scanning

Vous pouvez construire une droite à partir d’un segment de scanning linéaire ouvert ou linéaire fermé. PC-DMIS crée alors une droite à partir d'une portion du scanning. Les détails de la construction sont inclus dans cette rubrique.

Pour construire une droite de segment de scanning :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Sélectionnez l'option Segment scanning.

- Sélectionnez un scanning Linéaire ouvert ou Linéaire fermé existant.

- Cliquez sur le bouton Données segment pour ouvrir la boîte de dialogue Segment de scanning.

Boîte de dialogue Segment de scanning

- Sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Sélectionnez dans cette boîte de dialogue la portion de scanning utilisée dans la construction.

- Tapez le nombre de points que vous souhaitez ignorer en renseignant les cases Annuler maximum de départ et Annuler maximum de fin.

- Tapez une distance de la droite Best Fit dans la case Annuler tolérance. Cette tolérance est une tolérance de forme ; elle vous permet de contrôler quels points de fin sont acceptés comme faisant partie intégrante de la droite. Si la distance entre le point de scanning et la droite Best Fit est supérieure à cette valeur de tolérance, le point final est ignoré.

- Entrez les valeurs X, Y et Z dans les zones Point de départ approximatif et Point de fin approximatif. Pour ce faire, cochez la case Sélectionner points, puis cliquez sur la fenêtre d'affichage graphique pour compléter les cases X, Y et Z. Vous pouvez cliquer n'importe où dans la fenêtre d'affichage graphique ; cependant, PC-DMIS y place le point sur le scanning le plus près de l'endroit où vous cliquez. Vous pouvez aussi saisir les valeurs.

- Cliquez sur OK pour accepter les données et fermer la boîte de dialogue Segment de scanning.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur Créer pour construire la ligne à partir du scanning.

La ligne de commande de la fenêtre de modification correspondant à cette option serait dans ce cas :

CONSTR/LINE,SCANNING_SEGMENT,fit_type,feat_1,start_x,start_y,start_z,end_x,end_y,end_z,discard_start,discard_end,tolerance

Si vous souhaitez construire plusieurs arcs ou plusieurs lignes à partir d'un scanning donné, vous devez ajouter une autre commande correspondant à une autre section de votre scanning.

#### Identification des données utilisées pour construire la droite

Il est possible de déterminer comme suit les données utilisées pour construire la ligne :

- Il faut tout d'abord déterminer un segment du scanning à l'aide d'un point de départ et d'un point final. Ces points de départ et de fin sont respectivement le point du scanning le plus près de [start_x, start_y, start_z] et le point du scanning le plus près de [end_x, end_y, end_z].

- Les points sont ensuite ignorés à partir des points de départ et de fin du scanning. Le nombre de points ignorés à partir du départ est discard_start et à partir de la fin discard_end. Une ligne passe alors par cette série de points.

- Enfin, les points de départ et de fin sont ajoutés sous réserve qu'ils tombent dans la tolérance définie. La ligne passe dès lors par la nouvelle série de points.

La valeur de type_fit peut être BF (Best Fit) ou BFRE (Best Fit avec recompensation). Vous savez ainsi si a lieu un Best Fit avec ou sans recompensation lors du calcul de la ligne. Pour plus de détails sur le Best Fit avec et sans recompensation, voir « Construction d'une ligne Best Fit, avec ou sans recompensation ».

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

### Construction d'une droite de décalage

Vous pouvez construire une droite de décalage entre les éléments entrés et le décalage à des distances spécifiées à partir des éléments entrés.

Pour construire une droite de décalage :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Décalage.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins deux éléments à partir desquels créer la ligne de décalage. Ils peuvent être de tout type.

- Cliquez sur le bouton Décalages pour fermer la boîte de dialogue Décalages de droites.

Boîte de dialogue Décalages de droites

- Choisissez de calculer les valeurs nominales à partir des décalages ou de calculer la valeur de décalage à partir des valeurs nominales spécifiées.

  - Pour calculer les valeurs nominales à partir des valeurs de décalage, sélectionnez l'option Calculer vals noms. Dans la zone Décalage, entrez les valeurs de décalage pour les éléments désirés, puis cliquez sur Calculer.

  - Pour calculer les décalages à partir des valeurs indiquées, sélectionnez l'option Calculer décalages, modifiez les valeurs nominales puis cliquez sur Calculer. Pour plus d'informations, consultez les procédures ci-dessous.

- Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Décalages de droites.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer pour créer la droite de décalage construite en fonction de vos valeurs.

Si les valeurs de décalage excèdent la distance entre les éléments entrés, PC-DMIS ne peut résoudre la droite de décalage. Il doit alors construire une droite sans décalage entre le premier et le dernier élément.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/LINE,OFFSET     SURFACE

NORMAL = i_vec, j_vec, k_vec, TOG1    ID = id1, id2, …

OFFSET = val1, val2, …

TOG1 = bascule entre MULTI POINT et DEUX POINTS. Pour de nouvelles instructions, vous devez utiliser MULTI POINT.

- MULTI POINT - Ce nouvel algorithme est l'algorithme par défaut utilisé quand vous construisez une nouvelle droite de décalage. Il construit la droite de décalage entre les éléments entrés sélectionnés. Vous pouvez spécifier les valeurs de décalage à partir de n'importe quel élément.

- TWO POINT - Cet ancien algorithme est conservé pour prendre en charge des routines de mesure d'anciennes versions de PC-DMIS. Il construit la droite de décalage entre deux éléments entrés. La valeur de décalage pour le premier élément doit toujours être zéro. Par ailleurs, le fonctionnement des signes positif ou négatif est inverse à celui pour MULTI POINT.

Fonctionnement

Considérez ces instructions avec les images ci-dessous :

- PC-DMIS procède à tous les décalages dans une direction perpendiculaire à celle de la surface donnée.

- PC-DMIS essaie de construire la droite débutant au premier élément entré et se terminant au dernier élément entré.

- Une valeur de décalage donne en général un cercle imaginaire tracé autour de chaque barycentre d'élément entré par cette valeur.

- PC-DMIS essaie de construire une droite tangente au cercle imaginaire autour de chaque rayon de décalage d'élément entré. Une droite tangente touche le cercle en un seul point.

- Dans les cas où plus de deux éléments entrés sont utilisés et qu'ils ont des valeurs de décalages variables, PC-DMIS ne peut pas construire une droite tangente à tous les décalages ; il essaie plutôt d'adapter les décalages du mieux qu'il peut avec une droite best fit.

- PC-DMIS construit une droite afin que la distance la plus courte séparant chaque élément entré de la droite soit la valeur de décalage correspondante.

- Les signes de décalage sont déterminés par la direction de la droite.

Imaginez que vous avez deux points comme éléments entrés et le second point a une valeur de décalage :

- Premier point

- Second point

- La droite qui en résulte si aucun décalage n'est défini

- La distance de décalage (rayon) à partir du centre de l'élément qui résulte dans un cercle imaginaire autour de l'élément

- La droite construite depuis le début de la tangente de l'élément jusqu'au cercle imaginaire

Par exemple, supposez que vous avez quatre points comme éléments entrés et que chaque point a une valeur de décalage différente, comme indiqué par leurs cercles. PC-DMIS construit une droite best fit tangente à ces cercles, comme indiqué dans ce schéma :

Une valeur positive ou négative sur le décalage détermine de quel côté du cercle la droite est construite. Par exemple, supposez que vous inversiez les signes sur tous les décalages, de positif à négatif, vous pourriez obtenir quelque chose ressemblant à ceci :

Si vous obtenez une droite dans le sens opposé à celui que vous prévoyiez, annulez l'élément, reconstruisez-le et essayez de d'inverser le signe des valeurs de décalage.

Exemples

Voici quelques exemples :

Exemple 1 - F1 et F2 sont les entrées. Les deux ont des décalages fixés à zéro :

Exemple 2 - F1 et F2 sont les entrées. Le décalage F1 est fixé à 0. Le décalage F2 est fixé à 25 :

Exemple 3 - F1 et F2 sont les entrées. Le décalage F1 est fixé à 0. Le décalage F2 est fixé à -25 :

Exemple 4 - F1 et F2 sont les entrées. Les deux décalages sont fixés à -25 :

#### Modification directe des décalages pour calculer les valeurs nominales

Pour entrer les nouvelles valeurs de décalage :

- Cliquez sur le bouton Décalage dans la boîte de dialogue Construire droite (Insérer | Élément | Construit | Droite) pour ouvrir la boîte de dialogue Décalages de droites.

- Dans la boîte de dialogue Décalages de droites, sélectionnez l'option Calcul des décalages. La portion de décalages de la boîte de dialogue est désormais modifiable.

- Dans la colonne Décalage, cliquez sur une valeur 0,000000 pour la sélectionner.

- Cliquez de nouveau sur le décalage afin de pouvoir le modifier.

- Tapez une nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée pour l'accepter.

- Si vous le désirez, modifiez l'autre décalage.

- Cliquez sur le bouton Calculer pour mettre à jour les valeurs nominales en fonction de vos valeurs de décalage.

- Cliquez sur OK pour enregistrer le décalage.

#### Exemple de calcul de valeurs nominales

Le bouton Calculer calcule les valeurs nominales X, Y et Z à partir des nouveaux décalages entrés.

Imaginez par exemple que vous construisiez une droite de décalage entre deux cercles (CIR1 et CIR2). Après avoir sélectionné les éléments et cliqué sur le bouton Décalages, vous obtenez ces valeurs nominales X, Y et Z :

X = 4,5040

Y = 3

Z = 0,1582

Si vous modifiez les valeurs de décalage par deux pour chaque cercle et cliquez sur le bouton Calcul des val. nom., X, Y et Z deviennent :

X = 4,5040

Y = 5

Z = 0,1582

Si vous cliquez ensuite sur OK et construisez la droite de décalage, vous remarquerez que la nouvelle droite construite se trouve 2 unités au-dessus sur l'axe Y.

Seul l'axe Y est décalé pour les décalages de droite.

#### Modification directe des valeurs nominales pour calculer les décalages

Pour entrer les nouvelles valeurs de décalage :

- Cliquez sur le bouton Décalage dans la boîte de dialogue Construire droite (Insérer | Élément | Construit | Droite) pour ouvrir la boîte de dialogue Décalages de droites.

- Sélectionnez l'option Calcul des décalages. La portion de valeurs nominales de la boîte de dialogue est désormais modifiable.

- Changez les valeurs XYZ, IJK ou IJK de surface.

- Cliquez sur le bouton Calculer pour mettre à jour les valeurs de décalages selon les valeurs nominales que vous avez modifiées.

- Cliquez sur OK pour enregistrer le décalage.

#### Exemple de calcul de décalages

Le bouton Calcul des décalages calcule les valeurs de décalage qui apparaissent dans la colonne Décalage lorsque vous modifiez la valeur nominale.

Imaginez par exemple que vous construisiez une droite de décalage entre deux cercles (CIR1 et CIR2). Après avoir sélectionné les éléments et cliqué sur le bouton Décalages, vous obtenez ces valeurs nominales X, Y et Z :

X = 4,5040

Y = 3

Z = 0,1582

Si vous modifiez les valeurs nominales X, Y et Z comme suit :

X = 4,5040

Y = 4,5

Z = 0,1582

et cliquez sur le bouton Calcul des décalages, les décalages des deux cercles deviennent :

1.500000 CIR1

1.500000 CIR2

Si vous cliquez ensuite sur OK et construisez la droite de décalage, vous remarquerez que la droite se trouve 1,5 unités au-dessus sur l'axe Y.

### Construction d'une droite de référence secondaire

Vous pouvez construire une droite de référence secondaire à partir d'un plan, d'une droite ou d'un ensemble de points. L'ensemble de points peut inclure plusieurs points sélectionnés, un ensemble construit de points ou un élément de scanning contenant divers points.

La construction de référence secondaire utilise les points dans le ou les éléments d'entrée, ainsi que le plan de l'entrée de référence primaire afin de créer une droite 2D avec une « orientation contrainte » et « externe au matériau ». Vous pouvez utiliser cette droite dans des alignements pour simuler un élément de référence secondaire.

- « Orientation contrainte » signifie que les points d'entrée sont forcés d'être perpendiculaires à la référence primaire.

- « Externe au matériau » signifie que la droite obtenue touche le ou les points les plus élevés du ou des éléments d'entrée, en fonction de la contrainte d'orientation et du type math sélectionné.

PC-DMIS construit la droite de référence secondaire dans le plan que vous sélectionnez comme référence primaire.

Exemples

Les exemples ci-dessous montrent les points comme s'ils étaient vus depuis le plan sélectionné.

- Contraint MinMax est le type math par défaut indiqué par la norme ISO 1101.

- Contraint L2 est le type math par défaut indiqué par la norme ASME Y14.5.

L∞

La ligne rouge est le plan L∞ ciblant l'enveloppe externe (type contraint MinMax dans PC-DMIS).

L2

La ligne verte est le plan L2 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L2 contraint dans PC-DMIS).

Comment construire une droite de référence secondaire

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de droite (Insérer | Élément | Construit | Droite).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez Référence secondaire.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments d'entrée. Pour connaître les types d'éléments valides, voir le tableau dans la rubrique « Construction d'une droite ».

- Dans la liste Référence primaire, sélectionnez la référence primaire. Cette référence peut correspondre à un plan de la routine de mesure ou à un plan de travail de l'alignement actif.

- Dans la zone Type math, sélectionnez le type math (CONSTRAINED_L2 ou CONSTRAINED_MINMAX) dans la première liste.

- Dans la zone Type math, sélectionnez une option de compensation du palpeur (BF pour best fit ou BFRE pour best fit avec recompensation) dans la seconde liste.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer pour insérer la droite construite dans votre routine de mesure.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option est :

CONSTR/LINE,SECONDARY_DATUM, feat_1,feat_2, …

MATH_TYPE/TOG1,TOG2

PRIMARY DATUM PLANE/TOG3,TOG4

TOG1 = CONSTRAINED_L2 ou CONSTRAINED_MINMAX

TOG2 = BF ou BFRE

TOG3 = FEATURE ou WORKPLANE

TOG4 = Il s'agit de la liste de plans de travail si TOG3 est un PLAN DE TRAVAIL, ou de l'ID d'élément si TOG3 est un PLAN.

### Variations

L'exemple ci-dessous montre la fenêtre de modification lorsque vous basculez TOG4 à BND.

- Les premières coordonnées x, y, z indiquent le premier point de la ligne.

- Les deuxièmes coordonnées x, y, z indiquent le point final de la même ligne.

- La dernière valeur représente la longueur théorique ou réelle de la ligne.

nom_élément=FEAT/LINE,TOG1,BND

THEO/x_cord,y_cord,z_cord,x_cord,y_cord,z_cord,length

ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,x_cord,y_cord,z_cord,length

CONSTR/TOG2,TOG3,...,length

L'exemple ci-dessous montre le format de ligne illimité :

feature_name=FEAT/LINE,TOG1,UNBND

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

CONSTR/TOG2,TOG3,...

## Construction d'un élément Plan

Boîte de dialogue Construction de plan

Il existe plusieurs méthodes de construction d'un plan à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant répertorie les divers types de plans construits, ainsi que les entrées nécessaires. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins trois. Dans ce tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans n'importe quel ordre.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Élément tertiaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan automatique | - | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'un plan ». |
| Plan d'alignement | ALIGN | 0 | - | - | - | Construit un plan à l'origine de l'alignement. |
| Plan Best Fit | CO | Au moins trois entrées sont nécessaires. | - | - | - | Construit un plan Best Fit à l'aide des éléments entrés. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Plan Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins trois entrées sont nécessaires (une doit être un point). | - | - | - | Construit un plan Best Fit à l'aide des éléments entrés. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Plan de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | - | Construit une plan au barycentre de l'élément entré. |
| Plan de référence primaire | PRIMARY_DATUM | 3 ou 1 | Tout (1 de 3) Ou si seulement une entrée : une série d'éléments, un plan ou un scanning | Tout (2 de 3) | (Tout 3 de 3) | Construit un plan tangent aux points les plus élevés disponibles. |
| Plan médian | MID | 2 | Tout | Tout | - | Construit un plan médian entre les barycentres des entrées. |
| Décaler le plan | OFFSET | 3 ou 1 | Tout (1 de 3) Ou l'élément de plan si seulement 1 entrée | Tout (2 de 3) | Tout (3 de 3) | Construit un décalage de plan à partir d'éléments d'entrée (ou à partir d'un élément de plan unique). |
| Plan parallèle | PLTO | 2 | Tout | Tout | - | Construit un plan parallèle au premier élément et passant par le second élément. |
| Plan perpendiculaire | PRTO | 2 | Droite ou axe | Tout | - | Construit un plan perpendiculaire au premier élément et passant par le second élément. |
| Plan inversé | VERSION | 1 | Plan | - | - | Construit un plan passant par l'élément entré avec un vecteur inversé. |
| Plan translaté | TRANSLATÉ | 1 | Plan avec données de point | - | - | Construit un plan à un décalage du plan d'entrée. |
| Plan extrait | EXTRACTED_PLANE | 1 | NDP ou maillage | - | - | Construit un plan extrait à partir d'un objet de NDP ou de maillage avec les propriétés de largeur et de longueur indiquées. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un plan, procédez comme suit :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Utilisez la liste Méthode pour sélectionner le type de méthode pour le plan construit. Les options disponibles sont :

  - Plan automatique

  - Plan d'alignement

  - Plan Best Fit

  - Plan Best Fit avec recompensation

  - Plan de dérivation

  - Plan médian

  - Plan perpendiculaire

  - Plan parallèle

  - Plan inversé

  - Plan de référence primaire

  - Décaler le plan

  - Plan translaté

  - Plan extrait

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments appropriés dans la liste Élément pour le plan construit selon la méthode choisie.

- Apportez les modifications nécessaires aux autres options disponibles en fonction de la méthode choisie pour le plan construit. Elles sont décrites dans la rubrique portant sur la méthode sélectionnée.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'un plan serait la suivante :

feature_name=FEAT/PLANE,TOG

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

CONSTR/TOG2,TOG3,...

Si TOG2 = PLANE et TOG3 = BF ou BFRE, le format de la commande est comme ceci :

nom_élément=FEAT/PLANE,TOG1,TOG6

THEO/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec

CONSTR/PLANE,TOG3

OUTLIER_REMOVAL/TOG5,stdDevMultiplier

FILTER/TOG5,WAVELENGTH= cutoffWavelength

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

AUTO est la méthode de construction par défaut. Cette option détermine la meilleure façon de construire un plan à l'aide des éléments d'entrée. Voir « Construction automatique d'un plan ».

TOG1= POLAIRE ou CARTÉSIEN

TOG2 = PLANE

TOG3 = ALIGN / BF / BFRE / CAST / TANGENT / MID / OFFSET / PLTO / PROJ / PRTO / REV / TRANSLATED

TOG5 = ON / OFF

TOG6 = LEAST_SQR / MIN_SEP

stdDevMultiplier = Cette option est uniquement disponible pour les méthodes Best Fit et Best Fit avec recompensation. Elle détermine si un point mesuré est une déviation ou non. Si le point du plan est supérieur à l'écart type multiplié par cette valeur, cette déviation sera supprimée si vous sélectionnez l'option Supprimer déviations.

cutoffWavelength = Cette option est uniquement disponible pour les méthodes Best Fit et Best Fit avec recompensation. Elle contrôle la quantité de lissage de données. Plus la longueur d'onde est importante, plus le lissage l'est aussi.

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour les plans construits. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type de plan à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 ou F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

Les sous-rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'un plan :

### Utilisation de la zone d'affichage

Zone d'affichage

Cette zone définit le tracé du plan dans la fenêtre d'affichage graphique. Il contient ces options :

Aucun - PC-DMIS affiche uniquement l'ID du plan construit dans la fenêtre d'affichage graphique. Il n'affiche pas de dessin ou de contour du plan construit.

Triangle - PC-DMIS trace le plan construit sous forme de triangle ombré. La taille du plan construit dépend du nombre de palpages composant ce plan.

Contour - PC-DMIS trace le plan construit sous forme de contour à partir de tous les palpages. La taille dépend du nombre de palpages composant le plan construit.

Les options Afficher contour d'un plan ou Ne pas afficher de plan dans l'onglet Général, de la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configuration), définissent l'état par défaut de l'affichage pour les plans mesurés et construits à venir. Elles n'affectent pas l'état d'affichage des plans existants.

### Construction automatique d'un plan

Le tableau « Liste d'éléments d'entrée » montre le type de plan que vous construisez quand vous sélectionnez les entrées indiquées et choisissez l'option Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto parmi les options.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 3 éléments ou plus n'étant pas tous des points mesurés | Plan Best Fit |
| 1 élément quelconque (sauf plan ou série) | Plan de dérivation |
| 1 série quelconque | Plan Best Fit |
| Tous les points mesurés | Plan Best Fit avec recompensation |
| 1 plan | Plan inversé |
| 1 objet NDP ou maillage | Plan extrait |

### Construction d'un plan à partir d'un alignement

Vous pouvez construire un plan via l'origine en cours et parallèle au plan de travail actuel. (Aucun élément d'entrée n'est requis.)

Pour construire un plan d'alignement :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Alignement.

- Ne sélectionnez pas d'éléments dans la liste Élément.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,ALIGN

Construction d'un plan à partir d'un alignement

A - Plan construit parallèle au plan de travail supérieur (XY+Z) et passant par l'origine.

B - Origine (0,0,0)

C - Plan de travail actuel

### Construction d'un plan Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire un cercle « best fit » à partir d’au moins trois éléments.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire un plan Best Fit ou Best Fit avec recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins trois éléments.

- Sélectionnez le type de construction Best Fit dans la liste Type Best Fit. Pour des informations sur les différents types, voir « Type Best Fit (pour un plan) ».

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Si vous avez choisi LEAST_SQR comme type best fit, PC-DMIS calcule un plan moindres carrés, pour lequel PC-DMIS minimise la distance perpendiculaire carrée moyenne depuis les points de données au plan.

Si vous avez choisi MIN_SEP, PC-DMIS crée un plan séparé minimum.

Pour la méthode Best Fit, la ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option serait :

CONSTR/PLANE,BF,élém_1,élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/(ON | OFF),stdDevMultiple

FILTER/(ON | OFF), WAVELENGTH=cutoffWavelength

PC-DMIS utilise les points mesurés réels pour la construction.

Pour la méthode Best Fit avec recompensation, la ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option serait :

CONSTR/PLANE,BFRE,élém_1,élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/(ON | OFF),stdDevMultiple

FILTER/(ON | OFF), WAVELENGTH=cutoffWavelength

PC-DMIS utilise le centre du palpeur pour la mesure.

A - Plan best fit construit à partir de quatre points (PNT1, PNT2, PNT3 et PNT4).

Construction d'un plan à partir d'au moins 3 points

#### Suppression de déviations/Multiple de déviation standard

Pour un plan best fit (BF) ou best fit avec recompensation (BFRE), vous pouvez supprimer des déviations en fonction de la distance depuis l'élément best fit. De cette façon, vous éliminez des anomalies survenant lors du processus de mesure.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

PC-DMIS adapte d'abord un plan aux données, puis détermine les points correspondant à des déviations par rapport à la multiple déviation standard. Il procède ensuite comme suit :

- Il recalcule le plan best fit avec les déviations supprimées.

- Il vérifie à nouveau les déviations.

- Il recalcule le plan best fit.

- Il continue de répéter ce processus jusqu'à ce qu'il n'existe plus de déviations ou que PC-DMIS ne puisse plus calculer le plan. (PC-DMIS ne peut calculer le plan s'il y a moins de trois points de données.

#### Type Best Fit (pour un plan)

Cette liste devient disponible si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou Recomp BF pour les plans construits. Elle vous permet d'indiquer le type de construction Best Fit employé. Les types disponibles sont les suivants :

- MOINDRE CARRÉ

- SEP MIN

Ces types sont exposés ci-dessous :

LEAST_SQR
Moindres carrés - Ce type de calcul offre une méthode d'adéquation dans laquelle la distance radiale carrée moyenne des points de données au plan est minimisée. La racine carrée de cette valeur correspond à la distance RMS (racine carrée moyenne ). Sachant que la distance RMS se base sur une moyenne, certains points peuvent être au-delà par rapport au plan calculé.

MIN_SEP
Séparation minimum - Ce type de calcul génère un plan à partir des éléments d'entrée contenant les points de données, la différence de rayons étant la plus faible possible. La valeur Min./Max. utilisée par le calcul MIN_SEP réduit l'erreur maximum, ou écart, des données d'entrée au plan. L'erreur Min./Max. correspond à la moitié de la séparation minimum. Aucun point de données d'entrée (ou d'éléments d'entrée) ne se trouve au-delà de l'erreur Min./Max. du plan Min./Max. Ce calcul détermine si toutes les données d'entrée (ou éléments d'entrée) figurent dans les tolérances indiquées. Ce calcul détermine si toutes les données d'entrée (ou éléments d'entrée) figurent dans les tolérances indiquées.

#### Application d'un filtre gaussien/d'une longueur d'onde critique

Les plans construits best fit (BF) et best fit avec recompensation (BFRE) peuvent filtrer les déviations de points de données mesurées à partir du plan best fit calculé selon les données mesurées.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Appliquer filtre gaussien - Si vous cochez cette case, PC-DMIS applique un filtre gaussien avec une longueur d'onde critique. En général, une longueur d'onde critique supérieure produit des données filtrées plus souples.

Supprimer déviations - Si vous cochez cette case et filtrez les données, PC-DMIS supprime les données de déviation avant le filtrage. Pour plus d'informations sur les filtres gaussiens, voir la rubrique « Gaussien », sous « Construction d'une série de filtres ».

### Construction d'un plan de dérivation

Un plan peut être construit en changeant tout élément d'un plan. PC-DMIS construit le plan au barycentre de l'élément d'entrée.

Pour construire un plan de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,CAST,élém_1

### Construction d'un plan médian

Un plan peut être construit à partir de deux éléments quelconques. Le plan résultant (plan médian) est à équidistance des barycentres des deux éléments entrés spécifiés.

Pour construire un plan médian :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Plan médian.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments quelconques.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,MID,élém_1,élém_2

Construction d'un plan à partir de deux plans

A - Plan construit à égale distance entre les deux plans (PLN1 et PLN2).

Le plan construit et son vecteur dépendent des éléments entrés utilisés :

- Si vous sélectionnez des plans pour les deux éléments entrés, le plan médian se situe à l'emplacement où il coupe le plus petit angle inclus entre les deux plans entrés.

- Si vous ne sélectionnez pas de plan pour les deux éléments entrés, le plan médian construit passe par le point à mi-chemin entre les barycentres de ces deux éléments. Le vecteur du plan construit va du barycentre du premier élément entré à celui du second.

### Construction d'un plan perpendiculaire

Un plan peut être construit entre des éléments pris en charge. PC-DMIS crée un plan perpendiculaire au premier élément entré et passant par le barycentre du second.

Pour construire un plan perpendiculaire :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Perpendiculaire.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le premier type d'élément. Il doit s'agir d'un plan, d'une droite ou d'un axe.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un second élément quelconque.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification correspondant à cette option serait dans ce cas :

CONSTR/PLANE,PRTO,élém_1,élém_2

Construction d'un plan perpendiculaire

A - Plan construit perpendiculaire à un cylindre (CYL1) et à travers un point élevé (PNT1). CYL1 contient un élément d'axe.

Par défaut, PC-DMIS calcule le vecteur du plan construit en fonction du vecteur du premier élément au deuxième élément. Ceci peut ne pas toujours vous convenir. La case à cocher Coplanaire avec droite vous permet de spécifier comment PC-DMIS calcule le vecteur du plan obtenu. PC-DMIS coche uniquement cette case quand ces conditions sont remplies :

- Le premier élément est de type plan (plan, cercle ou logement).

- Le second élément est de type droite (droite, cylindre ou cône).

- Les vecteurs des deux éléments ne sont pas parallèles.

Si vous cochez cette case, PC-DMIS construit le plan qui en résulte pour qu'il soit coplanaire avec le deuxième élément.

### Construction d'un plan parallèle

Un plan peut être construit parallèlement à deux éléments quelconques. PC-DMIS crée un plan parallèle au premier élément entré et passant par le barycentre du second.

Pour construire un plan parallèle :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Parallèle.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments quelconques.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,PLTO,élém_1,élém_2,

Exemple 1 :

A - Plan construit parallèle au premier élément, un plan (PLN1), et passant par le second, un cercle (CIR2).

Construction d'un plan parallèle à l'aide de deux plans

Exemple 2 :

A - Plan construit passant par le premier élément, une droite (LINE1), et parallèle à une seconde droite (LINE2).

Construction d'un plan parallèle à l'aide de deux droites

### Modification de la direction d'un plan

Un plan peut être construit avec un vecteur inversé.

Pour construire un plan inversé :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'un plan.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,REV,élém_1

### Construction d'un plan de référence primaire

Avant la version 2019 R1, le plan de référence primaire était appelé « plan tangent » ou « plan de point élevé ».

Vous pouvez construire un plan externe au matériau (tangent aux pics ou aux points élevés) sur une surface. Cet élément peut servir de référence dans des alignements ou des dimensions. Ne cotez pas un plan de référence primaire. Ce n'est pas l'objectif. Vous devez uniquement l'utiliser comme élément de référence.

Pour construire un plan de référence primaire :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Référence primaire.

- Dans la liste Élément, sélectionnez les éléments d'entrée dans l'une de ces options :

  - Trois éléments ou plus (vous pouvez utiliser n'importe quel type d'élément).

  - Une série d'éléments. Pour des informations sur les séries d'éléments, voir « Construction d'une série d'éléments ».

  - Un plan.

  - Un scanning.

- Sélectionnez un type math dans la première liste de la zone Type math. Les options disponibles sont :

  - CONSTRAINED_L1

  - CONSTRAINED_L2

  - CONSTRAINED_MINMAX

Pour des informations sur ces types math, voir la rubrique « Types math de plan de référence primaire » dans cette documentation.

- Sélectionnez BF (Best Fit) ou BFRE. (Best Fit avec recompensation) dans la seconde liste de la zone Type math.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour des informations sur les plans Best Fit, voir « Construction d'un plan Best Fit ou Best Fit avec recompensation ».

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Quand vous cliquez sur le bouton Créer, PC-DMIS suit ces étapes afin de construire le plan de référence primaire :

- PC-DMIS construit d'abord un plan Best Fit à partir des éléments d'entrée en fonction du type math.

- Ensuite, PC-DMIS pivote vers le plan Best Fit.

- Ensuite, PC-DMIS recherche le plan de référence primaire optimal dans les points les plus élevés.

La ligne de commande de la fenêtre de modification correspondant à cette option serait dans ce cas :

CONSTR/PLANE,PRIMARY DATUM,élém_1, élém_2, élém_3,…

#### Types math de plan de référence primaire

La zone Types math du plan de référence primaire construit contient trois types math différents. Ces types math prennent en charge les normes de plan de référence ASME et ISO.

Les trois types math dans la première liste déroulante de Types math sont :

- CONSTRAINED_L1

- CONSTRAINED_L2

- CONSTRAINED_MINMAX

##### Définitions

Ces termes correspondent aux définitions suivantes dans les normes :

| PC-DMIS | ASME Y14.5 | ISO 5459 |
| --- | --- | --- |
| Constrained L1 | Autre type math | Autre type math |
| Constrained L2 (par défaut) | Type math par défaut | Autre type math |
| Constrained minmax | Autre type math | Type math par défaut |

Avant de choisir un type math, vous devez comprendre les concepts de filtrage des vides (enveloppe externe), de normes et de contraintes matérielle externe (fit contraint). Ils sont expliqués ci-dessous :

Filtrage des vides

Le filtrage des vides est également appelé enveloppe externe.

En réalité, les surfaces d'éléments plats ne sont pas planes. Elles ont des régions convexes et concaves (pics et vallées). Les régions concaves ne touchent jamais une surface parfaitement plate. Elles sont qualifiées de « vides ». Le logiciel peut filtrer ces vides par interpolation. Sachant que les vides n'affectent pas le façon dont la pièce interagit avec une surface plate idéale, vous pouvez les filtrer.

Illustration d'une surface avec les vides filtrés. La ligne grise en pointillés est la surface réelle. La ligne noire pleine est la surface dont les vides ont été filtrés. L'espace entre la surface réelle et la surface filtrée correspond aux vides.

Normes

En général, les formes géométriques parfaites sont incluses dans des surfaces non idéales en minimisant les distances entre la forme parfaite et la surface non idéale. En réalité, il y a un nombre infini de distances entre les deux surfaces. Les normes sont des concepts mathématiques qui transforment ces distances en une seule tout en respectant certaines propriétés mathématiques. Le plan de référence primaire PC-DMIS construit prend en charge trois normes :

- L1 - Elle est égale à la somme des distances.

- L2 - Elle est égale à la racine carrée de la somme des carrés des distances. Minimiser la norme L2 revient au même qu'un fit moindres carrés.

- L∞ - Elle est égale aux distances maximum entre la surface idéale et la surface non idéale. Minimiser la norme L∞ revient au même que minimiser l'écart maximum, d'où l'emploi du terme « minmax » pour cette norme.

Le processus d'adaptation minimise les distances en fonction de la norme sélectionnée.

Contrainte matérielle externe

La contrainte matérielle externe est également appelée fit contraint. Quand des formes géométriques idéales sont incluses dans des surfaces non idéales, il est possible d'ajouter des contraintes au processus. Une contrainte matérielle externe suppose que le processus d'adaptation est contraint et le norme minimisée. La contrainte est que la surface idéale doit se trouver en dehors de la surface réelle. Ceci est similaire à une surface plate. Une surface plate est toujours en dehors de la pièce. Par exemple, un plan L∞ contraint minimise l'écart maximum en dehors de tous les plans externes à la pièce.

Regroupement des concepts

Le plan de référence primaire PC-DMIS se sert des concepts de filtrage des vides, de normes et de contrainte matérielle externe. À partir des mesures fournies de la surface réelle, le plan de référence primaire filtre d'abord les vides. Il recherche ensuite le plan minimisant la norme choisie des distances à la surface filtrée, qui est soumise à une contrainte matérielle externe.

##### Exemples

Les trois types math exposés par le plan de référence primaire ont des comportements différents selon les circonstances. Ces exemples illustrent ces circonstances. Ils montrent aussi comment l'algorithme L2 donne une approximation répétable d'une référence physique (comme une surface plate).

- L∞ donne normalement un résultat contrôlé par les arêtes de la pièce. Ce comportement n'est souvent pas souhaitable.

- L1 se comporte plus ou moins comme une pièce reposerait sur une surface plate sous l'influence de la gravité, mais elle ne gère pas bien les conditions d'instabilité. Une condition d'instabilité est quand une pièce peut basculer sur une surface plate au lieu d'avoir des points de contact stables. Un plan de référence convexe entraîne une condition d'instabilité.

- L2 se comporte souvent comme L1 mais dans des conditions d'instabilité, elle offre toujours une solution égalisée. Il s'agit de la norme recommandée pour la plupart des applications.

Exemples de profils de surface sinusoïdale

Dans chaque illustration, la ligne grise en pointillés correspond à la surface réelle. La ligne noire pleine correspond à la surface dont les vides ont été filtrés (l'enveloppe externe).

L∞

La ligne rouge est le plan L∞ contraint ciblant l'enveloppe externe (type minmax contraint dans PC-DMIS). Observez comment ce plan est incliné par rapport à comment une surface plate fonctionnerait.

L1

La ligne bleue est le plan L1 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L1 contraint dans PC-DMIS).

L2

La ligne verte est le plan L2 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L2 contraint dans PC-DMIS).

Exemples de profils de surface en V

Dans chaque illustration, la ligne noire pleine correspond à la surface dont les vides ont été filtrés (l'enveloppe externe).

L∞

La ligne rouge est le plan L∞ ciblant l'enveloppe externe (type minmax contraint dans PC-DMIS). Observez comment ce plan égalise la condition d'instabilité.

L1

La ligne bleue est le plan L1 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L1 contraint dans PC-DMIS).

L2

La ligne verte est le plan L2 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L2 contraint dans PC-DMIS). Observez comment ce plan égalise la condition d'instabilité.

Exemples de profils de surface ondulée

Dans chaque illustration, la ligne grise en pointillés correspond à la surface réelle. La ligne noire pleine correspond à la surface dont les vides ont été filtrés (l'enveloppe externe).

L∞

La ligne rouge est le plan L∞ ciblant l'enveloppe externe (type minmax contraint dans PC-DMIS). Observez comment ce plan est incliné par rapport à comment une surface plate fonctionnerait.

L1

La ligne bleue est le plan L1 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L1 contraint dans PC-DMIS).

L2

La ligne verte est le plan L2 contraint ciblant l'enveloppe externe (type math L2 contraint dans PC-DMIS).

##### Migration

Des versions antérieures de PC-DMIS à PC-DMIS 2019 R1 :

Un plan de point élevé devient un plan de référence primaire avec un type math L1 contraint.

Un plan tangent devient un plan de référence primaire et le type math est conservé.

Entre PC-DMIS 2019 R1 et PC-DMIS 2017 R1 à PC-DMIS 2018 R2 :

Le plan de référence primaire devient un plan tangent.

De PC-DMIS 2019 R1 à PC-DMIS version 2016.0 (ou antérieure) :

Si la version de PC-DMIS prend en charge le plan de point élevé, le plan tangent devient un plan de point élevé.

### Construction d'un plan de décalage

Un plan peut être construit à une distance spécifiée du ou des éléments entrés.

Pour construire un plan de décalage :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Décalage.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un plan ou au moins trois éléments d'un type.

- Cliquez sur le bouton Décalages pour fermer la boîte de dialogue Décalages de plans.

Boîte de dialogue Décalages de plans

- Cliquez sur l'option Calcul des val. nom. et tapez les valeurs de décalage pour le ou les éléments entrés dans la zone appropriée, ou bien cliquez sur l’option Calculer des décalages et modifiez les valeurs nominales (voir procédures ci-après).

- Cliquez sur Calculer pour calculer des valeurs nominales ou des valeurs de décalage.

- Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Décalages de plans.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS crée le plan de décalage en fonction du ou des éléments entrés.

Utilisation d'un élément entré de plan

PC-DMIS crée un plan parallèle à la distance de décalage.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,OFFSET

ID=id1,,, …

OFFSET=val1…

Utilisation de trois éléments entrés

PC-DMIS fait une itération et construit un plan afin que la distance la plus courte séparant chaque élément entré du plan soit la valeur de décalage correspondante. PC-DMIS applique des décalages négatifs dans la même direction générale que celle de la mesure des points. Des valeurs de décalage positives sont appliquées à l'opposé de la direction de palpage. En l'absence de direction de palpage (à savoir, les points entrés ont été construits), PC-DMIS utilise le plan de travail courant pour déterminer la direction générale d'application des décalages. Des décalages positifs sont appliqués dans la direction positive du troisième axe du plan de travail courant. Des décalages négatifs sont appliqués dans la direction négative du troisième axe du plan de travail courant.

Le signe (positif ou négatif) de la valeur de décalage détermine de quel côté des éléments entrés est construit le plan. Si le plan ainsi obtenu est à l'opposé de vos attentes, cliquez sur le bouton Annuler pour annuler l'élément, puis reconstruisez-le en inversant le signe des valeurs de décalage saisies. Par exemple, si les décalages sont de 1,0, 2,5 et 3,5, remplacez-les par –1,0, -2,5 et –3,5.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/PLANE,OFFSET

ID=id1, id2, id3, …

OFFSET=val1, val2, val3, …

#### Modification directe des décalages pour calculer les valeurs nominales

Pour entrer les nouvelles valeurs de décalage :

- Cliquez sur le bouton Décalages dans la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan) pour ouvrir la boîte de dialogue Décalages de plans.

- Dans la colonne Décalage, cliquez sur la valeur 0,000000 (ou la valeur actuelle) pour la sélectionner.

- Tapez une nouvelle valeur.

- Appuyez sur la touche Entrée.

- Cliquez sur Calculer pour actualiser les valeurs nominales d'après le ou les décalages choisis.

- Cliquez sur OK pour enregistrer le décalage.

#### Exemple de calcul de valeurs nominales

Le bouton Calculer dans la boîte de dialogue Décalages de plans (Insérer | Élément | Construit | Plan) vous permet de calculer les valeurs nominales X, Y et Z à partir des nouveaux décalages entrés.

Imaginez par exemple construire un plan de décalage entre trois cercles (CIR1, CIR2 et CIR3). Après avoir sélectionné les éléments et cliqué sur le bouton Décalages, vous obtenez ces valeurs nominales X, Y et Z :

X = 6

Y = 2

Z = 0,95

Si vous modifiez les valeurs de décalage de 3,0 pour chaque cercle et cliquez sur le bouton Calculer, les valeurs X, Y et Z deviennent :

X = 6

Y = 2

Z = 3,95

Si vous cliquez sur OK et construisez le plan de décalage, vous remarquerez que le nouveau plan construit se trouve 3,0 unités au-dessus sur l'axe Z.

Les décalages de plan appliquent uniquement le décalage sur l'axe Z.

#### Modification directe des valeurs nominales pour calculer les décalages

Pour entrer les nouvelles valeurs de décalage :

- Dans la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan), cliquez sur Décalages pour ouvrir la boîte de dialogue Décalages de plans.

- Sélectionnez l'option Calcul des décalages. La portion de valeurs nominales de la boîte de dialogue est désormais modifiable.

- Changez les valeurs XYZ ou IJK.

- Cliquez sur Calculer pour actualiser les valeurs de décalages d'après les valeurs nominales que vous avez modifiées.

- Cliquez sur OK pour enregistrer le décalage.

#### Exemple de calcul de décalages

Le bouton Calculer dans la boîte de dialogue Décalages de plans (Insérer | Élément | Construit | Plan) vous permet de calculer les valeurs de décalage qui apparaissent dans la colonne Décalage quand vous modifiez la valeur nominale.

Imaginez par exemple construire un plan de décalage entre trois cercles (CIR1, CIR2 et CIR3). Après avoir sélectionné les éléments et cliqué sur le bouton Décalages, vous obtenez ces valeurs nominales X, Y et Z :

X = 6

Y = 2

Z = 0,95

Si vous modifiez les valeurs nominales X, Y et Z comme suit :

X = 6

Y = 2

Z = 3,95

Si vous cliquez sur le bouton Calculer, les décalages pour les trois cercles deviennent :

3.000000 CIR1

3.000000 CIR2

3.000000 CIR3

Si vous cliquez ensuite sur OK et construisez le plan de décalage, vous remarquerez que le plan se trouve 3,0 unités au-dessus sur l'axe Z.

### Construction d'un plan translaté

Vous pouvez construire un élément de plan translaté à partir d'un autre élément de plan entré. L'élément de plan entré doit contenir des données de point. Les éléments de plan valides avec des données de point sont construits Best Fit (BF), Best Fit Recompensate (BFRE), mesurés ou plans automatiques. Les éléments de plan non valides ne contiennent pas de données de point (telles que dérivation, médian ou perpendiculaire).

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

PC-DMIS déplace le plan construit translaté à partir du plan entré dans la direction du vecteur de plan entré en fonction de la méthode de calcul :

- Si vous choisissez Écart maximum, PC-DMIS translate le plan jusqu'au point d'écart maximal.

- Si vous choisissez Écart type, PC-DMIS calcule la translation en multipliant la valeur Multiple écart type par l'écart type.

Le plan translaté est compensé à partir du plan entré par la déviation maximum. Le plan de déviation standard est compensé de la même façon, mais la distance est un multiple de la déviation standard, comme décrit ci-dessus.

Dans ce schéma, le plan bleu clair représente l'élément entré, le plan noir représente le plan de déviation maximum et la flèche rouge représente la déviation maximum.

Pour construire un plan translaté :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Plan translaté.

- Dans la liste Élément, sélectionnez l'élément d'entrée. Il doit s'agit d'un plan avec des données de point.

- Sélectionnez la méthode de calcul. Les options disponibles sont Écart maximum ou Écart type.

- Si la méthode de calcul est Écart type, entrez une valeur Multiple écart type.

- Dans la zone Affichage, sélectionnez comment PC-DMIS doit afficher le plan construit. Pour de détails, voir la rubrique « Utilisation de la zone Affichage » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur Créer pour insérer la commande du plan translaté construit dans la fenêtre de modification.

La ligne de commande de la fenêtre de modification correspondant à cette option serait dans ce cas :

CONSTR/PLANE,TRANSLATED,élém_1,

METHOD/( MAXIMUM_DEVIATION | STANDARD_DEVIATION), standardDeviationMultiple

### Construction d'un plan extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un plan que PC-DMIS extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de plan (Insérer | Élément | Construit | Plan) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de plan - option Plan extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Plan extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage que vous voulez utiliser pour extraire le plan.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour définir la valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Rechercher l'élément CAO le plus proche

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Dans la zone Propriétés mesures, entrez les propriétés pour le plan dans les zones Largeur et Longueur. Sélectionnez par ailleurs le type d'algorithme Best Fit à utiliser pour construire le plan dans la liste Type math Best Fit. Pour des détails sur les types d'algorithmes, voir la rubrique « Type Best Fit (pour plan) » dans cette documentation.

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone que PC-DMIS utilise pour le plan extrait.

  - Le contour noir est la surface.

  - La limite verte correspond aux zones horizontale et verticale.

  - Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

Exemple d'un plan extrait montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal, Vertical et Vertical Haut/Bas. Les dimensions sont ainsi définies pour la région de zone d'extraction. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

Vous pouvez aussi placer des données dans une limite de décalage autour de tous les éléments CAO sur une surface à l'aide de l'option Décalage CAO. Cette opération est qualifiée de ségrégation CAO. Pour des détails, voir la section « Décalage CAO » dans la rubrique « Paramètres de coupe selon l'élément » de la documentation PC-DMIS Laser.

Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

PLN3=FEAT/POINT,CARTESIAN,LEAST_SQR

THEO/<73.598,33.658,0>,<0,0,1>,<1,0,0>

ACTL/<74.116,36.299,0.001>,<-0.0004985,0.0007789,0.9999996>

WIDTH=5,LENGTH=5,

THEO_THICKNESS,0,

HORIZONTAL CLIPPING=3,VERTICAL CLIPPING=2,

USE OUTLIER REMOVAL=ON,0.125,

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=ON,25,

CONSTR/PLANE,EXTRACTED_PLANE,REF=COP1

## Construction d'un élément Cercle

Boîte de dialogue Construction de cercle

Il existe plusieurs manières de construire un cercle à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant montre les types de cercles construits figurant dans la liste Méthode et les entrées requises. Certains cercles construits ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins trois. Dans ce tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. Vous pouvez sélectionner les éléments d'entrée dans n'importe quel ordre.

| Méthode | SYMBOLE DANS FENÊTRE DE MODIFICATION | NBRE D'ÉLÉMENTS ENTRÉS | ÉLÉMENT 1 : | ÉLÉMENT 2 : | ÉLÉMENT 3 : | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cercle automatique | - | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'un cercle ». |
| Cercle Best Fit | CO | Au moins 3 entrées nécessaires. | - | - | - | Construit un cercle Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Cercle Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 3 entrées nécessaires. (L'une d'elles doit être un point.) | - | - | - | Construit un cercle Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Cercle d'intersection | INTOF | 2 | Cercle, sphère, cône ou cylindre. | Plan | - | Construit un cercle à l'intersection d'un élément circulaire et d'un plan, cône ou cylindre. |
|  |  |  | Plan | Cercle, sphère, cône ou cylindre. |  |  |
|  |  |  | Cône | Cylindre ou cône |  |  |
|  |  |  | Cylindre | Cône |  |  |
| Cercle de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | - | Construit un cercle au barycentre de l'élément entré. |
| Cercle de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | - | Un élément entré projette le cercle sur le plan de travail. |
| Cercle inversé | VERSION | 1 | Cercle | - | - | Construit un cercle avec un vecteur inversé. |
| Tangente 2 droites | TANLINES | 2 | Droite | Droite | - | Construit une tangente de cercle aux deux droites à un diamètre donné. |
| Tangente 3 droites | TANLINES | 3 | Droite | Droite | Droite | Construit une tangente de cercle aux trois droites. |
| Tangente 3 cercles | TANCIRCLES | 3 | Cercle | Cercle | Cercle | Construit une tangente de cercle aux trois cercles. |
| Cercle de segment scanning | SCANNING_SEGMENT | 1 | Scanning | - | - | Construit un arc à partir d'une portion d'un scanning linéaire ouvert ou linéaire fermé. |
| Scanning minimum | SCANNING_MINIMUM | 1 | Scanning minimum | - | - | Construit un cercle 2D d'un rayon donné à un point minimum le long d'un scanning linéaire. |
| Cercle de cône - dit diamètre de gabarit | CÔNE | 1 | Cône | - | - | Construit un cercle au diamètre ou à la hauteur spécifiés du cône. |
| Cercle de sphère | SPHÈRE | 1 | Sphère | - | - | Construit un cercle au diamètre ou à la hauteur spécifiés de la sphère. |
| Cercle de cylindre | CYLINDRE | 1 | Cylindre | - | - | Construit un cercle au diamètre ou à la hauteur spécifiés du cylindre. |
| Cercle extrait | EXTRACTED_CIRCLE | 1 | NDP ou maillage | - | - | Construit un cercle extrait à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués du cylindre. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un cercle :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Entrez les éléments de votre choix.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext.

- Sélectionnez la méthode de construction. Les options disponibles sont les suivantes :

  - * Cercle auto

  - Cercle Best Fit, avec ou sans recompensation

  - Cercle d'intersection

  - Cercle de dérivation

  - Cercle de projection

  - Cercle inversé

  - Tangente 2 droites

  - Tangente 3 droites

  - Tangente 3 cercles

  - Segment de scanning

  - Point de scanning minimum

  - Cercle à partir d'un cône

  - Cercle à partir de sphère

  - Cercle à partir de cylindre

  - Cercle extrait

* Auto est la méthode de construction par défaut. Voir « Construction automatique d'un cercle ».

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Certains types de cercle comptent d'autres options qui apparaissent dans la boîte de dialogue en cas de sélection. Sélectionnez ou utilisez ces options si besoin est.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'un cercle serait la suivante :

nom_élément=FEAT/CIRCLE,TOG1,TOG4,TOG5

THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

CONSTR/TOG2,TOG3

If TOG2 = CIRCLE et TOG3 = CO ou CORE, le format de la commande est comme suit :

nom_élément=FEAT/CIRCLE,TOG1,TOG4,TOG5

THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

CONSTR/CIRCLE,TOG3,TOG7,élém_1,élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/TOG6, stdDevMultiplier

FILTER/TOG6, UPR =cutoffFrequency

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1= POLR ou RECT

TOG2 = CIRCLE

TOG3 = BF / BFRE / CAST / CONE / INTOF / PROJ / REV / TANLINES / TANCIRCLES / SCANNING_SEGMENT

TOG4 = IN / OUT

TOG5 = LEAST_SQR / MAX_INSC / MIN_CIRCSC / MIN_SEP / FIXED_RAD (uniquement pour des cercles mesurés BF et BFRE)

TOG6 = ON ou OFF

TOG7 = 2D / 3D (apparaît uniquement si TOG3 équivaut à BF ou BFRE)

stdDevMultiplier = Cette valeur de multiplicateur détermine si un point mesuré est une déviation. Si le point du cercle est supérieur à la déviation standard multiplié par cette valeur, il s'agit d'une déviation qui sera supprimée si vous sélectionnez l'option Supprimer déviations.

cutoffWavelength = Cette valeur contrôle la quantité de lissage de données. Plus la longueur d'onde est importante, plus le lissage est élevé.

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont identiques pour les cercles construits. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez basculer entre les différents types de cercles en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 et F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

Ce qui suit décrit les options disponibles pour la construction d'un cercle :

### Cercle int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire le cercle comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit le cercle comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit le cercle en tant que cercle externe, ou goupille.

### Cercle 2D / 3D

Les options 2D et 3D indique à PC-DMIS s'il doit construire l'élément en tant que cercle 2D ou 3D. Ces options sont disponibles si vous sélectionnez l'option Best Fit ou BF Recomp dans la liste Méthode.

- Si vous sélectionnez 2D, PC-DMIS construit le cercle en le projetant sur le plan de travail.

- Si vous sélectionnez 3D, PC-DMIS construit un plan best fit à partir des entrées. Ces entrées sont ensuite projetées sur le plan et un cercle construit est créé à partir des points projetés.

### Construction automatique d'un cercle

La liste ci-dessous indique le type de cercle que le logiciel construit quand vous sélectionnez certains éléments d'entrée avec l'option Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Cercle.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Sélectionnez le ou les éléments de votre choix d'après le tableau ci-dessous.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

|  | Cercle | Cône | Cylindre | Ellipse | Droite | Plan | Point | Série | Logement | Sphère |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cercle |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Cône |  | Cercle d'intersection | Cercle d'intersection |  |  | Cercle d'intersection |  |  |  | Cercle d'intersection |
| Cylindre |  | Cercle d'intersection |  |  |  |  |  |  |  | Cercle d'intersection |
| Ellipse |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Droite |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Plan | Cercle de projection | Cercle d'intersection |  | Cercle de projection | Cercle de projection | Cercle de projection | Cercle de projection | Cercle de projection | Cercle de projection | Cercle d'intersection |
| Point |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Série |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Logement |  |  |  |  |  | Cercle de projection |  |  |  |  |
| Sphère |  | Cercle d'intersection | Cercle d'intersection |  |  | Cercle d'intersection |  |  |  |  |
| 1 cercle quelconque |  |  |  |  | Cercle inversé |  |  |  |  |  |
| 1 cône quelconque (avec diamètre) |  |  |  |  | Cercle de cône |  |  |  |  |  |
| 1 élément quelconque (sauf cercle, cône et série) |  |  |  |  | Cercle de dérivation |  |  |  |  |  |
| 1 série quelconque |  |  |  |  | Cercle Best Fit |  |  |  |  |  |
| 1 objet NDP ou maillage |  |  |  |  | Cercle extrait |  |  |  |  |  |

### Construction d'un cercle Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire un cercle « best fit » à partir d’au moins trois éléments. Le vecteur du cercle construit est perpendiculaire au plan de travail actuel.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire un cercle Best Fit avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Sélectionnez le type de construction Best Fit dans la liste Type Best Fit. Pour des informations sur les différents types, voir « Type Best Fit (pour un cercle) ».

- Sélectionnez au moins trois éléments.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CIRCLE, BF, élém_1, élém_2, …

OUTLIER_REMOVAL/ (OFF | ON), stdDevMultiple

FILTER/(OFF | ON), UPR =cutoffFrequency

A - Cercle best fit construit à partir de trois éléments ou plus (dans cet exemple, à partir de trois cercles ou plus)

La suppression de la déviation et le filtrage sont décrits dans les rubriques ci-dessous :

#### Type Best Fit (pour un cercle)

Cette liste devient disponible si vous sélectionnez les options Best Fit ou Recomp BF lors de la construction d'un cercle. Elle vous permet d'indiquer le type de construction Best Fit employé. Les types disponibles sont les suivants :

- MOINDRE CARRÉ

- SEP MIN

- INSC MAX

- CIRCSC MIN

- RAY_FIXE

Ces types sont exposés ci-dessous :

MOINDRES_CARRÉS
Moindres carrés - Ce type de calcul offre une méthode d'adéquation dans laquelle la distance radiale carrée moyenne des points de données au cercle est minimisée. La racine carrée de cette valeur correspond à la distance RMS (racine carrée moyenne ). Sachant que la distance RMS se base sur une moyenne, certains points peuvent être au-delà par rapport au cercle calculé.

MIN_SEP
Séparation minimum - Ce type de calcul génère un cercle à mi-chemin entre deux cercles concentriques contenant les points de données, la différence de rayons étant la plus faible possible. La valeur Min./Max. utilisée par le calcul MIN_SEP réduit l'erreur maximum, ou déviation, des données d'entrée au cercle. L'erreur Min./Max. correspond à la moitié de la séparation minimum. Aucun point de données d'entrée (ou d'éléments d'entrée) ne se trouve au-delà de l'erreur Min./Max. du cercle Min./Max.. Ce calcul détermine si toutes les données d'entrée (ou éléments d'entrée) figurent dans les tolérances indiquées.

MAX_INSC
Inscrit maximum – Ce type de calcul génère un cercle vide avec le plus grand diamètre possible se trouvant dans les données. PC-DMIS calcule d'abord un cercle Circonscrit minimum et requiert que le centre du cercle Inscrit maximum y figure. Cette option peut être utilisée pour un élément circulaire qui exige un arbre correspondant. Par exemple, si les données d'entrée représentent un alésage, ce calcul renvoie alors un cercle avec le diamètre du plus grand arbre tenant dans l'alésage. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 90 degrés.

MIN_CIRCSC
Circonscrit minimum - Ce type de calcul génère un cercle avec le diamètre le plus petit possible renfermant les données d'entrée (ou éléments d'entrée). Cette option peut être utilisée lorsque vous mesurez un arbre qui tiendrait dans un élément cylindrique correspondant. L'élément obtenu serait alors le plus petit alésage dans lequel l'arbre tiendrait. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 180 degrés.

FIXED_RAD
Rayon fixe - Ce type de calcul crée un cercle d'un diamètre donné, placé de façon à ce que la distance radiale maximum des points de données au cercle soit minimisée. Il s'apparente à la valeur Max./Min. employée dans le calcul MIN_SEP, sauf que le rayon reste inchangé sachant que le diamètre est connu à l'avance. Seule la position du cercle peut varier.

Pour les dimensions de forme existantes (Circularité, Cylindricité, Planéité et Rectitude), ainsi que la droite RN de la dimension Emplacement, PC-DMIS utilise la solution d'élément pour effectuer le calcul. Il s'agit par défaut de Moindres carrés. Cependant, vous pouvez choisir de résoudre l'élément à l'aide des algorithmes de séparation minimum, d'inscrit maximum, de circonscrit minimum ou de régression de rayon fixe.

Par ailleurs, PC-DMIS calcule les commandes de forme de tolérance géométrique à l'aide de l'algorithme Chebyshev (Min/Max) comme requis par la norme Y14.5. En raison du changement dans le calcul, PC-DMIS calcule généralement les commandes de dimension de forme de tolérance géométrique à une valeur légèrement inférieure que leurs homologues existants.

#### Suppression de déviations/Multiple déviation standard d'un cercle construit

Pour un cercle Best Fit (BF) ou Best Fit avec recompensation (BFRE), vous pouvez supprimer des déviations en fonction de la distance depuis l'élément Best Fit. De cette façon, vous éliminez des anomalies survenant lors du processus de mesure.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

PC-DMIS adapte d'abord un cercle aux données, puis détermine les points correspondant à des déviations par rapport à la multiple déviation standard. Il procède ensuite comme suit :

- Il recalcule le cercle best fit avec les déviations supprimées.

- Il vérifie à nouveau les déviations.

- Il recalcule le cercle best fit.

- PC-DMIS continue à répéter le processus jusqu'à ce qu'il n'existe plus de déviations ou qu'il ne puisse plus calculer le cercle (PC-DMIS ne peut pas calculer le cercle s'il y a moins de trois points de données).

#### Application d'un filtre gaussien/d'une fréquence de coupure

Les cercles construits best fit (BF) et best fit avec recompensation (BFRE) peuvent filtrer les déviations de points de données mesurées à partir du cercle best fit calculé selon les données mesurées.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Appliquer filtre gaussien - Si vous cochez cette case, PC-DMIS applique un filtre gaussien doté d'une entrée de fréquence de coupure sous forme d'ondulations par révolution (UPR). En général, une fréquence de coupure inférieure produit des données filtrées plus souples.

Supprimer déviations - Si vous cochez cette case et filtrez les données, les données de déviation sont supprimées avant le filtrage.

### Construction d'un cercle d'intersection

Vous pouvez construire un cercle entre un cône (cercle, cylindre, sphère) et un plan. Il peut également être créé entre deux cônes concentriques ou une combinaison cône concentrique/cylindre.

PC-DMIS crée un cercle à l'intersection de l'élément circulaire et du plan ou entre les combinaisons cône/cône ou cône/cylindre.

- Dans le cas d'un élément circulaire et d'une intersection de plan, PC-DMIS génère toujours un vrai cercle (et non une ellipse), même si l'élément circulaire n'est pas exactement perpendiculaire au plan. Le point central du nouveau cercle se situe au point de perçage de la ligne centrale de l'élément circulaire et du plan. Le vecteur du cercle est le vecteur de l'élément circulaire de perçage.

- Dans le cas d'une combinaison cône/cône ou cône/cylindre, un vrai cercle est créé même si les éléments qui se croisent ne forment pas un vrai cercle.

Pour construire un cercle d'intersection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Cercle.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Intersection.

- Sélectionnez le premier élément. Il doit s'agir d'un cercle, d'un cône, d'un cylindre ou d'une sphère.

- Sélectionnez le second élément. Il doit s'agir d'un plan.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour cette option est :
CONSTR/CIRCLE,INTOF,élément_1,élément_2

A - Cercle construit à partir de l'intersection d'un cône et d'un plan.
B - Élément de cône
C - Élément de plan

Construction d'un cercle à partir d'un cône et d'un plan

### Construction d'un cercle de dérivation

Vous pouvez construire un cercle en transformant tout élément en un cercle. PC-DMIS construit le cercle au barycentre de l'élément d'entrée. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre utilisé est celui du palpeur. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre est celui du palpeur. Pour les éléments sans diamètre (droites, points, etc.), PC-DMIS utilise une valeur quatre fois supérieure au diamètre du palpeur.

Vous pouvez modifier le diamètre du cercle, ce qui le passe de DÉPENDANT à INDÉPENDANT. Lorsque le cercle est exécuté, le diamètre ne change pas en fonction de l'élément entré mais est indépendant de celui-ci, alors que la position et le vecteur dépendent toujours de cet élément. Vous pouvez ainsi contrôler le diamètre lorsque l'élément entré n'en possède pas vraiment un (un point, par exemple). La zone DÉPENDANT/INDÉPENDANT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

PC-DMIS utilise cette valeur de diamètre pour tous les calculs à la place de la valeur de diamètre par défaut décrite ci-dessus.

Pour construire un cercle de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Sélectionnez au moins un élément d'un type quelconque.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CIRCLE,CAST,élém_1,(DEPENDENT | INDEPENDENT)

### Construction d'un cercle projeté

Vous pouvez construire un cercle à partir de n'importe quel élément et d'un plan. PC-DMIS projette le barycentre de l'élément donné sur le plan, ce qui crée un cercle. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail actuel. Le diamètre du cercle projeté équivaut à quatre fois celui du palpeur.

Pour construire un cercle de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Sélectionnez un élément d'un type quelconque.

Vous pouvez sélectionner un second élément, mais il doit s'agir d'un plan.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour cette option est :
CONSTR/CIRCLE,PROJ,élément_1,(élément_2)

A - Cercle construit à partir de la projection d'un cercle et d'un plan.
B - Plan.

Exemple de cercle construit à partir d'un cercle et d'un plan

### Modification de la direction d'un cercle

Vous pouvez construire un cercle à partir d'un vecteur inversé

Pour modifier la direction d'un cercle :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Cercle.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'un cercle.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option est :
CONSTR/CIRCLE,REV,élément_1

### Construction d'un cercle tangent

Vous pouvez construire les trois types suivants de cercles tangents à l'aide de la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle):

- Tangente 2 droites - Cette option construit un cercle tangent à deux droites. L'emplacement exact est déterminé par la taille du cercle et la direction des droites. Entrez une valeur Diamètre pour la construction après avoir sélectionné les deux droites, puis cliquez sur Créer. Si PC-DMIS n'affiche pas le cercle construit où vous l'attendiez, changez la direction de l'une des droites.

Exemples de cercles construits tangents à deux droites

| Cercle 7 construit tangent aux droites 5 et 6 |  |
| --- | --- |
| Cercle 7 construit tangent aux droites 5 et 7 |  |
| Cercle 7 construit tangent aux droites 6 et 7 |  |
| Cercle 7 construit tangent aux droites 7 et 6 Notez la différence par rapport à l'exemple précédent. Comme la direction de la droite 6 a changé, l'emplacement du cercle construit est différent. |  |

- Tangente 3 droites - Cette option construit un cercle tangent à trois droites formant un triangle. Sélectionnez les trois droites et cliquez sur Créer.

Exemples de cercles construits tangents à trois droites

- Tangente 3 cercles - Cette option construit un cercle tangent à trois cercles. Sélectionnez les trois cercles et cliquez sur Créer. Le cercle tangent peut contenir les trois cercles (cercle circonscrit) ou aucun des trois (cercle inscrit).

Exemple d'un cercle inscrit tangent à trois cercles

Exemple d'un cercle circonscrit tangent à trois cercles

### Construction d'un arc à partir d'une portion de scanning

Vous pouvez construire un cercle à partir d'un segment de scanning linéaire ouvert, linéaire fermé ou de cercle de base. PC-DMIS crée alors un arc à partir d'une portion du scanning.

Pour construire un cercle de segment de scanning :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Segment de scanning.

- Sélectionnez un scanning linéaire ouvert, linéaire fermé ou de cercle de base existant.

- Cliquez sur le bouton Données segment pour ouvrir la boîte de dialogue Segment de scanning.

Boîte de dialogue Segment de scanning

- Sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Sélectionnez dans cette boîte de dialogue la portion de scanning utilisée dans la construction.

- Tapez le nombre de points à éventuellement ignorer dans les zones Annuler maximum de départ et Annuler maximum de fin.

- Tapez une distance depuis le cercle Best Fit dans la zone Annuler tolérance. Cette tolérance est une tolérance de forme ; elle vous permet de contrôler quels points de fin sont acceptés par PC-DMIS comme partie de l'arc. Si la distance entre le point de scanning et l'arc Best Fit est supérieure à cette valeur de tolérance, PC-DMIS ignore le point de fin.

- Cochez la case Sélectionner points pour saisir les valeurs Point de départ approximatif et Point de fin approximatif du scanning, puis cliquez dans la fenêtre d'affichage graphique pour renseigner les zones X, Y et Z. Vous pouvez cliquer n'importe où dans la fenêtre d'affichage graphique ; cependant, PC-DMIS y place le point sur le scanning le plus près de l'endroit où vous cliquez. Vous pouvez aussi saisir les valeurs de point.

- Cliquez sur OK pour accepter les données et fermer la boîte de dialogue Segment de scanning.

- Cliquez sur Créer pour construire l'arc à partir du scanning.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option indique :
CONSTR/CIRCLE,SCANNING_SEGMENT,fit_type,feat_1,start_x,start_y,start_z,end_x,end_y,end_z,discard_start,discard_end,tolerance

Si vous souhaitez construire plusieurs arcs ou plusieurs droites à partir d'un scanning donné, vous devez ajouter une autre commande pour une autre section de votre scanning.

#### Identification des données utilisées pour construire l'arc

Le logiciel détermine les données employées pour construire l'arc comme suit :

- Il détermine tout d'abord un segment de scanning à l'aide d'un point de départ et d'un point de fin. Il choisit ces points de départ et de fin respectivement comme le point de scanning le plus près de [start_x, start_y, start_z] et le point de scanning le plus près de [end_x, end_y, end_z].

- Le logiciel ignore ensuite les points entre celui de départ et celui de fin du scanning. Le nombre de points ignorés à partir de celui de départ est discard_start et à partir de celui de fin discard_end. Un arc passe alors par cette série de points.

- Enfin, le logiciel ajoute les points de départ et de fin sous réserve qu'ils tombent dans la tolérance définie. L'arc passe dès lors par la nouvelle série de points.

La valeur de type_fit peut être BF (Best Fit) ou BFRE (Best Fit avec recompensation). Ceci détermine si le logiciel effectue un best fit ou best fit avec recompensation lors du calcul de l'arc. Pour plus de détails sur le Best Fit avec et sans recompensation, voir « Construction d'un cercle Best Fit, avec ou sans recompensation ».

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

### Construction d'un cercle à un point minimum du scanning

Cette fonction vous permet de construire un cercle 2D d'un rayon donné à un point minimum le long d'un scanning linéaire. PC-DMIS recherche le point minimum avec un point de départ et un vecteur de direction vers le bas (comme illustré ci-dessous). Pensez au vecteur vers le bas comme un vecteur de gravité. Le cercle sera en quelque sorte « tiré » dans cette direction.

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant
D - Position finale

Point minimum d'un cercle le long d'un scanning avec un vecteur vers le bas et un point de départ définis.

PC-DMIS projette le scanning sur le plan de travail actuel et le cercle est placé dans un plan parallèle à ce dernier. Il interprète le scanning comme une ligne entre des points consécutifs (linéaire). Par conséquent, le cercle que le logiciel place au point minimum le long du scanning ne « tombe » pas entre deux points consécutifs : il est obligé de toucher une ligne reliant les deux points.

Types d'entrée valides

L'entrée pour cette construction doit être un scanning de type ligne. Ceci exclut tous les scannings conçus pour scanner une surface : raccord, UV, grille, multisection, laser manuel et cylindre.

Procédure de construction

Pour lancer cette construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Cercle.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Scanning minimum.

- Sélectionnez un scanning linéaire dans la liste d'éléments. Vous ne pouvez pas employer un scanning de surface.

- Cliquez sur le bouton Config. recherche.

- La boîte de dialogue Config rech minimum cercle s'ouvre.

Boîte de dialogue Config rech minimum cercle

- Définissez le point de départ du cercle, sa direction vers le bas et son diamètre.

- Cliquez sur OK pour construire le cercle. PC-DMIS construit le cercle et insère la commande de construction dans la fenêtre de modification :

Vue de coupe montrant un cercle (CIR15) construit au point minimum sur la ligne de scanning (SCN1)

#### Règles de construction

Un point de départ et un vecteur valides obéissent à deux règles :

En premier lieu, un cercle d'un diamètre donné et un point de départ ne doivent pas couper le scanning. L'image ci-dessous montre une violation de cette règle.

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant

Point de départ non valide en raison de l'intersection avec le scanning

Ensuite, le cercle projeté à partir du point de départ le long du vecteur vers le bas doit couper le scanning. L'image ci-dessous montre une violation de cette règle.

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant

Point de départ non valide car le cercle manque le scanning.

#### Pas de minimum local

Si le scanning n'a pas de local minimum, ou d'emplacement naturel pour le cercle, ce dernier suit le scanning à son point le plus bas tout en restant en contact avec lui.

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant

Exemple d'un scanning sans minimum local

#### Commande de la fenêtre de modification pour un cercle minimum de scanning construit

CIR1       =FEAT/CIRCLE,RECT,OUT

THEO/<tx,ty,tz>,<ti,tj,tk>,td,ta1,ta2

ACTL/<mx,my,mz>,<mi,mj,mk>,md,ma1,ma2

CONSTR/CIRCLE,SCANNING_MINIMUM,Scan ID

CONTACT POINT/<tcp1x,tcp1y,tcp1z>,<mcp1x,mcp1y,mcp1z>

START ANGLE/tca1,mca1

CONTACT POINT/<tcp2x,tcp2y,tcp2z>,<mcp2x,mcp2y,mcp2z>

END ANGLE/tca2,mca2

TOLERANCE/tol

START/xSP, xSP, xSP

DOWN/iDV, iDV, iDV

A - Ligne de scanning
B - Position finale du cercle
C - Point de contact 1
D - Point de contact 2
E - Vecteur descendant
F - Angle de contact 1
G - Angle de contact 2

tx,ty,tz
Ces valeurs représentent la position théorique du cercle.

ti,tj,tk
Ces valeurs représentent le vecteur théorique du cercle.

td
Cette valeur représente le diamètre théorique du cercle.

ta1
Cette valeur représente la valeur théorique de l'angle 1.

ta2
Cette valeur représente la valeur théorique de l'angle 2.

mx,my,mz
Ces valeurs représentent la position mesurée du cercle.

mi,mj,mk
Ces valeurs représentent le vecteur mesuré du cercle.

md
Cette valeur représente le diamètre mesuré du cercle.

ma1
Cette valeur représente la valeur mesurée de l'angle 1.

ma2
Cette valeur représente la valeur mesurée de l'angle 2.

ID de scanning
Cette valeur représente l'ID du scanning à utiliser.

tcp1x,tcp1y,tcp1z
Ces valeurs représentent la position théorique XYZ de contact du point 1.

mcp1x,mcp1y,mcp1z
Ces valeurs représentent la position mesurée XYZ de contact du point 1.

tca1
Cette valeur représente la valeur théorique de contact de l'angle 1.

mca1
Cette valeur représente la valeur mesurée de contact de l'angle 1.

tcp2x,tcp2y,tcp2z
Ces valeurs représentent la position mesurée XYZ de contact du point 2.

mcp2x,mcp2y,mcp2z
Ces valeurs représentent la position mesurée XYZ de contact du point 2.

tca2
Cette valeur représente la valeur théorique de contact de l'angle 2.

mca2
Cette valeur représente la valeur mesurée de contact de l'angle 2.

tol
Cette valeur représente la valeur de tolérance à utiliser lors de la localisation des deux points de contact. PC-DMIS recalcule les points de contact en faisant la moyenne de tous les points qui entrent dans la tolérance donnée.

xSP, xSP, xSP
Ces valeurs représentent le point de départ pour trouver le minimum.

iDV, iDV, iDV
Cette valeur représente le vecteur de direction vers le bas.

Utilisation d'expressions

Vous pouvez aussi utiliser des expressions dans la fenêtre de modification pour tirer des informations d'un cercle minimum de scanning construit. Voir « Accès aux informations à partir d'un cercle minimum de scanning construit » dans « Utilisation d'expressions et de variables ».

#### Autres exemples

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant

Point de départ dans un scanning

A - Scanning
B - Point de départ
C - Vecteur descendant

Scanning dans lequel tous les points ne sont pas accessibles en raison de la taille du cercle

### Construction d'un cercle à partir d'un cône

Un cercle peut être construit à partir d'un cône au diamètre spécifié du cône, ou bien à une hauteur donnée le long de ce cône à partir du plan d'alignement actuel. Un cercle de cône construit à une certaine hauteur est parfois appelé « diamètre de gabarit » ou « point de gabarit ».

Exemple montrant plusieurs cercles créés à différentes hauteurs à partir de l'élément d'entrée de cône (CON1)

Présentation de la valeur de hauteur

Si vous construisez un cercle à une hauteur donnée, PC-DMIS le calcule de cette façon :

- Il crée un plan à partir du point et du vecteur de référence.

- Il crée ensuite un plan décalé parallèle à ce plan de la valeur de hauteur. Ce plan parallèle croise l'axe du cône et l'intersection donne l'emplacement de l'élément cercle obtenu. Le diamètre du cercle est celui du cône à ce point d'intersection.

Options disponibles du point de référence (REF_POINT) :

- CONE_VERTEX

- CONE_START

- CONE_END

- ORIGIN

Options disponibles du vecteur de référence (REF_VECTOR) :

- CONE_VECTOR

- WORKPLANE

- ZPLUS

- ZMOINS

- XPLUS

- XMOINS

- YPLUS

- YMOINS

Par exemple, si vous prenez l'origine comme point de référence et ZPLUS comme vecteur de référence, PC-DMIS crée un plan à partir du point d'origine et du vecteur ZPLUS. Il crée ensuite un plan parallèle à la valeur de hauteur donnée et à l'endroit où il croise le cône, il génère un élément cercle. Le code dans la fenêtre de modification doit ressembler à ce qui suit :

CIR2=FEAT/CIRCLE,RECT,OUT

THEO/-67.295,2.595,-7.152,0.0310723,-0.0214397,-0.9992872,29.411

ACTL/-67.295,2.595,-7.152,0.0310723,-0.0214397,-0.9992872,29.411

CONSTR/CIRCLE,CONE,CON2,HEIGHT,5,REF_POINT = ORIGIN,REF_VECTOR = ZPLUS

Pour construire un cercle de cône :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cône.

- Sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'un cône.

- Sélectionnez DIAMETER ou HEIGHT dans la liste Type.

- Tapez une valeur pour le diamètre ou la hauteur dans la zone Valeur.

- Si vous avez sélectionné Hauteur :

  - Sélectionnez un point de référence dans la liste Point.

  - Sélectionnez un vecteur de référence dans la liste Vecteur.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CIRCLE,CONE,DIAMETER,élément_1

ou

CONSTR/CIRCLE,CONE,HEIGHT,value,REF_POINT=point,REF_VECTOR=vector,élément_1

### Construction d'un cercle à partir d'une sphère

Vous pouvez construire une cercle à partir d'une sphère au diamètre spécifié de la sphère ou bien à une hauteur donnée du barycentre de la sphère.

Type d'élément entré valide

Sphère

Type de construction valide

Diamètre ou hauteur

Options disponibles du point de référence (REF_POINT) :

- BARYCENTRE_SPHÈRE

Options disponibles du vecteur de référence (REF_VECTOR) :

- SPHÈRE_VECTEUR

- PLAN TRAVAIL

- ZPLUS

- XPLUS

- YPLUS

- ZMOINS

- XMOINS

- YMOINS

Aperçu de valeur entrée de type construit

Quand vous utilisez un type construit de diamètre, la valeur entrée est le diamètre du cercle de sphère qui en résulte.

PC-DMIS utilise la valeur entrée comme diamètre du cercle résolu. Il calcule ensuite le barycentre le long du vecteur de référence à partir du point de référence qui s'adapte au diamètre afin qu'il soit égal à la valeur entrée.

Si vous utilisez un type construit de hauteur, la valeur entrée représente la distance le long du vecteur de référence à partir du point de référence qui est le barycentre de la sphère.

PC-DMIS utilise les points de valeur comme décalage à partir du point de référence le long du vecteur de référence. Le barycentre et le diamètre qui en résultent sont identiques après application du décalage.

Pour construire un cercle de sphère

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Sphère.

- Sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'une sphère.

- Sélectionnez DIAMÈTRE ou HAUTEUR dans la liste déroulante Type.

- Tapez une valeur pour le diamètre ou la hauteur dans la zone Valeur.

- Si vous avez sélectionné Hauteur :

  - Sélectionnez un point de référence dans la liste Point.

  - Sélectionnez un vecteur de référence dans la liste Vecteur.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CIRCLE,SPHERE,élémt_1,DIAMETER,REF_VECTOR = ZPLUS

ou

CONSTR/CIRCLE,SPHERE,élémt_1,HEIGHT,0,REF_POINT = SPHERE_CENTROID,REF_VECTOR = vecteur

### Construction d'un cercle à partir d'un cylindre

Comme les constructions du cercle de cône et de sphère, ce type de construction crée un cercle à partir d'un cylindre à une hauteur (ou distance) le long du vecteur défini. L'élément de cercle qui en résulte aura le même diamètre que le cylindre de référence. Ce type de construction prend trois entrées : une valeur de hauteur, un point de référence et un vecteur.

Valeur - Cette zone vous permet d'entrer la valeur de hauteur. PC-DMIS construit le cercle à cette distance du point de référence sélectionné et le long du vecteur choisi. Une valeur positive utilise la même direction que celle du vecteur. Une valeur négative utilise la direction opposée le long de ce vecteur.

Point - Cette liste vous permet de définir un point de référence à partir duquel PC-DMIS construit le cercle. Elle compte ces options :

- DÉPART DE CYLINDRE - Le point de départ du cylindre. Ce point est situé au barycentre du cercle défini à partir du premier niveau de palpages.

- CYLINDER_END - Le point final du cylindre. Ce point est situé au barycentre du cercle défini à partir du dernier niveau de palpages.

- ORIGINE - L'origine de votre système de coordonnées.

Ces images montrent des exemples de points de départ et de fin pour différents types de cylindres :

A - Un modèle d'emplacement de DÉPART_CYLINDRE pour un cylindre auto
B - Un modèle d'emplacement de FIN_CYLINDRE pour un cylindre auto

A - Un modèle d'emplacement de DÉPART_CYLINDRE pour un cylindre mesuré
B - Un modèle d'emplacement de FIN_CYLINDRE pour un cylindre mesuré

Vecteur - Définit le vecteur du cercle construit et le long duquel la valeur de hauteur est appliquée. Huit vecteurs de référence sont disponibles : CYLINDER_VECTOR, WORKPLANE, ZPLUS, ZMINUS, XPLUS, XMINUS, YPLUS, et YMINUS.

Pour construire un cercle de cylindre :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Cercle.

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cylindre.

- Sélectionnez un seul élément de cylindre.

- Sélectionnez le point de référence dans la liste Point.

- Sélectionnez un vecteur de référence dans la liste Vecteur. La direction dans laquelle la coupe est prise est choisie dans la liste Vecteur.

- Entrez une distance dans la zone Valeur.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour cette option serait :
CONSTR/CIRCLE,CYLINDER,élémt1,HEIGHT,valeur,REF_POINT = point,REF_VECTOR = vecteur

### Construction d'un cercle extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un cercle extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cercle (Insérer | Élément | Construit | Cercle) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de cercle - option Cercle extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cercle extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire le cercle.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si le cercle extrait est un type de cercle interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez le diamètre du cercle dans la zone Diamètre.

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone cylindrique que PC-DMIS utilise pour le cercle extrait. Le cylindre jaune est la surface. Le cylindre jaune est aussi la zone horizontale et le cylindre vert la zone verticale. Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

Exemple de cercle extrait montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal Int/Ext et Horizontal, ainsi que les valeurs Vertical Haut/Bas et Vertical. Les dimensions sont ainsi définies pour la région de zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

- Pour définir les décalages d'anneau, cochez la case Anneau et entrez les valeurs Décalage intérieur et Décalage extérieur. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Anneau, voir la rubrique « Paramètres d'anneau » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

CIR1=FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,INNER,LEAST_SQR

THEO/<25.504,15.504,0>,<0,0,1>,8.2

ACTL/<25.504,15.504,0>,<0,0,1>,1.768

ANGLE VEC=<0,0,1>

DEPTH=0,START ANG=0,END ANG=360

DIRECTION=CCW

THEO_THICKNESS,0,

HORIZONTAL CLIPPING=1,VERTICAL CLIPPING=2,INNER HORIZONTAL CLIPPING=0

USE OUTLIER REMOVAL=YES,0,

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=YES,0,

RINGBAND=ON,INNER OFFSET=0,OUTER OFFSET=0

CONSTR/CIRCLE,EXTRACTED_CIRCLE,REF=COP1

## Construction d'un élément d'ellipse

Boîte de dialogue Construction d'ellipse

Il existe plusieurs manières de construire une ellipse à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant répertorie les divers types d'ellipses construites, ainsi que les entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins trois. Dans ce tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans n'importe quel ordre.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée | Élément #1 : | Élément #2 : | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellipse CND | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'une ellipse ». |
| Ellipse Best Fit | CO | Au moins 4 entrées sont nécessaires, un scanning ou une série avec au moins 4 points. | - | - | Construit une ellipse Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Ellipse Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 4 entrées (l'une d'elles étant un point) sont nécessaires, un scanning ou une série avec au moins 4 points. | - | - | Construit une ellipse Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Intersection | INT | 2 | Cylindre | Plan | Construit une ellipse à l'intersection des éléments d'entrée. |
| Ellipse de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit une ellipse au barycentre de l'élément entré. |
| Ellipse de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | Un élément entré projette l'ellipse sur le plan de travail. |
| Ellipse inversée | VERSION | 1 | Ellipse | - | Construit une ellipse avec un vecteur inversé |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une ellipse :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode d'ellipse construite. Les options disponibles sont :

  - Auto

  - Best Fit

  - Recomp BF

  - Intersection

  - Brut de fonderie

  - Projection / Plan

  - Inverser

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Pour la liste Élément, utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Certains types d'ellipse comptent d'autres options qui apparaissent dans la boîte de dialogue. Sélectionnez ou utilisez ces options si besoin est.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour un exemple de construction d'ellipse est :
nom_élément=FEAT/Ellipse,TOG1,TOG4
THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam. principal,diam. secondaire,vec angle i, vec angle j, vec angle k
ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam. principal,diam. secondaire,vec angle i,vec angle j,vec angle k
CONSTR/TOG2,TOG3,TOG5,élément_1,élément_2, …

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

Auto est la méthode de construction par défaut. Pour plus d'informations sur la méthode Auto, voir « Construction d'ellipse automatique ».

TOG1= POLR ou RECT

TOG2 = ELLIPSE

TOG3 = BF / BFRE / CAST / INT / PROJ / REV

TOG4 = IN / OUT

TOG5 = 2D / 3D (apparaît uniquement si TOG3 équivaut à BF ou BFRE)

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont identiques pour les ellipses construites. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type d'ellipse à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 et F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'une ellipse :

### Ellipse int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire l'ellipse comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit l'ellipse comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit l'ellipse en tant qu'ellipse externe, ou goupille.

### Ellipse 2D / 3D

Les options 2D et 3D indiquent si PC-DMIS construit l'élément comme une ellipse 2D ou 3D. Ces options sont disponibles quand vous sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Si vous sélectionnez 2D, PC-DMIS construit l'ellipse en la projetant sur le plan de travail.

- Si vous sélectionnez 3D, PC-DMIS construit un plan best fit à partir des entrées. PC-DMIS projette ensuite ces entrées sur le plan et crée une ellipse construite à partir des points projetés.

### Construction automatique d'une ellipse

Le tableau « Liste d'éléments d'entrée » montre le type d'ellipse que vous pouvez construire à partir des éléments sélectionnés quand vous choisissez l'option Auto dans la liste Méthode. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Les listes suivantes répertorient les éléments construits que vous pouvez créer à partir du ou des éléments d'entrée sélectionnés :

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 1 série quelconque = | Ellipse Best Fit |
| 1 ellipse quelconque = | Ellipse inversée |
| 1 élément quelconque (sauf ellipse ou série) = | Ellipse de dérivation |
| Plan + 1 élément quelconque = | Ellipse projetée |
| Série + série = | Ellipse Best Fit |
| 3 éléments minimum = | Ellipse Best Fit |

### Construction d'une ellipse Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire une ellipse « best fit » à partir d’au moins trois éléments. L'ellipse se trouve dans le plan de travail actuel. Dans les deux cas, PC-DMIS calcule une ellipse moindres carrés dont PC-DMIS minimise la distance carrée moyenne depuis les points de données à l'ellipse.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire une ellipse Best Fit, avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins quatre éléments, un scanning ou un ensemble comprenant au moins quatre points.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Sélectionnez l'option 2D ou 3D. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse 2D / 3D » dans cette documentation.

- Cochez la case Supprimer déviations pour supprimer des déviations selon la distance depuis l'élément Best Fit. Pour des détails, voir la rubrique « Suppression de déviations/Multiple déviation standard d'une ellipse construite » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/ELLIPSE,BF,élém_1,élém_2,élém_3...

(Utilise les points mesurés réels pour la construction.)

ou

CONSTR/ELLIPSE,BFRE,élémt_1,élémt_2,élémt_3...

(Utilise le centre du palpeur pour la mesure.)

#### Suppression de déviations/Multiple déviation standard d'une ellipse construite

Pour une ellipse best fit (BF) ou best fit avec recompensation (BFRE), vous pouvez supprimer des déviations en fonction de la distance depuis l'élément best fit. De cette façon, vous éliminez des anomalies survenant lors du processus de mesure.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

PC-DMIS adapte d’abord une ellipse aux données, puis détermine les points correspondant à des déviations par rapport à la multiple déviation standard. Il procède ensuite comme suit :

- Il recalcule l'ellipse best fit avec les déviations supprimées.

- Il vérifie à nouveau les déviations.

- Il recalcule l'ellipse best fit.

- Il continue à répéter le processus jusqu'à ce qu'il n'existe plus de déviations ou qu'PC-DMIS ne puisse plus calculer l'ellipse (PC-DMIS ne peut pas calculer l'ellipse s'il y a moins de 4 points de données).

### Construction d'une ellipse d'intersection

Vous pouvez construire une ellipse à partir de l'intersection d'un plan et d'un cylindre non parallèles.

Pour construire une ellipse d'intersection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Intersection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le premier élément . il peut s'agir d'un cylindre ou d'un plan.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le deuxième élément.

  - Si vous avez sélectionné un cylindre comme premier élément, il doit s'agir d'un plan.

  - Si vous avez sélectionné un plan comme premier élément, il doit s'agir d'un cylindre.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS construit l'ellipse à l'intersection de deux éléments. L'ellipse construite aura le vecteur perpendiculaire au plan.

Le bloc de commande dans la fenêtre de modification pour un exemple d'ellipse ressemblerait à ce qui suit :

ID      =FEAT/ELLIPSE,CARTESIAN,OUT,NO

THEO/X,Y,Z,I,J,K

ACTL/X,Y,Z,I,J,K

CONSTR/ELLIPSE,INT,feat1,feat2

### Construction d'une ellipse de dérivation

Vous pouvez construire une ellipse en transformant n'importe quel élément donné en une ellipse. PC-DMIS construit l'ellipse au barycentre de l'élément d'entrée. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre majeur utilisé est celui du palpeur. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre majeur est celui du palpeur. Pour les éléments sans diamètre (droites, points, etc.), PC-DMIS utilise une valeur quatre fois supérieure au diamètre du palpeur. Le diamètre mineur est la longueur de l'élément entré. Pour les éléments sans longueur (points, cercles, etc.), PC-DMIS utilise la longueur 1 par défaut.

Vous pouvez modifier les diamètres majeur et mineur de l'ellipse, ce qui passe l'ellipse de DÉPENDANT à INDÉPENDANT). Lorsque l'ellipse est exécutée, les diamètres majeur et mineur ne changent pas en fonction de l'élément entré mais sont indépendants de celui-ci, contrairement à la position et au vecteur qui restent dépendants. Vous pouvez ainsi contrôler les diamètres lorsque l'élément entré n'en possède pas vraiment un (un point, par exemple). La zone DÉPENDANT/INDÉPENDANT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

PC-DMIS utilise ces valeurs de diamètre pour tous les calculs à la place des valeurs de diamètre par défaut décrites ci-dessus.

Pour construire une ellipse de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins un élément.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/ELLIPSE,CAST,élém_1,(DEPENDENT | INDEPENDENT)

### Construction d'une ellipse de projection

Vous pouvez projeter une ellipse sur un plan. PC-DMIS projette le barycentre de l'élément donné sur le plan, créant ainsi une ellipse. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail actuel. Le diamètre principal de l’ellipse projetée est la largeur de l’élément projeté ou le diamètre du palpeur (pour les éléments sans largeur définie). Le diamètre secondaire est la longueur de l’élément entré, ou l’unité 1 (pour les éléments sans longueur définie).

Pour construire une ellipse de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

Vous pouvez aussi sélectionner un deuxième élément. Il doit s'agir d'un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/ELLIPSE,PROJ,élém_1,(élém_2)

### Modification de la direction d'une ellipse

Vous pouvez construire une ellipse à partir d'un vecteur inversé.

Pour modifier la direction d'une ellipse :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'ellipse (Insérer | Élément | Construit | Ellipse).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'une ellipse.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Ellipse int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/ELLIPSE,REV,feat_1

## Construction d'un élément logement oblong

Boîte de dialogue Construction de logement

Il existe deux types de logement oblong dans PC-DMIS :

- Un logement oblong créé à partir de deux cercles (option Cercles)

- Un logement oblong créé à partir de quatre entrées ou plus (option Best Fit ou Recomp BF).

Le tableau ci-dessous indique les éléments entrés pour le logement et les définitions d'éditeur.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cercles | CERCLES | 2 | Cercle | Cercle | Construit une logement dans le plan du premier cercle, de centre à centre. |
| Logement oblong Best Fit | CO | 4 ou plus | - | - | Construit un logement Best Fit avec les entrées. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Logement oblong Best Fit avec recompensation | CORE | 4 ou plus | - | - | Construit un logement Best Fit avec recompensation avec les entrées. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Logement oblong projeté | PROJ | 2 | Logement | Plan | Construit un logement oblong projeté sur le plan. |
| Logement oblong moulé | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit un logement oblong au barycentre de l'élément entré. |
| Logement oblong extrait | EXTRACTED_ROUND_SLOT | 1 | NDP ou maillage | - | Construit un logement oblong extrait à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un logement oblong :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement oblong (Insérer | Élément | Construit | Logement oblong).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode de logement oblong construit. Les options disponibles sont :

  - Cercles

  - Best Fit

  - Recomp BF

  - Projection / Plan

  - Brut de fonderie

  - Logement oblong extrait

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments dans la liste Élément en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Si vous avez choisi l'une des méthodes Best Fit, choisissez l'option 2D ou 3D. Pour des détails, voir la rubrique « Logement 2D/3D » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'une logement oblongue serait la suivante :

nom_élément=FEAT/SLOT,TOG1,TOG2,TOG3

THEO /x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,largeur,longueur

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,largeur,longueur

CONSTR/TOG4,TOG5,TOG6,TOG7,élém_1,élém_2, …

Le rapport en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1 = CARTÉSIEN ou POLAIRE

TOG2 = SORTIE ou ENTRÉE

TOG3 = OUI ou NON

TOG4 = ORIFICE (ou autre type de construction)

TOG5 = OBLONG ou CARRÉ

TOG6 = CIRCLES, BF, BFRE ou PROJ.

TOG7 = 2D ou 3D (apparaît uniquement si TOG6 est BF ou BFRE).

### Lumière int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire le logement comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit le logement comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit le logement comme étant externe.

### Logement 2D / 3D

Les options 2D et 3D indique à PC-DMIS s'il doit construire l'élément en tant que logement 2D ou 3D. Ces options sont disponibles si vous sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Si vous sélectionnez 2D, PC-DMIS construit le logement en le projetant sur le plan de travail.

- Si vous sélectionnez 3D, PC-DMIS construit un plan best fit à partir des entrées. Ces entrées sont ensuite projetées sur le plan et un logement construit est créé à partir des points projetés.

### Construction d'une logement de cercle

PC-DMIS définit le logement oblong construit à partir de deux cercles par le premier cercle sélectionné. PC-DMIS construit le logement dans le même plan que le premier cercle. PC-DMIS détermine également la largeur du logement par le diamètre du premier cercle. Le logiciel utilise uniquement le second cercle pour déterminer la longueur du logement. La longueur est la distance du centre du premier cercle au centre du second, plus le diamètre du premier cercle.

Si les deux cercles entrés ne sont pas coplanaires, PC-DMIS projette le centre du second perpendiculairement sur le plan du premier. Il calcule ensuite la distance depuis le centre du premier cercle au centre projeté du second cercle.

Pour construire une logement oblong à partir de cercles :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de logement (Insérer | Élément | Construit | Logement).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cercles.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux cercles.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour le logement oblong serait :
CONSTR/SLOT,CIRCLES,élémt_1,feat_2

### Construction d'une logement Best Fit, avec ou sans recompensation

Les éléments Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) sont construits à partir de 5 éléments ou plus. Le vecteur de logements construits est perpendiculaire au plan de travail. La construction BFRE se sert du centre de la bille dans le rayon du palpeur pour calculer le logement. La compensation fait partie intégrale de l'ajustement. La construction BF compense les points mesurés avant ajustement.

La hauteur de la logement depuis le plan de travail est la moyenne de tous les éléments d'entrée.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire un logement Best Fit ou Best Fit avec recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de logement (Insérer | Élément | Construit | Logement).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Best Fit avec recompensation (Best Fit et Recomp BF).

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins quatre éléments. Ils peuvent être de n'importe quel type.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Sélectionnez l'option 2D ou 3D. Pour des détails, voir la rubrique « Logement 2D/3D » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour le logement Best Fit avec ou sans recompensation serait :
CONSTR/SLOT,BF (ou BFRE),élémt_1,élémt_2, ...

### Construction d'un orifice de projection

De même que pour un cercle projeté, PC-DMIS peut créer un logement projeté sur un plan spécifié.

Pour construire un orifice de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement oblong (Insérer | Élément | Construit | Logement oblong).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments. Le premier doit être un logement. Le second doit être un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. L'orifice est construit en projection sur le plan spécifié.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction de l'orifice oblong projeté serait la suivante :
CONSTR/SLOT,ROUND,PROJ,élément_1,élément_2, ...

### Construction d'un Logement Oblong de dérivation

Semblable à un cercle de dérivation, vous pouvez construire un logement oblong de dérivation en changeant un élément donné en un logement. PC-DMIS utilise l'option Dérivation de la boîte de dialogue Construction de logement oblong pour construire le logement au barycentre de l'élément entré.

Instructions pour la construction d'un logement moulé :

- Le logiciel utilise le diamètre ou la largeur de l'élément entré comme largeur du logement.

- Le logiciel utilise la longueur de l'élément entré comme longueur du logement.

- Si la largeur ou diamètre de l'élément entré est 0 (zéro), la largeur du logement est le diamètre du palpeur.

- Si la longueur de l'élément entré est 0 (zéro), la longueur du logement est définie à trois fois le diamètre du palpeur.

- Le logiciel utilise le vecteur d'un élément de droite comme vecteur d'angle du logement, et le vecteur d'autres types d'éléments comme vecteur de surface du logement.

Pour construire une logement oblong de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement oblong (Insérer | Élément | Construit | Logement oblong).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction de l'logement oblong de dérivation serait la suivante :

CONSTR/SLOT,ROUND,CAST,élémt_1,DEPENDENT

### Construction d'un logement oblong extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un logement oblong extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de logement oblong (Insérer | Élément | Construit | Logement oblong) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de logement - option Logement oblong extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Logement oblong extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire le logement oblong.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Dans la section Angle, entrez les valeurs d'angle de vecteur correspondantes. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si le logement oblong extrait est un type de logement oblong interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez la largeur et la longueur du logement oblong dans les zones respectives. La valeur Largeur définit la largeur du logement oblong, la valeur Longueur sa longueur ou son côté le plus long.

- Entrez la valeur Profondeur. Ce paramètre contrôle l'emplacement du point focal du laser par rapport au diamètre extérieur du logement oblong (logements oblongs extérieurs) ou de l'axe central du logement oblong (logements oblongs intérieurs). Ceci vous permet de contrôler comment les bandes laser tombent sur la surface du logement oblong en indiquant à quelle distance le laser doit se trouver de cette surface. Avec une profondeur de 0 (zéro), cet élément est calculé à la hauteur du plan de surface, à l'aide de données se trouvant à la profondeur la plus basse possible par rapport au plan de surface. Avec une profondeur d'une autre valeur, le logiciel effectue le calcul à cette profondeur.

- Dans la liste Type math Best Fit Type math Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser pour construire le logement oblong. Les options disponibles sont :

LEAST_SQR
Moindres carrés - Ce type de calcul offre une méthode d'adéquation dans laquelle la distance radiale carrée moyenne des points de données au logement oblong est minimisée. La racine carrée de cette valeur correspond à la distance RMS (racine carrée moyenne ). Sachant que la distance RMS se base sur une moyenne, certains points peuvent être au-delà par rapport au logement oblong calculé.

MAX_INSC
Inscrit maximum - Pour les logements intérieurs, ce type de calcul génère un logement avec l'empreinte la plus grande possible se trouvant dans les données. PC-DMIS calcule d'abord un logement circonscrit minimum et requiert que le centre du logement inscrit maximum y figure. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 90 degrés.

MIN_CIRCSC
Circonscrit minimum - Pour les logements extérieurs, ce type de calcul génère un logement avec la plus petit empreinte possible renfermant les données d'entrée (ou éléments d'entrée). Cette option peut être utilisée lorsque vous mesurez un arbre qui tiendrait dans un élément correspondant. L'élément obtenu serait alors le plus petit alésage dans lequel l'élément correspondant tiendrait. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 180 degrés.

Exemple de logement oblong extrait construit montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal Int/Ext et Horizontal, ainsi que les valeurs Vertical Haut/Bas et Vertical. Ces valeurs définissent les dimensions pour la zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

- Pour définir les décalages d'anneau, cochez la case Anneau et entrez les valeurs Décalage intérieur et Décalage extérieur. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Anneau, voir la rubrique « Paramètres d'anneau » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

SLT1=FEAT/ROUND_SLOT,CARTESIAN,INNER,LEAST_SQR

THEO/<70,15.9,0>,<0,0,-1>,<0,-1,0>,6,26

MEAS/<70,15.9,0>,<0,0,-1>,<0,-1,0>,6,26

DEPTH=0

THEO_THICKNESS,0

HORIZONTAL CLIPPING=7,VERTICAL CLIPPING=9,INNER HORIZONTAL CLIPPING=0

RINGBAND=ON,INNER OFFSET=2,OUTER OFFSET=5

USE OUTLIER REMOVAL=ON,0

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=ON,1

CONSTR/SLOT,ROUND,EXTRACTED,COP1

## Construction d'un élément Logement Carré

Boîte de dialogue Construire logement carré

Le tableau ci-dessous indique les éléments entrés pour le logement et les définitions d'éditeur.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logement carré Best Fit | CO | 5 ou plus | - | - | Construit un logement Best Fit avec les entrées. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Logement carré Best Fit avec recompensation | CORE | 5 ou plus | - | - | Construit un logement Best Fit avec recompensation avec les entrées. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Logement carré projeté | PROJ | 2 | Logement | Plan | Construit un logement carré projeté sur le plan |
| Logement carré moulé | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit un logement carré au barycentre de l'élément entré. |
| Logement carré extrait | EXTRACTED_SQUARE_SLOT | 1 | NDP ou maillage | - | Construit un logement carré extrait à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un logement carré :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement carré (Insérer | Élément | Construit | Logement carré).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode d'ellipse construite. Les options disponibles sont :

  - Best Fit

  - Recomp BF

  - Projection / Plan

  - Brut de fonderie

  - Logement carré extrait

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments dans la liste Élément en fonction de la méthode choisie.

Pour rappel, l'ordre de sélection des éléments dans la liste détermine l'orientation (sens horaire ou sens anti-horaire) du logement carré construit. Voir les exemples ci-dessous.

Exemple d'ordre de sélection correct

Exemple montrant l'ordre correct de sélection d'éléments pour orienter le logement entre le premier et le second point et résoudre la longueur et la largeur correctes

Exemple d'ordre de sélection incorrect

Exemple d'ordre incorrect de sélection résolvant l'orientation, la longueur et la largeur incorrectes

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Si vous avez choisi l'une des méthodes Best Fit, choisissez l'option 2D ou 3D. Pour des détails, voir la rubrique « Logement 2D/3D » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'un logement oblong serait la suivante :

nom_élément=FEAT/SLOT,TOG1,TOG2,TOG3

THEO /x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,largeur,longueur

ACTL/x_coord,y_coord,z_coord,i_vec,j_vec,k_vec,largeur,longueur

CONSTR/TOG4,TOG5,TOG6,TOG7,élém_1,élém_2, …

Le rapport en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1 = CARTÉSIEN ou POLAIRE

TOG2 = SORTIE ou ENTRÉE

TOG3 = OUI ou NON

TOG4 = ORIFICE (ou autre type de construction)

TOG5 = OBLONG ou CARRÉ

TOG6 = BF, BFRE ou PROJ.

TOG7 = 2D ou 3D (apparaît uniquement si TOG6 est BF ou BFRE).

### Logement carré int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire le logement comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit le logement comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit le logement comme étant externe.

### Logement carré 2D / 3D

Les options 2D et 3D indique à PC-DMIS s'il doit construire l'élément en tant que logement 2D ou 3D. Ces options sont disponibles si vous sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Si vous sélectionnez 2D, PC-DMIS construit le logement en le projetant sur le plan de travail.

- Si vous sélectionnez 3D, PC-DMIS construit un plan best fit à partir des entrées. Ces entrées sont ensuite projetées sur le plan et un logement construit est créé à partir des points projetés.

### Construction d'un logement carré Best Fit, avec ou sans recompensation

Les éléments Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) sont construits à partir de 5 éléments ou plus. Le vecteur de logements construits est perpendiculaire au plan de travail. La construction BFRE se sert du centre de la bille dans le rayon du palpeur pour calculer le logement. La compensation fait partie intégrale de l'ajustement. La construction BF compense les points mesurés avant ajustement.

La hauteur de la logement depuis le plan de travail est la moyenne de tous les éléments d'entrée.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire un logement carré Best Fit ou Best Fit avec recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de logement (Insérer | Élément | Construit | Logement).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Best Fit avec recompensation (Best Fit et Recomp BF).

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins cinq éléments.

Pour rappel, l'ordre de sélection des éléments dans la liste détermine l'orientation (sens horaire ou sens anti-horaire) du logement carré construit. Voir les exemples ci-dessous.

Exemple d'ordre de sélection correct

Exemple montrant l'ordre correct de sélection d'éléments pour orienter le logement entre le premier et le second point et résoudre la longueur et la largeur correctes

Exemple d'ordre de sélection incorrect

Exemple d'ordre incorrect de sélection résolvant l'orientation, la longueur et la largeur incorrectes

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement carré int/ext » dans cette documentation.

- Sélectionnez l'option 2D ou 3D. Pour des détails, voir la rubrique « Logement carré 2D/3D » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour la lumière Best Fit avec ou sans recompensation serait :

CONSTR/SLOT,BF (ou BFRE),élém_1,élém_2, ...

### Construction d'un Logement Carré de projection

De même que pour un cercle projeté, PC-DMIS peut créer un logement projeté sur un plan spécifié.

Pour construire un logement carré de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement carré (Insérer | Élément | Construit | Logement carré).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projeté.

- Dans la liste Élément, sélectionnez deux éléments. Le premier doit être un logement. Le second doit être un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement carré int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. L'orifice est construit en projection sur le plan spécifié.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour la construction de l'logement carré projeté serait la suivante :
CONSTR/SLOT,SQUARE,PROJ,élément_1,élément_2, ...

### Construction d'un Logement Carré de dérivation

Semblable à un cercle de dérivation, vous pouvez construire un logement carré de dérivation en changeant un élément donné en un logement. À l'aide de l'option Dérivation de la boîte de dialogue Construction de logement carré, PC-DMIS construit le logement au barycentre de l'élément entré.

Instructions pour la construction d'un logement moulé :

- Le logiciel utilise le diamètre ou la largeur de l'élément entré comme largeur du logement.

- Le logiciel utilise la longueur de l'élément entré comme longueur du logement.

- Si la largeur ou diamètre de l'élément entré est 0 (zéro), la largeur du logement est le diamètre du palpeur.

- Si la longueur de l'élément entré est 0 (zéro), la longueur du logement est définie à trois fois le diamètre du palpeur.

- Le logiciel utilise le vecteur d'un élément de droite comme vecteur d'angle du logement, et le vecteur d'autres types d'éléments comme vecteur de surface du logement.

Pour construire un logement carré de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'un logement carré (Insérer | Élément | Construit | Logement carré).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Logement int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction de l'logement carré de dérivation serait la suivante :

CONSTR/SLOT,SQUARE,CAST,élémt_1,DEPENDENT

### Construction d'un logement carré extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un logement carré extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de logement carré (Insérer | Élément | Construit | Logement carré) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de logement - Logement carré extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Logement carré extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire le logement carré.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Dans la section Angle, entrez les valeurs d'angle de vecteur correspondantes. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si le logement carré extrait est un type de logement carré interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez la largeur et la longueur du logement carré dans les zones respectives. La valeur Largeur définit la largeur du logement carré, la valeur Longueur sa longueur ou son côté le plus long.

- Entrez la valeur Profondeur. Ce paramètre contrôle l'emplacement du point focal du laser par rapport au diamètre extérieur du logement carré (logements carrés extérieurs) ou de l'axe central du logement carré (logements carrés intérieurs). Ceci vous permet de contrôler comment les bandes laser tombent sur la surface du logement carré en indiquant à quelle distance le laser doit se trouver de cette surface. Avec une profondeur de 0 (zéro), cet élément est calculé à la hauteur du plan de surface, à l'aide de données se trouvant à la profondeur la plus basse possible par rapport au plan de surface. Avec une profondeur d'une autre valeur, le logiciel effectue le calcul à cette profondeur.

- Dans la liste Type math Best Fit Type math Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser pour construire le logement carré. Les options disponibles sont :

LEAST_SQR
Moindres carrés - Ce type de calcul offre une méthode d'adéquation dans laquelle la distance radiale carrée moyenne des points de données au logement carré est minimisée. La racine carrée de cette valeur correspond à la distance RMS (racine carrée moyenne ). Sachant que la distance RMS se base sur une moyenne, certains points peuvent être au-delà par rapport au logement carré calculé.

MAX_INSC
Inscrit maximum - Pour les logements intérieurs, ce type de calcul génère un logement avec l'empreinte la plus grande possible se trouvant dans les données. PC-DMIS calcule d'abord un logement circonscrit minimum et requiert que le centre du logement inscrit maximum y figure. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 90 degrés.

MIN_CIRCSC
Circonscrit minimum - Pour les logements extérieurs, ce type de calcul génère un logement avec la plus petit empreinte possible renfermant les données d'entrée (ou éléments d'entrée). Cette option peut être utilisée lorsque vous mesurez un arbre qui tiendrait dans un élément correspondant. L'élément obtenu serait alors le plus petit alésage dans lequel l'élément correspondant tiendrait. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 180 degrés.

Exemple de logement carré extrait construit montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal Int/Ext et Horizontal, ainsi que les valeurs Vertical Haut/Bas et Vertical. Ces valeurs définissent les dimensions pour la zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

- Pour définir les décalages d'anneau, cochez la case Anneau et entrez les valeurs Décalage intérieur et Décalage extérieur. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Anneau, voir la rubrique « Paramètres d'anneau » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

SLT1       =FEAT/SQUARE_SLOT,CARTESIAN,INNER,LEAST_SQR

THEO/<56.303,53.462,0>,<0,0,1>,<1,0,0>,5,15

MEAS/<56.152,53.463,0>,<0,0,1>,<0.999733,-0.0231079,0>,5.123,15.343

DEPTH=50

THEO_THICKNESS,0

HORIZONTAL CLIPPING=7,VERTICAL CLIPPING=9,INNER HORIZONTAL CLIPPING=0

RINGBAND=ON,INNER OFFSET=2,OUTER OFFSET=10

USE OUTLIER REMOVAL=ON,1

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=ON,0.5

CONSTR/SLOT,SQUARE,EXTRACTED,COP1

## Construction d'une courbe

Boîte de dialogue Construction de courbe

Deux types de courbes construites (indépendantes et dépendantes) sont disponibles dans PC-DMIS. Le tableau suivant affiche ces deux types, ainsi que les entrées appropriées. Toutes les courbes demandent l'entrée d'une série. Il peut s'agir d'une série mesurée, d'une série construite ou d'un scanning. L'ensemble entré doit contenir au moins quatre éléments (ou points d'entrée dans le cas d'un scanning).

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre de séries d'entrées requises | Série d'entrées | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courbe dépendante | DEPENDENT | 1 | Série contenant au moins 4 entrées | La courbe est mise à jour quand les entrées changent. La modification d'une courbe change une courbe dépendante en courbe indépendante. |
| Courbe indépendante | INDEPENDENT | 1 | Série contenant au moins 4 entrées | Utilise l'élément entré pour la construction seulement. Vous pouvez modifier manuellement les points de contrôle de la courbe. |

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'une courbe à l'aide d'une courbe dépendante serait la suivante :

feature_name=FEAT/CURVE, DEPENDENT, num_control_points, num_input_feats, thinning_parameter

CONSTR/CURVE,INPUT_TYPE, input_id

Pour une courbe indépendante, la ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

feature_name=FEAT/CURVE, INDEPENDENT, num_control_points, num_input_feats, thinning_parameter

CONSTR/CURVE,

num_control_points = Il s'agit du nombre de points de contrôle définissant la courbe. Si les points de contrôle sont plus nombreux, la courbe passe plus précisément par les éléments, mais s'il y en a trop, un comportement imprévu peut se produire.

num_input_feats = Il s'agit du nombre d'éléments que la courbe essaie d'inclure.

Il est impossible de modifier ces deux paramètres dans la fenêtre de modification.

input_id = Il s'agit de l'ID de la série contenant les éléments à inclure.

thinning_parameter = Pour des informations sur les paramètres d'amincissement, voir la rubrique « Paramètres d'amincissement » dans la documentation PC-DMIS Core.

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

### Construction d'une courbe dépendante / indépendante

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une courbe :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de courbe (Insérer | Élément | Construit | Courbe).

- Dans la liste Élément, sélectionnez l'ensemble souhaité.

- Cochez la case Utiliser tolérance et définissez la valeur dans la zone Tolérance d'amincissement box. Mettez à jour la valeur Proportion d'amincissement si besoin est. Pour des détails, voir la rubrique « Paramètres d'amincissement » dans cette documentation.

- Modifiez les points de contrôle, si nécessaire. Pour des détails, voir la rubrique « Modifier les points de contrôle » dans cette documentation.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Toutes les courbes construites sont, à l'origine, des courbes DÉPENDANTES et doivent être créées à partir d'une seule entrée, une série. Cette série peut être de trois types :

- Une série mesurée

- Une série construite

- Un scanning constitué d'une ligne de points. (Voir « Construction d'une série d'éléments ».)

La série entrée doit contenir au moins quatre éléments ou points (dans le cas d'un scanning).

La courbe résultante dépend de l'ordre d'ajout des éléments à la série (du premier au dernier).

Vous pouvez également construire une courbe en sélectionnant simplement plusieurs éléments dans la liste d'éléments au lieu de sélectionner une série construite dans la liste. Dans ce cas, la zone INPUT_TYPE de la commande est vide lorsque vous affichez celle-ci dans la fenêtre de modification.

Les paragraphes suivants décrivent les options disponibles pour la construction d'une courbe.

#### Paramètres d'amincissement (tolérance d'amincissement ou proportion d'amincissement)

Vous pouvez utiliser l'un des deux types de paramètres d'amincissement, à savoir Tolérance d'amincissement ou Proportion d'amincissement. La case à cocher Utiliser tolérance dans les boîtes de dialogueConstruction de la surface et Construction de la courbe (Insérer | Élément | Construit | Surface et Insérer | Élément | Construit | Courbe, respectivement) vous permet de passer de tolérance à proportion :

- La Tolérance d'amincissement contrôle l'exactitude de la courbe ou de la surface. La plage de tolérances d'amincissement va de 0,0 à 0,5, la valeur par défaut étant 0,01. Plus cette tolérance est faible, plus la courbe passe près des barycentres des éléments inclus dans la série entrée. Si la tolérance d'amincissement est de 0,0, la courbe ou la surface passent par tous les barycentres. Une tolérance d'amincissement supérieure donne une courbe ou une surface avec moins de fluctuations (ce qui implique alors qu'elle ne passe pas près des éléments de la série entrée). Pour ce faire, construisez une courbe ou une surface et changez la tolérance d'entrée, puis observez comme sa forme change.

- La Proportion d'amincissement peut aussi servir à contrôler la qualité de l'ensemble. Les proportions valides sont comprises entre 0,0 et 1,0, la valeur par défaut étant 0,33. La proportion d'amincissement détermine le nombre de degrés disponibles pour adapter la courbe ou la surface aux barycentres. À l'extrême inférieur de 0, l'algorithme tente d'adapter une droite ou un plan aux barycentres. Avec la valeur 1, il calcule un passage par tous les barycentres.

Pour rendre DÉPENDANTE une courbe INDÉPENDANTE (de manière à la dissocier de la série entrée) :

- Ouvrez la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification).

- Sélectionnez l'élément de courbe que vous avez construit.

- Naviguez jusqu'à la zone DÉPENDANT de cet élément.

- Appuyez sur F7. La valeur passe de DÉPENDANT à INDÉPENDANT.

Vous pouvez changer la forme de la courbe en modifiant ses points de contrôle.

#### Édition du point de contrôle

Si vous sélectionnez une courbe déjà existante, la boîte de dialogue Construction de courbe (Insérer | Élément | Construit | Courbe) contient aussi une liste des points de contrôle dans la Liste points de contrôle. Sélectionnez l'un des points de contrôle. PC-DMIS place les valeurs correspondantes dans les cases X, Y et Z afin que vous puissiez les modifier.

Pour modifier ces points de contrôle :

- Veillez à ce qu'une courbe existe déjà.

- Ouvrez la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification).

- Sélectionnez la courbe dans la fenêtre de modification.

- Appuyez sur F9 pour activer la boîte de dialogue Construction de courbe.

- Sélectionnez le point de contrôle à modifier dans Liste des points de contrôle. Pour des détails, voir la rubrique « Liste des points de contrôle » dans cette documentation.

- Modifiez les composants X, Y et Z individuels du point.

- Cliquez sur le bouton OK.

La courbe est ensuite mise à jour pour refléter les modifications apportées.

Si vous modifiez les points de contrôle d'une courbe dépendante, celle-ci devient automatiquement indépendante car elle n'est plus associée à la série entrée.

#### Liste Points de contrôle

L'option Liste points de contrôle dans la boîte de dialogue Construction Courbe (Insérer | Élément | Construit | Courbe) est seulement visible quand une courbe est associée à la boîte de dialogue. Si une courbe existe et que vous voulez en modifier les points de contrôle, la Liste Points de contrôle affiche tous les points de contrôle de cette courbe.

### Détermination de la longueur entre deux points d'un scanning

Pour déterminer la longueur entre deux points d'un scanning, procédez comme suit :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de courbe (Insérer | Élément | Construit | Courbe).

- Sélectionnez un scanning déjà créé pour votre entrée.

- Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS insère une courbe construite dans la fenêtre de modification.

- Dans la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification), en mode commande, recherchez la dernière ligne du bloc de code de la courbe construite :
CONSTR/CURVE

- Appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que PC-DMIS mette en valeur l'ID pour le scanning sélectionné comme entrée.

- Changez l'ID d'entrée pour utiliser des points spécifiques à partir du scanning, en entrant SCN1.HITS[n..m], où SCN1 correspond à l'ID du scanning et n et m à une plage comprise entre deux points (ou palpages) du scanning. Par exemple, si vous voulez connaître la longueur entre les palpages 50 et 80 du scanning avec l'ID SCN12, entrez : SCN12.HITS[50..80].

- Créez une dimension d'emplacement et utilisez la courbe construite comme entrée. Utilisez la dimension pour signaler l'axe L (L pour longueur). Les dimensions d'emplacement affichent alors la longueur de la spline entre les deux palpages indiqués.

Si vous ignorez les étapes 4, 5 et 6, PC-DMIS indique la longueur totale du scanning (ou courbe).

## Construction d'un élément Cylindre

Boîte de dialogue Construction de cylindre

PC-DMIS propose plusieurs méthodes de construction de cylindres. Le tableau suivant répertorie les divers types de cylindres construits, ainsi que les entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins six. Dans le tableau suivant, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans n'importe quel ordre.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cylindre automatique | - | - | - | - | Voir « Construction automatique de cylindre ». |
| Cylindre Best Fit | CO | Au moins 6 entrées nécessaires. Voir les remarques ci-dessous. | - | - | Construit un cylindre Best Fit à l'aide des entrées données. |
| Cylindre Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 6 entrées nécessaires. (1 doit être un point) Voir les remarques ci-dessous. | - | - | Construit un cylindre Best Fit à l'aide des entrées données. |
| Cylindre de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit un cylindre au barycentre de l'élément entré. |
| Cylindre de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | Un élément entré projette le cylindre sur le plan de travail. |
| Cylindre inversé | VERSION | 1 | Cylindre, cône, droite, logement | - | Construit un cylindre avec un vecteur inversé. |
| Cylindre extrait | EXTRACTED_CYL | 1 | NDP ou maillage | - | Construit un cylindre extrait à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Vous pouvez construire des cylindres Best Fit et Best Fit avec recompensation à partir de deux cercles. Les cercles entrés doivent être du type Best Fit construit (BF)/Best Fit avec recompensation (BFRE) ou des cercles mesurés. Le nombre total de palpages effectués dans chaque cercle doit être d'au moins 3.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un cylindre :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode de cylindre construit. Les options disponibles sont :

  - Cylindre Best Fit, avec ou sans recompensation

  - Cylindre de dérivation

  - Cylindre de projection

  - Cylindre inversé

  - Cylindre automatique

  - Cylindre extrait

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments dans la liste Élément en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cylindre int/ext » dans cette documentation.

- Si vous avez sélectionné la méthode Best Fit ou Best Fit avec recompensation, dans la liste Type Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser. Pour des détails, voir la rubrique « Type Best Fit » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'un cylindre serait la suivante :

nom_élément=FEAT/CYLINDER,TOG1,TOG4,TOG5

THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam,longueur

ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam,longueur

CONSTR/TOG2,TOG3,......

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

AUTO est la méthode de construction par défaut. Cette option détermine la meilleure façon de construire un cylindre à l'aide des éléments d'entrée. Voir « Construction automatique d'un cylindre ».

Le texte suivant représente le format de base pour les cylindres.

TOG1 = POLR ou RECT

TOG2 = CYLINDER

TOG3 = BF / BFRE / CAST / PROJ / REV

TOG4 = ENTRÉE / SORTIE

TOG5 = LEAST_SQR / MAX_INSC / MIN_CIRCSC / MIN_SEP / FIXED_RAD (uniquement pour des cercles mesurés BF et BFRE)

longueur = Cette valeur est mesurée entre le premier cercle mesuré (trois premiers palpages) et le point le plus éloigné des trois premiers palpages.

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont identiques pour les cylindres construits. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type de cylindre à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 ou F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'un cylindre :

### Cylindre int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire le cylindre comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit le cylindre comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit le cylindre comme étant externe.

### Construction automatique d'un cylindre

La liste suivante indique le type de cylindre que PC-DMIS construit quand vous sélectionnez les entrées spécifiées et choisissez la méthode Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un élément incorrect, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Soyez conscient que certains motifs de points, comme deux lignes de trois points ou quatre points équidistants) permettent de construire ou de mesurer de plusieurs façons un cylindre. L'algorithme Best Fit de PC-DMIS peut alors construire ou mesurer le cylindre en utilisant une solution imprévue. Pour de meilleurs résultats, les cylindres mesurés ou construits doivent utiliser un motif de points éliminant les solutions non désirées.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cylindre int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 5 éléments minimum = | Cylindre Best Fit |
| 1 cylindre quelconque = | Cylindre inversé |
| 1 élément quelconque (sauf cylindre ou série) = | Cylindre de dérivation |
| 1 série quelconque = | Cylindre Best Fit |
| Plan + 1 élément quelconque = | Cylindre de projection |

### Construction d'un cylindre Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire un cylindre Best Fit à partir d'au moins six points. Les trois premiers points doivent se trouver sur une coupe approximativement planaire du cylindre perpendiculaire à sa ligne centrale. PC-DMIS calcule un cylindre moindres carrés dont PC-DMIS minimise la distance carrée moyenne depuis les points de données au cylindre.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Soyez conscient que certains motifs de points, comme deux lignes de trois points ou quatre points équidistants) permettent de construire ou de mesurer de plusieurs façons un cylindre. L'algorithme Best Fit de PC-DMIS peut alors construire ou mesurer le cylindre en utilisant une solution imprévue. Pour de meilleurs résultats, les cylindres mesurés ou construits doivent utiliser un motif de points éliminant les solutions non désirées.

Pour construire un cylindre Best Fit, avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Dans la liste Élément, sélectionnez vos éléments en choisissant au moins deux cercles appropriés ou six éléments de n'importe quel type.

  - Dans le cas d'au moins deux cercles, ils doivent être construits Best Fit (BF) / Best Fit Recompensate (BFRE), ou mesurés. Le nombre total de palpages effectués dans chaque cylindre doit être d'au moins 3.

  - Dans le cas d'au moins six éléments, ils peuvent être de tout type.

  - Toutefois, si vous avez sélectionné Recomp BF, au moins un élément doit être un point.

- Dans la liste Type Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser. Pour des détails, voir la rubrique « Type Best Fit » dans cette documentation.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La routine mathématique utilisée par PC-DMIS pour obtenir les points à partir des éléments d'entrée varie selon le type d'élément. Les éléments construits autres que les cercles appropriés décrits ci-dessus renvoient un seul point. Les cercles BF construits, les cercles BFRE construits ou les cercles mesurés décrits ci-dessus renvoient leurs points d'entrée.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CYLINDER,BF,élém_1,élém_2,élém_3,élém_4,élém_5,élém_6

(Utilise les points mesurés réels pour la construction.)

ou

CONSTR/CYLINDER,BFRE,élém_1,élém_2,élém_3,élém_4,élém_5,...

(Utilise le centre du palpeur pour la mesure.)

A - Cylindre best fit construit à partir de huit points.

Construction d'un cylindre à partir de six points ou plus

#### Type Best Fit

Cette liste devient disponible si vous sélectionnez les options Best Fit ou Recomp BF lorsque vous construisez le cylindre. Elle vous permet d'indiquer le type de construction Best Fit employé. Les types sont :

- MOINDRE CARRÉ

- SEP MIN

- INSC MAX

- CIRCSC MIN

- RAY_FIXE

Ces types de calcul sont déjà présentés dans la rubrique « Type Best Fit » pour un élément de cercle construit.

### Construction d'un cylindre de projection

Vous pouvez construire un cylindre à partir de n'importe quel élément et d'un plan. Le diamètre du cylindre projeté correspond à celui du premier élément entré (s'il est circulaire) ou à deux fois le diamètre du palpeur, s'il ne s'agit pas d'un élément circulaire. Vous devez entrer la longueur et le diamètre dans le cas de mesures limitées. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail actuel.

Pour construire un cylindre de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un ou deux éléments. Si vous en sélectionnez un, il peut être de n'importe quel type. Si vous en sélectionnez deux, le premier peut être de n'importe quel type. Le second doit être un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cylindre int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour cette option est :
CONSTR/CYLINDER,PROJ,élément_1,(élément_2)

### Construction d'un cylindre de dérivation

Vous pouvez construire un cylindre en changeant tout élément donné en un cylindre. PC-DMIS construit le cylindre au barycentre de l'élément d'entrée. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre utilisé est celui du palpeur. Pour certains éléments de tôle (tels que logements et encoches), la largeur fait office de diamètre. Pour les éléments sans diamètre (droites, points, etc.), une valeur quatre fois supérieure au diamètre du palpeur est utilisée.

Vous pouvez modifier la taille du cylindre (DEPENDENT ou INDEPENDENT). Lorsque le cylindre est exécuté, la longueur et le diamètre ne changent pas en fonction de l’élément entré mais restent indépendants de celui-ci, alors que la position et le vecteur restent dépendants de cet élément. Vous pouvez ainsi contrôler la taille du cylindre lorsque l’élément entré n’en possède pas vraiment une (un point, par exemple). La zone DEPENDENT/INDEPENDENT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

PC-DMIS utilise les nouveaux attributs pour tous les calculs (en cas de modification du diamètre, par exemple) au lieu des valeurs par défaut indiquées plus haut.

Pour construire un cylindre de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il peut être de tout type.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cylindre int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CYLINDER,CAST,élém_1, (DEPENDENT | INDEPENDENT)

### Modification de la direction d'un cylindre

Vous pouvez construire un cylindre à partir d'un vecteur inversé.

Pour construire un cylindre avec des vecteurs inverses, procédez comme suit :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'un cylindre.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cylindre int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CYLINDER,REV, élém_1

### Construction d'un cylindre extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un cylindre extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cylindre (Insérer | Élément | Construit | Cylindre) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de cylindre - option Cylindre extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cylindre extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire le cylindre.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Dans la section Angle, entrez les valeurs d'angle de vecteur correspondantes. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si le cylindre extrait est un type de cylindre interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez le diamètre et la longueur du cylindre dans les zones respectives. La valeur Diamètre définir le diamètre initial du cylindre, et la valeur Longueur la longueur (hauteur) de l'axe du cylindre. Le paramètre Longueur est uniquement valide comme valeur nominale. PC-DMIS n'effectue pas de mesure de longueur réelle.

- Entrez la valeur Profondeur. Ce paramètre détermine l'emplacement du point focal du laser par rapport au diamètre extérieur du cylindre (cylindres extérieurs) ou de l'axe central du cylindre (cylindres intérieurs). Ceci vous permet de contrôler comment les bandes laser tombent sur la surface du cylindre en indiquant à quelle distance le laser doit se trouver de cette surface. Avec une profondeur de 0 (zéro), cet élément est calculé à la hauteur du plan de surface, à l'aide de données se trouvant à la profondeur la plus basse possible par rapport au plan de surface. Avec une profondeur d'une autre valeur, le logiciel effectue le calcul à cette profondeur.

- Entrez la valeur Décalage du centre. Cette valeur identifie l'emplacement central où le laser commence à mesurer le cylindre. Si vous n'entrez pas de valeur Longueur de recherche, cette valeur définit où commence la mesure.

- Entrez la valeur Longueur de recherche. Cette valeur définit la distance depuis le décalage du centre que le laser mesure pour le cylindre. Par exemple, si votre valeur Décalage du centre est zéro et la valeur Longueur de la recherche est 20, le laser commence à mesurer +20 unités après la valeur Décalage du centre.

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone que PC-DMIS utilise pour le cylindre extrait. Le cylindre jaune est la surface. Le cylindre jaune est aussi la zone horizontale et le cylindre vert la zone verticale. Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

Exemple d'un cylindre extrait construit montrant les points candidats

- Les zones Angle de début et Angle de fin vous permettent de changer les angles de début et de fin par défaut de l'élément. Pour des détails sur ces zones, voir la rubrique « Angles de début et de fin » dans cette documentation.

- Vous pouvez utiliser la liste Direction pour indiquer la direction dans laquelle PC-DMIS prend les palpages. Pour des détails, voir « Liste de direction » dans cette documentation.

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal, Vertical Haut/Bas et Vertical. Ces valeurs définissent les dimensions pour la zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

Vous pouvez aussi placer des données dans une limite de décalage autour de tous les éléments CAO sur une surface à l'aide de l'option Décalage CAO. Cette opération est qualifiée de ségrégation CAO. Pour des détails, voir la section « Décalage CAO » dans la rubrique « Paramètres de coupe selon l'élément » de la documentation PC-DMIS Laser.

- Pour définir les décalages d'anneau, cochez la case Anneau et entrez les valeurs Décalage intérieur et Décalage extérieur. Cochez la case Axe contraint pour contraindre le cylindre au vecteur du plan l'entourant. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Anneau, voir la rubrique « Paramètres d'anneau » dans la documentation de PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

CYL1=FEAT/CYLINDER,CARTESIAN,IN

THEO/<40,30,0>,<0,0,-1>,30,-10

ACTL/<39.964,30.083,-0.017>,<0.2861179,-0.068509,-0.9557422>,33.876,-10

ANGLE VEC=<-1,0,0>

PROFONDEUR=15

DÉCALAGE CENTRE=2

SEARCH LENGTH=5

START ANG=0,END ANG=360

DIRECTION=CCW

THEO_THICKNESS,0

HORIZONTAL CLIPPING=5,VERTICAL CLIPPING=10

USE CAD SEGREGATION=ON,CAD OFFSET=2

RINGBAND=ON,INNER OFFSET=2,OUTER OFFSET=2

USE OUTLIER REMOVAL=OFF

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=OFF

CONSTR/CYLINDER,EXTRACTED,REF=COP1

## Construction d'un élément de Cône

Boîte de dialogue Construction de cône

PC-DMIS propose plusieurs méthodes de construction de cônes. Le tableau suivant répertorie les divers types de cônes construits, ainsi que les entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins six. Dans ce tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans n'importe quel ordre.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cône automatique | - | - | - | - | Voir « Construction automatique d'un cône ». |
| Cône Best Fit | CO | Au moins 6 entrées nécessaires. | - | - | Construit un cône Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Cône Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 6 entrées nécessaires. (L'une d'elles doit être un point.) | - | - | Construit un cône Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Cône de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit un cône au barycentre de l'élément entré. |
| Cône de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | À l'aide d'un élément entrée, il projette le cône sur le plan de travail. |
| Cône inversé | VERSION | 1 | Cône | - | Construit un cône avec un vecteur inversé pour l'axe. |
| Cône extrait | EXTRACTED_CONE | 1 | NDP ou maillage | - | Construit un cône extrait à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués du cône. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire un cône :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode de cône construit. Les options disponibles sont :

  - Cône automatique

  - Best Fit

  - Cône Best Fit avec recompensation

  - Cône de projection

  - Cône de dérivation

  - Cône inversé

  - Cône extrait

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments dans la liste Élément en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

nom_élément=FEAT/CONE,TOG1,TOG4,ANG
THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,ang
ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,ang
CONSTR/TOG2,TOG3,......

nom_élément=FEAT/CONE,TOG1,TOG4,LENG
THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,long,diam_1,diam_2
ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,long,diam_1,diam_2
CONSTR/TOG2,TOG3,......

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1 = POLR ou RECT

TOG2 = CONE

TOG3 = BF / BFRE / CAST / PROJ / REV

TOG4 = ENTRÉE / SORTIE

TOG5 = ANG / LENG

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour les cônes construits. Si l'élément est limité ou illimité, les valeurs théoriques et réelles qui s'affichent varient. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez basculer entre les différents types de cônes en positionnant le curseur sur TOG, puis en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez également utiliser le clavier pour passer d'une zone à l'autre. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

La méthode Auto est celle par défaut pour les cônes construits. Cette option détermine la meilleure façon de construire un cône à l'aide des éléments entrés. Voir « Construction automatique d'un cône ».

Les paragraphes suivants décrivent les options disponibles pour la construction d'un cône :

### Cône int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire le cône comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit le cône comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit le cône comme étant externe.

### Construction automatique d'un cône

Le tableau « Liste d'éléments d'entrée » montre le type de cône que vous construisez quand vous sélectionnez les entrées indiquées et choisissez la méthode Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un ou des éléments incorrects, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 6 éléments minimum | Cône Best Fit |
| 1 cône quelconque | Cône inversé |
| 1 élément quelconque (sauf cône ou série) | Cône de dérivation |
| 1 série quelconque | Cône Best Fit |
| Plan + 1 élément quelconque | Cône de projection |

### Construction d'un cône Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire un cône Best Fit à partir d'au moins six éléments. Les trois premiers doivent se trouver sur une coupe plus ou moins plane du cône perpendiculaire à sa ligne centrale. Le reste des points doit se trouver au-dessus ou en dessous du plan défini par les trois premiers points, et non de part et d'autre du plan. Cette méthode de mesure donne les meilleurs résultats. PC-DMIS calcule un cône moindres carrés dont PC-DMIS minimise la distance carrée moyenne depuis les points de données au cône.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire un cône Best Fit, avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Recomp BF.

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins six éléments.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Pour un cône construit Best Fit, la ligne de commande de la fenêtre de modification serait :

CONSTR/CONE,BF,élém_1,élém_2,élém_3,élém_4,élém_5,élém_6

PC-DMIS utilise les points mesurés réels pour la construction.

Pour un cône construit Best Fit avec recompensation, la ligne de commande de la fenêtre de modification serait :

CONSTR/CONE,BFRE,élém_1,élém_2,élém_3,élém_4,élém_5,élém_6

PC-DMIS utilise le centre du palpeur pour la mesure.

A - Cône Best Fit construit à partir de neuf points

Construction d'un cône à partir de six points ou plus

### Construction d'un cône de projection

Vous pouvez construire un cône par projection d'un élément quelconque sur un plan. Si l'élément de projection entré n'est pas un cône, PC-DMIS utilise les valeurs par défaut de l'angle inclus et deux longueurs d'axe. La première longueur correspond à la distance entre le sommet et le premier cercle. La seconde longueur correspond à la distance entre les deux cercles. Dans le cas d'un seul élément entré, la projection se fait vers le plan de travail actuel.

Pour construire un cône de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un ou deux éléments. Si vous n'en sélectionnez qu'un, il peut être de n'importe quel type. Si vous en sélectionnez deux, le premier peut être quelconque, le second doit être un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CONE,PROJ,élém_1,(élém_2)

### Construction d'un cône de dérivation

Vous pouvez construire un cône en transformant n'importe quel élément donné en un cône. PC-DMIS construit le cône au barycentre de l'élément d'entrée. Si l'élément entré n'est pas un cône, PC-DMIS utilise une valeur par défaut pour l'angle inclus. Si l'élément entré n'est pas une ligne (droite, cylindre ou logement), PC-DMIS utilise une longueur par défaut comme longueur d'axe.

Vous pouvez modifier la taille du cône ce qui le passe de DÉPENDANT à INDÉPENDANT. Dans ce cas, lorsque le cône est exécuté, la taille ne change pas en fonction de l'élément d'entrée, alors que la position et le vecteur dépendent de cet élément. Vous pouvez ainsi contrôler la taille du cône lorsque l'élément entré n'en possède pas vraiment une (un point, par exemple). La zone DÉPENDANT/INDÉPENDANT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

PC-DMIS utilise les nouveaux attributs pour tous les calculs (en cas de modification du demi-angle, par exemple) au lieu des valeurs par défaut indiquées plus haut.

Pour construire un cône de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CONE,CAST,élém_1, (DEPENDENT | INDEPENDENT)

### Modification de la direction d'un cône

Vous pouvez construire un cône à partir d'un vecteur inversé.

Pour construire un cône inversé :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'un cône.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Cône int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/CONE,REV,élém_1

### Construction d'un cône extrait

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire un cône extrait d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de cône (Insérer | Élément | Construit | Cône) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de cône - option Cône extrait

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Cône extrait.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire le cône.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Dans la section Angle, entrez les valeurs d'angle de vecteur correspondantes. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si le cône extrait est un type de cône interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez le diamètre et la longueur du cône dans les zones respectives. La valeur Diamètre définir le diamètre initial du cône, et la valeur Longueur la longueur (hauteur) de l'axe du cône. Le paramètre Longueur est uniquement valide comme valeur nominale. PC-DMIS n'effectue pas de mesure de longueur réelle.

- Entrez la valeur Angle. Il s'agit de l'angle inclus du cône.

- Entrez la valeur Profondeur. Ce paramètre contrôle l'emplacement du point focal du laser par rapport au diamètre extérieur du cône (cônes extérieurs) ou de l'axe central du cône (cônes intérieurs). Ceci vous permet de contrôler comment les bandes laser tombent sur la surface du cône en indiquant à quelle distance le laser doit se trouver de cette surface. Avec une profondeur de 0 (zéro), cet élément est calculé à la hauteur du plan de surface, à l'aide de données se trouvant à la profondeur la plus basse possible par rapport au plan de surface. Avec une profondeur d'une autre valeur, le logiciel effectue le calcul à cette profondeur.

- Entrez la valeur Décalage du centre. Cette valeur identifie l'emplacement central où le laser commence à mesurer le cône. Si vous n'entrez pas de valeur Longueur de recherche, cette valeur définit où commence la mesure.

- Entrez la valeur Longueur de recherche. Cette valeur définit la distance depuis le décalage du centre que le laser mesure pour le cône. Par exemple, si votre valeur Décalage du centre est zéro et la valeur Longueur de la recherche est 20, le laser commence à mesurer +20 unités après la valeur Décalage du centre.

PC-DMIS trace la zone d'extraction et la centre autour du point d'emplacement XYZ. Cette zone détermine la zone cylindrique que PC-DMIS utilise pour le cône extrait. Le cylindre jaune est la surface. Le cylindre jaune est aussi la zone horizontale et le cylindre vert la zone verticale. Les points orange sont les points candidats que l'extraction prend en compte.

Exemple d'un cône extrait montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez les valeurs Horizontal, Vertical Haut/Bas et Vertical. Ces valeurs définissent les dimensions pour la zone d'extraction verte. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

Vous pouvez aussi placer des données dans une limite de décalage autour de tous les éléments CAO sur une surface à l'aide de l'option Décalage CAO. Cette opération est qualifiée de ségrégation CAO. Pour des détails, voir la section « Décalage CAO » dans la rubrique « Paramètres de coupe selon l'élément » de la documentation PC-DMIS Laser.

- Pour définir les décalages d'anneau, cochez la case Anneau et entrez les valeurs Décalage intérieur et Décalage extérieur. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Anneau, voir la rubrique « Paramètres d'anneau » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

CON1=FEAT/CONE,CARTESIAN,OUT

THEO/<69,90,13.995>,<0,0,-1>,30,13.995,8

ACTL/<68.873,89.926,13.994>,<0.0061449,0.0001119,-0.9999811>,30.367,13.995,7.893

DEPTH=0

DÉCALAGE CENTRE=6.998

SEARCH LENGTH=11.995

THEO_THICKNESS,0

USE CAD SEGREGATION=ON,CAD OFFSET=1

HORIZONTAL CLIPPING=3,VERTICAL CLIPPING=1

RINGBAND=OFF

USE OUTLIER REMOVAL=OFF

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=OFF

CONSTR/CONE,EXTRACTED,REF=COP1

### Variations

Le premier exemple montre le format illimité pour une commande de cône construit dans la fenêtre de modification, avec TOG5 passé à ANG.

feature_name=FEAT/CONE,TOG1,TOG4,ANG THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,ang

ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,ang CONSTR/TOG2,TOG3,......

Cet exemple montre le format de cône limité pour une commande de cône construit dans la fenêtre de modification, avec TOG5 passé à LENG.

- Diam_1 est le diamètre de la hauteur des trois premiers palpages.

- Diam_2 est le diamètre du point le plus loin du premier diamètre.

- La longueur correspond à la distance entre les deux diamètres.

feature_name=FEAT/CONE,TOG1,TOG4,LENG THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,length,diam_1,diam_2

ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,length,diam_1,diam_2 CONSTR/TOG2,TOG3,......

## Construction d'un élément Sphère

Boîte de dialogue Construction de sphère

Il existe plusieurs manières de construire une sphère à l'aide de PC-DMIS. Le tableau suivant répertorie les divers types de sphères construites, ainsi que les entrées appropriées. Certains éléments ne requièrent aucune entrée, alors que d'autres en requièrent au moins cinq. Dans ce tableau, le terme « Tout » indique que la construction peut adopter tout type d'élément comme entrée pour la construction. PC-DMIS vous permet de sélectionner les éléments dans l'ordre de votre choix.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre d'éléments d'entrée requis | Élément primaire | Élément secondaire | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sphère CND | - | - | - | - | Voir « Construction d'une sphère automatique ». |
| Sphère Best Fit | CO | Au moins 5 entrées nécessaires. | - | - | Construit une sphère Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Sphère Best Fit avec recompensation | CORE | Au moins 5 entrées nécessaires. (L'une d'elles doit être un point.) | - | - | Construit une sphère Best Fit à l'aide des entrées données. Voir la remarque ci-dessous pour les valeurs recommandées. |
| Sphère de dérivation | MOULÉE | 1 | Tout | - | Construit une sphère au barycentre de l'élément entré. |
| Sphère de projection | PROJ | 1 ou 2 | Tout | Plan | Un élément entré projette la sphère sur le plan de travail. |
| Sphère inversée | VERSION | 1 | Sphère | - | Construit une sphère avec un vecteur inversé. |
| Sphère extraite | EXTRACTED_SPHERE | 1 | NDP ou maillage | - | Construit une sphère extraite à partir de l'objet de NDP ou de maillage au diamètre ou à la hauteur indiqués. |

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une sphère :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez la méthode de sphère construite. Les options disponibles sont :

  - Sphère CND

  - Best Fit

  - Sphère Best Fit avec recompensation

  - Sphère de projection

  - Sphère de dérivation

  - Sphère inversée

  - Sphère extraite

Si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou BF Recomp (Best Fit Recomp) pour cet élément, PC-DMIS vous permet de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour créer la construction à partir des palpages individuels d'éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

Pour créer des éléments construits à partir de palpages individuels d'éléments entrés, procédez comme suit :

  - Dans la liste d'éléments, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer l'élément construit.

Exemple montrant un élément sélectionné avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

  - Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants du ou des éléments sélectionnés.

Les éléments composant l'élément sélectionné sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

  - Cliquez sur le bouton Créer pour créer l'élément construit à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Élément construit créé à partir des éléments sélectionnés dans la liste d'éléments

- Utilisez le tableau ci-dessus pour sélectionner les éléments dans la liste Élément en fonction de la méthode choisie.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Si vous avez sélectionné la méthode Best Fit ou Best Fit avec recompensation, dans la liste Type Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser. Pour des détails, voir la rubrique « Type Best Fit » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification pour la construction d'une sphère serait la suivante :

nom_élément=FEAT/SPHERE,TOG1,TOG4

THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,diam

CONSTR/TOG2,TOG3

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

TOG1= POLR ou RECT

TOG2 = SPHÈRE

TOG3 = BF / BFRE / CAST / PROJ / REV

TOG4 = ENTRÉE / SORTIE

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour les sphères construites. La quatrième ligne est légèrement différente selon le type d'élément construit. Vous pouvez passer d'un type de sphère à un autre en plaçant le curseur sur TOG3 et en appuyant sur F7 ou F8. (Voir « Fonctions du clavier en mode commande » au chapitre « Utilisation de la fenêtre de modification ».)

Lorsqu'au moins deux éléments sont impliqués, PC-DMIS détermine automatiquement l'ordre requis des éléments entrés. Ceci permet d'améliorer la précision de la mesure.

Auto est la méthode de construction par défaut. Cette option détermine la meilleure façon de construire une sphère à l'aide d'élément(s) entré(s). Voir « Construction d'une sphère automatique ».

Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'une sphère.

### Sphère int / ext

Les options Int et Ext indiquent à PC-DMIS qu'il doit construire la sphère comme interne ou externe.

- Si vous sélectionnez Int, PC-DMIS construit la sphère comme étant interne.

- Si vous sélectionnez Ext, PC-DMIS construit la sphère comme étant externe.

### Construction automatique d'une sphère

Le tableau « Liste d'éléments d'entrée » indique le type de sphère que PC-DMIS construit une fois que vous avez sélectionné les entrées spécifiées et choisi l'option Auto. L'ordre de sélection des éléments n'est pas important. Si vous sélectionnez un élément incorrect, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne construit pas automatiquement le type d'élément indiqué.

Pour permettre à PC-DMIS de déterminer automatiquement la meilleure méthode de construction :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Auto.

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments souhaités dans le tableau « Liste d'éléments d'entrée » ci-dessous.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Liste d'éléments d'entrée

| Élément(s) entré(s) | Constructions |
| --- | --- |
| 4 éléments minimum | Sphère Best Fit |
| 1 sphère quelconque | Sphère inversée |
| 1 élément quelconque (sauf sphère ou série) | Sphère de dérivation |
| 1 série quelconque | Sphère Best Fit |
| Plan + 1 élément quelconque | Sphère de projection |

### Construction d'une sphère Best Fit, avec ou sans recompensation

Vous pouvez construire une sphère « Best Fit » à partir d'au moins cinq éléments. PC-DMIS calcule une sphère moindres carrés dont PC-DMIS minimise la distance carrée moyenne depuis les points de données à la sphère.

Pour des constructions Best Fit (BF) ou Best Fit Recompensate (BFRE), quand vous utilisez un type d'élément pour vos éléments d'entrée, les types BF et BFRE sont en général utilisés pour des points ou des ensembles de points (un scanning de points, un ensemble d'éléments avec des points ou une expression résolvant un regroupement de points).

Pour des détails sur l'utilisation des méthodes Best Fit et Best Fit Recompensate pour construire des éléments, voir la rubrique « Constructions Best Fit (BF) et Best Fit Recompensate (BFRE) » dans la documentation de PC-DMIS Core.

Pour construire une sphère Best Fit, avec ou sans recompensation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Best Fit ou Best Fit avec recompensation (Best Fit et Recomp BF).

- Dans la liste Élément, sélectionnez au moins cinq éléments.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Dans la liste Type Best Fit, sélectionnez le type d'algorithme Best Fit à utiliser. Pour des détails, voir la rubrique « Type Best Fit (pour sphère) » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

Pour une sphère construite Best Fit, la ligne de commande de la fenêtre de modification serait :

CONSTR/SPHERE,BF,élém_1,élém_2,élém_3,élém_4,élém_5...

PC-DMIS utilise les points mesurés réels pour la construction.

Pour une sphère construite Best Fit avec recompensation, la ligne de commande de la fenêtre de modification serait :

CONSTR/SPHERE,BFRE,élémt_1,élémt_2,élémt_3,élémt_4,élémt_5...

PC-DMIS utilise le centre du palpeur pour la mesure.

A - Sphère best fit construite à partir de cinq points.

Construction d'une sphère à partir d'au moins cinq points

#### Type Best Fit (pour une sphère)

Une liste des types Best Fit devient disponible si vous sélectionnez la méthode Best Fit ou Recomp BF lors de la construction d'une sphère.

Les types Best Fit disponibles pour une sphère construite sont :

- MOINDRE CARRÉ

- SEP MIN

- INSC MAX

- CIRCSC MIN

- RAY_FIXE

- MIN_BOUND_SPH

Ces types sont exposés ci-dessous :

LEAST_SQR
Moindres carrés - Ce type de calcul offre une méthode d'adéquation dans laquelle la distance radiale carrée moyenne des points de données à la sphère est minimisée. La racine carrée de cette valeur correspond à la distance RMS (racine carrée moyenne ). Sachant que la distance RMS se base sur une moyenne, certains points peuvent être au-delà par rapport à la sphère calculée.

MIN_SEP
Séparation minimum - Ce type de calcul génère une sphère à mi-chemin entre deux sphères concentriques contenant les points de données, la différence de rayons étant la plus faible possible. La valeur Min./Max. utilisée par le calcul MIN_SEP réduit l'erreur maximum, ou déviation, des données d'entrée à la sphère. L'erreur Min./Max. correspond à la moitié de la séparation minimum. Aucun point de données d'entrée (ou d'éléments d'entrée) ne se trouve au-delà de l'erreur Min/Max de la sphère Min/Max. Ce calcul détermine si toutes les données d'entrée (ou éléments d'entrée) figurent dans les tolérances indiquées. Ce calcul détermine si toutes les données d'entrée (ou éléments d'entrée) figurent dans les tolérances indiquées.

MAX_INSC
Inscrit maximum – Ce type de calcul génère une sphère vide avec le plus grand diamètre possible se trouvant dans les données. PC-DMIS calcule d'abord une sphère Circonscrit minimum et requiert que le centre de la sphère Inscrit maximum y figure. Cette option peut être utilisée pour un élément de sphérique interne qui exige une sphère externe correspondant. Par exemple, si les données d'entrée représentent une sphère interne, ce calcul renvoie alors une sphère avec le diamètre de la plus grande sphère externe tenant dans la sphère interne. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 90 degrés.

MIN_CIRCSC
Circonscrit minimum - Ce type de calcul génère une sphère avec le diamètre le plus petit possible renfermant les données d'entrée (ou éléments d'entrée). Cette option peut être utilisée lors de la mesure d'une sphère externe tenant dans un élément sphérique interne correspondant. L'élément obtenu serait alors la plus petite sphère interne dans laquelle la sphère externe tiendrait. N'utilisez pas ce type de calcul pour des arcs de moins de 180 degrés.

FIXED_RAD
Rayon fixe - Ce type de calcul crée une sphère d'un diamètre donné, placé de façon à ce que la distance radiale maximum des points de données à la sphère soit minimisée. Il s'apparente à la valeur Max./Min. employée dans le calcul MIN_SEP, sauf que le rayon reste inchangé sachant que le diamètre est connu à l'avance. Seule la position de la sphère peut varier.

MIN_BOUND_SPH
Sphère limite minimum - Calcule la plus petite sphère contenant des points entrés. Il s'agit du type mathématique requis pour le test de conformité ISO 10360 – XX. Les éléments entrés doivent être des sphères, pas des points.

Pour les dimensions de forme existantes (Circularité, Cylindricité, Planéité et Rectitude), ainsi que la droite RN de la dimension Emplacement, PC-DMIS utilise la solution d'élément pour effectuer le calcul. Il s'agit par défaut de Moindres carrés. Cependant, vous pouvez choisir de résoudre l'élément à l'aide des algorithmes de séparation minimum, d'inscrit maximum, de circonscrit minimum ou de régression de rayon fixe.

Par ailleurs, PC-DMIS calcule les commandes de forme de tolérance géométrique à l'aide de l'algorithme Chebyshev (Min/Max) comme requis par la norme Y14.5. En raison du changement dans le calcul, PC-DMIS calcule généralement les commandes de dimension de forme de tolérance géométrique à une valeur légèrement inférieure que leurs homologues existants.

### Construction d'une sphère de projection

Vous pouvez construire une sphère par projection de tout élément dans le plan de travail actuel. PC-DMIS projette le point à l'intersection du plan et du point. Si un seul point est entré, sa projection se fait vers le plan de travail. Vous devez entrer le diamètre désiré lorsque vous projetez un élément sur le plan de travail, faute de quoi PC-DMIS utilise le diamètre du palpeur.

Pour construire une sphère de projection :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Projection.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un ou deux éléments. Le premier élément peut être de tout type. Le second doit être un plan.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/SPHERE,PROJ,élém_1,(élém_2)

### Construction d'une sphère de dérivation

Vous pouvez construire une sphère en transformant n'importe quel élément donné en une sphère. PC-DMIS construit le cercle au barycentre de l'élément d'entrée. Si vous utilisez un point de tôle, le diamètre utilisé est celui du palpeur. Pour certains éléments de tôle (tels que logements et encoches), la largeur fait office de diamètre. Pour les éléments sans diamètre (droites, points, etc.), une valeur quatre fois supérieure au diamètre du palpeur est utilisée.

Vous pouvez modifier le diamètre de la sphère (DÉPENDANT ou INDÉPENDANT). Lorsque la sphère est exécutée, le diamètre ne change pas en fonction de l'élément entré mais est indépendant de celui-ci, contrairement à la position et au vecteur. Vous pouvez ainsi contrôler le diamètre lorsque l'élément entré n'en possède pas vraiment un (un point, par exemple). La zone DÉPENDANT/INDÉPENDANT est une zone à bascule que vous pouvez changer.

PC-DMIS utilise cette valeur de diamètre pour tous les calculs à la place de la valeur de diamètre par défaut décrite ci-dessus.

Pour construire une sphère de dérivation :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Dérivation.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément quelconque.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/SPHERE,CAST,élém_1, (Dependent | Independent)

### Modification de la direction d'une sphère

Vous pouvez construire une sphère à partir d'un vecteur inversé.

Pour construire une sphère inversée :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère).

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Inverser.

- Dans la liste Élément, sélectionnez un élément. Il doit s'agir d'une sphère.

- Sélectionnez l'option Int ou Ext. Pour des détails, voir la rubrique « Sphère int/ext » dans cette documentation.

- Pour changer les valeurs théoriques des éléments, cochez la case Valeurs théoriques des éléments et saisissez ces valeurs. Pour des détails, voir la rubrique « Indication des valeurs théoriques des éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/SPHERE,REV,élém_1

### Construction d'une sphère extraite

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Vous pouvez construire une sphère extraite d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de sphère (Insérer | Élément | Construit | Sphère) ou la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits).

Boîte de dialogue Construction de sphère - option Sphère extraite

- Dans la liste Méthode, sélectionnez l'option Sphère extraite.

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage dont vous voulez extraire la sphère.

- Cliquez sur les données ou le modèle CAO pour définir la valeur nominale ou, dans la section Point de la zone Propriétés éléments, entrez l'emplacement nominal dans les zones X, Y et Z.

- Dans la section Surface de la zone Propriétés éléments, définissez le vecteur de surface dans les zones I, J et K. Dans la section Angle, entrez les valeurs d'angle de vecteur correspondantes. Vous pouvez utiliser la liste Type d'épaisseur de matériel et la zone T en dessous pour saisir une valeur d'épaisseur de matériel. Pour des détails, voir la rubrique « Utiliser l'épaisseur » dans cette documentation.

Vous pouvez utiliser ces contrôles pour exécuter les fonctions associées :

Inverser les vecteurs

Polaire/Cartésien

Pour des détails sur ces contrôles, voir la rubrique appropriée dans la section « Zone de propriétés d'éléments » au chapitre « Création d'éléments automatiques » de la documentation PC-DMIS Core.

- Sélectionnez si la sphère extraite est un type de sphère interne ou externe dans la liste Int/Ext.

- Entrez le diamètre de la sphère dans la zone Diamètre.

Exemple de sphère extraite construite montrant les points candidats

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, définissez la valeur Horizontal. Les dimensions sont ainsi définies pour la région de zone d'extraction. Prenez en compte la variabilité de la pièce lorsque vous déterminez la zone d'extraction.

Vous pouvez aussi placer des données dans une limite de décalage autour de tous les éléments CAO sur une surface à l'aide de l'option Décalage CAO. Cette opération est qualifiée de ségrégation CAO. Pour des détails, voir la section « Décalage CAO » dans la rubrique « Paramètres de coupe selon l'élément » de la documentation PC-DMIS Laser.

- Si vous voulez filtrer des points de déviations, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer déviations et définissez Multiple écart type pour identifier les points que PC-DMIS exclut comme déviations.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

SPH1       =FEAT/SPHERE,CARTESIAN,OUTER

THEO/<168.5,45.66,0>,<0.0021447,0.0058276,0.9999807>,12.7

ACTL/<168.586,45.406,0.05>,<0.0021447,0.0058276,0.9999807>,12.781

THEO_THICKNESS,0

USE CAD SEGREGATION=ON,CAD OFFSET=1

HORIZONTAL CLIPPING=3

USE OUTLIER REMOVAL=OFF

REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=OFF

CONSTR/SPHERE,EXTRACTED,REF=COP1

## Construction d'une surface

Boîte de dialogue Construction de surface - méthode Surface de scanning

Boîte de dialogue Construction de surface - méthode Surface extraite

Il existe deux types de surfaces construites disponibles dans PC-DMIS : Surface de scanning et Surface extraite.

Vous utilisez en général la surface de scanning pour une ingénierie inverse, et elle peut être dépendante ou indépendante.

Utilisez la surface extraite pour signaler des dimensions de profil de surface ; elle est toujours dépendante.

Le tableau suivant affiche les deux surfaces, ainsi que les entrées appropriées. La seule entrée acceptée par la surface de scanning est un scanning de raccord. Le scanning doit contenir au moins deux lignes de quatre points chaque. Les seules entrées acceptées par une surface extraite sont un objet NDP ou Maillage.

| Type d'élément construit | Symbole de la fenêtre de modification | Nombre de séries d'entrées | Série d'entrées | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface de scanning | DEPENDENT | 1 | Scanning de raccord contenant au moins 2 droites de 4 points chaque | La surface est mise à jour lorsque l'élément entré est modifié. |
|  | INDEPENDENT | 1 | Scanning de raccord contenant au moins 2 droites de 4 points chaque | Ceci utilise l'élément entré pour la construction seulement. |
| Surface extraite | CONSTR/SURFACE,EXTRACTED | 1 | Objet NDP ou Maillage | Construit une surface extraite à partir de l'objet NDP ou Maillage. |

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une surface :

- Sélectionnez l'option de menu Insérer | Élément | Construit | Surface pour ouvrir la boîte de dialogue Construction de surface.

- Sélectionnez le type de surface construite (Surface de scanning ou Surface extraite) dans la liste Méthode.

- Sélectionnez l'élément approprié dans la liste Élément :

  - Pour la méthode Surface de scanning, sélectionnez le scanning de raccord.

  - Pour la méthode Surface extraite, sélectionnez le nuage de points ou le maillage.

- Sélectionnez les diverses options de construction. Pour des détails sur les options disponibles, voir les rubriques suivantes dans cette section de la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour une surface construite avec la méthode Surface de scanning serait :

feature_name=FEAT/SURFACE,TOG1,CONTROL POINTS U,

CONTROL POINTS V, NUM POINTS FIT,TOG2

THINNING PARAMETER U, THINNING PARAMETER V

CONSTR/SURFACE, INPUT TYPE, INPUT ID

Le rapport de modification en cours s'affiche en LETTRES MAJUSCULES.

DÉPENDANT est le type de construction par défaut pour la méthode Surface de scanning. Vous pouvez utiliser le paramètre TOG1 pour basculer entre Dépendant et Indépendant.

TOG1 = Dépendant ou Indépendant.

TOG2 = Tolérance ou Proportion

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour une surface construite avec la méthode Surface extraite serait :

SRF1=FEAT/SURFACE,THEO_THICKNESS=0,MAX DISTANCE=2

CAD OFFSET=2,REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=ON,75

NOISE REDUCTION=ON,20,DISTANCE=ON,2

CONSTR/SURFACE,EXTRACTED,REF=COP1,SIZE=0

À noter qu'il n'existe pas de bascule Dépendant ou Indépendant pour une surface extraite. En effet, la surface extraite est toujours dépendante, à savoir toujours associée à l'objet NDP ou Maillage que vous utilisez pour la créer, et elle est mise à jour si vous modifiez l'entrée.

Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour la construction d'une surface :

### Construction d'une surface dépendante/indépendante

Toutes les surfaces de scanning construites sont au départ des surfaces dépendantes et doivent être créées à partir d'une seule entrée, un scanning par raccord. Le scanning de raccord doit contenir au moins deux lignes de quatre points chaque. PC-DMIS utilise des tolérances d'amincissement pour contrôler l'étroitesse d'ajustement de la surface.

- Petites tolérances : si les tolérances d'amincissement sont faibles, l'algorithme essaie de faire passer la surface par tous les points du scanning.

- Grandes tolérances : si les tolérances d'amincissement sont grandes, la surface s'apparente davantage à une approximation du scanning. La meilleure façon de le vérifier est de construire une surface, puis de changer les tolérances d'amincissement afin d'observer les changements de forme de la surface.

Plus la tolérance d'amincissement est faible, plus le temps nécessaire pour créer la surface est important. Sachez que les tolérances faibles (0,01 à 0,05) peuvent requérir un temps considérable (une heure) pour créer la surface si le scanning entré est important ou irrégulier. Les tolérances d'amincissement valides vont de 0,01 à 5,0, celle par défaut étant de 0,5.

Vous pouvez contrôler l'apparence de la surface à l'aide de ses valeurs de densité de grille. La surface s'affiche sous la forme d'une trame NxM de polylignes, la valeur par défaut étant une trame de 5x5 et la plus basse étant une trame de 2x2. Pour rendre indépendante une surface dépendante de manière à la dissocier du scanning entré, changez la valeur de la zone DÉPENDANT dans la fenêtre de modification.

La forme de la surface ne peut pas être modifiée.

Pour construire une surface dépendante ou indépendante :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de la surface en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Surface.

- Sélectionnez l'option Surface de scanning dans la liste Méthode.

- Définissez la valeur de la zone Tol. amincissement U :

- Définissez la valeur de la zone Tol. amincissement V :. Une valeur de tolérance est ainsi appliquée à l'axe V.

- Définissez les valeurs de densité de grille de surface.

- Sélectionnez les options de construction souhaitées. Elles incluent :

  - Optimiser la surface

  - Appliquer fact tension

  - Créer des coins

  - Lisser donn incorrect

- Sélectionnez une série d'éléments de scanning de raccord contenant au moins 2 lignes de 4 points chaque.

- Cliquez sur le bouton Créer.

#### Paramètres d'amincissement (tolérance d'amincissement ou proportion d'amincissement)

Vous pouvez utiliser l'un des deux types de paramètres d'amincissement, à savoir Tolérance d'amincissement ou Proportion d'amincissement. La case à cocher Utiliser tolérance dans les boîtes de dialogueConstruction de la surface et Construction de la courbe (Insérer | Élément | Construit | Surface et Insérer | Élément | Construit | Courbe, respectivement) vous permet de passer de tolérance à proportion :

- La Tolérance d'amincissement contrôle l'exactitude de la courbe ou de la surface. La plage de tolérances d'amincissement va de 0,0 à 0,5, la valeur par défaut étant 0,01. Plus cette tolérance est faible, plus la courbe passe près des barycentres des éléments inclus dans la série entrée. Si la tolérance d'amincissement est de 0,0, la courbe ou la surface passent par tous les barycentres. Une tolérance d'amincissement supérieure donne une courbe ou une surface avec moins de fluctuations (ce qui implique alors qu'elle ne passe pas près des éléments de la série entrée). Pour ce faire, construisez une courbe ou une surface et changez la tolérance d'entrée, puis observez comme sa forme change.

- La Proportion d'amincissement peut aussi servir à contrôler la qualité de l'ensemble. Les proportions valides sont comprises entre 0,0 et 1,0, la valeur par défaut étant 0,33. La proportion d'amincissement détermine le nombre de degrés disponibles pour adapter la courbe ou la surface aux barycentres. À l'extrême inférieur de 0, l'algorithme tente d'adapter une droite ou un plan aux barycentres. Avec la valeur 1, il calcule un passage par tous les barycentres.

Pour rendre DÉPENDANTE une courbe INDÉPENDANTE (de manière à la dissocier de la série entrée) :

- Ouvrez la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification).

- Sélectionnez l'élément de courbe que vous avez construit.

- Naviguez jusqu'à la zone DÉPENDANT de cet élément.

- Appuyez sur F7. La valeur passe de DÉPENDANT à INDÉPENDANT.

Vous pouvez changer la forme de la courbe en modifiant ses points de contrôle.

#### Paramètre d'amincissement U

Cette zone dans la boîte de dialogue Construction de la surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) vous permet de définir une valeur de paramètre d'amincissement s'appliquant à l'axe U de la surface.

#### Paramètre d'amincissement V

Cette zone dans la boîte de dialogue Construction de la surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) vous permet de définir une valeur de paramètre d'amincissement s'appliquant à l'axe V de la surface.

#### Densité grille surface

Cette zone dans la boîte de dialogue Construction de la surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) vous permet de définir la densité d'un scanning de surface. Plus cette valeur est élevée, plus les splines sont nombreuses.

#### Optimiser la surface

Les points de contrôle sont les points marquant le début et la fin des splines d'une grille de surface.

Cette case à cocher dans la boîte de dialogue Construction surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) tente d'optimiser les nœuds et points de contrôle des splines initiales à partir desquels la surface est construite.

Exemple montrant la grille de surface avec des points de contrôle (A), des nœuds (B) et des splines (C)

#### Appliquer fact tension

Les surfaces que vous créez à l'aide de la case à cocher Appliquer un facteur de tension, dans la boîte de dialogue Construction de surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) ont tendance à être plus tendues (resserrées) et plus courtes, mais peuvent correspondre un peu moins aux données.

#### Créer des coins

Cette case à cocher dans la boîte de dialogue Surface construite (Insérer | Élément | Construit | Surface) permet l'ajout de coins à la surface dans des zones où les données semblent faire une modification abrupte de direction.

#### Lisser données incorrectes

Cette case à cocher dans la boîte de dialogue Construction de la surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) essaie de rejeter les données incorrectes. Les données incorrectes sont celles qui présentent un brusque changement de direction. Cette option peut être considérée comme l'opposée de l'option Créer des coins ci-dessus.

### Construction d'une surface extraite

Pur des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un maillage, voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un maillage » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Pour des détails sur l'extraction d'éléments automatiques depuis un nuage de points (NDP), voir la rubrique « Extraction d'éléments automatiques d'un nuage de points » dans la documentation PC-DMIS Laser.

Une surface extraite construite est une collection de points séparés liée à une surface sur le modèle CAO. Elle ne crée pas une surface CAO : elle est uniquement conçue à des fins de cotation.

Vous pouvez construire une surface extraite d'un maillage ou d'un nuage de points (NDP) scanné.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre routine de mesure a une commande de nuage de point (NDP) ou de maillage.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de surface (Insérer | Élément | Construit | Surface) ou, dans la barre d'outils Élément construit (Afficher | Barres d'outils | Éléments construits), sélectionnez l'option Surface extraite dans la liste Méthode.

Boîte de dialogue Construction de surface pour la méthode Surface extraite

- Dans la zone Référence, sélectionnez le NDP ou le maillage que vous voulez utiliser pour extraire la surface.

- Dans la zone Contrôles CAO, cochez la case Sélectionner afin de sélectionner la ou les surfaces CAO dans la fenêtre d'affichage graphique que vous voulez utiliser pour extraire la surface construite.

- Vous pouvez placer des données à l'intérieur d'une limite de décalage autour de tous les éléments CAO sur la ou les surfaces sélectionnées avec l'option Décalage CAO dans la zone Contrôles CAO. Cette opération est qualifiée de ségrégation CAO. Pour des détails, voir la section « Décalage CAO » dans la rubrique « Paramètres de coupe selon l'élément » de la documentation PC-DMIS Laser.

- Vous pouvez assembler des surfaces à l'aide de l'option Assembler les surfaces. Si vous sélectionnez plusieurs surfaces contiguës sur le modèle CAO, le logiciel assemble ces surfaces et les traite comme une seule.

Exemples avant (haut) et après (bas) appliquer l'option d'assemblage de surfaces

L'avantage d'assembler des surfaces est que vous obtenez un nuage de points continu au lieu d'un nuage de points avec des écarts, là où les surfaces se rencontrent si elles sont traitées de façon individuelle.

Ceci est notamment évident avec la commande Surface extraite. L'objectif principal de la commande Surface extraite est de vous permettre de signaler le profil d'une surface. L'assemblage assure qu'aucune donnée n'est perdue là où les surfaces se rejoignent.

Pour vérifier la transition entre les surfaces de chaque courbe sur un modèle CAO, l'assemblage permet de détecter s'il existe une transition fluide ou un pas.

Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que sans assemblage, il existe des écarts (le double du décalage CAO) entre chaque courbe :

- Dans la zone Coupe basée sur l'élément, entrez la valeur Distance max. Il s'agit de la distance maximum dans les unités de la routine de mesure à laquelle peut se trouver un point par rapport au modèle CAO pour être considéré un point valide.

- Si vous voulez filtrer des points en dehors d'un angle d'incidence maximum, dans la zone Filtres, cochez la case Supprimer les points avec des normales en dehors et entrez la valeur dans la zone Angle (Angle d'incidence max).

Le filtre Angle d'incidence max a d'abord été conçu pour comparer la direction d'incidence du laser (qui correspond à peu près à l'orientation du capteur laser) à la normale estimée des points isolés. Pour les éléments 3D laser (cônes, cylindres, plans, sphère et points de surface laser, et cônes, cylindres plans, sphères et points de surface extraits construits), le filtre compare désormais la normale estimée du point de nuage de points à la normale nominale de l'élément, ce qui améliore grandement les résultats. Les éléments laser 2D restent inchangés avec la méthode de filtre d'angle d'incidence héritée.

Pour des détails sur la zone Filtres, voir la rubrique « Filtres » dans la documentation PC-DMIS Laser.

- Dans la zone Filtres, si vous voulez filtrer le bruit dans vos données, cochez la case Réduction de bruit et utilisez le curseur Seuil de réduction de bruit pour définir le niveau de bruit que vous voulez appliquer.

- Dans la zone Filtres, vous pouvez définir la distance minimum à laquelle un point peut se trouver par rapport à un autre point avant que PC-DMIS le rejette. Si la distance entre un point et l'un de ses points voisins est inférieure à cette valeur, ce point est rejeté. Pour ce faire, cochez la case Distance entre les points et entrez une valeur dans la zone.

En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) la surface construite extraite pour la projeter sur la surface.

- Dans la section Visualisation, PC-DMIS fournit ces options pour exécuter la fonction décrite :

Outils visualisation On/Off - Ce bouton bascule l'affichage des outils de visualisation en couleur. Pour plus d'informations, voir « Présentation des outils de visualisation ».

Afficher/masquer points isolés - Ce bouton bascule l'affichage des points que le logiciel transmet au moteur de l'extracteur d'éléments en fonction des réglages en cours.

Afficher/Masquer les points mesurés - Ce bouton bascule l'affichage des points mesurés. Il reste grisé jusqu'à ce que vous cliquiez sur Tester ou Créer. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Affichage des points mesurés » dans la documentation PC-DMIS Core.

- La zone Analyse vous permet de déterminer comment chaque palpage/point mesuré est affiché. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Zone Analyse » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Tester pour tester la création d'un élément et afficher l'aperçu de ses données dimensionnelles avant de le créer. PC-DMIS fait une mesure avec les paramètres actuels. Vous pouvez changer les paramètres et cliquer sur Tester à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une mesure acceptable. Puis, lorsque vous cliquez sur Créer, le logiciel transforme l'élément temporaire en élément perpendiculaire dans la routine de mesure.

- Cliquez sur le bouton Créer. En fonction des paramètres indiqués dans la boîte de dialogue, PC-DMIS effectue une analyse des points candidats et renvoie (ou extrait) chaque point mesuré pour les projeter sur la surface.

PC-DMIS crée la commande dans la fenêtre de modification :

SRF1 =FEAT/SURFACE,THEO_THICKNESS=0,MAX DISTANCE=1

CAD OFFSET=2,STITCH SURFACES=YES,REMOVE POINTS WITH NORMALS

OUTSIDE=OFF

NOISE REDUCTION=OFF,DISTANCE=OFF

## Construction d'une série d'éléments

Boîte de dialogue Construire série d'éléments

L'option de menu Série permet de construire une série d'éléments. Pour ce faire, sélectionnez (ou saisissez) tous les éléments à utiliser dans la série. Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer, PC-DMIS calcule la moyenne de tous les barycentres entrés et affiche un marqueur de série avec le nouvel ID de la série.

Si vous sélectionnez des types d'éléments non appropriés, PC-DMIS affiche ce message dans la barre d'état :

"Impossible de construire [élément]. Combinaison d'éléments entrés non prise en charge.»

Pour construire une série d'éléments :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construire série d'éléments en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Série.

- Sélectionnez les éléments à inclure dans la série. Si vous cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages, PC-DMIS vous permet de créer la série d'éléments construite à partir de palpages individuels des éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres. Pour des détails, voir « Utilisation du bouton Sélectionner tous les palpages pour construire une série d'éléments » dans la documentation PC-DMIS Core.

- Cliquez sur le bouton Créer. La nouvelle série d'éléments est affectée d'un ID d'élément et est placée dans la fenêtre d'affichage graphique.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour un exemple de construction de surface est :
nom_élément=FEAT/SET,TOG1,
THEO/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,
ACTL/coord_x,coord_y,coord_z,vec_i,vec_j,vec_k,
CONSTR/TOG2,élément_1, élément_2, élément_3...

TOG1= POLR ou RECT

TOG2 = SET

Les trois premières lignes affichées dans la fenêtre de modification sont similaires pour les séries construites. La quatrième ligne est légèrement différente, selon le nombre d'éléments utilisés dans la série.

Les rubriques suivantes concernent les séries d'éléments dans PC-DMIS et comment utiliser des palpages pour en créer une.

### Erreur de profil à partir d'une série

Si vous utilisez des données CAO, vous pouvez construire une série à partir de points mesurés sur une surface. Lorsque vous demandez le PROFIL de la série d'éléments, PC-DMIS indique la zone entre les erreurs minimum et maximum de perpendicularité à la surface. (Voir « Dimensionnement du profil de surface ou de droite », au chapitre « Utilisation de dimensions existantes », pour plus d'informations.)

### Valeurs moyennes à partir d'une série

Lorsque vous constituez une série à partir d'éléments entrés, PC-DMIS calcule la moyenne des valeurs X, Y et Z de ces éléments entrés. Par exemple, la série peut servir à calculer la valeur Z moyenne d'une série de points mesurés.

### Utilisation d'une gamme de palpages à partir d'un scanning comme entrées

Vous pouvez utiliser une gamme de palpages à partir d'un scanning existant pour vos entrées de série d'éléments, au lieu de sélectionner des éléments individuels.

Pour ce faire :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construire série d'éléments (Insérer | Élément | Construit | Série).

- Sélectionnez un scanning à utiliser comme entrée.

- Cliquez sur OK. La commande apparaît dans la fenêtre de modification.

- Passez-la en mode commande.

- Naviguez à la commande de la série d’éléments dans la fenêtre de modification.

- Sélectionnez l’ID de scanning à la ligne de commande CONSTR/SET.

- Modifiez l’ID de scanning pour effectuer une gamme de palpages, grâce à la syntaxe qui suit :

<ID>.HIT<STARTHIT>..<ENDHIT>

<ID> - Indique l'ID de scanning.

<STARTHIT> - Nombre indiquant le palpage de départ dans la gamme de palpages.

<ENDHIT> - Nombre indiquant le palpage de fin dans la gamme de palpages..

Par exemple, le code ci-après illustre une série construite à l'aide des palpages 1 à 10 d'un scanning nommé SCN1 pour ses éléments d'entrée.

SET1=FEAT/SET,RECT

THEO/2.2953,3.7467,0.95,0,0,1

ACTL/2.2953,3.7467,0.95,0,0,1

CONSTR/SET,BASIC,SCN1.HIT[1..10],,

Vous pouvez utiliser une expression réelle (semblable au code d'entrée) pour attribuer les valeurs X aux cinq premiers éléments de la série construite dans un tableau. Par exemple, le code ci-après affect uniquement les valeurs X des cinq premiers palpages à la variable V2 et affiche les valeurs dans un commentaire de l'opérateur.

ASSIGN/V2=SET1.HIT[1..5].X

COMMENT/OPER,YES,V2 is:

,V2

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'expressions et renvoyer une gamme de palpages sous forme de tableau, voir la rubrique « Tableaux de palpages » au chapitre « Utilisation d'expressions et de variables ».

### Utilisation du bouton Sélectionner tous les palpages pour construire une série d'éléments

Si vous cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages, PC-DMIS vous permet de créer la série d'éléments construite à partir de palpages individuels des éléments d'entrée au lieu de leurs barycentres.

Pour ce faire :

- Dans la liste Élément, sélectionnez le ou les éléments que vous voulez employer pour créer la série d'éléments construite.

Exemple montrant les éléments sélectionnés avant de cliquer sur le bouton Sélectionner tous les palpages

- Cliquez sur le bouton Sélectionner tous les palpages pour afficher tous les composants des éléments sélectionnés.

Les éléments composant la série d'éléments construite sont mis en évidence dans la boîte de dialogue et dans la fenêtre d'affichage graphique

PC-DMIS affiche et met en évidence tous les composants du ou des éléments sélectionnés dans la liste Élément de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments ou des composants d'éléments dans la liste pour les inclure ou les exclure.

Si un grand nombre de points sont concernés (10 000 ou plus), PC-DMIS affiche un message demandant de confirmer si vous voulez poursuivre, sachant que l'opération peut prendre un certain temps.

Message PC-DMIS

AVERTISSEMENT ! La sélection de nombreux palpages peut prendre du temps.

Voulez-vous vraiment continuer ?

Cliquez sur Oui pour continuer, ou sur Non pour abandonner le processus. Vous pouvez cocher la case Ne plus me demander pour que le message ne s'affiche plus.

Si vous cliquez sur Oui, un autre message similaire s'affiche en dessous pour vous informer que PC-DMIS génère les éléments à partir des points de palpage.

PLN1 - Abandonner l'opération

Abandonner

Une fois tous les éléments construits créés, le message disparaît.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Abandonner à tout moment pour arrêter le processus. Tous les éléments créés jusqu'à ce point sont répertoriés dans la zone de liste d'éléments de la boîte de dialogue.

- Cliquez sur le bouton Créer pour créer la série d'éléments construite à partir des éléments et des composants d'éléments finaux sélectionnés.

Série d'éléments construite créée à partir des éléments sélectionnés dans la liste Élément

## Construction d'une série de filtres

Boîte de dialogue Construction d'élément de filtre

Cette commande vous permet de construire une série de filtres à partir d'un scanning, de certains éléments construits ou une autre série de filtres. Pour ce faire, sélectionnez (ou tapez) l'élément d'entrée, le type de filtre (méthode) souhaité et les paramètres à employer avec le filtre. Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer, PC-DMIS applique la routine de filtrage aux données dans l'élément d'entrée et affiche un marqueur de série et le nouvel ID de la série.

Cette commande sert généralement à lisser des données de centre d'une bille d'un scanning. PC-DMIS applique un filtre passe-bas gaussien ou autre pour lisser les données.

Si vous sélectionnez des types incorrects d'éléments, PC-DMIS affiche un message d'erreur informant qu'il ne peut pas construire l'élément.

Pour construire une série de filtres :

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction d'élément de filtre en sélectionnant Insérer | Élément | Construit | Filtre.

- Sélectionnez une entrée pour la série de filtres.

- Sélectionnez l'option Polaire ou Linéaire pour lisser des données circulaires ou linéaires, respectivement.

- Sélectionnez le type de filtre dans la liste Méthode.

- Entrez des valeurs pour tous les paramètres de filtre.

- Pour supprimer des dérivations avant le filtrage, cochez les cases Supprimer déviations et Multiple déviation standard.

- Cliquez sur le bouton Créer.

La ligne de commande affichée dans la fenêtre de modification serait la suivante :

CONSTR/SET/FILTER,TOG1,TOG2,feat_1,

VAL1,VAL2,OUTLIER_REMOVAL/TOG3,VAL3

Par exemple :

CONSTR/SET,FILTER,GAUSSIAN,POLAR,SCN1,

WIDTH=3,UPR =50,OUTLIER_REMOVAL/ON,3

TOG1 = ISO_16610_GAUSSIAN / SPLINE / UNIFORM / TRIANGLE / CYLINDRICAL / GAUSSIAN

TOG2 = POLAR / LINEAR

Feat_1= Il s'agit de l'élément d'entrée pour ce filtre.

VAL1 = Largeur du filtre.

VAL2 = Fréquence de coupure en ondulations par révolution (UPR).

TOG3 = Cette zone bascule entre ON et OFF. Elle détermine si des déviations doivent être supprimées avant le filtrage.

VAL3 = Multiplicateur de déviation standard. Si la valeur de TOG3 a la valeur ON, tous les points dans l'entrée possédant un nombre supérieur de déviations standard à partir de l'élément de remplacement moindres carrés (par exemple, un cercle ou une droite) sont supprimés avant filtrage.

### Option Linéaire

L'option Linéaire dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) vous permet de filtrer les données dans un élément qui n'est pas un scanning de cercle. Les déviations concernées dans ce cas sont perpendiculaires au plan de travail.

Pour les filtres linéaires, le nombre de points dans la série de filtres peut être inférieur à celui des points d’entrée. PC-DMIS supprime les points aux deux extrémités pour lesquels les données disponibles (à gauche ou à droite) sont insuffisantes. Pour calculer un point de sortie valide, voir « Zone Largeur filtre ».

### Option Polaire

L'option Polaire dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) vous permet d'appliquer un filtre aux données d'un scanning de cercle. PC-DMIS suppose que les données sont périodiques (formant un cercle fermé complet). Les déviations concernées dans ce cas sont radiales.

### Case à cocher Appliquer filtre

La case à cocher Appliquer filtre dans la boîte de dialogue Construire élément filtre (Insérer | Élément | Construit | Filtre) vous permet de construire le jeu d'éléments que le filtrage soit ou non appliqué aux données. Utilisez cette case à cocher, pour supprimer des déviations, par exemple, mais pas pour filtrer les données.

### Liste Méthode

La liste Méthode vous permet de faire un choix parmi les types suivants :

- ISO_16610_GAUSSIEN

- CANNELURE

- UNIFORME

- TRIANGLE

- CYLINDRIQUE

- GAUSSIEN

Si vous sélectionnez GAUSSIEN, UNIFORME ou TRIANGLE, le plan de travail est essentiel. Pour ces trois types de filtre, ce qui suit s'applique :

- Si vous sélectionnez l'option Linéaire, le filtrage se produit de façon perpendiculaire au plan de travail.

- Si vous sélectionnez l'option Polaire, le filtrage a lieu dans une direction radiale dans le plan de travail.

#### ISO_16610_Gaussien

À partir de PC-DMIS 2025.1, l'option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN est disponible. Cette option de filtre est conçue pour remplacer l'option de filtre GAUSSIAN. L'ancienne version de l'option de filtre GAUSSIAN a été écrite conformément à ISO 11562:1996, ensuite annulée et remplacée par ISO 16610-21:2011. PC-DMIS conserve cette ancienne option de filtre GAUSSIAN à des fins de migration. À partir de PC-DMIS version 2025.1, nous vous conseillons de sélectionner l'option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN quand vous créez de nouvelles routines de mesure. Vous ne pouvez pas sauvegarder des routines de mesure qui utilisent la nouvelle option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN dans des versions de PC-DMIS antérieures à 2025.1.

La nouvelle option de filtre ISO_16610_GAUSSIEN combine des concepts de ces normes dans la série ISO 16610 :

- ISO 16610-21

- ISO 16610-28

- ISO 16610-31

- ISO 16610-61

- ISO 16610-68 (pas encore publié)

- ISO 16610-71

Cette combinaison permet les fonctionnalités suivantes qui n'étaient pas disponible auparavant :

- Vous pouvez à présent filtrer n'importe quel genre de surface, et non pas seulement des droites et des cercles 2D.

- La gestion des valeurs aberrantes est maintenant conforme aux normes.

- Les points peuvent être espacés de façon irrégulière.

- Les points ne doivent pas forcément être dans un ordre précis.

- Les ensembles de données linéaires et spatiaux sont acceptables.

Vous pouvez accéder à la nouvelle option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN dans la boîte de dialogue Construction d'élément de filtre (Insérer | Élément | Construit | Filtre). Cette nouvelle version du filtre lisse vos données en leur appliquant un filtre passe-bas gaussien conformément à la collection de normes ISO 16610.

Boîte de dialogue Construction d'élément de filtre montrant la méthode de filtre ISO_16610_GAUSSIAN sélectionnée

L'option Appliquer filtre est toujours active pour ce type de filtre. Elle est grisée pour ne pas pouvoir être désélectionnée.

Vous pouvez avoir une fréquence de coupure (Polaire) ou une longueur d'onde critique (Linéaire) pour contrôler la quantité de lissage.

L'exemple suivant montre comment la fréquence de coupure ou la longueur d'onde critique peuvent être définies sur l'impression.

Dans cet exemple, une spécification d'arrondi s'applique par rapport à l'élément de référence circonscrite minimum (N) après l'application d'un filtre d'onde longue Gaussien avec une valeur de coupe de 50 UPR (G50). Pour satisfaire cette exigence dans PC-DMIS, vous devez :

- Rassembler des données de surface avec une densité de points suffisante(voir « Points to Note »). Vous pouvez utiliser :

  - Un cylindre automatique avec la stratégie de scanning de cercle concentrique adaptatif, ou

  - Une série de scannings de cercle de base ou linéaires fermés, ou

  - Des données extraites d'un nuage de points à l'aide d'un cylindre automatique laser ou d'un cylindre extrait construit

Plusieurs scannings individuels doit être combinés dans un élément construit défini avant le filtrage.

- Construisez un filtre ISO_16610_GAUSSIEN défini à partir des palpages du cylindre. Définissez le type de filtre à Polaire et entrez 50 dans la zone UPR. Décidez si vous voulez appliquer l'option Robuste ou non. Le plus souvent, Hexagon recommande d'appliquer cette option.

- Construisez un cylindre BFRE à l'aide du filtre ISO_16610_GAUSSIAN comme entrée.

- Créez une commande de circularité de tolérance géométrique ISO 1101 pour votre cylindre BFRE construit. Entrez 0,1 pour la tolérance et sélectionnez N dans la liste Association d'éléments de référence.

Le bloc de titre peut montrer une exigence de filtre générale ISO 1101 TF:G0,8-x50. Dans ce cas, pour tous les éléments de tolérance (TF), un filtre ISO_16610_GAUSSIEN avec une longueur d'onde critique de 0,8 doit être appliqué à tous les profils ouverts (Linéaires) et une fréquence de 50 UPR doit être appliquée à tous les profils fermés (Polaire). Pour plus d'informations, voir ISO 1101:2017 section 8.6.

Dans certains cas, ni l'impression ni les normes de l'organisation ne définissent la longueur d'onde critique. Il s'agit d'une erreur, car les impressions doivent clarifier la ligne de division (la longueur d'onde critique) entre une erreur de forme et une texture de surface. Toutefois, les impressions comportant souvent des erreurs, il est utile d'avoir plusieurs règles de base pour aider les ingénieurs d'inspection devant sélectionner une longueur d'onde critique pertinente quand aucune n'est indiquée.

- Pour les éléments ronds comme des cercles et des cylindres, 50 UPR est un choix courant.

- Quand vous utilisez un capteur tactile, il est souvent pertinent de choisir une longueur d'onde critique égale au diamètre du palpeur.

- Pour les éléments fermés comme des ellipses et des logements, il est souvent pertinent de choisir une longueur d'onde critique égale à la circonférence divisée par 100.

- Pour les éléments ouverts comme des plans et des surfaces de forme libre, il est souvent pertinent de choisir une longueur d'onde critique égale à la longueur de l'élément divisée par 100.

Robuste

Contrairement aux autres types de filtre, au lieu de supprimer des valeurs aberrantes, ISO 16610-31 et ISO 16610-71 permettent l'application du filtre de faon à le rendre robuste face aux effets des valeurs aberrantes. Pour plus d'informations, voir ISO-16610-31 (« Filtres de profil robuste : filtres de régression gaussiens ») et ISO-16610-71 (« Filtres spatiaux robustes : filtres de régression gaussiens »).

La case à cocher Robuste est un simple bouton à bascule On/Off qui détermine si le filtre doit être ou non rendu robuste face aux valeurs aberrantes. Aucun point n'est supprimé.

Points à noter

Le filtrage gaussien ne fonctionne pas bien si tous les points ne possèdent pas un nombre raisonnable de voisins, à savoir au moins quatre. Les voisins d'un point correspondent à tous les points dans un rayon égal à la longueur d'onde critique. Dans certains cas, les scannings n'ont pas assez de densité de points, pour des zones individuelles ou pour le scanning entier. Le filtre donne alors des résultats médiocres : il ne filtre pas le bruit du capteur, la texture de la surface, les valeurs aberrantes, etc. Dans des cas extrêmes, si un point n'a pas de voisins, le filtre ne fait rien pour lui.

Vous pouvez utiliser les formules suivantes comme guides.

Nombre minimum de points = 5 / longueur d'onde critique (mm)

Nombre minimum de points = ( 5 * UPR ) / ( π * Diamètre (mm) )

Le filtrage gaussien peut également être sensible aux erreurs d'emplacement comme décrit dans les exemples ci-dessous. Ces exemples montrent que lorsque PC-DMIS détecte une surface avec un défaut, un coin pointu ou un rayon serré, il fournit un facteur de sensibilité pour indiquer dans quelle mesure le filtre a été affecté.

Exemple 1 - La surface a un défaut

Dans cet exemple, les deux surfaces CAO se chevauchent légèrement, ce qui crée un défaut dans le parcours du scanning. Résultat : des vecteurs incohérents se croisent lorsque le parcours retrouve sa route.

----- Surface nominale

_____ Points mesurés

••••• Écarts filtrés

___ Points filtrés

Pour corriger le problème, ajustez le parcours du scanning ou la densité de points afin que les vecteurs nominaux restent continus près des limites entre les éléments CAO.

Exemple 2 - La surface a un coin pointu

Dans cet exemple, le scanning est hors emplacement et fait le tour d'un coin pointu. Résultat : une distorsion importante est introduite lors de la tentative de filtrage.

----- Surface nominale

_____ Points mesurés

••••• Écarts filtrés

___ Points filtrés

Pour corriger le problème, évitez de mesurer près des coins pointus. Considérez éventuellement de diviser le scanning en deux, à savoir un pour chaque arête.

Exemple 3 - La surface a un rayon serré

Dans cet exemple, le scanning est hors emplacement et la longueur d'onde critique est supérieure au rayon serré. Résultat : il y a des distorsions près du rayon.

----- Surface nominale

_____ Points mesurés

••••• Écarts filtrés

___ Points filtrés

Pour corriger le problème, vérifiez que la longueur d'onde critique est inférieure ou égale à tous les rayons serrés.

L'exemple suivant est un message d'avertissement que PC-DMIS peut afficher quand vous créez une commande de filtre ISO_16610_GAUSSIEN et que l'une de ces situations se confirme :

- Le facteur de sensibilité excède 0,3.

- Un ou plusieurs points n'ont pas de voisins.

- Le nombre de points avec moins de quatre voisins dépasse 2 + 0.01 * LN, où N est le nombre de points entrés.

PC-DMIS

La sortie du filtre est sensible aux erreurs d'emplacement selon un facteur de X.X, qui signifie que la surface possède une sorte de coin pointu ou rayon serré. Pour corriger le problème, (1) vérifiez que les vecteurs nominaux sont continus près des limites entre les éléments CAO, (2) évitez les mesures près des coins pointus, et (3) assurez-vous que la longueur d'onde critique est nettement inférieure aux rayons serrés.

L'exemple suivant est un message d'avertissement que PC-DMIS peut afficher s'il détecte une densité de points insuffisante :

PC-DMIS

Avertissement°: la densité de points est insuffisante pour la longueur d'onde critique indiquée. Il y a 7 points sans voisins et 280 points avec moins de quatre voisins.

Ces avertissements ne sont pas lancés pendant l'exécution. À la place, cette commande indique un nombre de paramètres de commentaires pour aider au dépannage. À chaque exécution, PC-DMIS stocke les informations dans la commande de la fenêtre de modification (visible en mode commande) et elles ne sont pas modifiables :

- Facteur de sensibilité - Il s'agit de la proportion de l'erreur totale que ce filtre rajoute à ISO-16610-21 et ISO-16610-28 en conséquence d'erreurs d'emplacement dans les données entrées.

- Points sans voisins - Il s'agit du nombre de points sans points voisins.

- Moins de 4 voisins - Il s'agit du nombre de points avec moins de quatre points voisins.

Quand PC-DMIS affiche un avertissement pendant la création de la commande, il ne vous empêche pas d'exécuter une commande de filtre ISO_16610_Gaussien construite à partir de ces commentaires. Il rend les valeurs disponibles via des expressions GETTEXT si vous voulez ajouter votre propre logique pour tester des résultats imprévus. L'exemple ci-dessous vous montre comment procéder.

NEW_UPR50_ROB_ON=FEAT/SET,CARTESIAN

THEO/<-0.027007,-0.000578,-2>,<0,0,1>

ACTL/<-0.027374,-0.00068,-1.999392>,<0,0,1>

CONSTR/SET,FILTER,ISO_16610 GAUSSIAN,POLAR,ADP_CIRCLE,

FILTER/ON,UPR=400,ROBUST/ON

SENSITIVITY_FACTOR=0.000005,POINTS_WITH_NO_NEIGHBORS=0,LESS_THAN_4_NEIGHBORS=507

ASSIGN/V1=GETCOMMAND("Constructed Filter Set", "UP",1)

ASSIGN/FILTER_VALUE=GETTEXT("DVALUE_1",1,V1)

ASSIGN/NO_NEIGHBORS=GETTEXT("DVALUE_1",2,V1)

ASSIGN/LESS_NEIGHBORS=GETTEXT("DVALUE_1",3,V1)

COMMENT/REPT,

"FILTER_VALUE = " +FILTER_VALUE

"NO NEIGHBORS = " +NO_NEIGHBORS

"LESS_NEIGHBORS = " +LESS_NEIGHBORS

Dans de rares cas, vous pouvez rencontrer une erreur lors de l'exécution de votre routine de mesure semblable à celle-ci :

Erreur de construction

Échec mathématique pour SCN86 : il n'y a pas plus de 100 millions de connexions entre les points et leurs voisins. Ceci peut s'interpréter comme le produit du nombre de points et le nombre moyen de connexions entre les points. Veuillez réduire le nombre de points ou la longueur d'onde.

Ceci peut se produire quand vous avez à la fois une densité de points élevée et un longueur d'onde importante, ce qui entraîne des délais de performances inacceptables (temps de calculs extrêmement longs de plusieurs minutes). Dans ces cas, PC-DMIS ne peut pas exécuter la commande, et le facteur de sensibilité apparaît comme « Erreur » dans la fenêtre de modification, comme illustré dans ce fragment de code :

SCN86=  =FEAT/SET, CARTISIAN

THEO/<0,0,0>,<0,0,-1>

ACTL/<0,0,0>,<0,0,-1>

CONSTR/SET,FILTER,ISO_16610 GAUSSIAN,LINEAR,CYL1,

FILTER/ON,WAVELENGTH=16,ROBUST/ON

SENSITIVITY_FACTOR=Error,POINTS_WITH_NO_NEIGHBORS=0,LESS_THAN_4_NEIGHBORS=0

Pour continuer, vous devez soir réduire la densité de points de l'élément, soit réduire la longueur d'onde de la commande du filtre.

#### Spline

L'option de filtre Spline dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) vous permet de lisser les données en y appliquant un spline lissant. La valeur Paramètre de lissage contrôle la quantité de lissage. Cependant, pour employer la valeur « optimale » calculée par la technique GCV Generalized Cross-Validation, vous devez définir cette valeur à 0. L'option de filtre Spline est une option de filtrage en 3D. Cela signifie que les déviations dans toutes les directions perpendiculaires à la ligne sont affectées.

Le filtre spline ajuste une approximation spline aux données avant un nouvel échantillonnage. Il lisse ainsi les données dans toutes les directions, et pas seulement de façon radiale ou perpendiculaire au plan de travail. Le spline ajusté est un spline de lissage naturel. Il possède un paramètre intervenant entre l'interpolation des données (en tentant de passer par tous les points de données, ce qui retiendrait toutes les oscillations) et l'approximation des données à un spline plus lissé (les oscillations étant alors amorties). Les deux limites du paramètre de lissage génèrent un interpolateur (avec toutes les oscillations d'origine) et une droite. Une valeur nulle pour le filtre spline donne un spline minimisant (de façon asymptotique) l'erreur moyenne carrée entre ce filtre et la courbe sous-jacente inconnue. Vous devez en général utiliser la valeur 0 car elle élimine le bruit tout en conservant assez intacte la forme sous-jacente.

Informations mathématiques : sachant que la plage d'intérêt pour le paramètre de lissage (interne) lambda comprend généralement des valeurs faibles, la boîte de dialogue Construction d'élément de filtre accepte

log10(lambda).

Au lieu de 1-e-6, entrez simplement 6. Entrez simplement 6 pour obtenir un lissage accru des valeurs inférieures du paramètre de lissage. Par exemple, la valeur 5 pour le filtre spline offre plus de lissage que 6.

#### Uniforme

L'option de filtre Uniforme dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) filtre les données en faisant la moyenne de tous les points dans une fenêtre mobile. Vous pouvez préciser la largeur de la fenêtre par les valeurs Paramètre de lissage ou Largeur filtre.

Si la valeur Largeur filtre est m, la fenêtre fait 2m * delta de large, delta correspondant à l'espacement de point.

#### Triangle

L'option de filtre Triangle, dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre), filtre les données en fonction d'une moyenne mobile pondérée de tous les points dans une fenêtre mobile. Les poids sont déterminés par une fonction de triangle dont la crête se trouve au milieu de la fenêtre. Vous pouvez préciser la largeur de la fenêtre par les valeurs Paramètre de lissage ou Largeur filtre.

Si la valeur Largeur filtre est m la fenêtre fait 2m·* delta de large, delta correspondant à l'espacement de point.

#### Cylindrique

L'option de filtre Cylindrique dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) filtre les données dans un scanning en spirale ou circulaire plus ou moins étendu comme un cercle complet. Les déviations concernées dans ce cas sont radiales. Comme PC-DMIS ne considère pas les données périodiques (elles ne forment pas un cercle fermé complet), un nombre de points égal à la largeur du filtre en début et en fin de scanning est absent de la série de filtres.

#### GAUSSIEN

L'option de filtre GAUSSIEN est la plus utilisée.

À partir de PC-DMIS 2025.1, l'option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN est disponible. Cette option de filtre est conçue pour remplacer l'option de filtre GAUSSIAN. L'ancienne version de l'option de filtre GAUSSIAN a été écrite conformément à ISO 11562:1996, ensuite annulée et remplacée par ISO 16610-21:2011. PC-DMIS conserve cette ancienne option de filtre GAUSSIAN à des fins de migration. À partir de PC-DMIS version 2025.1, nous vous conseillons de sélectionner l'option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN quand vous créez de nouvelles routines de mesure. Vous ne pouvez pas sauvegarder des routines de mesure qui utilisent la nouvelle option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN dans des versions de PC-DMIS antérieures à 2025.1.

Vous pouvez accéder à la nouvelle option de filtre ISO_16610_GAUSSIAN dans la boîte de dialogue Construction d'élément de filtre (Insérer | Élément | Construit | Filtre). Cette nouvelle version du filtre lisse vos données en leur appliquant un filtre passe-bas gaussien conformément à la collection de normes ISO 16610.

L'option de filtre GAUSSIEN, dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) vous permet de lisser les données en y appliquant un filtre passe-bas gaussien linéaire ou polaire selon le standard ISO 11562. La quantité de lissage est contrôlée par les valeurs Longueur d'onde critique, Fréquence de coupure ou Largeur filtre.

Pour le filtre gaussien polaire, les données doivent correspondre à un scanning de cercle complet avec des déviations radiales. Un scanning de cercle partiel ne fonctionne pas correctement avec ce filtre. Le filtre approprié pour un scanning de cercle partiel est celui cylindrique présenté ci-dessous.

Pour le filtre gaussien linéaire, les données doivent se trouver dans un plan avec des déviations lui étant perpendiculaires. Pour ce filtre, la longueur d'onde critique est en unités de longueur. Les paragraphes suivants décrivent le fonctionnement d'un filtre gaussien linéaire :

- Il évalue l'écart d'espacement des points comme la distance moyenne entre les coordonnées X et Y des points 3D. Ils doivent être espacés de façon régulière et coplanaires. Ce filtre lisse alors les coordonnées Z.

- Si le paramètre de lissage est

m = largeur filtre
(c.-à-d., la valeur lissée se trouve au centre des points 2m+1 utilisés dans une moyenne pondérée, en partant du point m), la longueur d'onde critique lambda est calculée comme suit :

lambda = m * delta / const
(où const est une constante numérique).

- Si le paramètre entré est lambda = longueur d'onde critique, la largeur du filtre m est calculée comme suit :

m = lambda * const / delta (en fait, la valeur entière supérieure suivante).

Par conséquent, la longueur d'onde critique possède les mêmes unités que l'espacement des points, mais la largeur du filtre est un nombre absolu.

### Zone Largeur filtre

La valeur largeur filtre dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) est un paramètre de lissage optionnel pour tous les types de filtres excepté le filtre Spline. La valeur dans cette zone détermine le nombre de points de données utilisés pour filtrer à droite et à gauche de chaque point de données lissé. Par exemple, si la valeur Largeur filtre est m, la fenêtre fait alors 2m * delta de large, delta correspondant à l'espacement de point. La valeur par défaut pour ce paramètre est 3.

La valeur saisie doit être supérieure ou égale à zéro.

- S'il n'y a aucune valeur (ou si elle est nulle), la valeur Fréquence de coupure ou Longueur d'onde critique est utilisée pour définir la quantité de lissage.

- Si la valeur Fréquence de coupure ou Longueur d'onde critique correspond à toute valeur positive non nulle, la largeur du filtre pour la fréquence de coupure est affichée.

- Si les zones Largeur filtre et Fréquence de coupure ou Longueur d'onde critique ne possèdent pas de valeurs (ou qu'elles sont nulles), PC-DMIS ne filtre pas les données.

La valeur Largeur filtre détermine aussi commbien de points manqueront dans la série de filtres en cas de filtrage linéaire. PC-DMIS supprime les points pour lesquels les données à droite ou à gauche sont insuffisantes pour remplir la fenêtre de données.

Un filtre passe-bas, qui filtre le bruit de fréquence élevée mais transmet les ondes de basse fréquence, fonctionne en remplaçant la valeur à un point de données par une moyenne pondérée des valeurs à une séquence de son entourage.

Pour le filtre gaussien par exemple, la valeur Largeur filtre indique le nombre de points à gauche et à droite d'un point qui sont inclus dans la moyenne pondérée.

Les poids (positifs et se cumulant jusqu'à 1) sont des valeurs d'une fonction de répartition de Gauss (dite courbe en cloche) Si la valeur Largeur filtre équivaut à m, le point lissé se trouve au centre des points 2m+1 dans la moyenne pondérée.

Si la largeur filtre équivaut à m, alors le point lissé se trouve au centre des points 2m+1 dans la moyenne pondérée.

Si les données sont périodiques, les points s'enchaînent et il y en a toujours assez à gauche et à droite d'un point pour calculer cette moyenne. Tel est le cas pour un filtre Polaire. Pour le filtre Linéaire en revanche, le premier et le dernier points m n'ont pas assez de voisins pour calculer la moyenne pondérée complète et sont donc exclus de l'ensemble des données filtrées.

### Zone de longueur d'onde critique

La valeur Longueur d'onde critique dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) détermine la longueur d'onde des oscillations dans les données en-dessous de laquelle les amplitudes sont réduites lors de l'application d'un filtre gaussien linéaire.

### Zone de fréquence de coupure

La valeur Fréquence de coupure dans la boîte de dialogue Construction élément de filtre (Insérer | Élément | Construit | Filtre) détermine le nombre d'« ondulations par révolution » (ou UPR) dans les données circulaires au-delà duquel les amplitudes des oscillations dans les données sont réduites lors de l'application d'un filtre gaussien polaire ou d'un filtre cylindrique.

### Zone Paramètre de lissage

La valeur Paramètre de lissage dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) détermine le degré de lissage appliqué aux données pour les filtres spline, uniforme et triangle.

- Pour le filtre spline, mieux vaut définir cette valeur à 0 pour indiquer que la valeur calculée via GCV doit être employée. La valeur calculée remplace alors la valeur 0 dans la fenêtre de modification.

- Pour les filtres de type uniforme et triangle, le paramètre de lissage équivaut à la moitié de la longueur de la fenêtre utilisée dans la moyenne mobile (pondérée).

### Case à cocher Supprimer déviations

Si vous cochez la case Supprimer déviations dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre), PC-DMIS tente de supprimer de tous les points un nombre donné de déviations standard de l'élément de remplacement (en général, un cercle ou une droite). Vous pouvez indiquer un nombre de déviations standard dans la zone Multiple écart-type. Voir « Zone Multiple déviation standard ».

La suppression de déviations est semblable au filtrage :

- Si vous sélectionnez l'option Linéaire, elle dépend de la distance 3D du point en question à la droite (droite best fit via les données).

- Si vous sélectionnez l'option Polaire, la suppression de déviations se produit dans la direction radiale (parallèle au plan de travail).

### Zone multiple de déviation standard

La valeur Multiple déviation standard dans la boîte de dialogue Élément de filtre construit (Insérer | Élément | Construit | Filtre) détermine le nombre de déviations standard de l’élément de remplacement (moindres carrés) au-delà duquel les points sont identifiés comme déviations. La valeur par défaut est 3.

## Construction d'un filtre ajusté

Le type de construction Ajuster filtre vous permet d'ajuster des données de scanning rassemblées lors du scanning autour de ces éléments géométriques standard :

- Sphère

- Cône

- Cylindre

Vous effectuez en général ces scannings avec un palpeur analogique, comme un SP600. Si vous envisagez un scanning autour du quart supérieur d'une sphère par exemple, vous obtenez normalement des points dans un plan traversant cette sphère, comme suit :

A - Parcours du scanning

En réalité toutefois, comme le palpeur scanne autour de la sphère, il est physiquement impossible pour tous les points de rester dans le plan de coupe en raison d'un mouvement naturel d'élévation et de chute de la MMT.

La construction Ajuster filtre peut prendre les points scannés préexistants et, à l'aide des propriétés mathématiques connues de l'élément, mieux compenser les points regroupés lors du processus de mesure, en les ajustant pour se limiter davantage au plan de coupe. Pour ce faire, vous utilisez la boîte de dialogue Ajuster filtre. Pour accéder à cette boîte de dialogue, sélectionnez Insérer | Élément | Construit | Ajuster filtre.

Boîte de dialogue Ajuster filtre

La boîte de dialogue offre ces options :

Type d'élément
Cette option définit le primitif (élément géométrique simple) scanné. Vous pouvez uniquement sélectionner Sphère, Cône ou Cylindre.

Type de filtre
Cette option définit le type de filtre à utiliser, soit Axial ou Radial (s'applique uniquement à l'élément de cône et de cylindre - voir étape 4 ci-dessous).

Infos sur l'élément
Cette option vous permet d'entrer des informations sur l'élément.

XYZ - Position nominale de l'élément.
IJK - Vecteur normal de l'élément.
Rayon/Angle - Définit le rayon de la sphère ou du cylindre ou bien l'angle du cône.

Infos plan de coupe
Cette zone définit l'emplacement et le vecteur du plan de coupe.

XYZ - Emplacement du plan de coupe
IJK - Vecteur du plan de coupe

Pour ajuster des données de scanning

Pour ajuster correctement les données dans le scanning, vous devez fournir suffisamment d'informations afin de déterminer de façon mathématique l'élément.

- Sélectionnez la sphère, le cône ou le cylindre en cours dans la liste d'éléments de la boîte de dialogue Ajuster filtre.

- Sélectionnez un élément de scanning préexistant dans la liste. En général, l'élément scanné est un scanning fermé linéaire préexistant. Le scanning doit correspondre à une sphère, un cône ou un cylindre.

- Choisissez le type d'élément scanné avec le scanning sélectionné dans la liste Type élément.

- Dans la liste Type filtre, choisissez le type de filtre correct pour un cône ou un cylindre. Le filtre indique comment compenser les données.

  - Si vous scannez perpendiculairement à l'axe du cylindre ou du cône, choisissez le filtre Radial. Il définit alors le cercle qui servira à ajuster les points.

  - Si vous scannez en parallèle à l'axe de l'élément, choisissez le filtre Axial. Il définit alors la ligne qui servira à ajuster les points.

- Définissez l'emplacement XYZ nominal de l'élément en entrant les valeurs dans les zones XYZ.

- Définissez le vecteur normal de l'élément en entrant les valeurs dans les zones IJK.

- Définissez la taille de l'élément en entrant une valeur dans la zone Rayon ou Angle.

- Dans la zone Info plan coupe, définissez le plan de coupe du scanning. Une fois toutes les informations nominales indiquées pour l'élément scanné, vous pouvez créer la construction.

- Cliquez sur Créer. Tous les points sont projetés dans le plan de coupe le long de la définition théorique des éléments (en prenant en compte la géométrie connue) au lieu d'une projection droite le long du vecteur normal des éléments.

## Construction d'un élément Largeur

Vous pouvez construire un élément Largeur à partir de deux côtés opposés d'une encoche, d'un onglet ou d'autres surfaces semblables. L'élément Largeur est utile à la norme GD&T, qui exige la largeur comme élément de référence dans les dimensions de tolérance géométrique. Pour plus d'informations sur les dimensions de tolérance géométrique, voir « Utilisation de tolérances géométriques ».

Boîte de dialogue Construction largeur

Les constructions de Largeur exigent deux éléments entrés, un élément pour chaque côté opposé de l'encoche ou de l'onglet.

PC-DMIS prend en charge les constructions de Largeur suivantes :

- 1D - Cette construction se trouve entre deux points opposés.

- 2D - Cette construction se trouve entre deux droites opposées.

- 3D - Cette construction se trouve entre deux plans opposés.

PC-DMIS traite l'élément Largeur comme un élément extérieur (EXT) lorsque les plans, les droites ou les points opposés proviennent d'un élément géométrique de type patte. PC-DMIS traite l'élément comme intérieur (INT) lorsque les plans, les droites ou les points sont mesurés à partir d'un élément géométrique de type encoche.

Le vecteur de l'élément Largeur pointe depuis le premier élément sélectionné perpendiculaire au deuxième élément.

Pour construire un élément Largeur

- Mesurez les deux éléments requis (deux points, deux droites ou deux plans) sur les côtés opposés d'une encoche, d'un onglet ou de deux autres surfaces opposées. Il s'agit des deux éléments à utiliser lors de la construction de la largeur.

- Ouvrez la boîte de dialogue Construction de largeur de l'une de ces deux façons :

  - Sélectionnez Insérer | Élément | Construit | Largeur.

  - Dans la barre d'outils Construction, cliquez sur le bouton Largeur.

- Sélectionnez 1D, 2D ou 3D.

  - Si vos éléments d'entrée sont deux points, sélectionnez 1D.

  - Si vos éléments d'entrée sont deux droites, sélectionnez 2D.

  - Si vos éléments d'entrée sont deux plans, sélectionnez 3D.

- Dans la liste Élément, sélectionnez les deux éléments entrés pour la construction.

- Sélectionnez Int ou Ext :

  - Si la largeur contient un matériau entre les deux côtés opposés, comme un onglet, c'est un élément extérieur. Sélectionnez Ext.

  - Si la largeur ne contient aucun matériau entre les deux côtés opposés (comme une encoche), il s'agit d'un élément interne. Sélectionnez Int.

- Dans la liste Ajustement, pour 2D ou 3D, sélectionnez le type d'algorithme d'ajustement à utiliser : Best Fit ou Best Fit Recomp.

- Dans la liste Algorithme mathématique, pour 2D ou 3D, sélectionnez l'algorithme mathématique Best Fit à utiliser. Les options disponibles sont :

  - Maximum inscrit (MAX_INSC)

  - Minimum circonscrit (MIN_CIRCSC)

  - Moindre carré (LEAST_SQR)

Pour plus d'informations, consultez « Type Best Fit », sous « Construction d'un cercle Best Fit ou Best Fit recompensé ».

- Pour définir les informations sur la largeur théorique, cochez Indiquer valeurs théoriques et entrez le barycentre théorique dans les zones X,Y et Z. Entrez ensuite le vecteur théorique dans les zones I, J et K. Pour finir, entre la largeur entre les deux côtés dans la zone Largeur.

- Cliquez sur Créer pour insérer la largeur dans la routine de mesure.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification pour la construction de la largeur est :

feature_name=FEAT/WIDTH,TOG1,TOG2,TOG3,TOG4

THEO/<x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec>,length

ACTL/<x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec>,length

CONSTR/TOG5,TOG6,feat1,feat2

TOG1 = CARTESIAN ou POLAR.

TOG2 = IN ou OUT. Pour affichage seulement, vous ne pouvez la modifier à l'aide de la fenêtre de modification.

TOG3 = MAX_INSC / LEAST_SQR / MIN_CIRCSC. S'applique uniquement à 2D ou 3D.

TOG4 = YES ou NO. Ces valeurs théoriques sont définies par l'utilisateur.

TOG5 = Le type d'élément construit.

TOG6 = BEST FIT / BEST FIT RECOMP. S'applique uniquement à 2D ou 3D.

Remarques

Vous pouvez utiliser une largeur 3D comme référence primaire, secondaire ou tertiaire, ou comme n'importe quel élément désigné dans un alignement. Vous pouvez utiliser une largeur 2D comme référence secondaire ou tertiaire, ou comme élément pour pivotement ou translation dans un alignement. Vous pouvez utiliser une largeur 1D comme référence tertiaire ou comme élément pour translation dans un alignement.

Si vous créez une dimension d'emplacement de la largeur construite, les axes X, Y et Z représentent le point central de la largeur. L'axe L représente la longueur de la largeur.

Pour calculer une largeur en 2D ou 3D, les emplacements de palpage sur les deux éléments opposés doivent se chevaucher suffisamment. Pour calculer une largeur en 1D, les emplacements de palpage sur les deux éléments opposés doivent être quasiment opposés.

Quand PC-DMIS calcule une largeur Minimum Circonscrit ou Maximum Inscrit en 2D ou 3D, si d est la distance de chevauchement et w la distance de largeur (comme illustré dans la figure ci-dessous), la proportion de chevauchement recommandée doit être :

d/w = 1 ou plus

Si une grande proportion de chevauchement n'est pas possible en raison de la structure physique de la pièce, vous devez utiliser la méthode de moindres carrés pour le calcul de la largeur.

Par exemple, sur cette vue de haut en bas d'une pièce, d représente la distance entre les deux séries de palpages où le chevauchement se produit sur les deux côtés et w représente la distance de la largeur entre les deux côtés. Supposez que d = 1,5 et w = 3. La proportion de chevauchement de d/w est 0,5. Le ratio recommandé est 1. Donc il peut ne pas y avoir assez de chevauchement pour les algorithmes d'ajustement minimum circonscrits ou maximum inscrits. Dans un tel cas, utilisez l'algorithme des moindres carrés à la place :