Table des matières

Utilisation de gabarits	1

Gabarit de rayon 2D	1

Gabarit d'étrier	1

Gabarit de température	1

Gabarit d'épaisseur	5

Définition et rapports du point d'intérêt	7

# Utilisation de gabarits

Cette section de la documentation fournit des informations sur les gabarits PC-DMIS.

Les gabarits PC-DMIS sont des outils de vérification rapide conçus pour mesurer diverses caractéristiques système et d'éléments.

## Gabarit de rayon 2D

La fonction de gabarit de rayon 2D est un outil de vérification rapide que vous pouvez employer pour mesurer les rayons sur un nuage de points ou une coupe transversale de maillage.

Vous pouvez créer graphiquement un gabarit de rayon 2D sur une coupe transversale dans la vue Diaporama 2D.

Pour des détails, voir « Présentation du gabarit de rayon 2D » dans la documentation PC-DMIS Laser.

## Gabarit d'étrier

L'étrier est un outil de vérification rapide qui fonctionne comme un étrier physique. Il offre une vérification de taille en deux points dans le nuage de points (COP), le maillage ou l'objet COPOPER (comme COPSELECT, COPCLEAN ou COPFILTER). L'étrier montre la longueur mesurée le long de l'axe ou de la direction sélectionnés.

Pour des détails, voir « Présentation de l'étrier » dans la documentation PC-DMIS Laser.

## Gabarit de température

Vous pouvez créer une commande de gabarit de température qui lit la température des échelles X, Y et Z et de la pièce sans lancer la compensation de température.

Commande de gabarit de température

La commande de gabarit de température lit la température des échelles X, Y et Z et de la pièce.

Pour créer une commande de gabarit de température :

- Sélectionnez Insérer | Gabarit | Température pour ouvrir la boîte de dialogue Température.

Vous pouvez aussi accéder à la boîte de dialogue Température depuis la barre d'outils QuickMeasure. Cliquez sur la flèche déroulante Gabarit, puis sur le bouton Température .

- Renseignez les onglets Propriétés et Génération de rapports.

Onglet Propriétés

Utilisez l'onglet Propriétés pour définir l'ID, les numéros de capteurs et autres paramètres.

Boîte de dialogue Température - onglet Propriétés

Zone ID - Entrez l'ID de la commande de gabarit de température.

Option Capteur de pièce - En général, une machine est équipée d'un seul capteur de température de pièce. Ce capteur apparaît comme Par défaut. Vous ne pouvez pas annuler la sélection de ce capteur. Si votre machine est équipée de plusieurs capteurs, ils apparaissent dans cette zone. Par exemple :

Zone Capteur de pièce

Sélectionnez le ou les capteurs connectés à la pièce en cours de mesure. Vérifiez que vous sélectionnez le numéro correct. Si vous sélectionnez plusieurs capteurs, PC-DMIS prend la moyenne des valeurs mesurées.

Zone Unités de température - Les zones Échelle X, Échelle Y, Échelle Z et Pièce montre les températures actuelles telles que mesurées. Ces valeurs ne sont pas modifiables. Les unités de température et le numéro de capteur par défaut sont comme définis dans l'option de menu Modifier | Préférences | Configuration de la compensation de température.

Afficher dans dimension/Masquer dans dimension - Ce bouton affiche () ou masque () les unités de température dans la commande. Vous devez afficher au moins une unité ou axe de température.

Bouton OK - Cliquez dessus pour enregistrer vos réglages et insérer la commande de gabarit de température dans la fenêtre de modification.

Bouton Annuler - Cliquez dessus pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer les changements.

Onglet Génération de rapports

Utilisez l'onglet Génération de rapports pour définir les tolérances et le type de sortie de rapport.

Boîte de dialogue Température - onglet Génération de rapports

Zone Tolérances :

- Zone Plus - Entrez la tolérance positive. Vous pouvez changer la tolérance positive pour chaque axe et/ou pièce.

- Zone Moins Entrez la tolérance négative.

- Zone Nominal - Entrez la valeur nominale. La température nominale par défaut est de 20°C.

Les mêmes valeurs nominales et de tolérance s'appliquent aux températures d'échelles et de pièces.

Si besoin est, vous pouvez changer la température nominale et les tolérances pour chaque axe et/ou pièce dans la fenêtre de modification.

Zone Rapport et statistiques - Dans la liste, choisissez comment envoyer la sortie de la commande quand elle est exécutée :

- STATS - Envoie la sortie à un fichier de statistiques.

- RAPPORT - Envoie la sortie à un rapport d'inspection.

- LES DEUX – Envoie la sortie à un rapport d'inspection et à un fichier de statistiques.

- AUCUNE – N'envoie pas la sortie.

Fenêtre de modification

La fenêtre de modification montre la commande en tant que dimension.

Elle apparaît en mode résumé comme illustré ci-dessous :

Mode résumé

Elle apparaît en mode commande comme illustré ci-dessous :

Mode commande

La commande apparaît selon l'instruction de format dans votre routine de mesure.

Si le contrôleur est équipé d'un seul capteur de température de pièce, la zone PART SENSOR NUM est visible dans la fenêtre de modification. Si votre contrôleur est équipé de plusieurs capteurs de pièce et que vous avez sélectionné un numéro de capteur de pièce dans la zone Capteur de pièce de la boîte de dialogue Température, ce numéro apparaît aussi dans la fenêtre de modification.

Expressions

La commande de gabarit de température prend en charge des expressions, telles que :

ASSIGN/V1=READTEMP1.M.Meas

Pour créer une expression :

- Presser F2 sur l'instruction ASSIGN dans la fenêtre de modification pour ouvrir la boîte de dialogue Générateur d'expressions.

- Dans la liste Type d'élément d'expression, sélectionnez « Température ». Toutes les commandes de gabarit de température se trouvant dans la routine de mesure apparaissent dans la liste ID.

- Dans la liste Extension, sélectionnez la température de X, Y, Z ou M (pièce). Sélectionnez-les comme requis pour construire une expression appropriée.

- Dans la liste Seconde Extension, sélectionnez le type de valeur que vous voulez stocker, tel que déviation, maximum, mesuré, etc.

Pour des détails sur les expressions, voir « Utilisation d'expressions et de variables ». Pour des détails sur la boîte de dialogue Construction d'expressions, voir « Création d'expressions via le constructeur d'expressions ».

Cotation de la compensation de température

La commande de compensation de température peut indiquer la température de l'échelle et de la pièce employées pour la compensation. Pour des détails, voir « Cotation de la compensation de température ».

Mode hors ligne et MMT non Hexagon

Les températures ne peuvent pas être lues en mode hors ligne. Dans ce mode, la valeur mesurée est apparaît donc comme 20°C.

De la même façon, la température apparaît comme 20°C si le contrôleur de la machine connectée ne prend pas en charge la définition et la lecture de capteurs de température.

## Gabarit d'épaisseur

La commande Gabarit d'épaisseur calcule et indique une épaisseur en 2D et la position du gabarit.

La commande Gabarit d'épaisseur requiert un élément primaire et un élément secondaire car PC-DMIS détermine l'épaisseur en perçant l'élément secondaire perpendiculaire à un point du gabarit de l'élément primaire. Quand vous créez une commande Gabarit d'épaisseur, le logiciel montre uniquement les éléments valides à sélectionner dans la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur.

La commande Gabarit d'épaisseur prend uniquement en charge ces types d'éléments :

- Scanning d'épaisseur

- Scanning linéaire

- Profil 2D

Vous pouvez utiliser le scanning linéaire et le profil 2D dans n'importe quelle combinaison. Vous ne pouvez toutefois utiliser que le scanning d'épaisseur sachant qu'il contient des données pour les deux surfaces.

Pour créer une commande Gabarit d'épaisseur :

- Créez vos éléments primaire et secondaire.

- Sélectionnez Insérer | Gabarit | Épaisseur pour ouvrir la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur.

Boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur

Vous pouvez aussi accéder à la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur dans la barre d'outils QuickMeasure (Afficher | Barres d'outils | QuickMeasure). Cliquez sur la flèche déroulante Gabarit, puis sur le bouton Gabarit d'épaisseur .

- Sélectionnez les éléments primaire et secondaire dans les listes Élément primaire et Élément secondaire respectives. Le logiciel renseigne les éléments de la liste en fonction du vecteur de surface ou de coupe de l'alignement en cours.

- Sélectionnez Axe du gabarit et définissez votre point d'intérêt. Pour des détails, voir « Définition et rapports du point d'intérêt ».

- Pour ajouter le gabarit d'épaisseur à votre rapport, cliquez sur le bouton Rapport max/min.

- Cliquez sur Créer pour créer le gabarit d'épaisseur.

Une fois la commande Gabarit d'épaisseur créée, le logiciel ajoute les dimensions sélectionnées pour la commande dans la fenêtre de modification :

Exemple de commande Gabarit d'épaisseur dans la fenêtre de modification

PC-DMIS considère les dimensions créées par la commande Gabarit d'épaisseur comme des dimensions internes à la commande. Vous ne pouvez par conséquent pas les supprimer ou les couper/coller dans la fenêtre de modification.

Vous pouvez appuyer sur la touche F9 quand votre curseur se trouve sur la dimension interne pour ouvrir la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur.

PC-DMIS considère les éléments générés par la commande Gabarit d'épaisseur comme des commandes internes. Vous ne pouvez par conséquent pas les utiliser dans des alignements, des constructions, des dimensions et des affectations.

### Définition et rapports du point d'intérêt

Quand vous sélectionnez l'axe du gabarit, vous pouvez définir le point d'intérêt.

Il existe deux méthodes pour définir le point d'intérêt.

Méthode 1 :

Dans la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur ouverte, dans la vue CAO de la fenêtre d'affichage graphique, cliquez sur l'élément primaire. Le logiciel renseigne la valeur Distance du gabarit selon la position de clic sur la CAO.

Méthode 2 :

Dans la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur, cliquez sur le bouton Ajouter  et entrez une valeur.

Quand un point d'intérêt est défini, PC-DMIS crée ces commandes :

THCKG1_DP1 (Point de chute primaire) - Il s'agit de la valeur nominale de perçage et de la valeur réelle de courbe à la distance de gabarit.

THCKG1_DS1 (Point de chute secondaire) - Il s'agit de la valeur nominale de perçage et de la valeur réelle de courbe secondaire à la distance de gabarit.

THCKG1_THP1 (Point d'épaisseur de THCKG1_DP1) - Il s'agit d'un point en double de THCKG1_DP1.

THCKG1_THS1 (Point d'épaisseur secondaire) - Il s'agit de la valeur nominale de perçage et de la valeur réelle de courbe secondaire normale à THCKG1_THP1.

Pour indiquer l'épaisseur et la position du gabarit, la commande gabarit d'épaisseur utilise une méthode Axe du gabarit :

- Si les éléments d'entrée se trouvent dans le plan XY (Z est une constante), l'option Axe du gabarit est XY.

- Si les éléments d'entrée se trouvent dans le plan YZ (X est une constante), l'option Axe du gabarit est YZ.

- Si les éléments d'entrée se trouvent dans le plan XY (Y est une constante), l'option Axe du gabarit est XZ.

A - Réel

B - Nominal

C - Point de chute nominal XYZIJK

D - Point de chute réel XYZIJK

E - Normale à la courbe supérieure

F - Point d'épaisseur XYZIJK

G - Distance du gabarit

H - Chute

Vous pouvez déterminer les dimensions à signaler avec les cases à cocher Point de chute primaire, Point de chute secondaire et Épaisseur.

Vous devez utiliser des courbes simples pour créer un point d'intérêt. Une courbe simple est une courbe qui a une seule intersection le long d'une ligne normale à l'axe du gabarit, comme illustré ici :

A - Vecteur normal à l'axe du gabarit

B - Axe du gabarit

C - Point d'intersection unique le long de la ligne normale à l'axe du gabarit

Exemple de courbe simple

A - Vecteur normal à l'axe du gabarit

B - Axe du gabarit

C - Plusieurs points d'intersection le long de la ligne normale à l'axe du gabarit

Exemple de courbe non simple

Quand vous entrez manuellement la valeur de distance du gabarit ou cliquez sur la CAO pour créer un point d'intérêt, si la courbe primaire ou secondaire n'est pas simple, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne crée pas un point d'intérêt.

PC-DMIS

Les éléments et l'axe du gabarit représentent une forme non prise en charge. Les éléments avec des courbes, qui ont plusieurs intersections le long d'une droite perpendiculaire à l'axe du gabarit, ne sont pas pris en charge.

Les données nominales de la courbe primaire doivent aussi être lisses par rapport à l'épaisseur. Quand vous entrez la valeur Distance du gabarit ou cliquez sur la CAO pour créer un point d'intérêt, si la courbe primaire n'est pas assez lisse, PC-DMIS affiche un message d'erreur et ne crée pas un point d'intérêt.

PC-DMIS

Les valeurs nominales ne sont pas assez lisses pour calculer la courbe d'épaisseur.

Si un point de chute ou un point d'épaisseur est introuvable sur la courbe secondaire, le logiciel désactive les options pertinentes dans la boîte de dialogue Gabarit d'épaisseur.

Si PC-DMIS ne peut pas détecter un point d'intérêt, il affiche ce message :

PC-DMIS

Aucun point d'intérêt trouvé à cette distance de gabarit.

Vous pouvez ajouter les valeurs d'épaisseur maximum et minimum entre les éléments primaire et secondaire dans votre rapport.