Table des matières

Suivi des données statistiques	1

Suivi des données statistiques: Introduction	1

Utilisation de champs de traçabilité	1

Insertion de commandes TRACEFIELD	2

Insertion de champs de traçabilité Q-DAS	10

Envoi de statistiques à une base de données Q-DAS	11

Envoi de statistiques courantes vers un fichier	12

Utilisation de la boîte de dialogue Options statistiques	13

Options statistiques	14

Options de base de données	19

# Suivi des données statistiques

## Suivi des données statistiques: Introduction

PC-DMIS vous permet d'assurer le suivi et la gestion des données statistiques des pièces que vous mesurez. Les informations relevées dans un champ de traçabilité ou une dimension peuvent être envoyées à un progiciel de traitement de données statistiques en insérant une commande STATS avant le champ de traçabilité ou la dimension. Vous pouvez aussi envoyer des statistiques à un fichier XML de texte à l'aide de la commande XMLSTATS.

Les rubriques principales de ce chapitre sont les suivantes :

- Utilisation de champs de traçabilité

- Envoi de statistiques courantes vers un fichier

- Utilisation de la boîte de dialogue Options statistiques

- Envoi de données à une base de données DataPage+ locale

- Envoi de statistiques à un fichier XML à l'aide de DataPageStats.Exe

- Envoi de statistiques à un fichier XML avec XMLSTATS/ON

- Tableau des méthodes prises en charge

## Utilisation de champs de traçabilité

PC-DMIS se sert de champs de traçabilité pour envoyer plus d'informations à votre base de données de statistiques avec vos résultats de mesure. Un champ de traçabilité se compose d'un nom, d'un message et d'une valeur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes avec les champs de traçabilité :

Boîte de dialogue Champ de traçabilité - Elle vous permet d'insérer une commande TRACEFIELD dans la fenêtre de modification. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, voir « Insertion de champs de traçabilité ».

Lire la valeur de trace dans une variable - Vous pouvez utiliser la fonction GETTRACEVALUE() pour obtenir des valeurs de traces depuis une variable. Pour plus d'informations sur la façon de lire une valeur de trace depuis une variable, voir « GETTRACEVALUE() » sous « Fonctions de chaîne » au chapitre « Utilisation d'expressions et de variables ».

Champs de traçabilité Q-DAS - Vous pouvez insérer des champs de traçabilité Q-DAS et envoyer des informations K-Field à votre base de données. Pour plus d'informations sur la façon d'insérer des champs de traçabilité Q-DAS, voir « Insertion de champs de traçabilité Q-DAS ».

Suivi utilisé dans l'en-tête de rapport - Cet élément vous permet d'afficher les valeurs dans l'en-tête de rapport. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser des champs de traçabilité dans l'en-tête de rapports, voir « Variables et en-têtes », sous « Affichage d'une valeur de variable », au chapitre « Génération de rapports de résultats de mesure ».

### Insertion de commandes TRACEFIELD

La boîte de dialogue Champ de traçabilité vous permet d'insérer une commande TRACEFIELD dans la fenêtre de modification. (Vous pouvez aussi entrer manuellement la commande dans cette fenêtre.)

Boîte de dialogue Champ de traçabilité

Sélectionnez Insérer | Commande de statistiques | Champ de traçabilité afin d'ouvrir la boîte de dialogue Champ de traçabilité.

Boîte de dialogue Champ de traçabilité

Source - Cette liste détermine l'emplacement duquel PC-DMIS obtient les informations de champ de traçabilité.

Aucun - Cette option vous permet d'entrer le nom de champ de traçabilité, le message affiché et la valeur dans la boîte de dialogue.

Q-DAS - Cette option lit les informations de champ de traçabilité dans le fichier de configuration Q-DAS. Elle est uniquement disponible si vous insérez la commande TRACEFIELD après la commande STATS/ON,Q-DAS dans une routine de mesure. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de configuration Q-DAS, voir le fichier d'aide Configurateur Q-DAS.

Nom - Cette zone définit le nom du champ de traçabilité.

Si vous choisissez Aucun dans la liste Source, entrez le nom de suivi dans la zone.

Si vous choisissez Q-DAS dans la liste Source, la zone Nom devient une liste déroulante. Dans la liste, sélectionnez le nom de suivi.

La liste déroulante montre les noms de suivis dans le fichier de configuration Q-DAS. (Vous pouvez choisir un autre fichier de configuration dans la boîte de dialogue Statistiques/ON Q-DAS.)

Chaque nom de suivi montre une infobulle avec des informations sur la description de K-field.

Afficher le message - Il s'agit du message que PC-DMIS lance pour le suivi lors de l'exécution.

Si vous choisissez Aucun dans la liste Source, entrez le message dans la zone.

Si vous sélectionnez Q-DAS dans la liste Source, la zone Afficher le message montre la description d'un nom de suivi dans le fichier de configuration Q-DAS. Vous ne pouvez pas modifier cette description.

Nom - Cette zone définit la valeur du champ de traçabilité. Vous pouvez définir les réglages pour la valeur.

Cliquez sur l'icône Réglages de la valeur  pour ouvrir la boîte de dialogue Réglages de la valeur. Cette boîte de dialogue vous permet de définir les réglages pour la valeur. Quand vous entrez la valeur dans la zone Valeur, PC-DMIS valide la valeur avec les réglages.

Si vous sélectionnez Q-DAS dans la liste Source, vous ne pouvez pas définir les réglages dans la boîte de dialogue Réglages de la valeur. PC-DMIS valide la valeur en fonction de la sélection du fichier de configuration.

Boîte de dialogue Réglages de la valeur

Caractère max - Cette option définit le nombre maximum de caractères pour la valeur. Vous pouvez entrer tout nombre compris entre 1 et 255 inclus. La valeur par défaut est 255.

Type de valeur - Cette option définit le type de la valeur. Dans la liste, vous pouvez sélectionner le type.

Aucun - Ce type vous permet d'entrer n'importe quelle valeur avec le nombre limité de caractères défini dans la zone Caractères max.

Entier - Ce type vous permet d'entrer le nombre entier.

Flottant - Ce type vous permet d'entrer la valeur décimale.

Date/Heure (jj.MM.aaaa[/HH:mm:ss]) - Ce type vous permet d'entrer la date et l'heure au format :

jj.MM.aaaa/HH:mm:ss ou jj.MM.aaaa

où

dd - Jour du mois en chiffres. Entrez un zéro en tête pour les dates à un seul chiffre.

MM - Mois en chiffre, avec zéro en tête pour les mois à un seul chiffre.

yyyy - Année en quatre chiffres.

HH – Heures avec un zéro en tête pour les heures à un chiffre ; format 24 heures. Par exemple, 9 AM apparaît sous la forme 09:00. 1 PM apparaît sous la forme 13:00.

mm – Minutes avec zéro en tête pour les minutes à un chiffre.

ss – Secondes avec zéro en tête pour les secondes à un chiffre.

Alphanumérique - Cette option vous permet d'entrer des caractères comme des lettres et des nombres décimaux.

Nom de fichier - Ce type vous permet d'entrer le nom de fichier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

Dans le système d'exploitation Windows 10, le nom de fichier n'accepte pas des caractères comme \, /, :, *, ?, ", <, > et |.

Obligatoire - Ce commutateur détermine si l'opérateur peut ignorer le suivi pendant l'exécution. Si vous l'activez, l'opérateur ne peut pas ignorer le suivi lors de l'exécution et doit entrer une valeur.

Convertir en majuscules - Ce commutateur convertit les caractères de la valeur en majuscules.

Vous pouvez avoir une seule valeur ou plusieurs lignes de valeurs. Pour ajouter une ligne pour une valeur, cliquez sur le bouton Ajouter .

- Si le commutateur Afficher est activé, PC-DMIS ajoute un bouton Supprimer () pour chaque ligne.

Pendant l'exécution, la valeur dans la première ligne devient la valeur sélectionnée. Vous pouvez la modifier dans la liste quand PC-DMIS ouvre la boîte de dialogue pendant l'exécution. Sinon, PC-DMIS envoie la valeur sélectionnée à la base de données de statistiques.

- Si le commutateur Afficher est désactivé, PC-DMIS ajoute une case à cocher Supprimer () pour chaque ligne.

Pour définir une valeur comme valeur sélectionnée, cochez la case à côté d'elle. Pendant l'exécution, PC-DMIS affiche cette valeur comme valeur sélectionnée.

Pour masquer la boîte de dialogue pendant l'exécution et envoyer la valeur sélectionnée à la base de données de statistiques, vous pouvez désactiver l'option Afficher dans la boîte de dialogue Champ de traçabilité.

Pour supprimer une ligne pour une valeur, cliquez sur le bouton Supprimer .

Afficher - Ce commutateur affiche ou masque la boîte de dialogue Champ de traçabilité lors de l'exécution. Si vous masquez la boîte de dialogue Champ de traçabilité, PC-DMIS n'affiche pas la boîte de dialogue pour que l'opérateur entre ou sélectionne la valeur. PC-DMIS envoie la valeur actuelle au logiciel de statistiques.

Rapport - Ce commutateur affiche ou masque le nom de suivi et sa valeur dans le rapport de mesure.

- Si le nom du champ de traçabilité est Opérateur, la valeur est Sam et la source est Aucun, alors le rapport affiche :

Opérateur TRACEFIELD = Sam

- Si le nom du champ de traçabilité est K0008, la valeur est Sam et la source est Q-DAS, alors le rapport affiche :

Source TRACEFIELD = Q-DAS, K0008 = Sam

Aperçu - Ce bouton vous permet de voir un aperçu du champ de traçabilité dans une boîte de dialogue Aperçu du champ de traçabilité.

Boîte de dialogue Aperçu du champ de traçabilité

La boîte de dialogue d'aperçu est semblable à la boîte de dialogue Champ de traçabilité que PC-DMIS ouvre pendant l'exécution. Cliquez sur  pour fermer l'aperçu.

Vous pouvez voir la commande TRACEFIELD dans ces snippets de code de la fenêtre de modification :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=entrer le nom de l'opérateur ; Opérateur : Sam

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de lot / Num id ; K0006 : 4

Commande TRACEFIELD dans la fenêtre d'édition

Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre de modification pour changer le nom du champ de traçabilité, le message affiché et la valeur actuelle.

La ligne de commande de la fenêtre d'édition pour une commande TRACEFIELD ressemble à ceci :

Exemple montrant une commande TRACEFIELD

- Afficher - Cette zone à bascule détermine si la boîte de dialogue Champ de traçabilité s'ouvre lors de l'exécution. Elle bascule entre OUI et NON.

- Rapport - Cette zone à bascule décide si elle affiche le nom de suivi et sa valeur dans le rapport de mesure. Elle bascule entre OUI et NON.

- Afficher le message - Cette zone contient le message qui s'affiche pour le champ de traçabilité lors de l'exécution.

- Nom - Cette zone contient le nom du champ de traçabilité.

- Valeur - Cette zone contient la valeur actuelle du champ de traçabilité.

Si vous définissez Source à Aucun, vous pouvez entrer ou modifier le nom de suivi, le message affiché et la valeur.

Si vous définissez Source à Q-DAS, la zone Nom devient une liste déroulante. Dans cette liste, sélectionnez le nom de suivi.

Si vous avez une ligne avec une seule valeur, vous pouvez saisir ou modifier cette valeur.

Si vous avez plusieurs lignes avec chacune une valeur, vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste des valeurs disponibles.

Utilisation de variables

Vous pouvez utiliser des variables dans les zones d'une commande TRACEFIELD dans ces conditions :

- Vous devez définir les variables que vous voulez utiliser plus tôt dans la routine au-dessus des commandes TRACEFIELD.

- Vous devez entrer le nom des variables dans les zones correspondantes dans la commande TRACEFIELD dans la fenêtre de modification ou dans la boîte de dialogue.

Vous pouvez entrer un type de variable dans toutes les zones (nom, message ou valeur) si Source est définie à Aucun dans la boîte de dialogue. Si Source est définie à Q-DAS, vous pouvez entrer des variables uniquement dans la zone de valeur. Vous pouvez aussi entrer une variable pour une valeur uniquement si la commande TRACEFIELD contient une seule valeur.

Utilisez la fonction GETTRACEVALUE() pour lire une valeur à partir d'une commande TRACEFIELD dans la routine de mesure. Pour des informations sur cette fonction et toutes les fonctions de chaîne, voir « Fonctions de chaîne » dans cette documentation.

Vous pouvez voir la commande TRACEFIELD après avoir défini Source à Aucun dans la boîte de dialogue :

ASSIGN/V1="OPERATOR"

ASSIGN/V2="TYPE THE OPERATOR NAME"

ASSIGN/V3="Sam"

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=V2 ; V1 : V3

Boîte de dialogue Champ de traçabilité lors de l'exécution

Pour une valeur, la boîte de dialogue Champ de traçabilité montre une zone dans laquelle saisir ou modifier une valeur :

Exemple de la boîte de dialogue Champ de traçabilité avec une seule valeur de champ de traçabilité.

Pour plusieurs valeurs, la boîte de dialogue Champ de traçabilité montre une liste dans laquelle sélectionner une valeur :

Exemple de la boîte de dialogue Champ de traçabilité avec plusieurs valeurs de champ de traçabilité.

Exemple d'exécution - Une seule commande TRACEFIELD

Exemple montrant une seule commande TRACEFIELD

Lors de l'exécution, PC-DMIS affiche une seule commande TRACEFIELD avec la boîte de dialogue Champ de traçabilité habituelle :

Exemple de la boîte de dialogue Champ de traçabilité avec une seule valeur de champ de traçabilité.

Ignorer - Ce bouton ignore le champ de traçabilité et n'utilise pas de valeur. Si le champ de traçabilité est obligatoire, ce bouton n'est pas disponible.

OK - Ce bouton accepte les valeurs pour tous les champs de traçabilité exécutés.

Annuler - Ce bouton annule l'exécution de la routine de mesure PC-DMIS.

Exemple d'exécution - Plusieurs commandes TRACEFIELD consécutives

Exemple montrant trois commandes TRACEFIELD consécutives

Lors de l'exécution, PC-DMIS combine plusieurs commandes consécutives pour qu'elles apparaissent dans une même boîte de dialogue Champ de traçabilité . Cette combinaison de commandes peut vous faire gagner du temps, car PC-DMIS collecte les informations d'un même endroit au lieu d'une boîte de dialogue pour chaque commande :

Exemple de la boîte de dialogue Champs de traçabilité avec plusieurs valeurs pour des champs de traçabilité consécutifs

Case à cocher - Les cases à cocher bleues vous permettent d'inclure ou d'ignorer un champ de traçabilité lors de l'exécution.

- Si vous cochez des cases, PC-DMIS exécute les champs de traçabilité correspondants.

- Si vous décochez des cases, PC-DMIS ignore les champs de traçabilité correspondants et n'utilise pas ces valeurs. Si un champ de traçabilité est obligatoire, sa case à cocher n'est pas disponible.

OK - Ce bouton accepte les valeurs pour tous les champs de traçabilité exécutés.

### Insertion de champs de traçabilité Q-DAS

Sélectionnez Insérer | Commande statistiques | Champs de traçabilité Q-DAS pour insérer les champs de traçabilité Q-DAS. Cette option insère les champs de traçabilité pour les K-fields dont les propriétés « Valeur à partir de » sont définies à « TRACE » dans la fenêtre Définir la configuration de K-Field du configurateur Q-DAS.

Les champs de traçabilité Q-DAS vous permettent de créer des routines de mesure qui prennent en charge le logiciel de statistiques Q-DAS. Pour des informations sur le configurateur Q-DAS, voir la documentation Configurateur Q-DAS.

Avant d'insérer des suivis Q-DAS, vous devez créer une commande STATS/ON,Q-DAS,DFQ. Pour des informations, voir « Envoi de statistiques à une base de données Q-DAS ».

Après l'insertion de suivis Q-DAS, si vous mettez à jour le fichier de configuration Q-DAS (.qdascfg.xml), vous devez insérer à nouveau les suivis Q-DAS.

Voici un exemple de champs de traçabilité Q-DAS dans la fenêtre de modification :

QDAS_TRACEFIELDS=GROUP/SHOWALLPARAMS=No

EXECUTION CONTROL=AS MARKED

ENDGROUP/ID=QDAS_TRACEFIELDS

Pour développer le groupe, vous pouvez passer SHOWALLPARAMS de No à Yes, comme illustré dans ce fragment de code :

QDAS_TRACEFIELDS=GROUP/SHOWALLPARAMS=YES

EXECUTION CONTROL=AS MARKED

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de lot ; K0006 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de cavité ; K0007 : (1) [N1001] [Groupe 1]

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Nom d'opérateur ; K0008 : (1) [P001] [Opérateur 1]

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de machine ; K0010 : (1) [M001] [Machine 1]

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de gabarit ; K0012 : (1) [PM001] [CMM 1] [CMM Grp. 1]

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro ID de pièce ; K0014 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Commande ; K0053 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Numéro de pièce ; K1001 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Contrat ; K1053 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Cycle de travail / Numéro d'opération ; K1086 :

TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Remarque ; K1900 :

ENDGROUP/ID=QDAS_TRACEFIELDS

## Envoi de statistiques à une base de données Q-DAS

La boîte de dialogue Statistiques/ON Q-DAS vous permet d'envoyer les données de mesure au logiciel de statistiques Q-DAS.

L'option de menu Insérer | Commande statistiques | Statistiques/ON, Q-DAS ouvre la boîte de dialogue Statistiques/ON Q-DAS.

Boîte de dialogue Statistiques/ON Q-DAS

Option de base de données - Cette option génère un fichier que le logiciel de statistiques Q-DAS peut lire. La liste affiche uniquement Q-DAS.

Fichier de configuration - Ce fichier définit le type de données de mesure et les informations supplémentaires que PC-DMIS doit collecter lors de l'exécution d'une routine de mesure. Dans la liste, sélectionnez le fichier de configuration. PC-DMIS fournit un fichier Default.Qdascfg.xml.

Vous pouvez utiliser le configurateur Q-DAS pour créer un fichier de configuration. Pour plus d'informations sur le configurateur Q-DAS, voir le fichier d'aide Configurateur Q-DAS.

Vous trouverez ces fichiers de configuration dans ce dossier :

C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>\Q-DAS\Settings

Où <version> correspond à la version de PC-DMIS.

Fichier de catalogue - Le logiciel de statistiques Q-DAS utilise un fichier de catalogue pour déterminer les informations liées à votre environnement de fabrication. Il s'agit d'un fichier texte contenant des données administratives et autres auxquelles les K-fields peuvent faire référence. Votre organisation crée ce catalogue en fonction des exigences du logiciel Q-DAS et le fournit pour son emploi. Ce fichier est spécifique à l'emplacement. Pour plus d'informations sur le fichier de catalogue, voir le fichier d'aide Configurateur Q-DAS. Dans la liste, sélectionnez le fichier de catalogue. PC-DMIS fournit un fichier DefaultCatalog.dfd.

Vous trouverez ces fichiers de catalogue dans ce dossier :

C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>\Q-DAS\Catalogs

Où <version> correspond à la version de PC-DMIS.

Le configurateur Q-DAS crée un fichier de données Q-DAS pour chaque routine de mesure. Le fichier de données Q-DAS contient des informations dont le logiciel de statistiques Q-DAS a besoin pour générer des fichiers de sortie. Le configurateur Q-DAS enregistre le fichier de données Q-DAS dans le même dossier que la routine de mesure. Le nom du fichier est dans le format suivant :

<nom de la routine de mesure>.QdasData.xml

Où <nom de la routine de mesure> est le nom de la routine de mesure PC-DMIS.

Si un fichier QdasData.xml existe pour la routine de mesure actuelle, les listes Fichier de configuration et Fichier de catalogue montrent les noms des fichiers issus du fichier QdasData.xml. Ces noms de fichiers ne sont pas modifiables dans cette boîte de dialogue.

Pour sélectionner un autre fichier de configuration et/ou de catalogue, vous devez utiliser le configurateur Q-DAS. Pour plus d'informations sur le configurateur Q-DAS, voir le fichier d'aide Configurateur Q-DAS.

Type de fichier de sortie - Le logiciel de statistiques Q-DAS prend en charge le format de transfert ASCII de Q-DAS. Cette option répertorie les formats pris en charge par Q-DAS :

DFQ - Cette option envoie la sortie à un fichier .dfq.

DFX + DFD - Cette option envoie la sortie à des fichiers .dfd et .dfx.

Sélectionnez le format de fichier requis.

OK - Ce bouton insère la commande STATS/ON,Q-DAS,DFX+DFD ou STATS/ON,Q-DAS,DFQ dans la fenêtre de modification.

Annuler - Ce bouton ignore les modifications effectuées et ferme la boîte de dialogue. Il n'insère pas la commande STATS/ON,Q-DAS,DFX+DFD ou STATS/ON,Q-DAS,DFQ dans la fenêtre de modification.

## Envoi de statistiques courantes vers un fichier

La fonctionnalité de l'option de menu Operation | Send Current Stats To File dépend du paquet de statistiques utilisé, comme décrit ci-dessous.

Si la commande STATS/ON utilise DataPage ou DataPage+, PC-DMIS affiche une boîte de dialogue Enregistrer les statistiques qui vous demande si vous voulez enregistrer vos données statistiques.

- Cliquez sur Non pour annuler l'opération ; aucune donnée n'est alors enregistrée.

- Si vous cliquez sur Oui, PC-DMIS affiche une boîte de dialogue Mettre à jour vous demandant si vous voulez mettre à jour la base de données DataPage+.

- Si vous cliquez sur Oui dans cette seconde boîte de dialogue, PC-DMIS met à jour la base de données.

- Si vous cliquez sur Non :

  - Si la commande STAT/ON utilise DataPage, PC-DMIS crée un fichier XSTAT11.tmp.

  - Si la commande STAT/ON utilise DataPage+, PC-DMIS crée un fichier XML.

Si la commande STATS/ON utilise Q-DAS, PC-DMIS affiche une boîte de dialogue Enregistrer les statistiques pour confirmer que vous voulez ou non enregistrer vos données statistiques.

Si la routine de mesure actuelle était la dernière routine exécutée, PC-DMIS crée les fichiers DFQ/DFX+DFD. Sinon, vous risquez de ne pas avoir l'ensemble de données correct pour cette routine de mesure. Si la commande STATS|ON est définie à Q-DAS, pour garantir que votre ensemble de données est correct avant de l'enregistrer, exécutez la routine de mesure et sélectionnez l'option de menu Opération | Envoyer statistiques courantes vers fichier. Vous trouverez les fichiers dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\Q-DAS\Results. Si vous n'avez pas exécuté votre routine de mesure, PC-DMIS ne crée pas les fichiers DFQ/DFX+DFD.

Pour des détails sur l'envoi de données statistiques à une base de données Q-DAS, voir le rubrique « Envoi de statistiques à une base de données Q-DAS » dans la documentation PC-DMIS Core.

Pour utiliser votre fichier XSTATS11.tmp avec Q-DAS, veillez à d'abord exécuter la routine de mesure afin qu'elle envoie les données Q-DAS générées au fichier .tmp.

Si vous sélectionnez Envoyer statistiques courantes vers fichier, PC-DMIS envoie immédiatement toutes les dimensions et tous les champs de traçabilité après une commande STATS/ON à la base de données sélectionnée. Les statistiques sont uniquement envoyées à une base de données si vous disposez d'une base de données enregistrée et si la commande STATS/ACTIVER est marquée. Avec la commande STATS/ON définie à Datapage, PC-DMIS envoie également les données statistiques au fichier XSTATS11.tmp.

Pour plus de détails sur les emplacements des fichiers PC-DMIS, voir « Présentation des emplacements de fichiers ».

## Utilisation de la boîte de dialogue Options statistiques

Boîte de dialogue Options statistiques

L'option de menu Insérer | Commande statistiques | Statistiques affiche la boîte de dialogue Options statistiques. Utilisez-la pour indiquer à PC-DMIS ce qu'il doit faire des résultats d'une mesure. Vous pouvez lui dire d'envoyer ces informations à une base de données particulière de progiciel de traitement de données statistiques.

Sous Options statistiques, si vous sélectionnez On et cliquez sur OK, une commande STATS/ON est insérée dans le routine de mesure. Si STATS/ON est inséré avant des commandes de dimension ou de champ de traçabilité, les informations de dimension ou de champ de traçabilité sont envoyées au progiciel de traitement de données statistiques sélectionné.

La boîte de dialogue change en fonction de l'option de base de données sélectionnée dans la zone Options de base de données. Pour obtenir des informations concernant les zones modifiables de la boîte de dialogue, consultez les éléments présentés dans les sous-rubriques Options de base de données.

### Options statistiques

La zone Options statistiques est toujours disponible dans la boîte de dialogue Options statistiques. La zone Options statistiques permet d'utiliser les commandes suivantes :

- Désactiver - Désactivation de la collecte de statistiques

- Activer - Activation de la collecte de statistiques

- Transférer - Transfert d'un fichier de statistiques vers un nouveau dossier

- Mise à jour - Mise à jour de la base de données

- Enregistrement - Enregistrement de données spécifiques

#### Désactiver - Désactivation des informations statistiques (STATS/OFF)

Sélectionnez l'option Désactiver pour interrompre l'envoi des informations statistiques depuis la routine de mesure en insérant une commande STATS/OFF. Lorsque les statistiques sont désactivées, les commandes de dimension et de champ de traçabilité n'envoient pas d'informations statistiques à la base de données, sauf si vous avez sélectionné l'option Stats/On.

#### Activer - Activation de la collecte de statistiques (STATS/ON)

Sélectionnez l’option Activer pour transmettre des informations statistiques de la routine de mesure à la base de données. Lorsque cette option est activée, vous pouvez envoyer les données au fichier de statistiques, transférer les informations vers un dossier différent ou les stocker dans une application de base de données.

Toutes les dimensions entre une commande STATS/ON et une commande STATS/OFF sont envoyées au fichier de statistiques ou à la base de données lors de l'exécution de la commande STATS/TRANSFER suivante, de la commande STATS/UPDATE suivante ou de la commande finale du programme pièce. La commande STATS/ON permet d'envoyer les informations de sortie à plusieurs bases de données, y compris dans la même routine de mesure.

À chaque exécution d'une routine de mesure qui inclut au moins une commande STATS/ON, PC-DMIS demande s'il doit envoyer des informations de sortie à un dossier de base de données statistiques. Vous pouvez omettre cette question en cochant la case d'option TOUJOURS mettre à jour la base de données accessible depuis l'onglet Dimension de la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer). Pour plus d'informations sur cet onglet Dimension, voir la rubrique « Options de configuration : onglet Dimension » au chapitre « Définition des préférences ».

Si vous sélectionnez DataPage dans la zone Options base de données, PC-DMIS appelle automatiquement le fichier exécutable DPUPDATE.exe pour insérer les données du fichier XSTATS11.tmp dans tous les dossiers DataPage sélectionnés. Vous devez exécuter PC-DMIS avec des droits administrateur pour que DPUPDATE.exe fonctionne.

De la même façon, la sélection de l'option DataPage+ appelle DPPLUSUPDATE.exe, qui appelle à son tour DataImporter pour importer le fichier XML file dans la base de données DataPage+.

L'activation des statistiques dans une boucle peut entraîner une sortie légèrement différente pour les ID de dimension et d'élément générés dans le fichier de statistiques (comme XSTATS11.tmp ou XML).

Pour plus de détails sur les emplacements des fichiers PC-DMIS, voir « Présentation des emplacements de fichiers ».

La ligne de commande de la fenêtre de modification pour un bloc de commande STATS/ON change en fonction du type de base de données indiqué. Toutes les commandes STATS/ON commencent par cette ligne :
STATS/ON,option de base de données;

option de base de données = Cette zone à bascule indique le type de la base de données à laquelle les statistiques sont envoyées. La valeur dans cette zone peut être DATAPAGE, DES, SPC_DATABASE ou DATAPAGE+. En fonction de ce qui est sélectionné, le reste de la commande peut changer.

Avec l'option DATAPAGE, le bloc de commande ressemble à ce qui suit :

STATS/ON,DATAPAGE,$

DIRECTORY=nom_dossier,$

READ=n1,WRITE=n2,MEMPAGES=n3,nom_variable1,nom_variable2,$

STATS/END

Avec l'option SPC, le bloc de commande ressemble à ce qui suit :

STATS/ON,SPC_DATABASE,nom_bdd

Avec l'option DES, le bloc de commande ressemble à ce qui suit :

STATS/ON,DES,DIRECTORY=dossier

Avec l'option DATAPAGE+, le bloc de commande ressemble à ce qui suit :

STATS/ON,DATAPAGE+,nom_bdd,OFFLINE=y/n

RECORD=data_list

DIRECTORY=nom_dossier Si l'option de base de données est DATAPAGE ou DES, la valeur de nom_dossier doit être une chaîne indiquant le dossier de base de données auquel les staistiques seront envoyées. Si vous avez plusieurs dossiers de base de données, cette zone DIRECTORY se répète pour chacun d'eux. Chacun doit être un dossier de base de données valide.

nom_bdd = Si l'option de base de données est SPC_DATABASE ou DATAPAGE+, cette chaîne indique le nom DSN (Data Source Name) de la base de données. Pour une base de données SPC, ce nom peut être créé dans les options ODBC du panneau de configuration de l'ordinateur. Pour une base de données DATAPAGE+, le nom DSN est en général créé dans l'outil DATAPAGE+. Il doit être créé pour renvoyer à une base de données valide.

READ=n1 Il s'agit d'un verrouillage de lecture. n1 indique le nombre maximum de secondes que PC-DMIS attend avant d'accéder à la base de données lors de la lecture. Le réglage par défaut est 10 secondes. Cette zone n'est utilisée que pour l'option de base de données DataPage.

WRITE=n2 Il s'agit d'un verrouillage d'écriture. n2 indique le nombre maximum de secondes que PC-DMIS attend avant d'accéder à la base de données lors de l'écriture. Le réglage par défaut est 20 secondes. Cette zone n'est utilisée que pour l'option de base de données DataPage.

MEMPAGES=n3 Il s'agit des pages de mémoire. n3 indique le nombre de pages de mémoire de 4 ko à réserver pour les tables de base de données à l'ouverture de la base de données. Cette option a un impact sur les performances. La valeur minimum pouvant être entrée est 4 (valeur par défaut). Cette zone n'est utilisée que pour l'option de base de données DataPage.

nom_variable1 = Cette zone indique le réglage du nom de variable. Si elle est définie à DIMENSION_NAME, les noms de dimensions s'affichent. Si elle est définie à FEATURE-NAME, les ID d'éléments s'affichent. Cette zone n'est utilisée qu'avec l'option de base de données DataPage.

nom_variable2 = Cette zone indique si les calculs de contrôle doivent être utilisés. Si la valeur est CONTROLCALC ON, les calculs de contrôle sont utilisés. Si la valeur est CONTROLCALC OFF, ils ne le sont pas.

OFFLINE = Cette zone YES/NO indique si les options hors ligne doivent être utilisées. Si la valeur est YES, la zone RECORD= apparaît et contient les infos à écrire dans le fichier XML. Cette zone est uniquement utilisée avec l'option de base de données DataPage+.

RECORD=data_list Indique les données à enregistrer dans le fichier XML. La valeur de data_list est ALL, ce qui signifie que toutes les données sont envoyées au fichier XML, ou une liste d'entrées séparées par des virgules. Par exemple, si vous voulez simplement enregistrer des informations de dimension et de palpage, vous devez choisir DIMENSION, HIT. Cette zone est uniquement utilisée avec l'option de base de données DataPage+ et disponible si OFFLINE=YES.

Versions de PC-DMIS et de DataPage+ prenant en charge la commande STATS/ON

Pour des informations sur les méthodes et versions prises en charge, voir « Tableau des méthodes prises en charge ».

Gestion XML de DataPage+

Si vous utilisez STATS/ON avec un nom de base de données DataPage+ et OFFLINE=YES, un fichier XML est créé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\ immédiatement à la fin de l'exécution. Ce dossier est indépendant de la version.Il contient la date et l'heure de la transaction, le nom DSN, ainsi que d'autres informations. Vous pouvez limiter ces autres informations à l'aide de l'option Enregistrement et de la case Hors ligne.

Une fois ce fichier généré, dpplusupdate.exe le déplace dans le dossier %AppData%/DataPage+/ForStatsFile pour le gérer. S'il est en cours d'exécution, l'outil DataImporter recherche dans ce dossier et importe automatiquement les données dans DataPage+. Pour des informations sur l'utilisation de DataImporter, voir la documentation fournie avec votre installation de DataPage+.

Le nom du fichier XML dépend de l'heure locale à sa création. Il est nommé selon le format suivant :

<AAAA><MM><jj><hh><mm><ss>.xml

<AAAA> - Année en quatre chiffres

<MM> - Mois en deux chiffres

<jj> - Jour en deux chiffres

<hh> - Heure au format 24 heures

<mm> - Minutes

<ss> - Secondes

#### Transférer - Transfert d'un fichier de statistiques vers un nouveau dossier (STATS/TRANSFER)

L'option Transférer permet de transférer des informations statistiques de la routine de mesure vers un dossier spécifié lors de l'exécution de la commande STATS/TRANSFER.

Cette option peut s'avérer surtout utile avec l'option Mise à jour auto de DataPage ou avec un fichier XML généré avec l'option Enregistrement de l'option de base de données DataPage+. Voir « Enregistrement ».

Pour transférer les statistiques vers un autre dossier :

- Cliquez sur l'option Transférer.

- Dans la zone Dossier de transfert, entrez le chemin d'accès au dossier vers lequel transférer le fichier de statistiques.

#### Mise à jour - Mise à jour de la base de données (STATS/UPDATE)

L'option Mettre à jour permet de créer une commande STATS/MISEÀJOUR qui spécifie à PC-DMIS de mettre à jour la base de données statistiques à chaque exécution de la commande. L'application logicielle de statistiques doit être installée et active.

La case d'option Toujours mettre à jour la base de données de l'onglet Dimension de la boîte de dialogue Options de configuration vous permet d'ignorer le message « Mettre à jour la base de données maintenant ? » que PC-DMIS affiche à la fin de l'exécution d'une routine de mesure contenant une commande STATS/ON. Voir la rubrique « Options de configuration : onglet Dimension », au chapitre « Définition des préférences ».

#### Enregistrement - Enregistrement de données spécifiques (STATS/RECORD)

La sortie DataPage+ d'origine envoie beaucoup d'informations à la base de données. Ceci peut gêner l'exécution de certaines routines de mesure. Certaines informations peuvent être superflues.

L'option Enregistrement dans la zone Options statistiques offre une sortie de données plus flexible et plus rapide. Pour fonctionner, elle doit venir après une commande STATS/ON. Elle fait ce qui suit :

- Elle envoie des données à l'aide de l'utilitaire dpplusupdate.exe qui s'exécute en arrière-plan. Dans ce cas, une connexion active à une base de données DataPage+ n'est pas utilisée. En fait,il est inutile d'avoir une base de données définie.

- Elle écrit des données dans un fichier XML.

- Elle vous permet de cibler de façon sélective les données à capturer en modifiant les commandes STATS/ON ou STATS/RECORD afin d'inclure les données que le logiciel doit envoyer au fichier XML. Pour ce faire, cochez la case Hors ligne et utilisez la zone Options hors ligne présentées ci-dessous.

Fonctionnement de l'option Enregistrement et de la case Hors ligne

Si la case Hors ligne est cochée, la zone Options hors ligne devient disponible, ce qui vous permet de choisir les options spécifiques pour enregistrer la sortie XML.

Même si l'option Enregistrement n'est pas sélectionnée, si la case Hors ligne est marquée et que vous cliquez sur OK, la commande STATS/ON de la fenêtre de modification est modifiée avec une commande RECORD pour inclure les options sélectionnées.

Par exemple, si vous avez coché la case Hors ligne et choisissez Trace et Dimension, votre commande doit ressembler à ce qui suit :

STATS/ON,DATAPAGE+,DATAPAGE_PLUS,OFFLINE=YES

RECORD=DIMENSION,TRACE,

Lors de l'exécution, PC-DMIS envoie alors uniquement les informations Dimension et Trace au fichier XML jusqu'à ce qu'une autre commande RECORD soit détectée et demande l'envoi d'une autre chose, ou qu'une commande STATS/OFF soit atteinte.

Imaginez que plus tard dans la routine, vous choisissez l'option Enregistrement et voulez aussi inclure des informations Palpage. La commande ressemble alors à ce qui suit :

STATS/RECORD,DIMENSION,TRACE,HIT

Cette commande, si elle suit une commande STATS/ON, limite les données envoyées au fichier XML aux informations de trace, de dimension et de palpage.

### Options de base de données

Les options de la zone Options de base de données déterminent lequel de ces progiciels de traitement de données statistiques reçoit les informations de mesures :

- DataPage

- DES

- Base de données SPC

- DataPage+

Après avoir sélectionné une option, la boîte de dialogue Options statistiques change pour afficher des informations spécifiques nécessaires à cette option.

L'option par défaut est DataPage+.

#### Option DataPage

Boîte de dialogue Options statistiques – option DataPage

Lorsque vous sélectionnez l'option DataPage, la boîte de dialogue Options statistiques change pour ajouter les éléments suivants :

Dossiers de base de données - Cette liste affiche les différents dossiers dans lesquels peut résider une application de base de données. Vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers de cette liste. Il est possible de sélectionner au maximum dix dossiers par commande STATS/ON auxquels envoyer des informations statistiques.

Ajouter dossier à la liste - Affiche la boîte de dialogue Ajouter dossier à la liste qui permet d'indiquer un dossier contenant une base de données que vous voulez utiliser avec DataPage :

Ajouter le dossier à la liste

Quand la boîte de dialogue s'affiche, vous pouvez entrer le parcours contenant la base de données dans la case Dossier de statistiques à ajouter, ou bien cliquer sur le bouton ... pour parcourir le dossier. Puis, cliquez sur OK pour ajouter le dossier spécifié à la liste Dossiers de base de données.

Utilisez l'option Enlever dossier précédemment utilisé pour enlever les dossiers précédemment définis.

Supprimer dossier de la liste - Supprime le dossier de base de données sélectionné de la liste Dossiers de base de données.

Supprimer fichier de stats actuel - Supprime le fichier xstats11.tmp.

Pour plus de détails sur les emplacements des fichiers PC-DMIS, voir « Présentation des emplacements de fichiers ».

Mettre à jour base de données - Met à jour l'application de base de données à l'aide de données statistiques provenant de la routine de mesure courante. Cliquez sur ce bouton et suivez les instructions affichées à l'écran. DPUPDATE.exe est utilisé pour mettre à jour la base de données.

Si l'exécution d'une routine de mesure aboutit, les informations de dimensions et de champs de traçabilité sont stockées dans un fichier appelé XSTATS11.tmp. Les informations de ce fichier peuvent ensuite être transférées dans un dossier différent, imprimées ou envoyées à une application de base de données.

si aucune application de base de données n'est disponible, PC-DMIS affiche un message vous informant qu'il n'a pas pu localiser l'exécutable de mise à jour (pour l'application DataPage, il s'agit de DPUPDATE.exe) pour charger XSTATS11.tmp dans la base de données.

Vous devez exécuter PC-DMIS avec des droits administrateur pour que DPUPDATE.exe fonctionne.

Nom de variable DataPage - Cette zone indique si les noms de dimension ou d'élément seront utilisés pour identifier les entrées dans DataPage. La longueur maximum d'un nom est 10 caractères. Pour choisir le nom de dimension ou d'élément, sélectionnez l'option Utiliser le nom de dimension ou l'option Utiliser le nom d'élément.

Calculs de contrôle - Contient des options pour indiquer si l'option de calcul de contrôle doit être utilisée dans DataPage. Sélectionnez l'option Activé pour lancer les calculs de contrôle hors tolérance. En outre, elle commande le programme de mise à jour de statistiques DataPage (DPUPDATE) pour effectuer les calculs de contrôle et définir, dans la base de données, les indicateurs de contrôle pièce/variable et dans/hors tolérance. Vous pouvez contrôler cette base de données à l'aide du mode surveillance de DataPage en activant les couleurs (rouge/jaune/vert) de pièce/variables en fonction de ces calculs. Pour en savoir plus, voir le fichier d'aide fourni avec l'application du mode de surveillance de DataPage.

Pour activer ou désactiver les calculs de contrôle, sélectionnez l'option Activer ou Désactiver. Désactiver est le réglage par défaut.

Verrouillage de lecture - Indique la durée maximum en secondes que PC-DMIS attend avant d'accéder à la base de données lors de la lecture. La valeur par défaut est de 10 secondes.

Verrouillage en écriture - Indique la durée maximum en secondes que PC-DMIS attend avant d'accéder à la base de données lors de l'écriture. La valeur par défaut est de 20 secondes.

Zone Pages mémoire - Indique le nombre de pages de 4 ko à réserver pour les tables de base de données à l'ouverture de l'une d'elles. Le nombre minimum (et par défaut) de pages pouvant être ouvertes est de quatre.