Table des matières

Utilisation d'expressions et de variables	1

Utilisation d'expressions et de variables : introduction	1

Utilisation d'expressions dans une routine de mesure	1

Affichage de valeurs d'expressions	2

Conservation de valeurs d'expressions uniquement	2

Utilisation d'expressions avec un branchement	2

Utilisation d'expressions avec un fichier E/S	2

Création d'expressions via la construction d'expressions	3

Création d'une expression à l'aide du clavier	3

Création d'une expression via la boîte de dialogue Construction d'expressions	4

Vérification de l'exactitude d'une expression	5

Type d'élément d'expression	5

ID	5

Extension	6

Deuxième extension	7

Bouton Ajouter	7

Zone d'édition	8

Zone Description	8

Utilisation de variables dans des expressions	8

Affectation de valeurs aux variables via la boîte de dialogue Affectation	9

Compréhension des composantes d’expressions	9

Types d'opérandes	10

Littéraux	10

Références	11

Variables	17

Structures	20

Pointeurs	22

Tableaux	23

Opérateurs pour les expressions	32

Priorité	33

Fonctions	33

Contrainte d'opérande	70

Expressions d'identification	73

Accès aux propriétés d'un objet de rapport	76

Accès aux informations à partir d'un cercle minimum de scanning construit	78

# Utilisation d'expressions et de variables

## Utilisation d'expressions et de variables : introduction

Une expression est une condition définie par l'utilisateur et employée dans les commandes de contrôle de flux de PC-DMIS. Grâce aux instructions de contrôle de flux, vous pouvez tester ces conditions dans votre routine de mesure. Selon que la condition est ou non remplie, vous pouvez décider l'action que PC-DMIS doit entreprendre.

Les expressions jouent un rôle important dans l'accomplissement de vos tâches spécifiques par PC-DMIS. L'utilisation d'expressions conjointement avec les commandes de contrôle de flux vous permet de décupler encore plus la capacité des puissantes fonctionnalités de PC-DMIS.

Ce chapitre explique comment créer et utiliser des expressions dans la fenêtre de modification de PC-DMIS. Lorsque vous employez des expressions, vous devez passer la fenêtre Édition de PC-DMIS en mode commande. Vous pouvez ainsi afficher directement le code de la fenêtre de modification.

Le présent chapitre regroupe les rubriques suivantes :

- Utilisation d'expressions dans une routine de mesure

- Création d'expressions via le constructeur d'expressions

- Utilisation de variables dans des expressions

- Compréhension des composantes d’expressions

- Accès aux propriétés d'un objet de rapport

- Accès aux informations à partir d'un cercle minimum de scanning construit

Pour plus d'informations sur les expressions de génération de rapports, voir « À propos des expressions de rapport » au chapitre « Rapport de résultats de mesure ».

## Utilisation d'expressions dans une routine de mesure

La fenêtre de modification de PC-DMIS autorise la saisie d'expressions dans la plupart de ses champs modifiables. En mode commande, ces champs sont généralement ceux en évidence en jaune lorsque vous appuyez sur la touche Tab dans la fenêtre de modification. En revanche, les champs qui changent le type de l'élément n'acceptent pas d'expressions.

La zone d'un élément automatique qui en spécifie le type (point de surface, cercle automatique, logement oblong automatique, etc.) n'accepte pas d'expressions.

Les sous-rubriques de la présente rubrique exposent en détail les expressions disponibles.

### Affichage de valeurs d'expressions

Pour consulter la valeur d'une expression, maintenez le curseur de la souris sur l'expression pendant au moins une seconde. L'expression est évaluée et s'affiche dans une petite fenêtre contextuelle jaune, sa valeur actuelle apparaissant juste au-dessous du curseur.

### Conservation de valeurs d'expressions uniquement

Pour résoudre immédiatement une expression dans la fenêtre de modification et n'en conserver ainsi que la valeur, procédez comme suit :

- Sélectionnez le texte de l'expression dans la fenêtre Édition.

- Faites précéder ce texte du caractère ` (accent grave).

Imaginez que vous entrez l'expression `1/7 dans une zone numérique. L'expression est immédiatement résolue et seule la valeur (0,143) apparaît dans la zone.

### Utilisation d'expressions avec un branchement

Les commandes de contrôle de flux utilisent des expressions pour déterminer le déroulement de l'exécution de la routine. Voir le chapitre « Branchement à l'aide du contrôle de flux », pour plus d'informations sur les possibilités de branchement.

### Utilisation d'expressions avec un fichier E/S

L'écriture ou la lecture de données dans un fichier de données externe requiert souvent l'utilisation de variables et autres expressions afin de gérer et de stocker ou d'afficher ces données de manière efficace. Voir le chapitre « Utilisation d'entrées/sorties de fichier », pour plus d'informations.

## Création d'expressions via la construction d'expressions

Boîte de dialogue Construction d'expressions

PC-DMIS vous permet de créer et d'ajouter des expressions dans la fenêtre de modification à l'aide du clavier ou de l'interface de la boîte de dialogue Construction d'expressions. L'option de menu Modifier | Expression ouvre la boîte de dialogue Construction d'expressions.

Cette boîte de dialogue vous permet de créer une expression et de l'insérer dans un champ à éditer. Appuyer sur la touche F2 alors que le curseur est sur une zone acceptant des expressions permet également l'ouverture de la boîte de dialogue Construction d'expressions.

La boîte de dialogue Construction d'expressions répertorie tous les types d'opérateurs et de fonctions disponibles pour les expressions.

### Création d'une expression à l'aide du clavier

Pour créer une expression en la saisissant directement dans la fenêtre Édition :

- Ouvrez la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification).

- Passez-la en mode commande.

- Appuyez sur la touche Tab pour placer le curseur dans la zone à éditer où vous voulez insérer l'expression. Les zones en surbrillance jaune sont « à éditer ».

- Entrez l'expression.

### Création d'une expression via la boîte de dialogue Construction d'expressions

Vous devez être en mode commande pour que l'option Expression soit activée.

Pour entrer une expression à l'aide de la boîte de dialogue Construction d'expressions (Modifier | Expression) :

- Ouvrez la fenêtre de modification (Afficher | Fenêtre de modification).

- Passez la fenêtre de modification en mode commande (Afficher | Mode commande).

- Placez le curseur dans la zone à éditer où vous voulez insérer l'expression.

- Appuyez sur la touche F2 quand le curseur est sur une zone acceptant les expressions. La boîte de dialogue Construction d'expressions s'ouvre. La boîte de dialogue Construction d'expressions répertorie tous les types d'opérateurs, d'opérandes et de fonctions. Les éléments suivants peuvent être référencés via cette boîte de dialogue :

  - Types disponibles d'expressions

  - Variables

  - Éléments

  - Dimensions

  - Alignements

  - Commentaires

- Sélectionnez le type d'élément d'expression dans la première liste déroulante. Selon votre choix, d'autres zones de combinaisons apparaissent.

- Sélectionnez l'ID désiré dans la liste déroulante ID.

- Sélectionnez une extension dans la liste déroulante Extension.

- Sélectionnez une autre extension dans la liste déroulante Deuxième extension. Si l'expression est utilisable, le bouton Ajouter devient disponible.

- Cliquez sur le bouton Ajouter. L'expression apparaît dans une zone d'édition.

- Cliquez sur le bouton OK. L'expression apparaît maintenant dans la fenêtre Édition à l'emplacement du curseur.

Vous pouvez aussi ouvrir la boîte de dialogue Construction d'expression depuis ces autres boîtes de dialogue :

- La boîte de dialogue Expression si - Sélectionnez Insérer | Commande de contrôle de flux | Si Aller à. Cliquez sur le bouton Expression.

- La boîte de dialogue Affectation - Sélectionnez Insérer | Affectation. Cliquez sur le bouton Affecter à ou Affecter depuis.

Une fois l'expression créée, PC-DMIS insère automatiquement l'expression à la position correcte suivante dans la fenêtre de modification.

### Vérification de l'exactitude d'une expression

Lorsque le curseur n'est plus dans la zone où vous avez ajouté l'expression, PC-DMIS tente de vérifier que l'expression est correcte. En cas de problème, un message d'erreur indique un chiffre non valide ou le texte de l'expression s'affiche en rouge. Les expressions qui font référence à des objets n'existant pas s'affichent également en rouge.

La vérification de l'expression ayant lieu lorsque vous quittez la zone, celle qui s'affiche en rouge en raison d'une référence à un objet non existant (par exemple, CIRCLE1.X) reste rouge même si le nouvel objet (par exemple, CIRCLE1) est ajouté. La zone reste rouge tant que l'expression n'est pas testée à nouveau.

Pour vérifier à nouveau que l'expression est correcte :

- Placez le curseur dans la zone de l'expression.

- Appuyez sur la touche F2 . La boîte de dialogue Construction d'expressions apparaît de nouveau. Toute modification apportée à l'expression apparaît dans la zone d'édition.

- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour fermer la boîte de dialogue.

### Type d'élément d'expression

La liste déroulante Type d'élément d'expression de la boîte de dialogue Construction d'expressions (Modifier | Expression) répertorie les différents types d'éléments d'expressions pouvant être utilisés dans des expressions. Elles incluent :

- Fonctions

- Opérateurs

- Alignements

- Commentaires

- Dimensions

- Éléments

- Variables

### ID

La liste déroulante ID de la boîte de dialogue Construction d'expressions (Modifier | Expression) répertorie la série d'éléments disponibles en fonction du type d'élément d'expression sélectionné dans la liste déroulante Type d'élément d'expression.

La liste des éléments disponibles dépend de l'élément d'expression sélectionné :

- Lorsque vous sélectionnez Fonctions et opérateurs dans la liste déroulante Type d'élément d'expression, la liste déroulante ID contient la liste des fonctions et des opérateurs disponibles.

- Lorsque vous sélectionnez Éléments dans la liste déroulante Type d'éléments d'expression, la liste déroulante ID affiche les ID des éléments dans la routine de mesure.

### Extension

La liste déroulante Extension dans la boîte de dialogue Construction d'expression (Modifier | Expression) devient disponible lorsque l'élément sélectionné dans la liste déroulante ID requiert l'ajout d'une extension afin de formuler un élément d'expression utilisable. La liste déroulante Extension affiche les extensions disponibles selon l'élément sélectionné dans la liste déroulante ID.

Supposez que vous sélectionniez un élément dans la liste déroulante ID. PC-DMIS montre les extensions possibles que vous pouvez utiliser pour faire référence aux données de cet élément (comme « X », « Y », « Z », « Diam », « Longueur », etc.) dans la liste déroulante Extension.

Les extensions possibles incluent ces types de données mesurées ou théoriques :

Mesuré

- Tout – Toutes les valeurs de l'élément sont attribuées à la variable. Voir l'exemple ci-dessous.

- X – Valeurs mesurées X des palpages

- Y – Valeurs mesurées Y des palpages

- Z – Valeurs mesurées Z des palpages

- XYZ – Valeurs mesurées XYZ des palpages

- I – Valeurs mesurées I des palpages

- J – Valeurs mesurées J des palpages

- K – Valeurs mesurées K des palpages

- IJK – Valeurs mesurées IJK des palpages

Théorique

- TX – Valeurs théoriques X des palpages

- TY – Valeurs théoriques Y des palpages

- TZ – Valeurs théoriques Z des palpages

- TXYZ – Valeurs théoriques XYZ des palpages

- TI – Valeurs théoriques I des palpages

- TJ – Valeurs théoriques J des palpages

- TK – Valeurs théoriques K des palpages

- TIJK – Valeurs théoriques IJK des palpages

Imaginez que ce snippet de code figure dans une routine de mesure :

F1=GENERIC/POINT,DEPENDENT,CARTESIAN,$

NOM/XYZ,<8,9,10>,$

MEAS/XYZ,<7.98,8.98,9.98>,$

NOM/IJK,<1,0,0>,$

MEAS/IJK,<1,0,0>

ASSIGN/MYFEATURE=F1.ALL

ASSIGN/V1=MYFEATURE.X

ASSIGN/V2=MYFEATURE.TX

Quand la routine de mesure termine le snippet de code ci-dessus, PC-DMIS assigne les variables avec ces valeurs :

V1 = 7,98

V2 = 8

### Deuxième extension

La liste déroulante Deuxième extension ne devient disponible que si l'élément choisi dans la liste déroulante Extension impose l'ajout d'une seconde extension afin de formuler un élément d'expression utilisable.

Imaginez que vous vouliez faire référence à la valeur nominale de l'axe d'emplacement X d'une dimension nommée « D1 . Pour ce faire :

- Choisissez D1 dans la liste déroulante ID.

- Sélectionnez X dans la liste déroulante Extension.

- Sélectionnez Nom dans la liste déroulante Deuxième Extension.

### Bouton Ajouter

Chaque fois que vous sélectionnez un élément d'expression utilisable ou complet dans une liste, le bouton Ajouter devient disponible. Ce bouton affiche le texte à ajouter à l'expression.

Par exemple, si vous avez choisi les éléments suivants pour votre expression :

- Dimensions dans la liste Type d'élément d'expression

- D1 dans la liste ID

- X dans la liste Extension

- Nom dans la liste Deuxième extension

Le bouton Ajouter devient actif et affiche le texte suivant : Add D1.X.NOM.

Quand vous cliquez sur le bouton Ajouter, le texte apparaît dans la zone d'édition, dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, PC-DMIS ajoute le texte de la zone d'édition dans la fenêtre de modification, dans la zone d'expression où se trouve le curseur. Si vous sélectionnez un élément à partir de la zone d'expression de la fenêtre de modification et que le texte à ajouter comporte des parenthèses, alors l'élément sélectionné est placé entre les parenthèses du texte ajouté.

### Zone d'édition

Au bas de la boîte de dialogue Construction d'expressions (Modifier | Expression) se trouve une zone d'édition affichant l'expression en cours. Vous pouvez entrer directement l'expression dans cette zone ou utiliser le bouton Ajouter.

### Zone Description

La boîte de dialogue Construction d'expressions (Modifier | Expression) comporte également une zone Description fournissant des informations sur les éléments sélectionnés dans les listes déroulantes. Une zone en regard du bouton Ajouter affiche également la valeur actuelle de l'expression.

Les expressions non valides ont la valeur 0.

## Utilisation de variables dans des expressions

Les variables sont des objets qui conservent des valeurs. Elles font référence aux opérandes entier, réel, chaîne ou point. Elles sont indispensables à l'utilisation d'expressions. Une variable possède un nom et une valeur. Le nom permet d'accéder à la valeur de la variable. Le nom ne change pas, seule la valeur est modifiable. Vous affectez une valeur à une variable à l'aide de la commande ASSIGN/.

Par exemple, l'instruction ASSIGN/V1=2 crée une variable nommée V1 avec la valeur 2. ASSIGN/V2=V1+2 accepte la valeur V1. Si la valeur de V1 était encore 2 au moment de l'exécution de cette instruction d'affectation, V2 aurait une valeur de 4.

Pour plus d'informations sur les variables, voir « Variables ».

### Affectation de valeurs aux variables via la boîte de dialogue Affectation

Boîte de dialogue Affectation

L'option de menu Insérer | Affectation permet d'afficher la boîte de dialogue Affectation. Cette boîte de dialogue permet d'affecter une valeur à une variable ou à un élément de données d'un élément, d'une dimension ou d'un alignement de routine de mesure. L'utilisation de la commande d'affectation requiert une connaissance de base des expressions de PC-DMIS.

Bouton Affecter à - Ce bouton désigne la variable qui reçoit la valeur calculée dans la zone Affecter à partir de. Les informations choisies à l'aide du bouton Affecter à sont placées dans la zone Affecter à. Cette valeur peut correspondre au nom d'une variable ou une référence à un élément de données d'un élément, d'une dimension ou d'un alignement.

Le terme « évalué » renvoie au résultat obtenu après la résolution d'une expression mathématique pour une valeur donnée.

Bouton Affecter à partir de - Ce bouton place la valeur affectée dans la case Affecter à partir de. Si cette case contient une expression, celle-ci est évaluée au moment de l'exécution et le résultat ou la valeur du calcul est affecté à l'objet spécifié dans la case Affecter à.

Bouton Insérer - Ce bouton insère une commande d'affectation dans la routine de mesure, tout en conservant la boîte de dialogue Affectation ouverte. Vous pouvez insérer une série de commandes d'affectation sans fermer la boîte de dialogue.

Rubriques connexes :

Compréhension des composantes d’expressions

Accès aux propriétés d'un objet de rapport

## Compréhension des composantes d’expressions

Les expressions ont ces types d'opérandes :

- Entiers

- Nombres réels

- Chaînes

- points

- Pointeurs d'élément

- Tableaux

- Fonctions

Ces onglets sont décrits en détail ci-après :

### Types d'opérandes

Les opérandes peuvent prendre plusieurs formes :

- Littéraux

- Références

- Variables

- Structures

- Pointeurs

- Tableaux

### Littéraux

*Entiers : 1, -6, 209

Valeurs réelles : 1, -6, 2.4, -0.1, 345,6789

Chaînes : 3Hello World", "47", "CIRCLE 1"

Points : Vous ne pouvez pas utiliser de représentation littérale pour les points. Ces derniers peuvent toutefois s'obtenir à partir d'autres littéraux avec la fonction MPOINT : Par exemple, MPOINT(0,0,1), MPOINT(2.2,3.1,4.0).

Pointeur : Nom d'un élément placé entre crochers, comme : {CIR1},{LIN2},{F3}

Tableaux : Aucune représentation de littéral n'est disponible pour les tableaux. Il est toutefois possible de créer des tableaux à partir d'autres littéraux, à l'aide de la fonction ARRAY : Par eeample, ARRAY(3,5,6), ARRAY(« Hello »,2.3,9). Ces fonctions créent 3 tableaux avec les éléments entiers 3, 5 et 6 (premier exemple) et avec l'élément chaîne « Hello », l'élément double 2,3 et l'élément entier 9 (second exemple).

Fonctions : Aucune représentation de littéral n'est disponible pour les fonctions. Les fonctions sont définies à l'aide du mot clé FUNCTION et accessibles via des ID de variables. Par exemple, ASSIGN/Add2=FUNCTION((X),X+2) définit une fonction acceptant un argument et lui ajoute 2. La variable Add2 est attribuée à la fonction. La fonction peut être appelée à l'aide de la variable Add2 comme suit. ASSIGN/Result=Add2(5). La valeur 7 est attribuée au résultat.

Les littéraux numériques sont considérés comme des nombres réels, à moins que l'opérateur ou la fonction n'implique l'utilisation d'entiers. Par exemple, l'expression 10 / 8 donne comme résultat 1,25 et non pas 1. A division discrète peut également se faire via les opérateurs de contrainte d'opérandes. L'expression INT(10) / INT(8) donne 1 comme résultat.

### Références

Les références correspondent aux éléments de données d'autres objets dans une routine de mesure. Les références utilisent l'ID d'un objet figurant dans la routine de mesure, suivi d’un point et d’une extension relative à l'élément de données de cet objet.

Si CIRCLE1 est le nom d'un cercle mesuré dans la routine de mesure, CIRCLE1.X fait référence à la valeur mesurée du composant X de CIRCLE1. Toutes les références sont évaluées dans les coordonnées de pièce par rapport à l'alignement courant.

#### Références de type double

Les expressions de référence suivantes sont disponibles :

Extensions valides pour des références d'éléments de type double par exemple

Format : <ID élément>.<Extension> -> CIRCLE1.X

CIRCLE1.X Valeur X mesurée de CIRCLE1
CIRCLE1.Y Valeur Y mesurée de CIRCLE1
CIRCLE1.Z Valeur Z mesurée de CIRCLE1

CIRCLE1.TX Valeur X théorique (nominale) de CIRCLE1
CIRCLE1.TY Valeur Y théorique (nominale) de CIRCLE1
CIRCLE1.TZ Valeur Z théorique (nominale) de CIRCLE1

LINE1.SX Valeur X mesurée du point de départ de LINE1
LINE1.SY Valeur Y mesurée du point de départ LINE1
LINE1.SZ Valeur Z mesurée du point de départ LINE1

LINE1.TSX Valeur X théorique du point de départ de LINE1
LINE1.TSY Valeur Y théorique du point de départ de LINE1
LINE1.TSZ Valeur Z théorique du point de départ de LINE1

LINE1.EX Valeur X mesurée du point final de LINE1
LINE1.EY Valeur Y mesurée du point final de LINE1
LINE1.EZ Valeur Z mesurée du point final de LINE1

LINE1.TEX Valeur X théorique du point final de LINE1
LINE1.TEY Valeur Y théorique du point final de LINE1
LINE1.TEZ Valeur Z théorique du point final de LINE1

POINT.I Composant I mesuré du vecteur pour POINT
POINT.J Composant J mesuré du vecteur pour POINT
POINT.K Composant K mesuré du vecteur pour POINT

POINT.TI Composant I théorique du vecteur pour POINT
POINT.TJ Composant J théorique du vecteur pour POINT
POINT.TK Composant K théorique du vecteur pour POINT

FEAT1.TYP Le type de l'élément (comme cercle, logement, cône). Vous pouvez l'utiliser pour changer le type d'un élément générique (ASSIGN/Gen1.TYP=Feat1.TYP).

FEAT1.ALL fait référence à tous les composants de l'élément. Ceci s'avère utile quand vous copiez des informations dans un élément générique. (ASSIGN/Gen1.ALL=Feat1.ALL)

Vecteur de surface

EDGE.SURFI

EDGE.SURFJ

EDGE.SURFK

EDGE.TSURFI

EDGE.TSURFJ

EDGE.TSURFK

Vecteur d'angle

CIR.ANGI

CIR.ANGJ

CIR.ANGK

CIR.TANGI

CIR.TANGJ

CIR.TANGK

Rayon

CIRCLE1.R

CIRCLE1.TR

CIRCLE1.RAD

CIRCLE1.TRAD

CIRCLE1.RADIUS

CIRCLE1.PR – Rayon polaire

CIRCLE1.TPR – Rayon polaire théorique

CIRCLE1.TRADIUS (seuls les premiers caractères sont importants)

Diamètre

CIRCLE1.D

CIRCLE1.TD

CIRCLE1.DIAM

CIRCLE1.TDIAM

CIRCLE1.DIAMETER

CIRCLE1.TDIAMETER (seuls les premiers caractères sont importants)

Angle

CONE.A

CONE.TA

CONE.ANG

CONE.TANG

CONE.ANGLE

CONE.TANGLE

CONE.PA – Angle polaire

CONE.TPA – Angle polaire théorique (seuls les premiers caractères sont importants)

Longueur

LINE.L

LINE.TL

LINE.LEN

LINE.TLEN

LINE.LENGTH

LINE.TLENGTH (seuls les premiers caractères sont importants)

Hauteur

CYLINDER.PH – Hauteur polaire

CYLINDER.TPH – Hauteur polaire théorique

Rayon, Angle, Hauteur

POINT.RAH - Point avec rayon, angle et hauteur mesurés

POINT.TRAH – Point avec rayon, angle et hauteur théoriques

Zone

BLOB1.AREA - Renvoie la valeur de zone mesurée pour une élément Blob.

BLOB1.TAREA - Renvoie la valeur de zone théorique pour un élément Blob.

Par exemple, ASSIGN/V1=BLOB1.AREA renvoie la valeur de zone mesurée de l'élément BLOB1 et l'attribue à la variable V1.

Actuellement, seul l'élément Blob fonctionne avec ces extensions de zones. Pour des informations sur l'élément Blob, voir la rubrique « Blob Vision » dans la documentation « PC-DMIS Vision ».

Extensions valides pour des références de dimensions de type double par exemple

Format : <Dimension ID>.<AXIS>.<Élément de dimension> -> DIM1.X.NOM

| DIM1.X.NOM | La valeur nominale pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| --- | --- |
| DIM1.X.MEAS | La valeur mesurée pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.MAX | La déviation maximale pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.MIN | La déviation minimale pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.PTOL | La valeur de tolérance positive pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.MTOL | La valeur de tolérance négative pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.DEV | La déviation de l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.X.OUTTOL | La valeur Hors tolérance de l'emplacement de DIM1 sur l'axe X |
| DIM1.Y.NOM | La valeur nominale pour l'emplacement de DIM1 sur l'axe Y |
| DIM1.Z.DEV | La déviation de l'emplacement de DIM1 sur l'axe Z |
| DIM3.PA.MEAS | La valeur mesurée pour l'emplacement de l'angle polaire de DIM3 |
| DIM4.M.PTOL | La valeur de tolérance positive pour l'emplacement de DIM4 sur l'axe M |
| DIM4.PTOL | Valeur de tolérance positive pour l'axe M de DIM4 (voir *Remarque sous « Axes valides » ci-après). |
| DIM5.BTOL | La valeur de tolérance bonus où DIM5 est une localisation. |

Axes valides :

X, Y, Z, D, R, A, T, V, L, PR, PA, M, PD, RS, RT, S, H, DD, DF, TP

* Les dimensions qui n'ont qu'un axe par définition (comme arrondi, concentricité, etc.) peuvent ignorer le qualificateur d'axe. Si vous utilisez le qualificateur d'axe, notez que tous ces types de dimensions (qui ne présentent qu'un seul axe) utilisent le qualificateur d'axe M, sauf les dimensions d'angles 2D et 3D qui ont recours au qualificateur d'axe A.

Extensions valides pour des références d'alignement de type double par exemple :

Format : <ID d'alignement>.<Origine ou axe d'alignement>.<Axe d'alignement ou composant initial> -> A1.ORIGIN.X

| A1.ORIGIN.X | Composant X de l'origine mesurée de l'alignement A1 |
| --- | --- |
| A2.ORIGIN.Y | Composant Y de l'origine mesurée de l'alignement A2 |
| A1.ORIGIN.Z | Composant Z de l'origine mesurée de l'alignement A1 |
| A1.XAXIS.I | Composant I de l'axe X mesuré de l'alignement A1 |
| A1.YAXIS.J | Composant J de l'axe Y mesuré de l'alignement A1 |
| A1.ZAXIS.K | Composant K de l'axe Z mesuré de l'alignement A1 |
| A1.CORIGIN.X | Composant X de l'origine de l'alignement A1 basée sur les données théoriques (C = CAO) |
| A1.CXAXIS.J | Composant J de l'axe X de l'alignement A1 basé sur les données théoriques (C = CAO) |

#### Références de type point

Les expressions de référence suivantes sont disponibles :

Extensions valides pour des références d'éléments de type point par exemple

Format : <ID élément>.<Extension> -> CIRCLE1.XYZ

| CIRCLE1.XYZ | Barycentre mesuré de CERCLE1 |
| --- | --- |
| CIRCLE1.TXYZ | Barycentre théorique de CERCLE1 |
| LINE1.SXYZ | Point de départ mesuré de LIGNE1 |
| LINE1.TSXYZ | Point de départ théorique de LIGNE1 |
| LINE1.EXYZ | Point final mesuré de LIGNE1 |
| LINE1.TEXYZ | Point final théorique de LIGNE1 |
| CIRCLE1.IJK | Vecteur mesuré de CERCLE1 |
| CIRCLE1.TIJK | Vecteur théorique de CERCLE1 |
| EDGE.SURFIJK | Vecteur de surface mesuré de ARÊTE |
| EDGE.TSURFIJK | Vecteur de surface théorique de ARÊTE |
| AUTOCIR1.ANGIJK | Vecteur angulaire mesuré de AUTOCER1 |
| AUTOCIR1.TANGIJK | Vecteur angulaire théorique de AUTOCER1 |

Extensions valides pour des références d'alignement de type point par exemple

Format : <ID alignement>.<Axe ou origine alignement> -> A1.XAXIS

| A1.ORIGIN | Origine mesurée de l'alignement A1 |
| --- | --- |
| A1.XAXIS | Axe X mesuré de l'alignement A1 |
| A1.YAXIS | Axe Y mesuré de l'alignement A1 |
| A1.ZAXIS | Axe Z mesuré de l'alignement A1 |
| A1.CORIGIN | Origine théorique de l'alignement A1 |
| A1.CXAXIS | Axe X théorique de l'alignement A1 |
| A1.CYAXIS | Axe Y théorique de l'alignement A1 |
| A1.CZAXIS | Axe Z théorique de l'alignement A1 |

#### Références de type chaîne

Les références à des commentaires sont les seuls objets de type chaîne. Seuls les commentaires d'ENTRÉE ou de type OUI/NON peuvent être référencés par l'intermédiaire de références. L'ID de ces commentaires sert à les désigner.

Format : <ID commentaire>.INPUT -> C1.INPUT

C1.INPUT - Valeur saisie par l'opérateur concernant le commentaire C1

Les commentaires de type OUI/NON définissent la saisie dans la chaîne en fonction du langage en cours de PC-DMIS. Dans la version anglaise de PC-DMIS, si l'opérateur clique sur le bouton Oui, la chaîne est définie sur « YES ». S'il clique sur le bouton Non, elle est définie sur « NO ». La comparaison des chaînes « YES » et « NO » tient compte des majuscules. Une comparaison avec « yes » ou « no » échoue forcément même si la saisie du commentaire est en majuscules (« YES » ou « NO »).

### Variables

Les variables peuvent appartenir à l'un des sept types d'opérandes : entier, réel, chaîne, point, pointeur d'élément, tableau et fonction. Les variables sont créées et reçoivent leurs valeurs et type via l'instruction ASSIGN.

L'ID de variable peut être n'importe quelle chaîne alphanumérique, à condition qu'elle ne commence pas par un chiffre. Vous pouvez utiliser des traits de soulignement dans l'ID de variable à condition qu'il ne s'agisse pas du premier caractère.

Tant que la routine de mesure reste ouverte, PC-DMIS enregistre les valeurs de variables entre les exécutions. Au terme d'une exécution, PC-DMIS prend alors les valeurs à la fin de la routine quand vous la relancez. Ce comportement peut vous convenir ou non. Si vous souhaitez de nouvelles valeurs de variables, il est conseillé d'effacer vos valeurs avec des instructions ASSIGN au début de votre routine. Par exemple, si vous utilisez la valeur de variable V1 dans certains calculs, vous pouvez utiliser ASSIGN/V1=0 pour effacer cette variable.

Si la fenêtre de modification est active, PC-DMIS indique la valeur courante de la variable chaque fois que le curseur est placé dans cette zone. Pendant l'exécution, les valeurs des variables varient selon le flux des opérations. Placez le pointeur de la souris sur la variable dont vous voulez connaître la valeur courante.

ASSIGN/V1=2.2+2
La variable V1 est un nombre réel avec la valeur 4,2

ASSIGN/VAR1=CIRCLE1.X
La variable VAR1 est un nombre réel dont la valeur correspond à la valeur mesurée de CIRCLE1.X au moment de l'affectation.

ASSIGN/MYVAR=LINE1.XYZ
La variable MYVAR est un point de même valeur que le barycentre mesuré de LINE1 au moment de l'affectation.

ASSIGN/SVAR=« Bonjour le monde »
La variable SVAR est une chaîne dont la valeur correspond à « Bonjour le monde »

Dans ces exemples, des valeurs sont affectées aux différentes variables. Dès qu'une variable a une valeur, vous pouvez l'utiliser comme opérande dans n'importe quel champ d'expression.

Ici, V1 est utilisé dans un champ numérique. Il est utilisé comme valeur de prépalpage de la commande de prépalpage :

ASSIGN/V1=1/3PREHIT/V1

Les expressions pouvant être utilisées dans la plupart des champs modifiables, l'expression suivante est tout aussi acceptable et a le même effet : PREHIT / 1/3.

Les références aux composants des variables de type point peuvent se faire individuellement grâce à la notation avec extension utilisée pour les références.

ASSIGN/V1=MPOINT(3,4,5)
V1 est de type point avec la valeur 3, 4, 5.

ASSIGN/XVAR=V1.X
XVAR est de type double avec la valeur 3.

ASSIGN/YVAR=V1.Y
YVAR est de type double avec la valeur 4.

ASSIGN/IVAR=V1.I
IVAR est de type double avec la valeur 3.

ASSIGN/REDUNVAR=V1.XYZ
REDUNVAR est de type point avec la valeur 3, 4, 5.

Les extensions suivantes sont équivalentes. Elles servent à clarifier la signification d'une expression dans une routine de mesure.

Étant donné que V1 est de type point :

V1.X équivaut à V1.I
V1.Y équivaut à V1.J
V1.Z équivaut à V1.K

V1.XYZ équivaut à V1.IJK et à V1 sans extension.

Si une variable de type chaîne a une valeur égale à l'ID d'un élément, d'une dimension ou d'un alignement, elle peut servir d'objet de référence :

ASSIGN/V1="CIRCLE1"

Les opérandes suivants sont possibles et valides, à condition qu'un élément appelé CIRCLE1 existe.

V1.X - Valeur mesurée de CIRCLE1
V1.TX - Valeur X théorique de CIRCLE1
V1.Diameter - Diamètre mesuré de CIRCLE1
V1.Radius - Rayon mesuré de CIRCLE1

Ce type d'adressage indirect utilisable avec les variables de chaîne n'est disponible qu'à un seul niveau d'adressage indirect. L'expression suivante est incorrecte :

ASSIGN/V1="CIRCLE1"

ASSIGN/V2="V1"

V2.X - Est évalué à 0 au lieu de la valeur mesurée actuelle de CIRCLE1.X.

La référence V2.X n'est pas signalée comme erronée (texte en rouge) bien que l'expression précédente la définisse comme chaîne. La raison est simple : le flux des opérations de la routine de mesure reste inconnu jusqu'au moment de l'exécution.

Toutefois, si vous utilisez des accolades, ce qui suit s'applique :

ASSIGN/V1={CIRCLE1} ASSIGN/V2={V1}

V2.X - Donne la valeur de CIRCLE1.X.

Prenez l'exemple suivant :

ASSIGN/V1="CIRCLE1"

ASSIGN/V2="V1" IF/CIRCLE1.X>CIRCLE1.TX,GOTO,L2

L1=LABEL/ ASSIGN/V3=V2.X

GOTO/LABEL,L3 L2=LABEL / ASSIGN/V2=MPOINT(2,5,7)

GOTO/LABEL,L1 L3=LABEL/

Pendant l'exécution de la routine, si la valeur de CIRCLE1.X est supérieure à celle de CIRCLE1.TX, l'expression V2.X est valide et est évaluée à 2. Sinon, l'expression V2.X est évaluée à 0 car la valeur V2 avec ASSIGN pour V3 est la chaîne "V1". Il appartient au programmeur de s'assurer que les expressions donnent les résultats attendus dans ces cas.

Vous pouvez utiliser presque toutes les références d'éléments qui se trouvent à gauche de l'instruction ASSIGN pour attribuer une valeur au composant de donnée mesuré ou théorique d'un élément. Seules exceptions à la règle : les composants I, J, K uniques de vecteurs. L'affectation doit porter sur tout le vecteur à la fois, avec une expression évaluée à un point comme résultat. Les données vectorielles sont normalisées à mesure de leur entrée dans leurs composants d'élément.

ASSIGN/CIRCLE1.I=2-illegal

ASSIGN/CIRCLE1.IJK=MPOINT(2,0,0)-legal(vector

is normalized to 1,0,0)

Pour en savoir plus sur l'utilisation de variables à l'intérieur des dimensions, voir la rubrique « Cotation de variables », au chapitre « Utilisation des dimensions existantes ».

### Structures

Vous pouvez utiliser une zone de variable appelée structures afin de placer des extensions sur une variable pour identifier un sous-élément de cette variable. Vous pouvez le voir dans ce snippet de code :

ASSIGN/V1.HEIGHT=6

ASSIGN/V1.WIDTH=4.3

ASSIGN/V1.MODE="CIRCULAR"

ASSIGN/V1.POINT

= MPOINT(100.3,37.5,63.1)

Où :

- V1 est la structure

- HEIGHT, WIDTH, MODE et POINT sont des sous-éléments de la structure

#### Règles de structures

- Comme pour les variables, vous n’êtes pas tenu de déclarer les structures.

- Les sous-éléments d'une structure peuvent être de l'un des types suivants de variable :

  - Entier

  - Double

  - Point

  - Pointeur d'élément

  - Fonction

  - Tableau

  - Structure

Par exemple, il est possible d’avoir des éléments de structure de type tableaux et des éléments de tableau de type structures. Vous pouvez voir les expressions valides dans le snippet de code suivant :

ASSIGN/CAR.LEFTSIDE.DOOR[2].QUADRANT[3].JOINT[5].HIT[4]=MPOINT(558.89,910.12,42.45)

COMMENT/OPER,« Position Z actuelle : »+CAR.LEFTSIDE.DOOR[2].QUADRANT[3].JOINT[5].HIT[4].Z

ASSIGN/CURRENTJOINT=LEFTSIDE.DOOR[2].QUADRANT[3].JOINT[5]

COMMENT/OPER,« prochain palpage : »+CURRENTJOINT.HIT[4]

#### Structures avec des variables de type point

Si une variable est de type point, vous pouvez toujours utiliser les extensions .X, .Y, .Z, .I, .J et K pour obtenir des éléments individuels du point. Vous pouvez également utiliser l'une des extensions de cet exemple dans leur structures sans devoir les utiliser comme éléments de point, comme illustré ici :

ASSIGN/V1.X="Some

string" ASSIGN/V1.Y=ARRAY(1,3,5,9,7)

ASSIGN/V1.Z=MPOINT(3,5,7)

| COMMENT/REPT,V1.X | La sortie est « Une chaîne » |
| --- | --- |
| COMMENT/REPT,V1.Y[2] | La sortie est 3, le deuxième élément du tableau. |
| COMMENT/REPT,V1.Z.Y | La sortie est 5, la valeur Y de MPOINT. |

En combinant les structures avec la capacité des fonctions du langage d'expression de PC-DMIS, il est possible d'obtenir des références de structure dynamique, telles que les suivantes :

ASSIGN/DYNAMICSTRUCT=FUNCTION((X,Y),X.Y)

C1=COMMENT/INPUT,Please enter in item ASSIGN/TESTSTR=C1.INPUT

ASSIGN/FRONT=LEFT(TESTSTR,INDEX(TESTSTR,".")-1)

ASSIGN/BACK=MID(TESTSTR,INDEX(TESTSTR,"."))

ASSIGN/RESULT=DYNAMICSTRUCT(FRONT,BACK)

Cette partie de l'exemple vous demande d'entrer une référence de variable, de fractionner la référence au premier '.', puis d'affecter à RESULT une valeur égale à cette référence à l'aide de la fonction DYNAMICSTRUCT.

Si vous avez entré V1.Y[4] pour la variable C1.INPUT, RESULT aura la valeur 9 (le quatrième élément du tableau assigné à V1.Y).

L'évaluation du temps d'apprentissage des expressions a été améliorée pour afficher tous les éléments d'une structure ou d'un tableau de manière précise.

### Pointeurs

Les pointeurs sont également appelés « pointeurs d'élément ». Pour plus d'informations, voir l'entrée « Pointeurs d'élément » dans le glossaire de l'aide en ligne.

Les pointeurs offrent un moyen de référencer un élément par l'intermédiaire d'une variable ou de transférer des objets à l'aide de la sous-commande d'appel. Ils ressemblent à l'adressage indirect par noms de chaînes. Leur avantage. cependant, est lié à l'utilisation de sous-programmes. Contrairement aux chaînes, les pointeurs transférés en tant qu'arguments de sous-programme autorisent la modification directe de l'objet désigné par le sous-programme. Ils ne s'utilisent pas dans les expressions complexes. Tout pointeur utilisé dans une expression complexe donne zéro comme résultat.

Prenez les exemples suivants :

Exemple d'utilisation de pointeur :

Dans cet exemple, V1 est défini comme un pointeur désignant CIR1 :

ASSIGN/V1={CIR1}

Dans cet exemple, DIST reçoit la valeur de la distance de CIR1 par rapport à l'origine :

ASSIGN/DIST=DOUBLE(V1.XYZ)

Vous pouvez également placer une expression entre accolades de manière à obtenir un pointeur d'élément. Les exemples suivants vous permettent désormais de placer le pointeur sur l'élément CER1 de manière légale :

ASSIGN/FEATCOUNT=1

ASSIGN/V1={"CIR"+FEATCOUNT}

Affecte l'expression « CER1 » à V1.

AFFECT/V2=« CER1 »

AFFECT/V3={V2}

Affecte l'expression « CIR1 » à partir de la variable V2 vers la variable V3.

C1=COMMENT/INPUT,Veuillez saisir un nom d'élément.

ASSIGN/V4={C1.INPUT}

Cette opération prend le nom d'élément de C1.INPUT et le place dans la variable V4.

Exemple de sous-programme :

Dans la routine d'appel :

CS1=CALLSUB/SUB.PRG,CHANGEX,{CIR1}

Dans le sous-programme :

GEN1=GENERIC/FEATURE

SUBROUTINE/CHANGEX,ARG1={GEN1}

(Lors de l'exécution, quand le code passe CIR1 à la routine, CIR1 prend la place de GEN1)

ARG1.X=5

(Définit la valeur X mesurée de CER1 à 5)

FIN/SOUS-PROGRAMME

Exemple d'expression complexe :

ASSIGN/V1={CIR1}+2

{CER1} a zéro pour valeur et l'expression entière a 2 pour valeur.

### Tableaux

Trois types de tableaux sont disponibles : d'éléments, de palpages et de variables.

Même si des tableaux multidimensionnels sont affichés comme tels dans le logiciel, vous pouvez seulement les utiliser comme tableaux d'une seule dimension tant que vous ne placez pas une commande ARRAY INDICES (INDEX DE TABLEAUX) avant (voir la rubrique « Objet d'index de tableau : ».

#### Tableaux d'éléments

Quand un élément est mesuré plus d'une fois pendant l'exécution de la routine en raison d'une sorte de boucle, le logiciel crée automatiquement un tableau. Le nombre d'entrées dans le tableau d'éléments est égal au nombre de fois où l'élément a été exécuté.

Si un cercle mesuré est dans une boucle while qui s'exécute cinq fois, un tableau de cinq cercles est créé. Si l'ID du cercle mesuré est CIR1, vous pouvez utiliser une expression de tableau pour accéder aux instances individuelles de cet objet. Vous utilisez des crochets pour indiquer l'instance souhaitée, comme suit :

ASSIGN/V1=CIR1[3].X

La valeur X mesurée de la troisième instance du cercle CIR1 est affectée à V1.

Quand il existe un tableau pour un élément donné mais que la notation de tableau n'est pas utilisée pour référencer cet élément, l'instance la plus récente est utilisée. Pour reprendre l'exemple précédent, la référence CIR1.X serait identique à CIR1[5].X puisque la cinquième instance est en fait l'instance la plus récente de l'objet.

Vous pouvez utiliser des expressions entre les crochets d'une expression de tableau :

CIR1[3].X et CIR1[2+1].X seraient alors équivalents.

Cet exemple suivant utilise deux blocs de commande de boucle While / End While. Le premier bloc exécute cinq fois le cercle CIR1. Le second bloc utilise la variable V1 entre crochets, CIR1[V1].XYZ, pour envoyer le barycentre mesuré de chacun des cinq exécutions à la fenêtre de rapport :

ASSIGN/V1=1

WHILE/V1<6

CIR1         =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR

THEO/<40,30,-4.824>,<0,0,1>,30

ACTL/<40.002,29.991,-4.836>,<0,0,1>,29.982

MEAS/CIRCLE,4,ZPLUS

HIT/BASIC,NORMAL,<41.984,44.868,-2.885>,<-0.132272,-0.9912135,0>,<41.972,44.85,-2.891>,USE THEO=YES

HIT/BASIC,NORMAL,<51.721,39.36,-5.094>,<-0.781412,-0.6240155,0>,<51.706,39.375,-5.107>,USE THEO=YES

HIT/BASIC,NORMAL,<54.792,32.491,-5.44>,<-0.9861119,-0.1660821,0>,<54.775,32.474,-5.453>,USE THEO=YES

HIT/BASIC,NORMAL,<52.526,21.748,-5.879>,<-0.8350841,0.5501223,0>,<52.537,21.764,-5.893>,USE THEO=YES

ENDMEAS/

ASSIGN/V1=V1+1

END_WHILE/

ASSIGN/V1=1

WHILE/V1<6

COMMENT/REPT,

"Centroid of CIR1, instance #" + V1

CIR1[V1].XYZ

COMMENT/REPT,

--------------------

ASSIGN/V1=V1+1

END_WHILE/

Ci-après la sortie générée dans la fenêtre de rapport :

Des tableaux existent aussi pour les dimensions et les alignements qui ont été exécutés plusieurs fois pendant le même tour d'exécution. Ainsi, Dim1[2].Nom et Align1[4].Origin sont donc disponibles si la dimension « Dim1 » a été exécutée au moins deux fois et l'alignement « Align1 » au moins quatre.

Si une référence de tableau d'éléments est hors limite (l'utilisateur demande par exemple CIR[2.5] ou CIR1["Hello, World"], l'élément limite supérieur ou inférieur est renvoyé. Si CIR1 a 3 instances, CIR1[4] et au-dessus retournent la valeur pour CIR1[3], et CIR1[0] et en dessous retournent la valeur pour CIR1[1]. Toutes les expressions entre crochets prennent obligatoirement la valeur d'un entier : ainsi 2,5 devient 2 et « Hello, World » devient 0.

#### Objet d’index de tableau

Par défaut, les tableaux d'éléments sont toujours unidimensionnels. S'il est plus simple de traiter un tableau d'éléments sous sa forme multidimensionnelle, vous pouvez utiliser l'objet d'index de tableau.

L'objet d'index de tableau vous permet de spécifier des limites supérieures et inférieures pour les tableaux multidimensionnels.

- Quand vous spécifiez les limites supérieures et inférieures de la première dimension, PC-DMIS crée un tableau bidimensionnel, sa première dimension étant limitée et sa seconde illimitée.

- Lorsque vous spécifiez les limites supérieures et inférieures des deux premières dimensions d'un tableau, PC-DMIS crée un tableau tridimensionnel. La dernière dimension est toujours illimitée.

Imaginez que l'élément F1 est situé dans une boucle PENDANT intégrée. La boucle PENDANT interne est exécutée cinq fois et la boucle PENDANT externe trois fois. Au terme de l'exécution, F1 a été exécuté 15 fois et 15 instances de F1 ont été créées.

Prenez l'exemple de segment de routine de mesure suivant :

INDEX TABLEAU/1..5,..

ASSIGN/V1=1

WHILE/V1<=3

ASSIGN/V2=1

WHILE/V2<=5

F1=FEAT/POINT,RECT

THEO/V2,V1,0,0,0,1

ACTL/1,1,0,0,0,1

MEAS/POINT,1

HIT/BASIC,V2,V1,0,0,0,1,1,1,0

FINMES/

ASSIGN/V2=V2+1

COMMENT/REPT,"Location of F1["+V2+","+V1+"] :"+F1[V2,V1].XYZ

END_WHILE/

ASSIGN/V1=V1+1

END_WHILE/

Ce segment de code crée une grille 3 X 5 de 15 points mesurés.

La commande d'index de tableau limite la première dimension du tableau d'éléments à une valeur comprise entre 1 et 5 inclus. Ainsi, au lieu de voir F1[1] – F1[15] dans le rapport d'inspection, les objets apparaissent sous la forme F1[1, 1] – F1[5, 3], ce qui est plus cohérent avec la présentation des éléments. Vous remarquez que le commentaire renvoie également au tableau d'éléments avec une syntaxe de tableau bidimensionnel.

Pour insérer un objet d'index de tableau dans une routine de mesure :

- À l'aide du clavier, entrez « Tableau » sur une ligne vierge de la fenêtre de modification.

- Appuyez sur la touche Tab de votre clavier.

Si vous décochez la case Afficher crochets pour tableaux d'éléments, l'élément n'apparaît pas avec le nom entre crochets. Voir la description « Afficher crochets pour tableaux d'éléments » dans la rubrique « Options de configuration - onglet Configuration d'ID » au chapitre « Définition des préférences ».

#### Tableaux de palpages

Les palpages d'un élément donné sont disponibles sous forme de tableaux et sont accessibles par le biais d'expressions dont la syntaxe est de type <ID élém>.Hit[<Expression tableau>].<Extension> ou <ID élém>.RawHit[<Expression tableau>].<Extension>. Si la fonction de compensation est activée, Hit retourne les données compensées du palpeur. RawHit renvoie toujours des données non compensées. Les extensions valides sont X, Y, Z, I, J, K, TX, TY, TZ, TI, TJ, TK, XYZ, TXYZ, IJK et TIJK.

Circle1.Hit[1].XYZ
Barycentre mesuré (avec compensation palpeur) du palpage 1 de "Circle1".

Circle1.Hit[2].IJK
Vecteur mesuré du palpage 2 de "Circle1.

Les données de palpage sont disponibles pour tous les objets palpés, que les palpages réels s'affichent ou non dans la fenêtre de modification. Vous pouvez ainsi obtenir des palpages pour des scannings et des éléments automatiques.

Utilisation d'ensemble de palpages pour définir des entrées d'éléments construits

Vous pouvez utiliser des ensembles de palpages pour définir les entrées pour les éléments construits.

Pour les éléments construits, quand vous utilisez les méthodes feature.HIT[start..end] ou feature.HITS[start..end], les propriétés de début et de fin sont facultatives :

- Si la valeur de début n'est pas définie, PC-DMIS suppose qu'il s'agit de 1.

- Si la valeur de fin n'est pas définie, PC-DMIS suppose qu'il s'agit du nombre total de palpages pour l'élément.

Il en est de même si vous avez entré « feature.NUMHITS ».

Ces exemples montrent trois façon d'utiliser les mêmes palpages de CIR1 :

Exemple 1

Dans cet exemple, les valeurs de début et de fin sont explicitement définies :

CIR3    =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,NO

THEO/<20.97629,22.90352,0>,<0,0,-1>,20.97629

ACTL/<20.96578,22.89023,-0.01243>,<0,0,-1>,20.96578

CONSTR/CIRCLE,REV,CIR1.HIT[1..CIR1.NUMHITS]

Exemple 2

Dans cet exemple, seule la valeur de début 1 est définie. Comme la valeur de fin n'est pas définie, PC-DMIS la définit comme « CIR1.NUMHITS » :

CIR3    =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,NO

THEO/<20.97629,22.90352,0>,<0,0,-1>,20.97629

ACTL/<20.96578,22.89023,-0.01243>,<0,0,-1>,20.96578

CONSTR/CIRCLE,REV,CIR1.HIT[1..]

Exemple 3

Dans cet exemple, les valeurs de début et de fin ne sont pas définies. Par conséquent, PC-DMIS définit la valeur de début à 1 et celle de fin à « CIR1.NUMHITS » :

CIR3    =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,NO

THEO/<20.97629,22.90352,0>,<0,0,-1>,20.97629

ACTL/<20.96578,22.89023,-0.01243>,<0,0,-1>,20.96578

CONSTR/CIRCLE,REV,CIR1.HIT[..]

Les sections suivantes décrivent d'autres fonctions de tableau servant à rechercher les points minimum et maximum dans un scanning :

Affectation d'une gamme de palpages à un tableau

Vous pouvez également affecter une gamme de palpages à un tableau à l'aide de cette syntaxe :

<ID élém>.<Type palpage>[<Num début>..<Num fin>].<Extension>

où

<ID élém> est le nom de l'élément.

<Hittype> peut correspondre à "HIT" pour les données compensées ou à "RAWHIT" pour les données non compensées. Si la compensation du palpeur est désactivée, les valeurs de retour ne sont jamais compensées.

<Num début> est une expression identifiant la première valeur d'index de la gamme de palpages.

<Num fin> est une expression identifiant la seconde valeur d'index de la gamme de palpages.

<Extension> identifie le type de données. Les extensions possibles incluent les types de données mesurées ou théoriques dans la section suivante :

Exemple d'utilisation de valeur Début et Fin impliquées dans une expression.

Imaginez que vous voulez rechercher tous les points de palpage définissant un plan (PLN1). Vous pouvez écrire ce qui suit :

PLN1.HIT[1..PLN1.NUMHITS]

Une façon plus courte est d'utiliser des valeurs de palpage Début et Fin déduites. Vous pouvez écrire le même code comme suit :

PLN1.HIT[..]

Dans ce cas, comme nous n'avons pas défini les valeurs de palpage Début et Fin, PC-DMIS suppose que la valeur de palpage Début doit être 1 et celle de Fin NUMHITS.

Mesuré

- X – Valeurs mesurées X des palpages

- Y – Valeurs mesurées Y des palpages

- Z – Valeurs mesurées Z des palpages

- XYZ – Valeurs mesurées XYZ des palpages

- I – Valeurs mesurées I des palpages

- J – Valeurs mesurées J des palpages

- K – Valeurs mesurées K des palpages

- IJK – Valeurs mesurées IJK des palpages

Théorique

- TX – Valeurs théoriques X des palpages

- TY – Valeurs théoriques Y des palpages

- TZ – Valeurs théoriques Z des palpages

- TXYZ – Valeurs théoriques XYZ des palpages

- TI – Valeurs théoriques I des palpages

- TJ – Valeurs théoriques J des palpages

- TK – Valeurs théoriques K des palpages

- TIJK – Valeurs théoriques IJK des palpages

Par exemple :

ASSIGN/V1=SCAN1.HIT[1..10].X
V1 est affecté à un tableau de 10 valeurs qui sont les valeurs X mesurées à partir des 10 premiers palpages de SCAN1.

ASSIGN/V2=SCAN1.HIT[1..SCAN1.NUMHITS].XYZ
V2 est affecté à un tableau de points à partir de chaque barycentre des palpages dans le scanning.

Tri des tableaux

PC-DMIS vous permet de trier des tableaux dans l'ordre croissant ou décroissant. Les deux expressions suivantes prennent un tableau et le renvoient trié :

Pour trier dans l'ordre croissant utilisez :
SORTUP(<tableau>)

Pour trier dans l'ordre décroissant utilisez :
SORTDOWN(<tableau>)

Par exemple :

ASSIGN/V1=ARRAY(5,8,3,9,2,6,1,7)
Le tableau « 5,8,3,9,2,6,1,7 » est affecté à V1.

ASSIGN/V2=SORTUP(V1)
V2 conserve les valeurs du tableau triées dans l'ordre croissant : « 1,2,3,5,6,7,8,9 ».

ASSIGN/V3=SORTDOWN(V1)
ASSIGN/V3 = SORTDOWN(V1) V3 conserve les valeurs du tableau triées dans l'ordre décroissant : « 9,8,7,6,5,3,2,1 »

Renvoi des valeurs d’index les plus élevées ou les plus faibles à partir d’un tableau

Vous pouvez insérer un tableau à une fonction et renvoyer le numéro d’index de l’élément possédant la valeur la plus élevée ou la plus fable à l’aide de ces fonctions :

Pour renvoyer la valeur d'index de l'élément possédant la valeur la plus élevée, utilisez :

MAXINDEX(<tableau>)

Pour renvoyer la valeur d'index de l'élément possédant la valeur la moins élevée, utilisez :

MININDEX(<tableau>)

Par exemple :

ASSIGN/V1=ARRAY(5,8,3,9,2,6,1,7)
Le tableau « 5,8,3,9,2,6,1,7 » est affecté à V1.

ASSIGN/V2=MAXINDEX(V1)
V2 conserve la valeur d'index 4 du tableau. La valeur réelle de cet élément de tableau est 9.

ASSIGN/V3=MININDEX(V1)
V3 conserve la valeur d'index 7 du tableau. La valeur réelle de cet élément de tableau est 9.

Vous pouvez ensuite utiliser les valeurs d'index renvoyées pour obtenir la valeur réelle de l'élément.

Renvoi de valeurs d'index triées à partir d'un tableau

Vous pouvez insérer un tableau dans une fonction, en trier les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant et renvoyer ensuite les valeurs d'index à l'aide de ces fonctions :

Pour renvoyer les positions d'index du tableau dans l'ordre des valeurs triées de la plus élevée à la plus faible, utilisez :
MAXINDICES(<tableau>)

Pour renvoyer les positions d'index du tableau dans l'ordre des valeurs triées de la plus faible à la plus élevée, utilisez :
MININDICES(<tableau>)

Par exemple :

ASSIGN/V1=ARRAY(4,8,2,9,5,7)
Le tableau « 4,8,2,9,5,7 » est affecté à V1.

ASSIGN/V2=MAXINDICES(V1)
V2 conserve un tableau avec ces valeurs : « 4,2,6,5,1,3 ».

ASSIGN/V3=MININDICES(V1)
V3 conserve un tableau avec ces valeurs : « 3,1,5,6,2,4 ».

Exemple d’utilisation de fonctions de tableau pour rechercher les points minimum et maximum dans un scanning

L'objet principal des fonctions de tableau présentées ci-dessus consiste à faciliter la recherche des points minimum et maximum dans un scanning.

Pour coter le point à partir de SCAN1 possédant la valeur X mesurée la plus élevée, vous pouvez utiliser cette expression :

ASSIGN/MAXPTINDEX=MAXINDEX(SCAN1.HIT[1..SCAN1.NUMHITS].X)

D1=LOCATION OF FEATURE SCAN1.HIT[MAXPTINDEX]

Pour rechercher les trois points les plus élevés dans l'axe Z de SCAN2, vous pouvez utiliser cette expression :

ASSIGN/MI=MAXINDICES(SCAN2.HIT[1..SCAN2.NUMHITS].Z)

ASSIGN/THREEPOINTS=ARRAY(SCAN2.HIT[MI[1]].XYZ,SCAN2.HIT[MI[2]].XYZ,SCAN2.HIT[MI[3]].XYZ)

#### Tableaux de variables

Vous n'êtes pas tenu de déclarer les tableaux de variables. Les tableaux de variables sont générés par l'instruction d'affectation quand l'expression à droite de celle-ci donne comme résultat un tableau ou quand celle à sa gauche fait référence à un élément d'un tableau de variables.

ASSIGN/V1=Array(3,4,5,6,7)
Crée un tableau de 5 éléments et l'affecte à V1.

ASSIGN/V2=V1[3]
Affecte à V2 la valeur du troisième élément dans le tableau V1 : 5.

ASSIGN/V1[4]=23
Affecte la valeur 23 au 4e élément du tableau V1.

Les tableaux sont créés et attribués de façon dynamique. Vous pouvez donc créer un tableau en utilisant sa référence à gauche d'une instruction d'affectation.

ASSIGN/V3[5]=8
Crée de façon dynamique un tableau avec le 5e élément égal à 8.

Si vous faites référence à un composant de tableau qui n'a jamais reçu de valeur, l'expression donne 0 comme résultat.

ASSIGN/V3[5]=8

ASSIGN/V4=V3[5]
V4 est défini égal à 8.

ASSIGN/V5=V3[6]
Si le sixième élément de V3 n'a pas été défini, V5 est égal à 0.

Comme d'autres types de tableaux, les expressions peuvent être utilisées entre crochets.

ASSIGN/V3[5]=8

ASSIGN/V4=V3[2+3]
V4 est défini égal à 8.

Les tableaux de variables peuvent avoir plusieurs dimensions.

ASSIGN/V6=Array(Array(4,7,2),Array(9,2,6))
V6 est défini à 2 par un tableau 3D où V6[1, 1] est égale à 4, V6[1, 2] à 7, V6[1, 3] à 2, V6[2, 1] à 9, V6[2,2] à 2 et V6[2,3] à 6.

ASSIGN/V7=V6[2,1]
V7 est défini à 9.

Les tableaux de variables peuvent avoir des index négatifs :

ASSIGN/V8[-3]=5
Le –3e index du tableau V8 est défini à 5.

L'affectation de tableau remplace les valeurs précédentes :

ASSIGN/V8="Hello"
La variable V8 est égale à la chaîne « Bonjour »

ASSIGN/V8[2]=5
V8 n'est plus de type chaîne, mais de type tableau et son second élément a la valeur 5.

ASSIGN/V8=9
V8 n'est plus un tableau mais un entier avec la valeur 9.

Les tableaux peuvent regrouper plusieurs types :

ASSIGN/V9=Array("Hello",3,2.9,{FEAT1})
Crée un tableau V9 avec 4 éléments. Le premier est une chaîne, le deuxième un entier, le troisième un nombre réel et le quatrième un pointeur vers l'élément ÉLÉM1.

Vous pouvez agrandir les tableaux pour inclure plus d'éléments :

ASSIGN/V10=ARRAY(3,1,5)

ASSIGN/V10[LEN(V10)+1]=7
La première instruction crée un tableau initial V10 avec 3 éléments (3, 1 et 5). La seconde instruction agrandit le tableau dans V10 d'un élément et attribue à l'élément final la valeur 7.

### Opérateurs pour les expressions

Les opérateurs de base suivants sont disponibles dans PC-DMIS :

+ Addition : <Expression> + <Expression>

Ajoute les deux expressions. S'il s'agit de chaînes, elles sont concaténées.

- Soustraction : <Expression> - <Expression>

Soustrait la seconde expression de la première.

* Multiplication : <Expression> * <Expression>

Multiplie les deux expressions.

/ Division : <Expression> / <Expression>

Divise la première expression par la seconde.

^ Puissance : <Expression> ^ <Expression>

Élève la première expression à la puissance de la seconde.

% Modulo : <Expression> % <Expression>

Renvoie le reste d'une expression divisée par l'autre.

- Opposé : -<Expression>

Renvoie l'opposé de l'expression.

! NON logique : !<Expression>

Renvoie le NON logique de l'expression.

== Égal à : <Expression> == <Expression>

Évalue à 1 si les expressions sont égales. Dans les autres cas, le résultat est 0. (Deux signes d'égalité permettent de distinguer cette fonction de l'opérateur = dans l'instruction d'affectation.)

<> Non égal à : <Expression> <> <Expression>

Évalue à 1 si les expressions ne sont pas égales. Dans les autres cas, le résultat est 0.

> Supérieur à : <Expression> > <Expression>

Évalue à 1 si la première expression est supérieure à la seconde. Dans les autres cas, le résultat est 0.

>= Supérieur ou égal à :<Expression> >= <Expression>

Évalue à 1 si la première expression est supérieure ou égale à la seconde. Dans les autres cas, le résultat est 0.

< Inférieur à : <Expression> < <Expression>

Évalue à 1 si la première expression est inférieure à la seconde. Dans les autres cas, le résultat est 0.

<= Inférieur ou égal à : <Expression> <= <Expression>

Évalue à 1 si la première expression est inférieure ou égale à la seconde. Dans les autres cas, le résultat est 0.

AND ET logique : <Expression> AND <Expression>

Évalue à 1 si aucune des expressions n'est évaluée à 0. Dans les autres cas, le résultat est 0.

OR OU logique : <Expression> OR <Expression>

Évalue à 1 si l'une des expressions n'est pas évaluée à 0. Dans les autres cas, le résultat est 0.

() Parenthèse : ( <Expression> )

Donne la priorité d'évaluation à l'expression entre parenthèses.

### Priorité

L'évaluation des expressions se fait dans l'ordre décroissant de priorité suivant :

Première priorité

- Opérandes

- (moins unaire), !, (), fonctions (comme ABS, COS, STR, LEN, CROSS, etc.)

- ^

- *, /, %

- +, -

- ==, <>, <, <=, >, >=

- ET

- OU

Dernière priorité

### Fonctions

Les fonctions sont des expressions spécifiques de PC-DMIS ou des expressions définies par l'utilisateur qui acceptent normalement des paramètres et renvoient des résultats. Les paramètres sont remplacés dans l'expression avant l'évaluation de celle-ci.

#### Liste de fonctions

La liste alphabétique suivante contient toutes les fonctions disponibles pour le langage d'expression de PC-DMIS.

- ABS (mathématique)

- ACOS (mathématique)

- ANGLEBETWEEN (point)

- ARCSEGMENTENDINDEX (divers)

- ARCSEGMENTSTARTINDEX (divers)

- ARRAY (tableau)

- ASIN (mathématique)

- ATAN (mathématique)

- CHR (chaîne)

- CONCAT (chaîne)

- COS (mathématique)

- CROSS (point)

- DEG2RAD (mathématique)

- DELTA (point)

- DIST2D (pointeur)

- DIST3D (pointeur)

- DOT (point)

- ELEMENT (chaîne)

- EOF (divers)

- EOL (divers)

- EQUAL (tableau)

- EQUAL (chaîne)

- EXP (mathématique)

- FORMAT (chaîne)

- FUNCTION (fonction)

- GETCOMMAND (pointeur)

- GETPROGRAMINFO (chaîne)

- GETROTABDATA (divers)

- GETSETTING (chaîne)

- GETTEXT (chaîne)

- GETTRACEVALUE (chaîne)

- IF (divers)

- INDEX (chaîne)

- ISIOCHANNELSET (divers)

- LEFT (chaîne)

- LEN (tableau)

- LEN (pointeur)

- LEN (chaîne)

- LINESEGMENTENDINDEX (divers)

- LINESEGMENTSTARTINDEX (divers)

- LN (mathématique)

- LOG (mathématique)

- LOWERCASE (chaîne)

- MAX (tableau)

- MID (chaîne)

- MIN (tableau)

- MPOINT (point)

- ORD (chaîne)

- PCDMISAPPLICATIONPATH (chaîne)

- PCDMISUSERHIDDENDATAPATH (chaîne)

- PCDMISUSERVISIBLEDATAPATH (chaîne)

- PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH (chaîne)

- PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH (chaîne)

- PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH (chaîne)

- PROBEDATA (divers)

- QUALTOOLDATA (divers)

- RAD2DEG (mathématique)

- RIGHT (chaîne)

- ROUND (mathématique)

- SETROTABDATA (divers)

- SIN (mathématique)

- SQRT (mathématique)

- SYSTEMDATE (chaîne)

- SYSTEMTIME (chaîne)

- SYSTIME (chaîne)

- TAN (mathématique)

- TUTORELEMENT (divers)

- UNIT (point)

- UPPERCASE (chaîne)

#### Fonctions de chaîne

Les fonctions suivantes sont utilisées avec des chaînes de texte :

CHR

Conversion de caractère : CHR(<entier>)

Cette fonction renvoie une chaîne composée du caractère correspondant à la valeur décimale ASCII.

CONCAT

Cette fonction concatène toutes les chaînes spécifiées dans les expressions 1 à N en une seule chaîne : CONCAT (<expression1>, <expression2>, & <expressionN>)

ELAPSEDEXECUTIONTIME

Temps formaté d'exécution écoulé : ELAPSEDEXECUTIONTIME()

Cette fonction indique le temps écoulé depuis le début de l'exécution de la routine de mesure ou de la mini routine. Le temps d'exécution écoulé est le temps passé pendant la partie CND de l'exécution ; il ne fait pas le suivi des temps d'interruption que l'utilisateur doit observer. Ces pauses incluent des pauses d'exécution lors de l'exécution de commentaires ou de messages PC-DMIS, ainsi que des messages d'erreur pouvant interrompre l'exécution.

Vous pouvez enregistrer le temps d'exécution écoulé à n'importe quel moment de la routine de mesure ou de la mini routine en attribuant la fonction à une variable, telle que :

ASSIGN/V1=ELAPSEDEXECUTIONTIME()

Le format par défaut du temps indiqué est « hh:mm:ss ». Vous pouvez aussi mesurer le temps d'exécution écoulé dans d'autres formats :

- Utilisez ASSIGN/V1=FORMAT(ELAPSEDEXECUTIONTIME(),"hh:mm:ss") ou ASSIGN/V1=ELAPSEDEXECUTIONTIME() pour obtenir le temps en heures, minutes et secondes.

- Utilisez ASSIGN/V1=FORMAT(ELAPSEDEXECUTIONTIME(),"mm:ss") pour obtenir le temps en minutes et secondes.

- Utilisez ASSIGN/V1=FORMAT(ELAPSEDEXECUTIONTIME(),"ss") pour obtenir le temps en secondes.

ELEMENT

Emplacement de sous-chaîne délimité : ELEMENT(<Entier>, <Chaîne1>, <Chaîne2>)

Cette fonction renvoie la énième sous-chaîne (composant) de la chaîne2 en utilisant la chaîne1 comme texte de séparation qui divise les composants dans la chaîne2.

Imaginez que la chaîne2 est « 6, 12, 8, 4, 5 » et que la chaîne1 est une virgule « , ». Vous pouvez récupérer séparément avec la commande Élément les 5 composants (6, 12, 8, 4 et 5).

EQUAL

Comparaison de chaînes respectant la casse : EQUAL(<Chaine1>, <Chaine2>)

Cette fonction compare deux chaînes (sans tenir compte des majuscules/minuscules) pour voir si elles sont identiques. Elle renvoie un entier défini à 1 si les chaînes sont identiques ou 0 dans le cas contraire.

FORMAT

Format : FORMAT(<Chaîne>,<Entier, double ou point>)

Cette fonction prend deux expressions et renvoie une chaîne formatée, semblable à la fonction sprintf dans C++.

- L'expression 1 doit être de type chaîne et contenir un ou trois spécificateurs de format. Si elle est d'un autre type, l'évaluateur d'expression tente de la forcer au type chaîne. La chaîne doit contenir un spécificateur de format si la seconde expression est de type entier ou double et trois spécificateurs de format (voir paragraphes ci-dessous) si cette expression est de type point.

- La seconde expression doit être de type entier, double ou point. Si un autre type est employé, la valeur de l'expression est 0.

Spécificateur de format pour la fonction FORMAT :

Le spécificateur de format doit obéir à la même syntaxe que celui employé dans la fonction sprintf utilisée en langage de programmation C++.

Un spécificateur de format se compose de champs requis et facultatifs, avec la syntaxe suivante :

%[flags] [width] [.precision] type

Chaque zone du spécificateur de format contient un caractère ou un chiffre qui désigne une option de format donnée. Le spécificateur de format le plus simple utilise uniquement un signe de pourcentage et un caractère (par exemple, %d). Si un signe de pourcentage est suivi d'un caractère sans signification pour la zone de format, ce caractère est copié dans STDOUT. Par exemple, pour imprimer un signe de pourcentage, tapez %%.

Les zones facultatives flags, width et precision figurant avant le caractère contrôlent d'autres aspects du format. Elles sont décrites ci-après :

flags

Ces caractères facultatifs contrôlent la justification de sortie et l'impression de signes, d'espaces, de séparateurs décimaux et de préfixes octo ou hexadécimaux. Un spécificateur peut contenir plusieurs indicateurs.

Indicateurs possibles :

–

Signification : alignement à gauche du résultat dans la largeur de zone donnée.

Par défaut : alignement à droite.

+

Signification : fait précéder la valeur de sortie d'un signe (+ ou –) si elle est d'un type signé.

Par défaut : le signe apparaît uniquement pour les valeurs signées négatives (–).

0

Signification : si la largeur est précédée de 0, des zéros sontajoutés jusqu'à atteindre la largeur minimum. Si 0 et – apparaissent, le zéro est ignoré. Si 0 est indiqué avec un format d'entier (i, u, x, X, o, d), il est ignoré.

Par défaut : pas de remplissage.

espace (' ')

Signification : fait précéder la valeur de sortie d'un espace si elle est signée et positive°; l'espace est ignoré si les indicateurs espace et + apparaissent à la fois.

Par défaut : aucun espace n'apparaît.

#

Signification 1 : utilisé avec le type o, x, ou X, l'indicateur # fait précéder toute valeur de sortie non nulle de 0, 0x, ou 0X, respectivement.

Par défaut 1 : aucun préfixe n'apparaît.

Signification 2 : utilisé avec le type e, E, ou f, l'indicateur # force la valeur de sortie à contenir un séparateur décimal dans tous les cas.

Par défaut 2 : un séparateur décimal apparaît uniquement s'il est suivi de chiffres.

Signification 3 : utilisé avec le format g ou G, l'indicateur # force la valeur de sortie à contenir un séparateur décimal dans tous les cas et empêche la troncature de zéros en fin de valeur.

Par défaut 3 : un séparateur décimal apparaît uniquement s'il est suivi de chiffres. Les zéros en fin de valeur sont tronqués. Ignorés quand ils sont utilisés avec d, i ou u.

largeur

La deuxième zone facultative, ou argument, contrôle le nombre minimum de caractères imprimés. Il s'agit d'un entier décimal non négatif.

- Si le nombre de caractères dans la valeur de sortie est inférieur à la largeur spécifiée, des espaces sont ajoutés à gauche ou à droite des valeurs — selon si – l'indicateur (pour l'alignement de gauche) est indiqué — jusqu'à atteindre la largeur minimum.

- Si la largeur est précédée de 0, des zéros sont ajoutés jusqu'à atteindre la largeur minimum (inutile pour les nombres alignés à gauche).

- La spécification de largeur n'entraîne jamais la troncature d'une valeur. Si le nombre de caractères dans la valeur de sortie est supérieur à la largeur spécifiée ou si celle-ci n'est pas mentionnée, tous les caractères sont imprimés (en fonction de l'indication de précision ci-après).

precision

La troisième zone facultative, ou argument, désigne le nombre de caractères à imprimer, le nombre de positions décimales ou le nombre de chiffres importants. Contrairement à la spécification de largeur, celle de précision peut entraîner la troncature de la valeur de sortie ou arrondir une valeur à virgule flottante. Il s'agit d'un entier décimal non négatif précédé d'un point (.).

type

Ce caractère obligatoire détermine si l’argument associé est un entier, un double ou un point. La liste des types disponibles inclut :

d – entier décimal signé

i – entier décimal signé

o – entier octal non signé

u – entier décimal non signé

x – entier hexadécimal non signé, utilisant « abcdef »

X – entier hexadécimal non signé, utilisant « ABCDEF »

e – double de forme exponentielle [-]d.dddd e [signe]ddd

E – identique à e, sauf qu'il utilise E pour introduire l'exposant

f – double sous la forme [-]dddd.dddd

g – formate au format e ou f, en fonction de celui qui est plus compact

G – identique à g, sauf qu'il utilise E pour introduire l'exposant

Exemple de FORMAT :

Cet exemple illustre plusieurs instructions utilisant la fonction FORMAT dans une routine de mesure :

| ASSIGN/V1=PROBEDATA("OFFSET") | V1 devient de type point et représente les décalages du palpeur en cours. Avec les valeurs de la routine de mesure pour cet exemple, V1 devient : <-1,8898, 1,8898, 5,704> |
| --- | --- |
| ASSIGN/V3=FORMAT("%.5f,%.5f,%.5f",V1) | V3 devient de type chaîne. La chaîne est formatée à l'aide de l'objet de point de la variable V1. V3 est alors : -1.88976, 1.88976, 5.70403 |
| ASSIGN/V4=1,123456789 | V4 devient de type double. |
| ASSIGN/V5=FORMAT("%.5f ",V4)+FORMAT("%.6f ",V4)+FORMAT("%.7f ",V4)+FORMAT("%.8f",V4) | V5 devient de type chaîne avec cette valeur : 1,12346 1,123457 1,1234568 1,12345679 |
| ASSIGN/V6A=« La valeur de V4 est : »+FORMAT("%.8f",V4) | V6A devient un type chaîne avec la valeur : La valeur de V4 est : 1.12345679 |
| ASSIGN/V6B=FORMAT(« La valeur de V4 est : %.8f »,V4) | Le résultat de l'expression reste identique à V6A ci-dessus. |
| ASSIGN/V7=4444 | V7 devient de type double car tous les numéros sont supposés de ce type, sauf en cas de contrainte d'entier. |
| ASSIGN/V8=FORMAT("%o",INT(V7)) | V8 devient de type chaîne avec cette valeur : 10534 |
| ASSIGN/V9=FORMAT("%u",INT(-1)) | V9 devient de type chaîne avec cette valeur : 4294967295 |
| ASSIGN/V10=FORMAT("%x",INT(2143)) | V10 devient de type chaîne avec cette valeur : 85f |
| ASSIGN/V11=FORMAT("%X",INT(9567)) | V11 devient de type chaîne avec cette valeur : 255F |
| ASSIGN/V12=FORMAT("%e",0.0005432) | V12 devient de type chaîne avec cette valeur : 5,432000e-004 |
| ASSIGN/V13=FORMAT("%E",145.3421) | V13 devient de type chaîne avec cette valeur : 1,453421E+002 |
| ASSIGN/V14=FORMAT(",%6d,",INT(1)) | V14 devient de type chaîne avec cette valeur : , 1, |
| ASSIGN/V15=FORMAT(",%-6d,",INT(1)) | V15 devient de type chaîne avec cette valeur : ,1 , |

GETSETTING

Cette fonction vous permet de renvoyer plusieurs réglages de PC-DMIS en fonction du paramètre de chaîne inséré.

GETSETTING(<chaîne>)

Vous pouvez utiliser ces paramètres de chaîne :

- « Mode CND » – Renvoie 1 si PC-DMIS est en mode CND, 0 dans les autres cas.

- « Mode manuel » – Renvoie 1 si PC-DMIS est en mode manuel, 0 dans les autres cas.

- « Alignement en cours » – Renvoie une chaîne de l'alignement en cours.

- « Plan de travail en cours » – Renvoie une chaîne du plan de travail en cours.

- « Valeur du plan de travail » – Renvoie une valeur numérique du plan de travail en cours.

- « Prépalpage » – Renvoie la valeur de prépalpage actuelle comme numéro de précision double.

- « Recul » - Renvoie la valeur du recul en cours comme numéro de précision double.

- « Vérif » - Renvoie la valeur de la vérification en cours comme numéro de précision double.

- « Vitesse de contact » – Renvoie la valeur de la vitesse de contact en cours comme numéro de précision double.

- « Vitesse déplacement » - Renvoie la valeur de la vitesse de déplacement en cours comme numéro de précision double.

- « Mode Fly » – Renvoie 1 si PC-DMIS est en mode Fly, 0 dans les autres cas.

- « Ph9 présent » – Renvoie 1 si Ph9/Ph10 est présent, 0 dans les autres cas.

- « MMT manuelle » - Renvoie 1 si la MMT est manuelle, 0 dans les autres cas.

- "LangStr(<Number or ID>)" – Renvoie une chaîne des ressources de PC-DMIS dans la langue en cours, à partir d'un numéro d'ID de ressource ou de ces ID :

"Yes", "No", "Oper", "Rept", "Input", "Doc", "YesNo", "Readout", "Internal", "External", "Rect ", "Polr ", "Out", "In", "Least_Sqr", "Min_Sep", "Max_Insc", "Min_CircSc", "Fixed_Rad", "Workplane", "Xaxis", "YAxis", "ZAxis", "Xplus", "Xminus", "YPlus", "YMinus", "ZPlus", "ZMinus", "Point", "Plane", "Line", "Circle", "Sphere", "Cylinder", "Round_Slot", "Square_slot", "Cone", ou "None".

Si la valeur utilisée est un nombre positif, PC-DMIS extrait la chaîne de son fichier resource.dll. Si vous utilisez un nombre négatif, PC-DMIS extrait la chaîne de son fichier strings.dll (tableau de chaînes).

- « Tôle étendue » – Renvoie 1 si la case Afficher options de tôle étendues est cochée dans la boîte de dialogue Options de configuration, 0 dans le cas contraire.

- « LastHitMove(X) » - Renvoie la valeur X de la commande HIT /BASIC ou MOVE/POINT la plus récente. PC-DMIS doit être en mode CND pour que ce paramètre fonctionne.

- « LastHitMove(Y) » - Renvoie la valeur Y de la commande HIT/BASIC ou MOVE/POINT la plus récente. PC-DMIS doit être en mode CND pour que ce paramètre fonctionne.

- « LastHitMove(Z) » - Renvoie la valeur Z de la commande HIT/BASIC ou MOVE/POINT la plus récente. PC-DMIS doit être en mode CND pour que ce paramètre fonctionne.

Vous pouvez utiliser la fonction GETSETTING pour déterminer si PC-DMIS est en mode manuel ou CND, comme illustré ci-dessous :

ASSIGN/DCCMODEVAR=GETSETTING(« Mode CND ») - Attribue à la variable DCCMODEVAR la valeur 1 si PC-DMIS en en mode CND, 0 dans les autres cas.

ASSIGN/MANMODEVAR=GETSETTING(« Mode manuel ») - Attribue à la variable MANMODEVAR la valeur 1 si PC-DMIS est en mode manuel, 0 dans les autres cas.

Vous pouvez utiliser la fonction GETSETTING pour déterminer le plan de travail actuel comme illustré ci-dessous :

ASSIGN/WORKPLANE_ID=GETSETTING(« Plan de travail en cours ») - Attribue à la variable WORKPLANE_ID la valeur de chaîne du plan de travail en cours (ZPLUS, ZMINUS etc.).

ASSIGN/WORKPLANE_VALUE=GETSETTING(« Valeur du plan de travail ») - Attribue à la variable WORKPLANE_VALUE une valeur numérique représentant le plan de travail. Ces valeurs sont associées aux plans de travail : ZPLUS = 0, ZMOINS = 3, XPLUS = 1, XMOINS = 4, YPLUS = 2 ou YMOINS = 5.

GETTEXT

Cette fonction renvoie le texte en cours à partir du champ de données spécifié : GETTEXT(<Chaîne ou entier>,<Entier>,<Pointeur>)

Cette fonction a trois champs.

Première zone - numéro de la zone de données ou description

Le premier champ peut être une description de chaîne de la zone de données, indiqué par l'élément (A) dans l'image ci-dessous ou le numéro de la zone de données, indiqué dans l'élément (C) dans l'image ci-dessous.

L'élément (B) dans l'image ci-dessous n'est pas employé dans cette fonction, mais il est parfois utilisé en automatisation ou dans des expressions de rapports.

Pour obtenir ces valeurs :

- Passez PC-DMIS en mode commande. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre de modification. Un menu de raccourcis apparaît.

- Dans ce menu de raccourci, sélectionnez Modifier l'affichage de la fenêtre, puis Informations sur le type de données.

- Placez le pointeur de la souris sur une zone de données de la fenêtre de modification. La description de type, le numéro de type et l'index de type de cet élément de données s'affichent.

La description de type peut être différente selon les divers langages. Si votre routine de mesure s'exécute sur une version de PC-DMIS en un langage différent, utilisez plutôt le numéro de type.

Exemple d'information de type de données montrant (A) la description du type, (B) l'ID de la chaîne type, (C) le numéro de type et (D) l'index de type

Deuxième zone - Index de type

Le second champ est l'index de type, indiqué par (D) dans l'image ci-dessus. Cette zone est généralement définie à zéro, sauf si vous avez plus d'instances du même type de zone dans la même commande, telles que plusieurs zones DOSSIER illustrées dans l'image ci-dessus. Sa valeur correcte peut être obtenue en utilisant la même procédure que celle associée au premier.

Troisième zone - Pointeur de commande

Le troisième champ est un pointeur de commande. Il pointe vers la commande contenant le champ d'où le texte est extrait. Vous pouvez utiliser la notation de pointeur de commande ({F15}) pour indiquer cette zone, ou bien l'expression GETCOMMAND comme illustré ci-dessous :

ASSIGN/V1=GETTEXT(« Type Math Best Fit »,0,{F15}) - Cette commande affecte la valeur courante V1 de la bascule de type math best fit de l'élément F15.

ASSIGN/V2=GETCOMMAND(« Commentaire »,« TOP »,1) - V2 est affecté à un pointeur dans le premier commentaire à partir du début de la routine de mesure.

ASSIGN/V3=GETTEXT(« Type de commentaire »,1,V2) - V3 reçoit la valeur du champ à bascule Type de commentaire. Si le premier commentaire de la routine de mesure doit être affiché à l'attention de l'opérateur, la valeur de V3 est « OPER ».

Voir « Fonctions du pointeur » pour en savoir plus sur l'expression GETCOMMAND utilisée pour définir un pointeur pour une commande.

GETTEXTEX

Cette fonction renvoie le texte en cours à partir du champ de données spécifié : GETTEXTEX(<Chaîne ou entier>,<Entier>,<Chaîne>,<Pointeur>)

Cette fonction a quatre zones.

Première zone - numéro de la zone de données ou description

La première zone peut être une description de chaîne de la zone de données, indiqué par l'élément (A) dans l'image ci-dessous.

Si vous utilisez l'identificateur de chaîne de type au lieu de l'identificateur numérique (élément (A) dans l'image ci-dessous), PC-DMIS le convertit automatiquement en valeur numérique correcte.

Par exemple, si vous envoyez l'identificateur de chaîne « DIM_DEVIATION », PC-DMIS le convertit en interne en valeur numérique 340. Quand vous placez le curseur sur la commande dans la fenêtre de modification, la commande en contextuelle montre la chaîne de texte et la valeur d'identificateur numérique. Dans cet exemple, si vous placez le curseur sur la commande dans la fenêtre de modification, la commande contextuelle affiche (DIM_DEVIATION - 340), 1, SEG=1.

Vous pouvez aussi n'envoyer que la valeur numérique si vous la connaissez.

Pour obtenir ces valeurs :

- Passez PC-DMIS en mode commande et cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre de modification. Un menu de raccourcis apparaît.

- Dans ce menu de raccourci, sélectionnez Modifier l'affichage de la fenêtre, puis Informations sur le type de données.

- Placez le pointeur de la souris sur une zone de données de la fenêtre de modification. La description de type, le numéro de type et l'index de type de cet élément de données s'affichent. Placez le curseur sur Extended D_Type pour afficher la chaîne de contenu après les deux points.

La description de type peut être différente selon les divers langages. Si votre routine de mesure s'exécute sur une version de PC-DMIS en un langage différent, utilisez plutôt le numéro de type.

Informations sur un exemple de type de données montrant la chaîne de type ou l'identificateur numérique (A), l'index de type (B), la chaîne de contenu (C) et le pointeur de commande (D)

Deuxième zone - Index de type

La deuxième zone est l'index de type, indiqué par (B) dans l'image ci-dessus. Cette zone est généralement définie à zéro, sauf si vous avez plus d'instances du même type de zone dans la même commande, telles que plusieurs zones DOSSIER illustrées dans l'image ci-dessus. Vous pouvez obtenir la valeur correcte en utilisant la même procédure que celle décrite pour la première zone.

Troisième zone — Chaîne de contenu

La troisième zone est la chaîne de contenu de extended D_TYPE (C dans l'image ci-dessus).

Quatrième zone — Pointeur de commande

La quatrième zone est un pointeur de commande (D dans l'image ci-dessus). Il désigne la commande dont l'expression extrait des données. Vous pouvez utiliser la notation de pointeur de commande ({FCFPERP2}), ou bien l'expression GETCOMMAND, comme illustré ci-dessous :

ASSIGN/V1=GETTEXTEX("DIM_DEVIATION",1,"SEG=1",{FCFPERP2}) - Cette commande attribue V1 à la valeur actuelle de l'écart depuis l'élément 1, segment 1, dimension FCFPERP2.

Voir « Fonctions du pointeur » pour en savoir plus sur l'expression GETCOMMAND utilisée pour définir un pointeur pour une commande.

La fonction GETTEXTEX inclut la prise en charge des Extended DTypes contenant une chaîne CONTENT. Actuellement, seules les commandes de tolérance géométrique PC-DMIS utilisent des Extended DTypes.

GETPROGRAMINFO

Cette fonction renvoie les informations concernant les routines de mesure en fonction des paramètres transférés dans : GETPROGRAMINFO(<Chaîne>, <Chaîne facultative>)

Cette fonction a au plus deux chaînes comme paramètres. Le plus souvent, vous n'avez besoin que du premier paramètre. Les champs de chaîne ne sont pas sensibles à la casse.

Premier champ—Chaîne

Le premier champ est une entrée de chaîne indiquant les informations à renvoyer.

CADMODELFILE - Renvoie le chemin d'accès complet au nom de fichier du modèle CAO que vous avez importé dans la routine de mesure.

CADMODELFILENAME - Renvoie seulement le nom (pas le chemin) du modèle CAO importé dans la routine de mesure.

DATE - Renvoie la date actuelle.

DRAWING - Comme REVISION, renvoie le numéro de révision tel que défini dans l'en-tête.

ELAPSEDTIME - Renvoie le temps écoulé depuis le début de l'exécution.

FILENAME - Renvoie le nom de fichier de la routine de mesure (.prg).

NUMMEAS - Renvoie le nombre de dimensions exécutées.

NUMOOT - Renvoie le nombre de dimensions hors tolérance exécutées.

PARTNAME - Renvoie le nom de la pièce tel que défini dans l'en-tête de la routine de mesure.

PARTPATH - Renvoie le chemin d'accès complet au fichier de la routine de mesure.

PCDMISVERSION - Renvoie une valeur de chaîne de la version installée du logiciel PC-DMIS.

PRGSCHEMA - Renvoie un entier du numéro de schéma PC-DMIS du fichier de routine de mesure. Il s'agit d'une valeur interne utilisée par PC-DMIS pour indiquer les commandes et les options sérialisées.

PRGVERSION - Renvoie une valeur de chaîne du numéro de version PC-DMIS du fichier de routine de mesure. Vous pouvez enregistrer un fichier de routine de mesure pour qu'il soit compatible avec une version spécifique. Pour plus d'informations, voir « Enregistrer sous » au chapitre « Utilisation des options de fichier de base ».

PROBEFILE - Renvoie le nom du fichier de palpeur actuel en cours d'utilisation.

REPORTNAME - Renvoie le nom de fichier de sortie actuel.

REVISION- Renvoie le numéro de révision tel que défini dans l'en-tête

SERIALNUM - Renvoie le numéro de série tel que défini dans l'en-tête.

SEQNUM - Comme STATSCOUNT, cette chaîne renvoie aussi le nombre statistique actuel.

SHRINK - Renvoie le facteur d'échelle global.

STATSCOUNT - Renvoie le nombre statistique actuel.

TEMP - Renvoie la température pour la seconde chaîne d'entrée facultative. Voir « Second champ—Chaîne facultative » ci-dessous.

TIME - Renvoie l'heure actuelle.

TIPID - Renvoie le nom du contact actuel en cours d'utilisation.

Second champ—Chaîne facultative

Le second champ est une entrée de chaîne facultative. Il est uniquement nécessaire si TEMP est pris comme première entrée. Les chaînes possibles ci-dessous proviennent de la commande de compensation de la température. Pour plus d'informations, voir « Compensation de la température » au chapitre « Définition des préférences ».

HIGH_THRESHOLD - Renvoie le seuil supérieur de la température

LOW_THRESHOLD - Renvoie le seuil inférieur de la température

REF_TEMP - Renvoie la température de référence

TEMPP - Renvoie la température pour le capteur de la pièce

TEMPX - Renvoie la température pour le capteur de l'axe X

TEMPY - Renvoie la température pour le capteur de l'axe Y

TEMPZ - Renvoie la température pour le capteur de l'axe Z

Exemple

$$ NO, Cet exemple de code montre le nombre total de dimensions et le nombre de dimensions hors tolérance.

ASSIGN/V1=GETPROGRAMINFO("NUMMEAS")

ASSIGN/V2=GETPROGRAMINFO("NUMOOT")

COMMENT/REPT

« Total de dimensions : »+V1

« Total hors tolérance : »+V2

$$ NO, Cet exemple de code renvoie la température pour le capteur de l'axe Z.

ASSIGN/V3=GETPROGRAMINFO("TEMP", "TEMPZ")

COMMENT/REPT

« Température de l'axe Z : »+V3

GETTRACEVALUE

Lire la valeur de suivi : GETTRACEVALUE(<string>)

Cette fonction prend un seul paramètre de chaîne. Elle renvoie une valeur depuis une commande TRACEFIELD dans la routine de mesure.

<string> représente une chaîne sensible à la casse du nom de suivi dont vous voulez renvoyer la valeur.

Si vous avez plusieurs champs de traçabilité comportant le même nom de suivi, cette fonction renvoie la valeur du champ de traçabilité le plus récent au-dessus de cette fonction. Si un champ de traçabilité ne contient aucune valeur, cette fonction renvoie la valeur 0. Dans l'exemple ci-dessous, « Operator » est le nom du champ de traçabilité dans la routine de mesure :

ASSIGN/V2=GETTRACEVALUE("Operator")

INDEX

Emplacement de sous-chaîne : INDEX(<Chaîne>, <Chaîne>)

Cette fonction renvoie l'emplacement de la seconde chaîne contenue dans la première. La première lettre de la chaîne est 1. Si la sous-chaîne est introuvable, la valeur renvoyée est zéro.

Pour voir un exemple de cette fonction, voir la rubrique « Exemple de code pour ligne en lecture », au chapitre « Utilisation d'entrées/sorties de fichier ».

LASTEXECUTIONTIME

Temps formaté de la dernière exécution : LASTEXECUTIONTIME()

Cette fonction indique le dernier temps d'exécution que PC-DMIS a enregistré et stocké dans le fichier <nom de la routine de mesure>.MiniRoutines.xml. Le dernier temps d'exécution apparaît dans la boîte de dialogue Exécution. Le temps est indiqué en format « hh:mm:ss ».

LEFT

Nombre de caractères de chaîne restants : LEFT(<Chaîne>, <n>)

Cette fonction renvoie une chaîne composée d'un nombre de caractères le plus à gauche spécifiés par la deuxième expression (n) à partir de la chaîne spécifiée dans la première expression (Chaîne).

La première expression (Chaîne) est contrainte à la chaîne type. La deuxième expression (n) est contrainte à l'entier type.

Pour voir un exemple de cette fonction, voir la rubrique « Exemple de code pour ligne en lecture », au chapitre « Utilisation d'entrées/sorties de fichier ».

LEN

Longueur de chaîne : LEN(<Chaîne>)

Cette fonction renvoie le nombre de caractères contenus dans la chaîne.

LOWERCASE

Créer une chaîne en minuscules : LOWERCASE(<Chaîne>)

Cette fonction renvoie une chaîne qui est l'équivalent en minuscules de la chaîne d'expression.

MID

n caractères restant au milieu : MID(<Chaîne>, <Entier>, <Entier facultatif>)

Cette fonction renvoie une sous-chaîne composée des caractères de la chaîne spécifiée dans le premier paramètre à partir de la position spécifiée dans le deuxième pour n caractères spécifiés dans le troisième paramètre. Si le troisième paramètre n'est pas défini, le reste de la chaîne est renvoyé.

Pour voir un exemple de cette fonction, voir la rubrique « Exemple de code pour ligne en lecture », au chapitre « Utilisation d'entrées/sorties de fichier ».

ORD

Conversion ordinale : ORD(<Chaîne>)

Cette fonction renvoie l'entier de la valeur ASCII de la première lettre de la chaîne (0-255).

PCDMISAPPLICATIONPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISAPPLICATIONPPATH()

Cette fonction renvoie la chaîne contenant le chemin complet menant au dossier de l'application où PC-DMIS est installé. Ce dossier contient le principal exécutable et d'autres fichiers de programme nécessaires pour exécuter PC-DMIS.

PCDMISUSERHIDDENDATAPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISUSERHIDDENDATAPATH()

Cette fonction renvoie la valeur de chaîne contenant le chemin complet du répertoire de données utilisateur masqué et employé par PC-DMIS. Voir « Présentation des emplacements de fichiers » pour les fichiers figurant dans ce répertoire.

PCDMISUSERVISIBLEDATAPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISUSERHIDDENDATAPATH()

Cette fonction renvoie la valeur de chaîne contenant le chemin complet du répertoire de données utilisateur visible et employé par PC-DMIS. Voir « Présentation des emplacements de fichiers » pour les fichiers figurant dans ce répertoire.

PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH()

Cette fonction renvoie la valeur de chaîne contenant le chemin complet du répertoire de données système masqué et employé par PC-DMIS. Voir « Présentation des emplacements de fichiers » pour les fichiers figurant dans ce répertoire.

PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH()

Cette fonction renvoie la valeur de chaîne contenant le chemin complet du répertoire de données système visible et employé par PC-DMIS. Voir « Présentation des emplacements de fichiers » pour les fichiers figurant dans ce répertoire.

PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH

Affichage du chemin complet : PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH()

Cette fonction renvoie la valeur de chaîne contenant le chemin complet du dossier de rapports employé par PC-DMIS. Ce dossier contient les modèles de rapports et d'étiquettes utilisés par la fenêtre Rapport.

RIGHT

n caractères à droite de la chaîne : RIGHT(<Caractère>, <Entier>)

Cette fonction renvoie une chaîne composée des n caractères les plus à droite spécifiés par l'entier de la chaîne.

SYSTEMDATE

Date système : SYSTEMDATE(<Chaîne de format de date>)

La fonction renvoie la chaîne formatée contenant la date en cours. Par exemple, la commande SYSTEMDATE("MM’/’dd’/’yy") renvoie la chaîne « 02/12/14 » si la date en cours est le 12 février 2014.

Les composants de chaîne suivants servent à créer la chaîne de date. Veillez à respecter la casse indiquée (MM plutôt que mm). Les caractères autres que la date (comme les espaces) insérés entre les composants de la chaîne gardent dans la chaîne de sortie la place qu'ils occupaient dans celle d'entrée. Les caractères de la chaîne d'entrée délimités par des guillemets simples se retrouvent à la même place dans la chaîne de sortie, mais sans les guillemets.

d - Jour du mois en chiffre. Pas de zéro en tête pour les dates à un seul chiffre.

dd - jour du mois en chiffres. Zéro en tête pour les dates à un seul chiffre.

ddd - Jour de la semaine abrégé en trois lettres.

dddd - Jour de la semaine non abrégé.

M - Mois en chiffre, sans zéro en tête pour les mois à un seul chiffre.

MM - Mois en chiffre, avec zéro en tête pour les mois à un seul chiffre.

MMM - Mois abrégé en trois lettres.

MMMM - Mois non abrégé.

y - Année en chiffre, sans zéro en tête pour les années à un seul chiffre.

yy - Année en chiffre, avec zéro en tête pour les années à un seul chiffre.

yyyy - Année en quatre chiffres.

SYSTEMTIME

Heure système formatée : SYSTEMTIME(<Chaîne du format d'heure>)

La fonction renvoie la chaîne formatée contenant la date en cours. Par exemple, la commande SYSTEMTIME("hh:mm:ss tt") renvoie l'heure dans une chaîne formatée comme « 11:29:40 PM ».

Les composants de chaîne suivants servent à créer la chaîne d'heure. Veillez à respecter la casse indiquée (tt au lieu de TT). Les caractères autres que l'heure (comme les espaces) insérés entre les composants de la chaîne du format d'heure gardent dans la chaîne de sortie la place qu'ils occupaient dans celle d'entrée. Les caractères de la chaîne d'entrée qui sont délimités par des guillemets simples se retrouvent à la même place dans la chaîne de sortie, mais sans les guillemets.

h - Heures sans zéro en tête pour les heures à un chiffre ; format 12 heures

hh – Heures avec un zéro en tête pour les heures à un chiffre ; format 12 heures

H - Heures sans zéro en tête pour les heures à un chiffre ; format 24 heures

HH – Heures avec un zéro en tête pour les heures à un chiffre ; format 24 heures

m – Minutes sans zéro en tête pour les minutes à un chiffre

mm – Minute avec un zéro en tête pour les minutes à un chiffre

s – Secondes sans zéro en tête pour les secondes à un chiffre

ss – Secondes avec un zéro en tête pour les secondes à un chiffre

t – Un caractère de marquage horaire (A ou P)

tt – Plusieurs caractères de marquage horaire (AM ou PM)

SYSTIME

Heure système : SYSTIME()

Cette fonction renvoie une chaîne composée de l'heure système actuelle. Cette fonction diffère de la fonction SYSTEMTIME décrite ci-dessus. Elle renvoie automatiquement le jour, la date et l’heure, suivie de l’année.

Exemple : « Wed February 12 13:50:21 2014 »

La chaîne de retour, indiquant l'heure système en cours, est adaptée aux paramètres de l'heure locale.

UPPERCASE

Crée une chaîne en majuscules : UPPERCASE(<String>)

Cette fonction renvoie une chaîne qui est l'équivalent en majuscules de la chaîne.

#### Fonctions mathématiques

ABS

Valeur absolue : ABS(<Double>)

Renvoie la valeur absolue de l'entrée.

EXP

Exponentiel : EXP(<Double>)

Renvoie l'exponentiel de l'expression.

LOG

Logarithme de base 10 : LOG(<Double>)

Renvoie le logarithme de base 10 de l'expression.

LN

Logarithme naturel : LN(<Double>)

Renvoie le logarithme naturel de l'expression.

ROUND

Arrondissement :ROUND(<Double>)

Renvoie l'entrée arrondie à l'entier le plus proche.

SQRT

Racine carrée : SQRT(<Double>)

Renvoie la racine carrée de l'entrée.

#### Fonctions trigonométriques

Chaque fonction trigonométrique accepte et renvoie par défaut des radians. Pour des valeurs en degrés, utilisez la fonction RAD2DEG décrite ci-après.

ACOS

Arc cosinus : ACOS(<Double>)

Renvoie l'arc cosinus de l'expression. Par exemple, ACOS(5.0) renvoie 0. En général, ACOS(<expression>) renvoie l'arc cosinus de l'expression.

ASIN

Arc sinus : ASIN(<Double>)

Renvoie l'arc sinus de l'entrée.

ATAN

Arc tangente : ATAN(<Double>)

Renvoie l'arc tangente de l'entrée.

COS

Cosinus : COS(<Double>)

Renvoie le cosinus de l'entrée.

DEG2RAD

Degrés en radians : DEG2RAD(<Double>)

Renvoie l'entrée divisée par 360 et multipliée par 2p. Ceci convertit les degrés en radians.

RAD2DEG

Radians en degrés : RAD2DEG(<Double>)

Renvoie l'entrée multipliée par 360 et divisée par 2p. Ceci convertit les radians en degrés.

SIN

Sinus : SIN(<Double> )

Renvoie le sinus de l'entrée.

TAN

Tangente : TAN(<Double>)

Renvoie la tangente de l'entrée.

Les fonctions où l'entrée est hors limite (comme ACOS, ASIN, LOG, LN, SQRT, etc, ce qui provoquerait une panne de l'ordinateur) renvoient 0.

#### Fonctions de point

ANGLEBETWEEN

Angle entre : ANGLEBETWEEN( <vecteur>, <vecteur>)

Renvoie la valeur de l'angle en degrés entre les deux vecteurs. Les deux paramètres doivent être des expressions évaluées en type de vecteur. Pour obtenir le vecteur d'un élément, vous devez utiliser l'ID d'élément suivi de l'extension .IJK. Vous pouvez le voir dans le snippet de code ci-dessous :

F1         =GENERIC/POINT,DEPENDENT,CARTESIAN,$

NOM/XYZ,<3,3,3>,$

MEAS/XYZ,<3,3,3>,$

NOM/IJK,<1,0,0>,$

MEAS/IJK,<1,0,0>

F2         =GENERIC/POINT,DEPENDENT,CARTESIAN,$

NOM/XYZ,<10,10,10>,$

MEAS/XYZ,<10,10,10>,$

NOM/IJK,<0,0,1>,$

MEAS/IJK,<0,0,1>

ASSIGN/V1=F1.IJK

ASSIGN/V2=F2.IJK

ASSIGN/V3=ANGLEBETWEEN(V1,V2)

COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,

"The angle between "+V1+" and "+V2+" is: "+V3

CROSS

Produit croisé : CROSS(<Point>, <Point>)

La valeur de renvoi est de type point et le vecteur d'unité dans la direction du produit vectoriel des deux expressions.

DELTA

Décalage de vecteur : DELTA(<Point>, <Point>, <Double>)

La fonction considère la première expression (point) et calcule un nouveau point dans la direction de la seconde expression (vecteur) en décalage par rapport à la troisième expression. Par exemple, DELTA(MPOINT(0,0,0),MPOINT(1,0,0),10) renvoie le point 10,0,0.

DOT

Produit de points : DOT(<Point>, <Point>)

Renvoie le produit scalaire des deux points (vecteurs).

UNIT

Vecteur d'unité : UNIT(<Point>)

Renvoie le point divisé par sa longueur. Par exemple, UNIT(MPOINT(0,0,0)) renvoie le point 0,0,1.

MPOINT

Contrainte de point : MPOINT(<Expression1>, <Expression2>, <Expression3>)

Contraint les trois expressions à un type Point, comme illustré dans ce snippet de code :

ASSIGN/V1=MPOINT(2.5,3.6,4)

Où :

V1.X = 2,5

V1.Y = 3,6

V1.Z = 4,0

Voir « Contrainte de point ».

#### Fonctions de pointeur

DIST2D

Distance 2D : DIST2D(<ÉLÉM1>, <ÉLÉM2>, <ÉLÉM3>)

Les éléments doivent se trouver entre accolades.

Calcule la distance entre les deux premiers arguments dans la commande (élém1 et élém2), perpendiculaires au troisième (élém3).

- Si le troisième argument est un plan, PC-DMIS calcule la distance entre les deux premiers perpendiculaire à ce plan.

- Si le troisième argument est une droite ou un cylindre, PC-DMIS calcule la distance entre les deux premiers perpendiculaire au troisième argument dans le plan de travail actif.

Par exemple, si le plan XY est le troisième argument, il a un vecteur Z+ (0,0,1) et la distance indiquée est uniquement dans l'axe Z.

Exemple

ASSIGN/V3=DIST2D({CIR1},{CIR2},{PLN1})

COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,

V3

DIST3D

Distance 3D : DIST3D(<ÉLÉM1>, <ÉLÉM2>)

Calcule la distance 3D entre les deux éléments.

Les éléments doivent se trouver entre accolades.

Exemple

ASSIGN/V3=DIST3D({CIR1},{CIR2})

COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,

V3

GETCOMMAND

Obtient un pointeur à la commande indiquée par les paramètres : GETCOMMAND(<Entier ou Chaîne>, <Chaîne>,<Entier>

Premier paramètre – Champ d'information sur la commande

Le premier paramètre correspond au champ d'informations sur la commande. Il définit le type de commande à rechercher. L'élément suivant peut être transmis :

- Une chaîne de description de commande. Voir (A) dans le graphique ci-dessous.

- Un numéro de type de commande. Voir (B) dans le graphique ci-dessous.

- L'identificateur numérique unique. Voir (C) dans le graphique ci-dessous.

Si l'ID unique de la commande est transmis, aucun autre argument n'est nécessaire.

Pour obtenir la chaîne de description de commande, le numéro de type de commande et l'ID numérique unique :

- Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre Édition.

- Choisissez Modifier l'affichage de la fenêtre | Information sur la commande (PC-DMIS doit être en mode commande).

- Placez le pointeur de la souris sur la commande appropriée. PC-DMIS affiche la description de la commande, le numéro de type et l'ID numérique unique.

- Chaîne de description de commande

- Numéro de type de commande

- Identificateur numérique unique

Deuxième paramètre – Sens de la recherche

Le second paramètre correspond à la direction de la recherche. Les valeurs autorisées sont :

| Valeur | Description |
| --- | --- |
| HAUT | Cette valeur indique que la recherche doit commencer à partir de la commande courante et se poursuivre vers le haut. |
| BAS | Cette valeur indique que la recherche doit commencer à partir de la commande courante et se poursuivre vers le bas. |
| DÉBUT | Cette valeur indique que la recherche doit commencer au début de la routine de mesure et se poursuivre vers le bas. |
| FIN | Cette valeur indique que la recherche doit commencer à partir du dernier objet de la routine de mesure et se poursuivre vers le haut. |

Troisième paramètre – Instance à rechercher

Le troisième paramètre indique quelle instance de la commande doit être trouvée si plusieurs instances de la même commande sont dans la routine de mesure.

Si la routine de mesure a deux instances d'une commande STATS/ON et vous voulez obtenir un pointeur vers la seconde instance depuis le haut, passez « 2 » comme troisième paramètre et « TOP » comme deuxième paramètre, comme montré ici.

ASSIGN/V1=GETCOMMAND("Statistics","TOP",2)

Vous pouvez utiliser la fonction GETCOMMAND pour fournir le troisième paramètre à la fonction de chaîne GETTEXT. Voir « Fonctions de chaîne » pour en savoir plus sur GETTEXT.

LEN

Nombre de boucles de pointeur : LEN(<POINTEUR>)

Renvoie le nombre de boucles d’un pointeur. Par exemple, si l'élément CIR1 est dans une boucle qui se répète 10 fois, vous pouvez mémoriser le nombre de fois que CIR1 a été mesuré dans une variable en utilisant une instruction ASSIGN telle que : ASSIGN/V1=LEN({CIR1})

#### Fonctions de tableau

ARRAY

Création d'un tableau : ARRAY(<EXPRESSION1>, <EXPRESSION2>, <EXPRESSION3>, …)

Crée un objet avec les éléments de tableau indiqués par les paramètres d'expression. Les éléments du tableau sont numérotés avec un index de base 1.

AVERAGE

Moyenne des éléments du tableau : AVERAGE(<ARRAY>)

Renvoie la valeur moyenne des éléments dans le tableau.

EQUAL

Comparaison du tableau élément par élément : EQUAL(<ARRAY>, <ARRAY>)

Compare les deux tableaux, élément par élément, pour savoir s'ils contiennent les mêmes. Si les deux tableaux ne sont pas de la même taille ou si les éléments de l'un n'ont pas d'éléments correspondants dans l'autre, la fonction renvoie un zéro. Dans les autres cas, elle renvoie 1.

LEN

Nombre d'éléments du tableau : LEN(<ARRAY>)

Renvoie la nombre d'éléments dans le tableau.

MAX

Élément le plus grand du tableau : MAX(<ARRAY>)

Renvoie le plus grand élément du tableau. Les différents éléments du tableau font l'objet d'une comparaison numérique ou alphabétique.

MIN

Élément le plus petit du tableau°: MIN(<ARRAY>)

Renvoie le plus petit élément du tableau. Les différents éléments du tableau font l'objet d'une comparaison numérique ou alphabétique.

SUM

Somme des éléments du tableau : SUM(<ARRAY>)

Renvoie la somme des éléments dans le tableau.

#### Fonctions diverses

ARCSEGMENTENDINDEX

Cette fonction renvoie le numéro de l'index du point final d'un segment d'arc indiqué à partir d'un scanning : ARCSEGMENTENDINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>)

<ID> – Le premier paramètre est une valeur de chaîne de l'ID du scanning sur lequel la fonction extrait le numéro d'index du point final pour l'arc. Ce paramètre peut s'agir de l'ID entre guillemets ou de toute expression qui, contrainte à la chaîne type, correspond finalement à l'ID d'un scanning.

<index> – Le deuxième paramètre est le numéro d'index pour l'arc depuis lequel vous voulez obtenir le numéro du point final. Il s'agit d'une valeur de base 1. Par exemple, le numéro d'index de l'arc serait 3 si vous voulez le numéro du point final pour le troisième arc dans le scanning.

<tol1> – Le troisième paramètre est la tolérance d'élément générale. Il s'agit d'une erreur de forme maximum servant à découper le scanning en droites et en arcs.

<tol2> – Le quatrième paramètre est la tolérance affinée. En général, cette tolérance plus réduite sert à placer des points depuis une extrémité de l'élément, jusqu'à ce que l'erreur de forme du segment se trouve dans cette tolérance.

Lorsque vous avez les index de début et de fin pour un arc, vous pouvez utiliser ces points dans un élément construit pour construire un arc distinct. Pour un exemple similaire, voir « Exemple de droite créée à partir d'un segment de scanning ».

ARCSEGMENTSTARTINDEX

Cette fonction renvoie le numéro d'index du point de départ d'un segment d'arc indiqué à partir d'un scanning : ARCSEGMENTSTARTINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> – Le premier paramètre est une valeur de chaîne de l'ID du scanning sur lequel la fonction extrait le numéro d'index du point de départ pour l'arc. Ce paramètre peut s'agir de l'ID entre guillemets ou de toute expression qui, contrainte à la chaîne type, correspond finalement à l'ID d'un scanning.

<index> - Le deuxième paramètre est le numéro d'index pour l'arc depuis lequel vous voulez obtenir le numéro du point de départ. Il s'agit d'une valeur de base 1. Par exemple, le numéro d'index de l'arc serait 3 si vous voulez le numéro du point de départ pour le troisième arc dans le scanning.

<tol1> – Le troisième paramètre est la tolérance d'élément générale. Il s'agit d'une erreur de forme maximum servant à découper le scanning en droites et en arcs.

<tol2> – Le quatrième paramètre est la tolérance affinée. En général, cette tolérance plus réduite sert à placer des points depuis une extrémité de l'élément, jusqu'à ce que l'erreur de forme du segment se trouve dans cette tolérance.

Il existe deux autres paramètres qui déterminent si un segment d'arc identifié dans un scanning est acceptable. Ils sont uniquement modifiables avec l'Éditeur de réglages PC-DMIS. Tout segment d'arc ayant un rayon inférieur à la valeur de l'entrée MinimumArcSegmentRadiusInMM est rejeté. La valeur par défaut pour ce paramètre est de 2 mm. De la même façon, tout segment d'arc ayant un rayon supérieur à la valeur de l'entrée MaximumArcSegmentRadiusInMM est rejeté. La valeur par défaut pour ce paramètre est de 2000 mm (il ne doit pas être nécessaire de changer cette valeur).

Lorsque vous avez les index de début et de fin pour un arc, vous pouvez utiliser ces points dans un élément construit pour construire un arc distinct. Pour un exemple similaire, voir « Exemple de droite créée à partir d'un segment de scanning ».

EOF et EOL

Pour en savoir plus sur ces fonctions, voir la rubrique « Vérification de la fin d'un fichier ou d'une droite », au chapitre « Utilisation d'entrées / Sorties de fichier ».

FUNCTION

Crée une fonction : FUNCTION((<PARAM1>, <PARAM2>…), <EXPRESSION>)

Crée une fonction prenant le nombre de paramètres indiqué par la liste de paramètres et substitue ces paramètres dans l'expression.

- Le premier élément à considérer lors de l'utilisation du mot-clé FUNCTION est la liste des paramètres.

- Cette liste se compose de noms de paramètres séparés par des virgules.

- La liste des paramètres est également entre parenthèses.

- Le deuxième élément correspond à l'expression.

- L'expression contient les noms des paramètres qui sont remplacés par les paramètres eux-mêmes lorsque la fonction est appelée.

Voir « Exemple de fonction générique », à titre d'exemple.

GETROTABDATA

Cette fonction renvoie le centre, la position angulaire et les valeurs de vecteur pour la table rotative spécifiée.

GETROTABDATA(<PARAMÈTRE>[,<TABLE>])

La fonction renvoie les valeurs pour les configurations suivantes :

- Table rotative simple

- Tables rotatives doubles (indépendantes)

- Tables rotatives empilées

Les données que la fonction renvoie correspondent à celles de la boîte de dialogue Configuration de la table rotative (Modifier | Préférences | Configurer table rotative). Pour plus d'informations concernant cette boîte de dialogue, consulter « Définition de la table rotative ».

CENTRE

- « CENTRE » - Renvoie le centre XYZ de la table rotative.

- "CENTER","V" - Renvoie le centre actuel XYZ pour la table rotative V dans une configuration de table double ou de tables empilées.

- "CENTER","W" - Renvoie le centre actuel XYZ pour la table rotative W dans une configuration de table double ou de tables empilées.

Exemples :

| ASSIGN/V1=GETROTABDATA("CENTER") | V1 est défini avec la valeur du centre XYZ de la table tournante. |
| --- | --- |
| ASSIGN/V1=GETROTABDATA("CENTER","V") | V1 est défini avec la valeur du centre XYZ pour la table tournante V. |
| ASSIGN/V1=GETROTABDATA("CENTER","W") | V1 est défini avec la valeur du centre XYZ pour la table tournante W. |

POSITION ANGULAIRE

- "ANGLE" - Renvoie la position angulaire actuelle de la table rotative.

- "ANGLE"," V" - Renvoie la position angulaire actuelle pour la table rotative V dans une configuration de table double ou de tables empilées.

- "ANGLE","W" - Renvoie la position angulaire actuelle pour la table rotative W dans une configuration de table double ou de tables empilées.

Exemples :

| ASSIGN/V2=GETROTABDATA("ANGLE") | V2 est défini à la position angulaire actuelle de la table rotative. |
| --- | --- |
| ASSIGN/V2=GETROTABDATA("ANGLE","V") | V2 est défini à la position angulaire actuelle pour la table rotative V. |
| ASSIGN/V2=GETROTABDATA("ANGLE","W") | V2 est défini à la position angulaire actuelle pour la table rotative W. |

VECTEUR

- « VECTOR » - Renvoie le vecteur IJK actuel de la table rotative.

- "VECTOR","V" - Renvoie le vecteur IJK actuel pour la table rotative V dans une configuration de table double ou de tables empilées.

- « VECTOR »,« W » - Renvoie le vecteur IJK actuel pour la table rotative W dans une configuration de table double ou de tables empilées.

Exemples :

| ASSIGN/V3=GETROTABDATA(« VECTOR ») | V3 est défini avec la valeur du vecteur IJK actuel de la table tournante. |
| --- | --- |
| ASSIGN/V3=GETROTABDATA("VECTOR","V") | V3 est défini avec la valeur du vecteur IJK actuel pour la table tournante V. |
| ASSIGN/V3=GETROTABDATA(« VECTOR »,« W ») | V3 est défini avec la valeur du vecteur IJK actuel pour la table tournante W. |

L'argument [TABLE] est facultatif. Si vous ne spécifiez pas la table V ou W, PC-DMIS fait une des choses suivantes :

- Si vous utilisez une configuration table unique ou tables empilées, il renvoie les valeurs pour la table tournante W.

- Si vous utilisez une configuration table double, il renvoie les valeurs pour la table tournante activée sur la barre d'outils Table tournante active. Pour plus d'informations sur la barre d'outils, consulter « Barre d'outils table tournante active ».

PC-DMIS a deux définitions de table interne pour adapter les configurations de table double et empilées. Pour une configuration table unique, la deuxième définition de table n'est pas réellement utilisée. Parce qu'elle existe en interne, une erreur ne se produira pas si vous indiquez que la table V est une configuration de table unique ; cependant, ce n'est pas recommandé. Les valeurs que la fonction renvoie ne sont généralement pas utiles parce que la table n'existe pas réellement.

IF

Évaluation de l'expression conditionnelle : IF(<EXPRESSION1>, <EXPRESSION2>, <EXPRESSION3>)

Si l'expression 1 est vraie (non nulle), cette fonction renvoie la valeur de l'expression 2 ; dans les autres cas, elle renvoie la valeur de l'expression 3.

ISIOCHANNELSET

Cette expression prend deux paramètres. Le premier indique le canal d'E/S qui sera vérifié (la plage de numéros disponible dépend de la machine employée). Le deuxième détermine si le logiciel demandera le bras 1 ou le bras 2 de la machine. Si le deuxième paramètre est défini à 1 (un), il demandera le contrôleur du bras 2. S'il n'est pas présent (ou s'il est défini à zéro), le canal d'E/S demandera le contrôleur du bras 2. Le contrôleur du bras 1 est votre seule option si vous n'êtes pas en mode maître/esclave.

Si le type de données du palpeur, l'ID du contact, le nom de fichier du palpeur ou le numéro de canal sont incorrects, l'expression donne 0 comme résultat.

Exemple :

| ASSIGN/V4=ISIOCHANNELSET(3,0) | V4 est égal à 1 (vrai) lorsque le canal est défini, sinon il est égal à 0 (faux). |
| --- | --- |

LINESEGMENTENDINDEX

Cette fonction renvoie le numéro d'index du point final d'un segment de droite indiqué à partir d'un scanning : LINESEGMENTENDINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> – Le premier paramètre est une valeur de chaîne de l'ID du scanning sur lequel la fonction extrait le numéro d'index du point final pour le segment de droite. Ce paramètre peut s'agir de l'ID entre guillemets ou de toute expression qui, contrainte à la chaîne type, correspond finalement à l'ID d'un scanning.

<index> - Le deuxième paramètre est le numéro d'index pour le segment de droite depuis lequel vous voulez obtenir le numéro du point final. Il s'agit d'une valeur de base 1. Par exemple, le numéro d'index du segment de droite serait 3 si vous voulez que le numéro du point final pour la troisième droite soit dans le scanning.

<tol1> – Le troisième paramètre est la tolérance d'élément générale. Il s'agit d'une erreur de forme maximum servant à découper le scanning en droites et en arcs.

<tol2> – Le quatrième paramètre est la tolérance affinée. En général, cette tolérance plus réduite sert à placer des points depuis une extrémité de l'élément, jusqu'à ce que l'erreur de forme du segment se trouve dans cette tolérance.

Lorsque vous avez les index de début et de fin pour un segment de droite, vous pouvez utiliser ces points dans un élément construit pour construire une droite distincte. Pour consulter un exemple, voir « Exemple de droite créée à partir d'un segment de scanning ».

LINESEGMENTSTARTINDEX

Renvoie le numéro d'index du point de départ d'un segment de droite indiqué à partir d'un scanning : LINESEGMENTSTARTINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> – Le premier paramètre est une valeur de chaîne de l'ID du scanning sur lequel la fonction extrait le numéro d'index du point de départ pour le segment de droite. Il peut s'agir de l'ID entre guillemets ou de toute expression qui, contrainte à la chaîne type, correspond finalement à l'ID d'un scanning.

<index> - Le deuxième paramètre est le numéro d'index pour le segment de droite depuis lequel vous voulez obtenir le numéro du point de départ. Il s'agit d'une valeur de base 1. Par exemple, le numéro d'index du segment de droite serait 3 si vous voulez que le numéro du point de départ pour la troisième droite soit dans le scanning.

<tol1> – Le troisième paramètre est la tolérance d'élément générale. Il s'agit d'une erreur de forme maximum servant à découper le scanning en droites et en arcs.

<tol2> – Le quatrième paramètre est la tolérance affinée. En général, cette tolérance plus réduite sert à placer des points depuis une extrémité de l'élément, jusqu'à ce que l'erreur de forme du segment se trouve dans cette tolérance.

Il existe un autre paramètre qui détermine si un segment de droite identifié dans un scanning est acceptable. Il est uniquement modifiable avec l'éditeur de réglages PC-DMIS. Tout segment de droite d'une longueur inférieure à la valeur d'entrée MinimumLineSegmentLengthInMM est rejeté. La valeur par défaut pour ce paramètre est de 2 mm.

Lorsque vous avez les index de début et de fin pour un segment de droite, vous pouvez utiliser ces points dans un élément construit pour construire une droite distincte. Voir « Exemple de droite créée à partir d'un segment de scanning » pour un exemple similaire.

PROBEDATA

Cette fonction renvoie des données sur le palpeur actuel ou indiqué : PROBEDATA(<OPTPROBEDATATYPE>, <OPTTIPID>, <OPTPROBEFILENAME>

Cette fonction accepte jusqu'à trois paramètres facultatifs. Vous devez uniquement insérer des virgules entre les paramètres si vous en utilisez plusieurs. Il est inutile d'utiliser des virgules entre des paramètres vides. Par exemple, pour obtenir le diamètre du palpeur actuel, utilisez ASSIGN/V1=PROBEDATA("DIAM").

OPTPROBEDATATYPE - Paramètre facultatif spécifiant les données du palpeur que l'expression doit renvoyer. Si ce paramètre n'est pas fourni, l'ID du contact courant est renvoyé. Ce paramètre est de type chaîne. Toute expression donnant comme résultat une expression de chaîne valide peut être insérée dans la première expression. Les expressions de chaînes valides (sans distinction de majuscule/minuscule) pour le premier paramètre, incluent les expressions suivantes. Il s'agit d'expressions de chaînes qui doivent être entre guillemets doubles :

« A » - Angle de contact A. Renvoie un type double.

« B » – Angle de contact B. Renvoie un type double.

« C » - Angle C d'un positionneur de palpeur CW43 léger. Renvoie un entier type.

« Date » – Date de la dernière qualification du contact. Renvoie un type chaîne.

« Diam » ou « Diamètre » - Diamètre du contact mesuré. Les quatre premières lettres "Diam" sont obligatoires, mais vous pouvez en inclure davantage, voire le nom complet "Diamètre". Renvoie un type double.

« ID » – ID de contact. Paramètre par défaut. Renvoie un type chaîne.

« Décalage » – Décalage X,Y,Z mesuré du contact. Renvoie un type point.

« PrbRdv » - Déviation radiale du palpeur. Renvoie un type double.

« Rotation » - Il s'agit de la rotation autour du vecteur de contact en radians. Renvoie un type double.

« Standarddeviation » - Déviation standard du palpeur. Renvoie un type double.

« Épais » ou "Épaisseur" - Épaisseur du contact mesurée. Les cinq premières lettres "Épais" sont obligatoires, mais vous pouvez en inclure davantage, voire le nom complet "Épaisseur". Renvoie un type double.

« Heure » – Heure de la dernière qualification du contact. Renvoie un type chaîne.

« Vecteur » – Vecteur de contact. Renvoie un type point.

L'ajout d'un "T" devant "Diamètre", "Décalage" ou "Épaisseur" renvoie les informations théoriques (par exemple, TDIAMETER, TOFFSET et TTHICKNESS).

OPTTIPID - Ce paramètre facultatif indique le contact à utiliser pour obtenir les données de palpeur spécifiées dans la première expression. Si ce paramètre n'est pas fourni, le contact courant est utilisé. Ce paramètre doit être de type chaîne.

OPTPROBEFILENAME - Ce paramètre facultatif spécifie le nom de fichier du palpeur à utiliser pour obtenir les données du palpeur. Si ce paramètre n'est pas fourni, le fichier du palpeur courant est utilisé.

Exemples :

| ASSIGN/V1=PROBEDATA() | V1 est défini sur l'ID du contact courant (« T1A0B0 »). |
| --- | --- |
| ASSIGN/V2=PROBEDATA("TOFFSET","T1A45B0") | V2 est défini sur le décalage théorique du palpeur pour le contact T1A45B0. |
| ASSIGN/V3=PROBEDATA("Date","T1A90B90","MYPROB") | V3 est défini sur une chaîne représentant la date de la dernière qualification de la pointe de contact T1A90B90 du fichier du palpeur MYPROB. |

QUALTOOLDATA

Cette fonction renvoie des données sur l'outil de calibrage en cours ou spécifié. Elle a la syntaxe suivante :

QUALTOOLDATA(<TOOLINFO>, <TOOLID>, <FACENUMBER>)

Cette fonction accepte jusqu'à trois paramètres. Elle a besoin d'au moins un paramètre pour renvoyer des données :

Le premier paramètre, <TOOLINFO>, est une chaîne indiquant le type d'informations à renvoyer sur l'outil de calibrage. Si vous ne transmettez pas ce paramètre, cette fonction renvoie le nom de l’outil de calibrage en cours ou spécifié.

- « CTE » or « COEFFICIENTOFTHERMALEXPANSION » - Une de ces chaînes renvoie le coefficient d'expansion thermique comme valeur double.

- « DIAM » – Cette chaîne renvoie le diamètre de l’outil en tant que valeur double.

- « ID » – Cette chaîne renvoie le nom de l’outil en tant que valeur de chaîne.

- « LENGTH » - Cette chaîne est identique à « DIAM ». Il renvoie également le diamètre de l'outil comme valeur double.

- « OVERRIDEIJK » - Cette chaîne renvoie le vecteur IJK de remplacement comme valeur de point.

- « POLYDIAM » - Cette chaîne renvoie le diamètre de la face polyédrique indiquée comme valeur double.

- « POLYIJK » - Cette chaîne renvoie le vecteur IJK de la face polyédrique spécifiée comme valeur de point.

- « POLYXYZ » - Cette chaîne renvoie le centre XYZ de la face polyédrique spécifiée comme valeur de point.

- « SHANKIJK » - Cette chaîne renvoie le vecteur IJK de la tige comme valeur de point.

- « TYPE » - Cette chaîne renvoie le type d'outil comme valeur d'entier (0 pour une sphère, 1 pour une sphère de Bras2, 2 pour un polyèdre, 3 pour un polyèdre de Bras2).

- « WIDTH » – Ce paramètre n’est plus utilisé.

- « XYZ » – Cette chaîne renvoie l’emplacement XYZ de l’outil comme valeur de point.

Le deuxième paramètre, <TOOLID>, est une chaîne désignant le nom de l'outil de calibrage pour lequel vous souhaitez recevoir des informations. Si vous ne transmettez pas ce paramètre, PC-DMIS suppose que vous souhaitez des informations sur l'outil de calibrage en cours. La chaîne n'est pas sensible à la casse.

Le troisième paramètre, <FACENUMBER>, est un paramètre dont vous avez seulement besoin lorsque vous travaillez avec un outil de calibrage polyédrique et lorsque le premier paramètre est « POLYXYZ », « POLYIJK » ou « POLYDIAM ». Il s’agit d’une valeur d’entier désignant la face de l’outil polyédrique à utiliser pour obtenir des données.

L'outil de calibrage n'inclut pas de réglage global s'appliquant automatiquement à tous les palpeurs dans une routine de mesure. Quand vous calibrez un palpeur pour la première fois, vous devez sélectionner l'outil de calibrage à employer. PC-DMIS enregistre les informations sur cet outil de calibrage pour chaque palpeur. Quand vous recalibrez le même palpeur, PC-DMIS utilise le même outil de calibrage.

Exemples :

| ASSIGN/VDIAM=QUALTOOLDATA("DIAM","SPHERE_1_IN") | Attribue à la variable VDIAM le diamètre de l'outil SPHÈRE_1_IN. |
| --- | --- |
| ASSIGN/VID=QUALTOOLDATA("ID") | Attribue à la variable VID le nom de l'outil en cours. |
| ASSIGN/VTYPE=QUALTOOLDATA("TYPE") | Attribue à la variable VTYPE le type de l'outil en cours. |
| ASSIGN/VPOLYDIAM=QUALTOOLDATA("POLYDIAM","POLYTEST",3) | Attribue à la variable VPOLYDIAM le diamètre de la face 3 sur l'outil polyédrique POLYTEST. |

SETROTABDATA

Cette fonction applique le centre ou le vecteur à la nouvelle valeur d'entrée : SETROTABDATA(<PARAMETER>,<NewValue>[,<TABLE>])
Cette fonction fonctionne dans les configurations suivantes :

- Table rotative simple

- Tables rotatives doubles (indépendantes)

- Tables rotatives empilées

CENTRE

- "CENTER",<NewValue> - Applique la nouvelle valeur au centre XYZ de la table tournante.

- "CENTER",<NewValue>,"V" - Applique la nouvelle valeur au centre XYZ pour la table tournante V dans une configuration de tables double ou empilées.

- "CENTER",<NewValue>,"W" - Applique la nouvelle valeur au centre XYZ pour la table tournante W dans une configuration de tables double ou empilées.

Exemples :

| ASSIGN/V1=SETROTABDATA("CENTER",NewValue) | V1 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |
| --- | --- |
| ASSIGN/V1=SETROTABDATA("CENTER",NewValue,"V") | V1 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |
| ASSIGN/V1=SETROTABDATA("CENTER",NewValue,"W") | V1 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |

VECTEUR

- "VECTOR",<NewValue> - Applique la nouvelle valeur au vecteur IJK de la table tournante.

- "VECTOR",<NewValue>,"V" - Applique la nouvelle valeur au vecteur IJK pour la table tournante V dans une configuration de tables double ou empilées.

- "VECTOR",<NewValue>,"W" - Applique la nouvelle valeur au vecteur IJK pour la table tournante W dans une configuration de tables double ou empilées.

Exemples :

| ASSIGN/V2=SETROTABDATA("VECTOR",NewValue) | V2 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |
| --- | --- |
| ASSIGN/V2=SETROTABDATA("VECTOR",NewValue,"V") | V2 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |
| ASSIGN/V2=SETROTABDATA("VECTOR",NewValue,"W") | V2 est un code de renvoi (1=réussite, 0=échec). |

L'argument [TABLE] est facultatif. Si vous ne spécifiez pas la table V ou W, PC-DMIS fait une des choses suivantes :

- Si vous utilisez une configuration table unique ou tables empilées, il applique la nouvelle valeur à la table tournante W.

- Si vous utilisez une configuration table double, il applique la nouvelle valeur à la table tournante activée sur la barre d'outils Table tournante active. Pour plus d'informations sur la barre d'outils, consulter « Barre d'outils table tournante active ».

PC-DMIS a deux définitions de table interne pour adapter les configurations de table double et empilées. Pour une configuration table unique, la deuxième définition de table n'est pas réellement utilisée. Parce qu'elle existe en interne, une erreur ne se produira pas si vous indiquez que la table V est une configuration de table unique ; cependant, ce n'est pas recommandé. Les valeurs que la fonction applique ne sont généralement pas utiles parce que la table n'existe pas réellement.

TUTORELEMENT

Cette fonction accepte un paramètre, qu'il soit un nombre ou une chaîne (une chaîne serait l'ID d'un élément).

TUTORELEMENT(<PARAMETER>)

Cette fonction fonctionne avec le type de variable Structures. Pour obtenir des explications relatives à la structure et aux sous-éléments, voir « Structures ».

Exemples :

| ASSIGN/E=TUTORELEMENT(1) | Crée une structure Tutor Element. |
| --- | --- |
| ASSIGN/WM=TUTORELEMENT(n) | Pour tout nombre supérieur à 1, crée un tableau de n structures Tutor Element. |
| ASSIGN/CIR1E=TUTORELEMENT("CIR1") | Copie les données de l'élément CER1 dans les structures TutorElement. |

La structure TutorElement possède actuellement les sous-éléments suivants :

| Sous-élément | Description |
| --- | --- |
| ID | Chaîne de l'ID d'élément |
| TYPE | ENTIER (TYPEF) |
| X, Y, Z | Valeurs des coordonnées X, Y et Z |
| RP | Rayon polaire |
| AP | Angle polaire |
| CX | I |
| CY | J |
| CZ | K |
| DM | Diamètre 1 |
| DM2 | Diamètre 2 |
| DS | Distance à partir de l'origine |
| A | Angle |
| AXY | Angle dans le plan XY |
| AYZ | Angle dans le plan YZ |
| AZX | Angle dans le plan ZX |
| F | Erreur de forme |
| SDEV | Écart type |
| TP | Position |

#### Exemples de fonctions

Ci-après différents exemples de fonctions pouvant permettre de créer et d'utiliser vos propres fonctions :

- Exemple de fonction générique

- Exemples de fonctions transmises comme variables

- Exemple de fonction avec plusieurs paramètres

- Exemple de fonctions créant d'autres fonctions

- Exemple de fonctions comme membres d'un tableau

- Exemple de fonctions définies de façon récursive

##### Exemple de fonction générique

ASSIGN/MYFUNC=FUNCTION((X,Y,Z),X*3+Y*2+Z)
Crée une fonction définie par l'utilisateur et l'assigne à la variable MYFUNC. La fonction accepte trois paramètres : X, Y et Z.

- X est multiplié par 3.

- Y est multiplié par 2.

- Z conserve la valeur transmise.

Le total de X + Y + Z est ce qui est renvoyé quand les valeurs sont transmises dans la fonction, comme illustré ici :

ASSIGN/V1=MYFUNC(7,2,5)
Affecte à V1 la valeur 30 en évaluant les paramètres transférés dans la fonction MYFUNC(7,2,5).

- 7 est le paramètre substitué à X lorsque celui-ci apparaît dans la partie de l'expression appartenant à la définition de la fonction. Par conséquent, X*3 devient 7*3, soit 21.

- 2 est remplacé là où figure Y. Par conséquent, Y*2 devient 2*2, soit 4.

- 5 est remplacé là où figure Z.

Les valeurs sont ensuite toutes ajoutées (21 + 4 + 5) et transmises à V1.

##### Exemples de fonctions transmises comme variables

Les fonctions peuvent être transmises en tant que variables. L'exemple suivant s'inspire de l'exemple de fonction générique ci-dessus :

ASSIGN/NEWFUNC=MYFUNC
Définit la variable NEWFUNC pour qu'elle ait la même fonction que MYFUNC.

ASSIGN/V3=NEWFUNC(12,2,3)
Force V3 à avoir la valeur 43 à partir des expressions évaluées dans la fonction (36 + 4 + 3).

##### Exemple de fonction avec plusieurs paramètres

Les fonctions peuvent avoir plusieurs paramètres :

ASSIGN/ADDANDDOUBLE=FUNCTION((A,B),2*(A+B))
Crée une fonction et l'affecte à la variable ADDANDDOUBLE. La fonction prend deux paramètres, les ajoute puis multiplie le résultat par 2.

ASSIGN/V2=ADDANDDOUBLE(4,5)
Affecte à V2 la valeur 18. Les paramètres 4 et 5 sont remplacés dans la partie de l'expression de la fonction, ce qui donne 2*(4+5).

##### Exemple de fonctions créant d'autres fonctions

Des fonctions peuvent créer d'autres fonctions.

ASSIGN/COMPOSE=FUNCTION((F,G),FUNCTION((X),G(F(X))))
Force COMPOSE à être une fonction en en prenant deux autres comme paramètres et crée une nouvelle fonction à partir des deux.

ASSIGN/ADD2=FUNCTION((X),X+2)
Force ADD2 à être une fonction qui ajoute deux au paramètre transféré.

ASSIGN/ADD3=FUNCTION((X),X+3)
Force ADD3 à être une fonction qui ajoute trois au paramètre transféré.

ASSIGN/ADD5=COMPOSE(ADD2,ADD3)
Force ADD5 à être une fonction composée des fonctions ADD2 et ADD3.

ASSIGN/V5=ADD5(3)
Force V5 à avoir la valeur V8.

##### Exemple de fonctions comme membres d'un tableau

Les fonctions peuvent être membres d'un tableau.

ASSIGN/ANARRAY=ARRAY(3,FACTORIAL,"Hello World",ADD5)
Attribue ANARRAY à un tableau de 4 éléments : un nombre (3), une fonction (FACTORIAL), une chaîne, ("Hello World") et une fonction (Add5).

ASSIGN/V6=ANARRAY[2](4)
Le second élément de ANARRAY est la fonction FACTORIAL. Le paramètre 4 est transféré à cette fonction et le résultat, soit 24, est affecté à V6.

ASSIGN/V7=ANARRAY[2](ANARRAY[4](ANARRAY[1]))
De l'intérieur vers l'extérieur : Le premier élément de ANARRAY (3) est transféré à la fonction du quatrième élément du tableau (Add5). Le résultat, soit 8, est transféré à la fonction du deuxième élément de tableau (FACTORIAL) et affecté à V7. V7 reçoit la valeur 40320.

##### Exemples de fonctions définies de façon récursive

Les fonctions peuvent être définies de façon récursive (pour s'appeler elles-mêmes).

ASSIGN/FACTORIAL=FUNCTION((X),IF(X<=1,1,X*FACTORIAL(X-1))
Crée une fonction dite factorielle et acceptant un paramètre. Si le paramètre est inférieur ou égal à 1, il est évalué à 1 ; dans le cas contraire, il est évalué à X multiplié par la fonction FACTORIAL de X-1.

ASSIGN/V4=FACTORIAL(5)
Affecte à V4 la valeur 120 (5*4*3*2*1).

#### Exemple de droite créée à partir d'un segment de scanning

Cette rubrique fournit un exemple d'utilisation du langage d'expression PC-DMIS, en particulier les fonctions de segment de droite, en vue d'exporter des numéros de points de départ et de fin pour des segments de droite dans un scanning, puis de créer votre propre élément de droite à l'aide des points extraits dans un élément construit. Vous pouvez appliquer les mêmes principes présentés dans cet exemple pour créer un segment d'arc à partir d'un scanning.

Imaginez que votre routine de mesure comprend un élément de scanning nommé SCN1 qui ressemble à ceci :

SCN1=FEAT/SCAN,LINEAROPEN,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES

MODE EXEC=RÉAPPRENDRE, MODE VALNOMS=RECHERCHE NOMS,PLANSÉCURITÉ=NON,POINT UNIQUE=NON,ÉPAISSEUR=0

RECHERCHEVALNOMS=5,SEULEMENTSÉLECTIONNÉ=NON,UTILISERBESTFIT=NON,COMPPALPEUR=OUI,DÉPLACER ÉVITEMENT=NON,DISTANCE=0,Compensation CAO=NON

DIR1=VARIABLE,

TYPEPALPAGE=VECTEUR

INITVEC=0,-1,0

DIRVEC=1,0,0

VECCOUPE=0,0,1

FINVEC=0,-1,0

VECPLAN=-1,0,0

POINT1=100,0,-5

POINT2=70,0,-5

MEAS/SCAN

BASICSCAN/LINE,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES

<100,0,-5>,<70,0,-5>,VecCoupe=0,0,1,VecDir=1,0,0

VecInit=0,-1,0,FinVec=0,-1,0,ÉPAISSEUR=0

FILTRE/FILTRENUL,

MODE EXEC=RÉAPPRENDRE

LIMITE/PLAN,<70,0,-5>,VecPlan=-1,0,0,Croisements=2

TYPEPALPAGE/VECTEUR

MODE VALNOMS=RECHERCHEVALNOMS,5

FIN DU SCANNING

FIN MES/

Pour créer une droite à partir de ce scanning, vous devez utiliser les fonctions LINESEGMENTSTARTINDEX et LINESEGMENTENDINDEX afin d'extraire les données, comme suit :

ASSIGN/LINESTARTINDEX=LINESEGMENTSTARTINDEX("SCN1",1,0.4,0.1)

ASSIGN/LINEENDINDEX=LINESEGMENTENDINDEX("SCN1",1,0.4, 0.1)

Ceci commande à PC-DMIS d'aller au scanning nommé « SCN1 » et, depuis son premier segment de droite, d'extraire les valeurs d'index de début et de fin comprises entre les tolérances définies. Il affecte ensuite ces valeurs d'index aux variables INDEXDÉBUTDROITE et INDEXFINDROITE.

Une fois les valeurs d'index de début et de fin pour le segment de droite affectées aux variables, vous pouvez employer ces variables dans une droite construite, comme ceci :

LIN4=FEAT/LINE,RECT,UNBND

THEO/100.225,0,-5.011,1,0,0

ACTL/100.225,-0.005,-5.011,1,-0.0000388,0

CONSTR/LINE,BF,2D,SCN1.HIT[LINESTARTINDEX..LINEENDINDEX],,

DÉVIATION_SUPPRESSION/DÉSACTIVER,3

FILTER/OFF,WAVELENGTH=0

Remarquez que dans le code en surbrillance de la droite ci-dessus, PC-DMIS utilise les numéros de début et de fin extraits du scanning pour créer l'élément : SCN1.HIT[LINESTARTINDEX..LINEENDINDEX]

### Contrainte d'opérande

Vous pouvez forcer des opérandes à changer de type en utilisant des opérateurs de contrainte :

#### Contrainte d'entier

INT(<Expression>) - Contraint la valeur de l'expression à un type entier.

| INT(4) | Evaluée à 4 |
| --- | --- |
| INT(4.5) | Evaluée à 4 |
| INT("Hello World") | Evaluée à 0 |
| INT("2") | Evaluée à 2 |
| INT("2.2") | Evaluée à 2 |
| INT("3 Blind Mice") | Evaluée à 3 |
| INT("Les 3 souris aveugles") | Evaluée à 0 |
| INT("3, 4, 5") | Evaluée à 3 |
| INT(MPOINT(0, 0, 1)) | Evaluée à la distance entre le point et l'origine, dans ce cas 1 |
| INT(MPOINT(3, 4, 5)) | La distance évalue à 7.0711. Cette expression évalue à 7. |

#### Double contrainte

DOUBLE(<Expression>) - Contraint à entrer deux fois la valeur de l'expression

| DOUBLE(4) | Evaluée à 4,0 |
| --- | --- |
| DOUBLE(4,5) | Evaluée à 4,5 |
| DOUBLE("Une chaîne") | Evaluée à 0,0 |
| DOUBLE("3,5") | Evaluée à 3,5 |
| DOUBLE("3,5 pouces") | Evaluée à 3,5 |
| DOUBLE("Le cercle a un diamètre de 3,5 pouces") | Evaluée à 0,0 |
| DOUBLE(MPOINT(0,0,1)) | Evaluée à 1,0 |
| DOUBLE(MPOINT(3,4,5)) | Evaluée à 7,0711 |

#### Contrainte de chaîne

STR(<Expression>) - Contraint la valeur de l'expression à un type chaîne.

| STR(4) | Evaluée à « 4 » |
| --- | --- |
| STR(4.5) | Evaluée à « 4,5 » |
| STR("Hello World") | Evaluée à « Bonjour le monde » |
| STR(MPOINT(3,4,5)) | Evaluée à « 3, 4, 5 » |

#### Contrainte de point

MPOINT(<Expression1>, <Expression2>, <Expression3>) - Contraint les valeurs d'expressions à un type point après avoir converti chaque expression en type double.

| MPOINT(1, 1, 1) | Evalue à 1,0, 1,0, 1,0 |
| --- | --- |
| MPOINT(1.1, 1.1, 1.1) | Evalue à 1,1, 1,1, 1,1 |
| MPOINT("1", "1", "1") | Evalue à 1,0, 1,0, 1,0 |
| MPOINT(3, 4.5, "5.6") | Evalue à 3,0, 4,5, 5,6 |
| MPOINT(MPOINT(1, 0, 0), MPOINT(0,1,0), MPOINT(3,4,5)) | Evaluée à 1,0, 1,0, 7,0711 |

#### Contrainte d'opérande et expressions de type mixte

L'évaluateur d'expression force automatiquement les variables dans des expressions de type mixte. Si, en raison d'une contrainte automatique, une expression ne donne pas le résultat attendu, celui-ci est parfois obtenu grâce aux opérateurs de contrainte. Des exemples de contraintes automatiques dans des expressions de type mixte suivent ci-après.

"CIR" + 1
Évalue à "CIR1"

"2" + 2
Evaluée à 4

"La valeur de 2+2 est " + 2 + 2
Évalue à "La valeur de 2+2 est 22". La raison est que PC-DMIS évalue les expressions de gauche à droite et que la partie gauche de l'expression est une chaîne.

"La valeur de 2+2 est " + (2 + 2)
Évalue à "La valeur de 2+2 est 4"

LINE1.XYZ > 2
Évalue à 1 si la distance du barycentre de LINE1 depuis l'origine est supérieure à 2.

LINE1.XYZ > LINE2.XYZ
Évalue à 1 si le barycentre de LINE1 est plus loin de l'origine que le barycentre de LINE2.

LINE1.XYZ = LINE2.XYZ
Évalue à 1 si les barycentres de LINE1 et LINE2 sont identiques (pas de contrainte dans ce cas).

DOUBLE(LINE1.XYZ) = DOUBLE(LINE2.XYZ)
Évalue à 1 si les barycentres sont à la même distance de l'origine.

11% 3.1
Évalue à 2 (% est l'opérateur modulo compatible avec des entiers. Il retourne le reste de la division discrète. 11%3 = 2.)

CIRCLE1.HIT [3.2].X
Évalue à la valeur X mesurée du troisième palpage de Circle1. L'argument 3.2 prend automatiquement la forme d'un entier avec la valeur 3.

### Expressions d'identification

De nombreuses commandes PC-DMIS utilisent des ID d'éléments comme paramètres. Par exemple, les éléments construits désignent par des ID les éléments à utiliser comme entrées pour l'élément construit. Les expressions d'identification permettent à l'utilisateur de faire référence à une instance donnée d'élément, à un groupe d'éléments du même nom, à une instance d'élément dans un appel de sous-programme ou à un élément dans une routine de mesure externe.

#### ID de tableau d'éléments

L'ID de tableau d'éléments permet de faire référence à une instance donnée d'éléments ou à un groupe d'instances d'éléments. Par exemple, si l'élément « Cercle1 » se trouve dans une boucle conditionnelle exécutée cinq fois, ces cinq instances du cercle existent à la sortie de la boucle. Pour vous référer à l'une des cinq instances de « Cercle1 », appliquez la syntaxe du tableau d'éléments décrite à la rubrique « Tableaux d'éléments : » où « Cercle1[1] » correspond à la première instance, « Cercle1[2] » à la deuxième instance, etc.

Pour vous référer à un groupe d'instances, utilisez la notation ... « Circle1[1..3] » correspond aux instances 1 à 3 de Circle1. « Circle[3..5] » correspond aux instances 3 à 5 de Circle1. « Circle[1..5] » correspond aux instances 1 à 5 de Circle1. Quand vous faites référence à un groupe d'éléments, celui-ci est traité et se comporte comme une série construite.

#### Caractères génériques d'ID

Les caractères génériques d'ID font référence à une série d'éléments ayant le même nom. Les deux caractères génériques utilisables sont « * » et « ?». (Pour plus d'informations, voir « Sélection d'éléments par mise en correspondance de métacaractères » au chapitre « Modification de l'affichage CAO ».)

L'astérisque ‘*’ permet de faire référence à aucune ou à plusieurs instances d'un caractère quelconque. Pour vous référer à la série de tous les éléments commençant par les lettres « CIR », utilisez l'ID d'expression « CIR* ». Cette syntaxe permet de créer une série qui regroupe tous les éléments dont les ID commencent par « CIR », tels que « CIRCLE1 », « CIRCLE2 », « CIR3 » ou « CIR ».

Si CIR3 a été exécuté plusieurs fois, seule la mesure la plus récente est utilisée. Pour obtenir les différentes instances des exécutions, vous pouvez utiliser l'expression suivante : CIR?[1..3]

Le point d'interrogation ‘?’ se réfère à une seule instance de n'importe quel caractère.

L'expression d'identification « MY???1 » crée une série d'éléments composés de six caractères, commençant par « MY » et se terminant par « 1 », tels que « MYCIR1 », « MYCON1 », « MYLIN1 » ou « MYFT21 ».

#### ID d'éléments dans des sous-programmes, des scripts BASIC ou des routines externes

Les sous-programmes peuvent se trouver dans la routine de mesure actuelle ou dans une routine de mesure externe. Si le sous-programme se trouve dans la même routine que l'appel de sous-programme, vous pouvez utiliser la syntaxe de l'ID de tableau d'élément expliquée dans la rubrique « Tableaux d'éléments » pour faire référence à chaque instance d'élément créé dans ce sous-programme. En revanche, si le sous-programme se trouve dans une routine de mesure externe, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante pour faire référence aux éléments créés dans ce sous-programme : « <ID Appel SP>:<ID élément> ».

Par exemple, si l'élément "F1" figure dans un sous-programme externe appelé depuis une commande Appel SP dont l'ID est "CS1", utilisez l'expression d'identification "CS1:F1" pour vous référer à cet élément.

Cet exemple n'a d'autre fin que d'illustrer l'application de la syntaxe CS1.F1 et n'est pas destiné à être utilisé.

Routine 1 : PLUS1.PRG

SUBROUTINE/PLUS1, A1 = 0, A2 = 0, A3 = 0

F1 =FEAT/POINT,RECT

THEO /A1+1,A2+1,A3+1,0,0,1

ACTL/3,1,1,0,0,1

MEAS/POINT,1

HIT /BASIC,A1+1,A2+1,A3+1,0,0,1,0,0,0

FINMES/

ENDSUB/

Routine 2 : TEST.PRG

CS1 =CALLSUB/PLUS1,D:\V30\WINDEBUG\PLUS1.PRG: 3,3,3,,

DIM D1= LOCATION OF POINT CS1:F1 UNITS=IN,$

GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS MAX MIN DEV OUTTOL

X 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000

----#----

END OF DIMENSION D1

Les scripts BASIC créent et suppriment les objets de manière dynamique. Appliquez la syntaxe « <ID script Basic>:<ID élément> » pour faire référence à un élément créé par un script BASIC. Par exemple, si un script BASIC dont l'ID est « BS1 » crée l'élément « F2 », utilisez l'expression d'identification « BS1:F2 » pour vous référer à cet élément.

Vous pouvez utiliser la commande d'attachement pour joindre des routines externes à PC-DMIS. Pour faire référence à des éléments contenus dans la routine jointe, utilisez la syntaxe suivante : « <Attach ID routine>:<ID élément> ». Pour faire référence à l'élément « F3 », dans la routine de mesure jointe « GEAR1 », utilisez l'expression « GEAR1:F3 ». (Pour plus d'informations, voir « Attachement d'une routine de mesure externe » au chapitre « Ajout d'éléments externes »).

#### Combinaisons d'expressions d'ID

Vous pouvez utiliser des expressions d'identification de tableaux, d'identification par caractères génériques, d'identification de sous-programmes, de scripts BASIC et de routines de mesure externes pouvant être combinées. Exemple : pour faire référence à la troisième instance de tous les éléments commençant par « CIR » dans une routine de mesure externe jointe avec l'ID « BOLTPAT », utilisez l'expression d'identification « BOLTPAT:CIR*[3] ».

Vous pouvez aussi utiliser des expressions d'identification dans des expressions normales. Vous pouvez ainsi affecter le barycentre mesuré de la série d'éléments précédente à une variable en utilisant l'expression suivante :

ASSIGN/V1=BOLTPAT:CIR*[3].XYZ

Il est aussi possible d'utiliser les expressions d'identification comme des expressionsnormales. Vous pouvez ainsi affecter le barycentre mesuré de la série d'éléments précédente à une variable en utilisant l'expression suivante :

ASSIGN/V1=BOLTPAT:CIR*[3].XYZ

## Accès aux propriétés d'un objet de rapport

Vous pouvez créer vos propres modèles de rapport et d'étiquette. PC-DMIS s'en sert pour afficher les données de rapport dans une fenêtre Rapport (voir Afficher | Fenêtre de rapport). Les éditeurs de modèles permettent de créer des modèles. Ils utilisent une interface de type Visual Basic dans laquelle insérer, déplacer et redimensionner des composants spéciaux appelés « objets ».

Chaque objet possède des « propriétés » qui définissent son mode d'affichage et les informations qu'il renferme. Certaines propriétés sont communes à tous les objets, d'autres seulement aux objets en relation, et d'autres encore sont uniques à un objet spécifique.

Le langage d'expression de PC-DMIS peut appeler le rapport actuellement chargé et stocker les valeurs de propriétés d'un objet déterminé dans une variable. Il peut obtenir des valeurs de type String, Integer et Real grâce à l'aide de cette syntaxe :

Syntaxe de demande de propriété

ASSIGN/V1=Report.<nom de l'objet>.<nom de la propriété>

Rapport fait référence au rapport actuellement chargé. <nom de l'objet> est le nom unique de l'objet. <nom de la propriété> est un nom de propriété valide pour cet objet.

Exemple

Imaginez que votre modèle de rapport comporte un objet texte nommé « Texte1 » que vous souhaitez utiliser dans le rapport final pour afficher le nom de l'opérateur. PC-DMIS stocke la chaîne de caractères représentant le nom de l'opérateur dans la propriété Text de l'objet. Par défaut, cette propriété (texte affiché) possède à l'origine la valeur « Texte1 » (voir l'illustration ci-dessous). Comme il s'agit d'une propriété affectée par l'utilisateur, sa valeur change lorsque vous entrez le nom au cours de l'exécution.

Boîte de dialogue Propriétés montrant un objet sélectionné et la propriété à demander

Pour utiliser le code du langage d'expression afin de demander la propriété « Texte » de cet objet texte et obtenir les données saisies, utilisez la commande suivante :

ASSIGN/V1=Rapport.Texte1.Texte

Dans ce code :

Dans ce code, « Report » commande d'analyser le rapport chargé dans la fenêtre de rapport.

« Texte1 » lui indique qu'il faut rechercher l'objet « Texte1 ».

« Text » indique qu'il faut rechercher la propriété « Text » dans cet objet. La valeur de la propriété « Text » est ensuite transmise à la variable V1, que vous pouvez alors manipuler ou afficher à l'aide du langage d'expression de PC-DMIS.

Recherche de propriétés

Vous pouvez identifier les propriétés associées à un objet donné en accédant au modèle de rapport dans l'éditeur de modèle de rapport (Fichier | Gén rapports | Modifier | Modèle rapport), en sélectionnant l'objet et en cliquant dessus avec le bouton droit pour afficher sa feuille de propriétés.

Feuille de propriétés d'un objet texte

La feuille de propriétés contient deux colonnes. La colonne de gauche affiche le nom de la propriété. La colonne de droite affiche celle de droite la valeur actuelle. Veillez à utiliser le nom de propriété exact dans votre code d'expression.

Lorsque vous demandez des valeurs de propriétés, certaines d'entre elles peuvent renvoyer une valeur numérique apparemment inutile. Tel est généralement le cas lorsque la propriété possède une liste définie d'options disponibles. PC-DMIS renvoie une valeur interne sans relation avec la propriété affichée pour la propriété sélectionnée.

Par exemple, l'objet Texte a une propriété d'orientation comportant ces valeurs :

- 0 - Horizontal

- 1 - Vertical haut

- 2 - Vertical bas

Cependant, si vous obtenez la valeur à l'aide du langage d'expression de PC-DMIS, le logiciel renverra plutôt ce qui suit :

- 0 (pour horizontal)

- 900 (pour vertical haut)

- -900 (pour vertical bas)

Il peut être nécessaire de faire plusieurs essais et erreurs avant de déterminer quelles valeurs retournées correspondent à la valeur affichée sur la feuille de propriétés.

## Accès aux informations à partir d'un cercle minimum de scanning construit

Vous pouvez utiliser des expressions PC-DMIS pour tirer des informations d'un élément de cercle construit avec un rayon donné à un point minimum le long d'un scanning linéaire. Voir la rubrique « Construction d'un cercle à un point minimum de scanning » au chapitre « Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants » pour plus d'informations.

Lorsque vous construisez un élément de cercle minimum de scanning, le cercle utilise ultimement un vecteur (vecteur vers le bas) pour entrer en contact avec la ligne de scanning. Il entre en contact avec la ligne seulement en deux endroits appelés points de contact (POINTDECONTACT1 et POINTDECONTACT2). PC-DMIS peut ensuite utiliser ces points pour déterminer les angles à partir du vecteur vers le bas vers ces points de contact (ANGLEDECONTACT1 et ANGLEDECONTACT2). Par exemple, considérez ce diagramme :

A - La ligne de scanning à laquelle le cercle est construit.

B - La position finale XYZ du barycentre du cercle.

C - Le point de contact à gauche du vecteur vers le bas. Il est appelé CONTACTPOINT1.

D - Le point de contact à droite du vecteur vers le bas. Il est appelé CONTACTPOINT2.

E - Vecteur vers le bas.

F - Retourne l'angle entre le vecteur vers le bas et le CONTACTPOINT1. Il est appelé CONTACTANGLE1.

G - Retourne l'angle entre le vecteur vers le bas et le CONTACTPOINT2. Il est appelé CONTACTANGLE2.

Les expressions détaillées ci-dessous ne fonctionnent qu'avec ce type d'élément de cercle construit. Vous pouvez aussi utiliser CONTACTPOINT2 dans la syntaxe ci-dessous pour retourner les informations équivalentes utilisant le deuxième point de contact.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.XYZ
Retourne les informations de point XYZ pour le premier point de contact du cercle avec la ligne CONTACTPOINT1.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.X
Retourne les informations X pour CONTACTPOINT1.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.Y
Retourne les informations Y pour CONTACTPOINT1.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.Z
Retourne les informations Z pour CONTACTPOINT1.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.IJK
Retourne le vecteur IJK depuis CONTACTPOINT1 vers le barycentre du cercle.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.I
Retourne la valeur I depuis le vecteur CONTACTPOINT1 IJK ci-dessus.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.J
Retourne la valeur J depuis le vecteur CONTACTPOINT1 IJK ci-dessus.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTPOINT1.K
Retourne la valeur K depuis le vecteur CONTACTPOINT1 IJK ci-dessus.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTANGLE1
Retourne l'angle depuis le vecteur du bas vers CONTACTPOINT1.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTANGLE2
Retourne l'angle depuis le vecteur du bas vers CONTACTPOINT2.

ASSIGN/V1=CIR1.CONTACTANGLE
Retourne la somme des valeurs absolues de CONTACTANGLE1 et CONTACTANGLE2. Elle ne doit pas dépasser 180 degrés.